Приложение  № 9.4.25

к ППССЗ по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного

состава  железных дорог

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по учебной дисциплине

ОП.03 Электротехника

Базовая подготовка

среднего профессионального образования

Год начала подготовки 2022

Содержание

| 1 Пояснительная записка | 4 |
| --- | --- |
| 2 Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке | 6 |
| 3 Теоретические задания (ТЗ) | 9 |
| 4 Практические задания (ПЗ) | 25 |
| 5 Пакет преподавателя (экзаменатора) | 35 |

Пояснительная записка

ФОС предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.03 Электротехника.

На освоение программы учебной дисциплины ОП.03 Электротехника отведено максимальной учебной нагрузки на студента 108 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 72 часа;

- самостоятельной работы студента 36 часов.

ФОС включают в себя контрольные материалы для проведения оперативного (поурочного), рубежного (по разделам) и итогового контроля по завершению изучения дисциплины.

ФОС предусматривает следующие виды контроля:

- устный опрос;

- письменные работы;

-  контроль с помощью технических средств.

ФОС предполагают следующие формы контроля:

- тестирование,

- cобеседование;

- лабораторные работы;

- экзамен.

Итоговой формой контроля по завершению изучения дисциплины ОП.03 Электротехника, согласно учебного плана, является экзамен в 3-м семестре (на базе основного общего образования).

ФОС разработаны на основании:

- ФГОС СПО по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог   базовой подготовки (приказ Минобрнауки РФ от 22.04.2014 № 388);

- учебного плана 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог  базовой подготовки;

- рабочей программы по дисциплине ОП.03 Электротехника;

- Положения о текущей и промежуточной аттестации студентов   филиала СамГУПС в г. Саратове.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь

У 1 собирать простейшие электрические цепи;

У 2 выбирать электроизмерительные приборы;

У 3 определять параметры электрических цепей.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

З 1 сущность физических процессов, протекающих в электрических и магнитных цепях, построение электрических цепей, порядок расчёта их параметров;

З 2 построение электрических цепей, порядок расчета их параметров;

З 3 способы включения электроизмерительных приборов и методы измерений электрических величин.

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) / Компетенции | Основные показатели оценки результатов | Номера разделов (тем) по рабочей программе | Объём времени, отведённого на изучение (максимальная нагрузка) |  | Вид и № задания для оперативного. рубежного и итогового контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | часы | % |  |
| Уметь: У 1. собирать простейшие электрические цепи; У 2. выбирать электроизмерительные приборы; У 3. определять параметры электрических цепей. Знать: З 1. сущность физических процессов, протекающих в электрических и магнитных цепях; З 2. построение электрических цепей, порядок расчёта их параметров. Компетенции: ОК 1-7,ОК-9 ПК 1.1, 1.2, 1.3 | - знает основные понятия и законы электростатики - умеет по маркировке определить номинал конденсатора - умеет решать задачи по электростатике - умеет рассчитать эквивалентную ёмкость - понимает физическую сущность электрического тока и знает основные расчётные формулы - умеет рассчитать эквивалентное сопротивление - умеет по маркировке определить номинал резистора - знает понятия электрической энергии и мощности - умеет собирать электрические цепи постоянного тока и определять их параметры - умеет рассчитывать электрические цепи постоянного тока - знает основные законы для расчёта цепей постоянного тока - знает основные понятия и законы электромагнетизма - умеет подключать и рассчитывать трансформатор - умеет рассчитывать параметры магнитного поля - понимает физическую сущность переменного тока - знает основные параметры переменного тока и расчётные формулы - умеет рассчитывать электрические цепи синусоидального тока - знает понятие мощности переменного тока - умеет собирать электрические цепи переменного тока и определять их параметры - знает понятие резонанса в цепях переменного тока - знает способ получения трёхфазного тока - умеет производить расчёты цепей трёхфазного тока - умеет собирать трёхфазные цепи и определять их параметры - знает способы соединения обмоток трёхфазного генератора - имеет понятие о цепях несинусоидального тока | Т 1.1 Т 2.1 ─2.8 Т3.1 ─3.2 Т4.1 ─4.8 Т5.1 ─5.3 Т 6.1— 6.7 Т7.1—Т7.7 | 83 | 69,2% | ТЗ: 1.1 - 1.27 2.1 - 2.26 ПЗ: Л3.1- Л3.4 ТЗ: 3.1 - 3.16 4.1 - 4.21 5.1 - 5.15 6.1 - 6.4 ПЗ: Л3.5- Л3.20 |
| Уметь: У2- выбирать электроизмерительные приборы; У 3 - определять параметры электрических цепей. Знать: З 2 - построение электрических цепей, порядок расчёта их параметров. Компетенции: ОК 1-7,ОК-9 ПК 1.1-1.2 ПК 2.2-2.3 ПК 3.2 | - знает классификацию электроизмерительных приборов - умеет по обозначению на шкале определить назначение и принцип действия электроизмерительного прибора - разбирается в типах электроизмерительных приборов - знает понятие шунта и добавочного резистора - умеет измерять электрические величины - знает понятие прямых и косвенных измерений - умеет выбрать, необходимый для измерений, электроизмерительный прибор - умеет производить измерения в электрических цепях - умеет подключить ваттметр - умеет пользоваться мегаомметром | Т7.1- 7.3 | 17 | 14,2% | ТЗ: 7.1 - 7.15. ПЗ: Л32; Л3.13- Л3.17 |
| Знать: З 3 – классификацию и принцип действия электромашин. Компетенции: ОК 1-7, ОК-9 ПК 1.1-1.2 ПК 2.2-2.3 ПК 3.2 | - знает классификацию электрических машин - знает принципы работы электрических машин - разбирается в конструкциях электрических машин - знает о характеристиках электрических машин - разбирается в преимуществах и недостатках различных типов электромашин | Т7.1 – 7.3 | 20 | 16,6% | ТЗ: 7.1 - 7.15. ПЗ: Л3.18- Л3.20 |

3. Теоретические задания (ТЗ)

3.1 Текст заданий:

Раздел 1

| № | Вопрос | Варианты ответов | Правильные ответы |
| --- | --- | --- | --- |
| Простые по 1 баллу (тесты) |  |  |  |
| 1.1 | Силовой характеристикой электрического поля является | - напряжённость - потенциал - электрическое напряжение - сила тока | напряжённость |
| 1.2 | Энергетической характеристикой электрического поля является | - напряжённость - электрическое напряжение - потенциал - ёмкость | потенциал |
| 1.3 | Разность потенциалов между двумя точками электрического поля называется | - напряжённостью поля - электрической ёмкостью - электрическим напряжением - электрическим током | электрическим напряжением |
| 1.4 | Что определяется законом Кулона | - cила взаимодействия двух неподвижных точечных заряженных тел - разность потенциалов между двумя точками электрической цепи - потенциальная энергия заряда - сила тяжести | cила взаимодействия двух неподвижных точечных заряженных тел |
| 1.5 | Устройство, состоящее из двух проводников любой формы, разделенных диэлектриком называется | - источником энергии - резистором - реостатом - конденсатором | конденсатором |
| 1.6 | Вещества, почти не проводящие электрический ток называются | - диэлектриками - металлами - полупроводниками - жидкостями | диэлектриками |
| Средней сложности по 2 балла (тесты) |  |  |  |
| 1.7 | Какое из приведённых выражений соответствует ёмкости плоского конденсатора | А) С=εr·ε0·S/d Б) C= U·I; В) С=Q·U. Г) нет верного ответа | С=εr·ε0·S/d |
| Сложные по 3 балла (тесты) |  |  |  |
| 1.8 | Определить эквивалентную ёмкость | - 6.13 пФ - 8.33 пФ - 0,61 пФ - верный ответ не приведён. | 8.33 пФ |
| 1.9 | На заряд q = 1,6∙10-7 Кл действует сила F=2,4∙10-8 Н. Определить напряжённость электрического поля в данной точке | А) 1,5 В/м Б) 1,5 А В) 0,15 А Г) 0,15 В/м | 0,15 В/м |
| Вопросы для собеседования |  |  |  |
| 1.21 | Понятие электрического поля |  |  |
| 1.22 | Напряжённость электрического поля |  |  |
| 1.23 | Понятие электрического напряжения |  |  |
| 1.24 | Потенциал точки |  |  |
| 1.25 | Закон Кулона |  |  |
| 1.26 | Электрическая ёмкость |  |  |
| 1.27 | Понятие конденсатора |  |  |

Раздел 2

| № | Вопрос | Варианты ответов | Правильные ответы |
| --- | --- | --- | --- |
| Простые по 1 баллу (тесты) |  |  |  |
| 2.1 | Что называется электрическим током | А) разность потенциалов между точками электрического поля Б) сила, с которой электрическое поле действует на электрический заряд В) упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике Г) материя, скользящая по проводнику | упорядоченное движение заряженных частиц в проводнике |
| 2.2 | Единицей измерения электрической проводимости является | А) Ампер Б) Ватт В) Фарад Г) Сименс | Сименс |
| 2.3 | Укажите формулу соответствующую Закону Ома для участка цепи | А) I= U/г Б) г=U ∙ I В) U=A/q Г) верный ответ не приведён | I= U/г |
| 2.4 | Узел электрической цепи это | А) место соединения трёх и более ветвей Б) место соединения резисторов В) место соединения конденсаторов Г) верный ответ не приведён | место соединения трёх и более ветвей |
| 2.5 | Единицей измерения силы тока является | А) Вольт Б) Ампер В) Ом Г) Генри | Ампер |
| 2.6 | Единицей измерения электрической мощности является | А) Вольт Б) Ватт В) Сименс Г) Тесла | Ватт |
| 2.7 | Единицей измерения электрического напряжения является | А) Ампер Б) Ватт В) Фарад Г) Вольт | Вольт |
| 2.8 | Устройство, которое включается в электрическую цепь для ограничения или регулирования тока называется | А) источником энергии Б) резистором В) реостатом Г) конденсатором | реостатом |
| 2.9 | При соединении элементов питания в батарею последовательно | А) увеличивается разрядный ток батареи Б) эквивалентное напряжение равно сумме напряжений последовательно соединённых элементов В) эквивалентное напряжение равно напряжению одного элемента питания Г) нет верного ответа | эквивалентное напряжение равно сумме напряжений последовательно соединённых элементов |
| Средней сложности по 2 балла (тесты) |  |  |  |
| 2.10 | Формула электрической мощности соответствует выражению | А) Р= U/R Б) Р= U/I В) Р= UI Г) Р= UR | Р= UI |
| 2.11 | Формулировка первого закона Кирхгофа гласит | А) алгебраическая сумма ЭДС в контуре равна алгебраической сумме падений напряжений в отдельных сопротивлениях этого контура Б) алгебраическая сумма токов, сходящихся в узле, равна нулю В) ток в электрической цепи прямо пропорционален ЭДС и обратно пропорционален полному сопротивлению цепи | алгебраическая сумма токов, сходящихся в узле, равна нулю |
| 2.12 | Закону Джоуля –Ленца соответствует формула | А) I= U/R Б) Р= U/I В) Q= I2 ·R·t Г) Р= UI | Q= I2 ·R·t |
| 2.13 | Формулировка второго закона Кирхгофа гласит | А) алгебраическая сумма ЭДС в контуре равна алгебраической сумме падений напряжений в отдельных сопротивлениях этого контура Б) алгебраическая сумма токов, сходящихся в узле, равна нулю В) ток в электрической цепи прямо пропорционален ЭДС и обратно пропорционален полному сопротивлению цепи Г) нет верного ответа | алгебраическая сумма ЭДС в контуре равна алгебраической сумме падений напряжений в отдельных сопротивлениях этого контура |
| 2.14 | Формулировка закона Ома для полной цепи гласит | А) алгебраическая сумма ЭДС в контуре равна алгебраической сумме падений напряжений в отдельных сопротивлениях этого контура Б) алгебраическая сумма токов, сходящихся в узле, равна нулю В) ток в электрической цепи прямо пропорционален ЭДС и обратно пропорционален полному сопротивлению цепи Г) нет верного ответа | передачи, приема и преобразования информации |
| Сложные по 3 балла (тесты) |  |  |  |
| 2.15 | Сила тока в цепи 2 А при напряжении на её концах 5 В. Найдите сопротивление цепи | А) 10 Ом Б) 0,4 Ом В) 2,5 Ом Г) 4 Ом | 2,5 Ом |
| 2.16 | Определите сопротивление нити электрической лампы мощностью 100 Вт, если лампа рассчитана на напряжение 220 В | А) 570 Ом Б) 484 Ом В) 523 Ом Г) 446 Ом | 484 Ом |
| 2.17 | Найти эквивалентное сопротивление цепи | А) 35 Ом Б) 60 Ом В) 22 Ом | 22 Ом |
| Вопросы для собеседования |  |  |  |
| 2.18 | Понятие электрического тока |  |  |
| 2.19 | Электрическое сопротивление и проводимость |  |  |
| 2.20 | Резисторы и потенциометры |  |  |
| 2.21 | Электрическая цепь и электрическая схема |  |  |
| 2.22 | Электрическая энергия и мощность |  |  |
| 2.23 | Закон Ома для участка цепи |  |  |
| 2.24 | Первый и второй законы Кирхгофа |  |  |
| 2.25 | Последовательное и параллельное соединение проводников |  |  |

Раздел 3

| № | Вопрос | Варианты ответов | Правильные ответы |
| --- | --- | --- | --- |
| Простые по 1 баллу (тесты) |  |  |  |
| 3.1 | В чём заключается сущность явления самоиндукции | А) в возникновении тока в катушке при изменении тока в соседней катушке Б) в возникновении ЭДС в проводнике под действием магнитного поля В) в возникновении ЭДС в катушке при изменении тока в ней Г) в образовании магнитного поля вокруг проводника с током | в возникновении ЭДС в катушке при изменении тока в ней |
| 3.2 | Магнитный поток обозначают буквой | А) В Б) I В) Φ Г) H | Φ |
| 3.3 | Назначением трансформатора является | А) преобразование переменного тока в постоянный Б) преобразование частоты переменного тока В) преобразование энергии переменного тока из одного напряжения в другое Г) повышение мощности | преобразование энергии переменного тока из одного напряжения в другое |
| 3.4 | Единицей магнитной индукции является | А) ампер ∙ виток Б) ампер / метр В) вебер; Г) тесла. | тесла. |
| 3.5 | Абсолютная магнитная проницаемость учитывает | А) влияние температуры Б) влияние среды В) влияние внешних сил Г) влияние внешнего поля | Влияние среды |
| 3.6 | По правилу левой руки определяют | А) направление движения Б) направление главного удара В) направление электродвижущей силы Г) направление электромагнитной силы | направление электромагнитной силы |
| 3.7 | По правилу буравчика определяют | А) направление электромагнитной силы Б) направление магнитных линий В) направление электродвижущей силы Г) нет верного ответа | направление магнитных линий |
| Вопросы для собеседования |  |  |  |
| 3.8 | Понятие магнитного поля. Направление магнитных линий |  |  |
| 3.9 | Правило буравчика |  |  |
| 3.10 | Правило левой руки |  |  |
| 3.11 | Магнитная индукция и магнитный поток |  |  |
| 3.12 | Напряжённость магнитного поля |  |  |
| 3.13 | ЭДС электромагнитной индукции. Правило правой руки |  |  |
| 3.14 | Правило Ленца |  |  |
| 3.15 | Индуктивность. Катушка индуктивности |  |  |
| 3.16 | Принцип работы трансформатора |  |  |

Раздел 4

| № | Вопрос | Варианты ответов | Правильные ответы |
| --- | --- | --- | --- |
| Простые по 1 баллу (тесты) |  |  |  |
| 4.1 | Чему равно максимальное значение переменного тока, если амперметр показывает 1 А | А) 0,707А Б) 1А В) 1,41А Г) 2А | 1,41А |
| 4.2 | Выберите формулу, по которой можно посчитать угловую частоту | А) ω = 2π / f Б) ω = 2πT B) ω = 2πf Г) ω = 2πU | ω = 2πf |
| 4.3 | Время, за которое переменный ток совершает полный цикл своих колебаний, называется ________ переменного тока | А) частотой Б) периодом В) мгновенным значением Г) угловой частотой. | периодом |
| 4.4 | Величина промышленной частоты переменного тока в России составляет___________ Гц | А) 10 Б) 200 В) 60 Г) 50 | 50 |
| 4.5 | Значение переменного тока в любой момент времени называется | А) максимальным Б) номинальным В) мгновенным Г) минимальным | мгновенным |
| 4.6 | Угол сдвига фаз это | А) разность потенциалов Б) разность начальных фаз В) разность начальных состояний Г) разность токов | разность начальных фаз |
| 4.7 | По формуле U ≈ 0,707 Um определяют | А) максимальное значение Б) среднее значение В) действующее значение Г) минимальное значение | действующее значение |
| 4.8 | По формуле XL = ωL определяют | А) активное сопротивление Б) емкостное сопротивление В) индуктивное сопротивление Г) магнитное сопротивление | индуктивное сопротивление |
| 4.9 | По формуле определяют | А) полное сопротивление Б) активное сопротивление В) реактивное сопротивление Г) индуктивное сопротивление | полное сопротивление |
| 4.10 | Реактивная мощность измеряется в | А) ваттах Б) вольтах В) амперах Г) варах | варах |
| Средней сложности по 2 балла (тесты) |  |  |  |
| 4.11 | Чему равна частота переменного тока, если период составляет 0,02с | А) 25 Гц Б) 200 Гц В) 100 Гц Г) 50 Гц | 50 Гц |
| Вопросы для собеседования |  |  |  |
| 4.12 | Понятие переменного и постоянного тока |  |  |
| 4.13 | Основные параметры переменного тока |  |  |
| 4.14 | Среднее и действующее значение |  |  |
| 4.15 | Цепь переменного тока с активным сопротивлением |  |  |
| 4.16 | Цепь переменного тока с индуктивностью |  |  |
| 4.17 | Цепь переменного тока с конденсатором |  |  |
| 4.18 | Мощность переменного тока |  |  |
| 4.19 | Цепь переменного тока с последовательным соединением элементов |  |  |
| 4.20 | Цепь переменного тока с параллельным соединением элементов |  |  |
| 4.21 | Резонанс в цепи переменного тока |  |  |

Раздел 5

| № | Вопрос | Варианты ответов | Правильные ответы |
| --- | --- | --- | --- |
| Простые по 1 баллу (тесты) |  |  |  |
| 5.1 | Трёхфазной системой переменного тока называется совокупность трёх однофазных переменных токов одинаковой частоты и амплитуды, сдвинутых относительно друг друга по фазе на угол | А) 180о Б) 120о В) 150о Г) 90о | 120о |
| 5.2 | Линейным называют напряжение между | А) линейным проводом и нейтралью Б) двумя линейными проводами В) линейным проводом и генератором Г) нет верного ответа | Двумя линейными проводами |
| 5.3 | Фазное напряжение это напряжение между | А) линейным проводом и нейтралью Б) двумя линейными проводами В) линейным проводом и генератором Г) нет верного ответа | линейным проводом и нейтралью |
| 5.4 | Если конец первой обмотки трёхфазного генератора соединён с началом второй обмотки, конец второй обмотки с началом третьей, а конец третьей с началом первой, то обмотки соединены | А) звездой Б) треугольником В) крестом Г) квадратом | треугольником |
| 5.5 | Если к началам обмоток генератора присоединяют три линейных провода, а концы обмоток соединяют в узел, то обмотки соединены | А) звездой Б) треугольником В) крестом Г) квадратом | звездой |
| 5.6 | Устройство, с помощью которого получают трёхфазный ток называется | А) электродвигатель Б) трансформатор В) усилитель Г) генератор | генератор |
| 5.7 | Линейное напряжение в _____ раз больше фазного | А) 1,73 Б) 2,13 В) 1,13 Г) 5,73 | 1,73 |
| 5.8 | Алгебраическая сумма линейных напряжений всегда равна | А) 3 Б) 2 В) 1 Г) 0 | 0 |
| 5.9 | Определить фазное напряжение, если линейное равно 380 В | А) 50 В Б) 120 В В) 220 В Г) 320 В | 220 В |
| Вопросы для собеседования |  |  |  |
| 5.10 | Понятие трёхфазного тока |  |  |
| 5.11 | Получение трёхфазного тока |  |  |
| 5.12 | Соединение обмоток генератора звездой |  |  |
| 5.13 | Соединение обмоток генератора треугольником |  |  |
| 5.14 | Симметричный режим трёхфазной цепи |  |  |
| 5.15 | Полная мощность трёхфазного генератора |  |  |

Раздел 6

| № | Вопрос | Варианты ответов | Правильные ответы |
| --- | --- | --- | --- |
| Простые по 1 баллу (тесты) |  |  |  |
| 6.1 | Современный многофункциональный цифровой прибор для измерения постоянных и переменных токов и напряжений, а так же электрических сопротивлений называется | А) омметром Б) амперметром В) мультиметром Г) вольтметром. | мультиметром |
| 6.2 | Разность между показаниями прибора и истинным значением измеряемой величины называют ___________ погрешностью измерений | А) случайной Б) приведённой В) относительной Г) абсолютной | абсолютной |
| 6.3 | Прибор для измерения расхода электрической энергии называется | А) ваттметром Б) счётчиком электрической энергии В) мультиметром; Г) мегаомметром | счётчиком электрической энергии |
| 6.4 | По роду тока электроизмерительные приборы бывают (отметить лишнее) | А) постоянного тока Б) переменного тока В) смешанного тока Г) постоянно – переменного тока | смешанного тока |
| 6.5 | Для измерения электрической мощности используется | А) омметр Б) ваттметр В) частотомер Г) измерительный мост | ваттметр |
| 6.6 | Для измерения частоты переменного тока используется | А) омметр Б) ваттметр В) частотомер Г) измерительный мост | частотомер |
| 6.7 | Электроизмерительные приборы бывают (отметить лишнее) | А) магнитоэлектрические Б) электромагнитные В) индукционные Г) тиристорные | тиристорные |
| 6.8 | Принцип взаимодействия поля постоянного магнита с проводником (катушкой), по которому протекает измеряемый ток, положен в основу | А) магнитоэлектрических приборов Б) электромагнитных приборов В) индукционных приборов Г) электродинамических приборов | магнитоэлектрических приборов |
| 6.9 | Внешние шунты применяют для измерения | А) больших токов Б) больших напряжений В) малых токов Г) малых напряжений | Больших токов |
| Вопросы для собеседования |  |  |  |
| 6.10 | Классификация электроизмерительных приборов |  |  |
| 6.11 | Обозначения, наносимые на электроизмерительные приборы |  |  |
| 6.12 | Магнитоэлектрические приборы |  |  |
| 6.13 | Электромагнитные приборы |  |  |
| 6.14 | Измерение электрических сопротивлений |  |  |
| 6.15 | Измерение мощности и энергии |  |  |

3.2. Время на выполнение тестовых заданий:

Тесты 1.1-1.6; 2.1-2.9; 3.1-3.7; 4.1-4.10; 5.1-5.9; 7.1-7.9  ─ 1 минута на 1 задание.

Тесты 1.7; 2.10-2.14; 4.11 ─ 2 минуты на 1 задание.

Тесты 1.8-1.9; 2.15-2.17─ 3 минуты на 1 задание.

3.3. Критерии оценки тестовых заданий

| Оценка |  | Критерии: правильно выполненные задания |
| --- | --- | --- |
| 5 | «отлично»» | от 85% до 100% |
| 4 | «хорошо» | от 75% до 85% |
| 3 | «удовлетворительно» | от 61% до 75% |
| 2 | «неудовлетворительно» | до 61% |

3.4. Критерии оценки ответов на вопросы для собеседования

| Оценка |  | Критерии |
| --- | --- | --- |
| 5 | «отлично» | Студент глубоко и полно овладел содержанием учебного материала, умеет высказывать и обосновывать свои суждения. Грамотное, логичное изложение материала. |
| 4 | «хорошо» | Студент полностью освоил учебный материал, в полном объеме владеет понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, грамотно излагает ответ. При ответе имеются отдельные неточности. |
| 3 | «удовлетворительно» | Студент имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, неполно, непоследовательно излагает материал, допускает неточности в определении понятий. |
| 2 | «неудовлетворительно» | Студент имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. |

4.  Практические задания (ПЗ)

4.1 Текст задания

- Лабораторное занятие № 1. (ЛЗ-1) Изучение способов включения амперметра, вольтметра, ваттметра и методов измерений электрических величин.

- Изучить способы включения амперметра, вольтметра, ваттметра, методы электрических измерений и научиться пользоваться измерительными приборами.

Лабораторное занятие № 2. (ЛЗ-2) Проверка действия закона Ома для цепи постоянного тока.

- Опытным путём убедиться в справедливости закона Ома для участка цепи.

- Лабораторное занятие № 3. (ЛЗ-3) Исследование цепи постоянного тока с последовательным соединением резисторов.

- Опытным путём проверить соотношения между величинами в цепи постоянного тока с резисторами, включёнными последовательно.

- Лабораторное занятие № 4. (ЛЗ-4) Исследование цепи постоянного тока с параллельным соединением резисторов.

- Опытным путём проверить соотношения между величинами в цепи постоянного тока с резисторами, включёнными параллельно.

- Лабораторное занятие № 5. (ЛЗ-5) Исследование цепи постоянного тока с последовательным и параллельным соединением резисторов.

- Опытным путём проверить соотношения между величинами в цепи постоянного тока с резисторами, включёнными последовательно и параллельно.

- Лабораторное занятие № 6. (ЛЗ-6) Проверка законов Кирхгофа.

- Опытным путём убедиться в справедливости законов Кирхгофа.

- Лабораторное занятие № 7. (ЛЗ-7) Определение мощности и потерь в проводах и КПД линии электропередачи.

- Практически определить мощность потерь в проводах Рп и КПД линии.

- Лабораторное занятие № 8. (ЛЗ-8) Проверка действия законов электромагнитной индукции.

- Научиться рассчитывать силовые трансформаторы и убедиться в действии законов электромагнитной индукции, проверив работу трансформатора с рассчитанными параметрами.

- Лабораторное занятие № 9. (ЛЗ-9) Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением активного сопротивления и индуктивности.

- Опытным путём проверить основные свойства цепи переменного тока, обладающей активным сопротивлением и индуктивностью.

Лабораторное занятие № 10. (ЛЗ-10) Исследование цепи переменного тока с последовательным соединением активного сопротивления и ёмкости.

- Опытным путём проверить основные свойства цепи переменного тока, обладающей активным и емкостным сопротивлением.

- Лабораторное занятие № 11. (ЛЗ-11) Исследование цепи переменного тока с параллельным соединением катушек индуктивности.

- Научиться рассчитывать цепи переменного тока параллельным соединением катушек индуктивности.

Лабораторное занятие № 12. (ЛЗ-12) Резонанс напряжений.

- Опытным путём установить резонанс напряжений и проверить его основные свойства.

Лабораторное занятие № 13. (ЛЗ-13) Резонанс токов.

- Опытным путём проверить основные соотношения цепи переменного тока при параллельном соединении индуктивного и емкостного сопротивлений.

- Лабораторное занятие № 14. (ЛЗ-11) Исследование работы трехфазной цепи при соединении потребителей «звездой».

- Опытным путём проверить основные соотношения в трёхфазной цепи при соединении «звездой».

- Лабораторное занятие № 15. (ЛЗ-12) Исследование работы трехфазной цепи при соединении потребителей «треугольником».

- Опытным путём проверить основные соотношения в трёхфазной цепи при соединении «треугольником».

- Лабораторное занятие № 16. (ЛЗ-16) Ознакомление с устройством электроизмерительных приборов.

- Исследовать устройство электроизмерительных приборов различных систем.

- Лабораторное занятие № 17. (ЛЗ-17) Измерение сопротивлений мостом и омметром.

- Научиться измерять сопротивление с помощью измерительного моста и омметра. Сравнить результаты.

- Лабораторное занятие № 18. (ЛЗ-18) Включение в цепь и поверка однофазного счетчика электрической энергии.

- Научиться пользоваться однофазным счётчиком электрической энергии. Оценить результаты.

- Лабораторное занятие № 19. (ЛЗ-19) Измерение мощности в цепях трехфазного тока при равномерной и неравномерной нагрузке фаз.

- Научиться измерять мощность в цепях трёхфазного тока.

Лабораторное занятие № 20. (ЛЗ-20) Определение номиналов элементов по их маркировке

- Научиться определять номиналы элементов по их маркировке.

4.2 Время на выполнение:

ЛЗ-1 ─ ЛЗ-20  ─  по 2 академических часа.

4.3 Критерии оценки выполнения лабораторных работ:

| Оценка |  | Критерии |
| --- | --- | --- |
| 5 | «отлично» | Студент полностью выполнил задания лабораторной работы, глубоко и полно овладел содержанием учебного материала, умеет связывать теорию с практикой, выполнять практические задачи, высказывать и обосновывать свои суждения. Грамотное, логичное изложение результатов работы, как в устной, так и в письменной форме. Качественное внешнее оформление. |
| 4 | «хорошо» | Студент полностью выполнил задания лабораторной работы, полно освоил учебный материал, в полном объеме владеет понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет знания для выполнения практических заданий, грамотно излагает ответ. При выполнении лабораторной работы, в письменном отчёте по работе, в содержании и форме ответа имеются отдельные неточности. |
| 3 | «удовлетворительно» | Студент имеет разрозненные, бессистемные умения и знания, не умеет выделять главное и второстепенное, неполно, непоследовательно выполняет задания и излагает материал, допускает неточности в определении понятий, в применении знаний для решения практических задач, не умеет доказательно обосновать свои действия и суждения. |
| 2 | «неудовлетворительно» | Студент имеет разрозненные, бессистемные умения и знания, не умеет выделять главное и второстепенное, производит ошибочные непоследовательные действия при выполнении работы, допускает ошибки в определении понятий, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не умеет применять знания к выполнению практических заданий. |

4.4 Экзаменационные вопросы

- Электрические заряды и электрически заряженные тела.

- Что означает электризация тел и каким образом она может произойти.

- Закон Кулона.

- Абсолютная и относительная диэлектрическая проницаемость, электрическая постоянная.

- Электрическое поле и его характеристики.

- Напряжённость электрического поля.

- Потенциал и электрическое напряжение.

- Электрическая индукция в проводнике, поляризация диэлектрика.

- Конденсатор: устройство, условное обозначение в схемах, виды конденсаторов.

- Ёмкость конденсатора, формула ёмкости плоского конденсатора.

- Последовательное соединение конденсаторов.

- Параллельное соединение конденсаторов.

- Электрический ток: определение, условия возникновения и прохождения в проводнике, направление тока.

- Постоянный ток, интенсивность электрического тока. Единица измерения электрического тока.

- Закон Ома для участка электрической цепи.

- Резисторы, реостаты, потенциометры: назначение, условные обозначения в электрических схемах.

- Электрическая цепь: определение, компоненты.

- Электродвижущая сила: определение, единица измерения.

- Закон Ома для полной цепи.

- Электрическая энергия: определение, единица измерения.

- Мощность и к.п.д. источника энергии.

- Закон Джоуля-Ленца.

- Последовательное соединение сопротивлений: эквивалентное сопротивление, применение последовательного соединения сопротивлений.

- Параллельное соединение сопротивлений.

- Первый закон Кирхгофа.

- Второй закон Кирхгофа.

- Химические источники энергии: первичные элементы и аккумуляторы.

- Способы соединения источников энергии (элементов) в батареи.

- Свойства магнитного поля.

- Магнитная индукция.

- Электромагниты и реле.

- Магнитная индукция.

- Закон электромагнитной индукции.

- ЭДС самоиндукции. Индуктивность.

- ЭДС взаимной индукции.

- Период и частота переменного тока.

- Величины, характеризующие переменный ток.

- Начало периода переменной синусоидальной величины, начальная фаза.

- Векторная диаграмма.

- Цепь переменного тока с активным сопротивлением.

- Цепь переменного тока с индуктивностью.

- Цепь переменного тока с ёмкостью.

- Цепь переменного тока с активным сопротивлением и индуктивностью.

- Цепь переменного тока с активным сопротивлением и ёмкостью.

- Цепь переменного тока с активным сопротивлением, индуктивностью и ёмкостью.

- Колебательный контур, частота незатухающих собственных колебаний.

- Резонанс напряжений.

- Резонанс токов.

- Коэффициент мощности, его значение и способы улучшения.

- Трёхфазная симметричная система ЭДС.

- Соединения обмоток трёхфазного генератора «звездой».

- Соединение обмоток трёхфазного генератора «треугольником».

- Маркировка электроизмерительных приборов.

- Измерительный механизм приборов электромагнитной системы.

- Классификация электроизмерительных приборов.

- Погрешность электроизмерительных приборов.

- Класс точности электроизмерительных приборов.

- Электрические машины постоянного тока.

- Электрические машины переменного тока.

4.5 Экзаменационные практические задания

1.   Дано: r = 12 Ом; ХС = 16 Ом; Р = 192 Вт; f = 50 Гц. Найти: I; U;

2. Определить к.п.д.  двигателя постоянного тока, имеющего параметры: номинальная мощность Рн=13кВт, номинальное напряжение Uн=110В, номинальный ток Iн=137А.

3.  В магнитном поле индукцией В = 1 Тл движется со скоростью v = 10 м/с проводник длиной l = 40 см и сопротивлением 0,2 Ом. Определить E, I, FЭМ.

4.  Определить потребляемую механическую мощность трёхфазным синхронным турбогенератором Р1Н , если номинальная активная мощность генератора РН=25МВт  и  к.п.д. ηн=97%.

- Рассчитать количество параллельных ветвей аккумуляторной батареи и количество последовательно соединённых аккумуляторов в ветви батареи, если напряжение батареи равно 60 В, а ток батареи 20 А, напряжение одного элемента батареи 1,5 В, разрядный ток элемента батареи 5 А.

6.     Определить потери мощности ΔРпот трёхфазного синхронного гидрогенератора, если потребляемая генератором механическая мощность Р1Н=64,5МВт  и  к.п.д. ηн=98%.

- Дано:     R1 = 2 Ом;     R2 = 4 Ом;     R3 = 6 Ом;     R4 = 12 Ом;     U3 = 6 В. Определить все токи и  напряжения.

R1         R2      R3   R4

- Дано: С1 = 10 мкФ; С2 = 20 мкФ; С3 = 30 мкФ; С4 = 3 мкФ.

Найти: CЭКВ.

С1      С2, С3       С4

- Дано: r = 3 Oм; L = 0,0127 Гн; f = 50 Гц; U = 50 В. Определить: P, Q L, S.

- Дано: R1 = 6 Ом; R2=R3=R4=12 Ом; U = 60 В. Найти Rэкв и токи при замкнутом и разомкнутом ключе.

R1       R2   R3    R4

- Определить количество теплоты, которое выделяется в резисторе сопротивлением R =  20 Ом за время t = 2 часа, если U = 220 В.

- Найти эквивалентное сопротивление цепи Rэкв:

- В магнитном поле индукцией В = 1 Тл движется со скоростью v= 10 м/с проводник длиной l = 40 см и сопротивление 0,2 Ом. Определить E, I, FЭМ.

- Рассчитать количество параллельных ветвей аккумуляторной батареи и количество последовательно соединённых аккумуляторов в ветви батареи,     если напряжение батареи равно 50 В, а ток батареи 40 А, напряжение одного элемента батареи 2 В, разрядный ток равен 8 А.

15.  На заряд q=1,6∙10-7 Кл действует сила F=2,4∙10-8Н. Определить напряжённость электрического поля в данной точке. Определить заряд qо, создающий это поле, если он удалён от этой точки на расстояние l = 0,3 М в вакууме. ε  вакуума равно 8,85∙10-12 Ф/м.

16.  Определить эквивалентную ёмкость цепи конденсаторов на рисунке.

17.   Два резистора сопротивлением r1 = 5 Ом и r2= 30 Ом включены, как показано на рисунке, к зажимам источника тока напряжением 6В. Найдите силу тока на всех участках цепи.

18.   Определите полное сопротивление цепи и токи в каждом проводнике, если проводники соединены так, как показано на рисунке, а  r1=1 Ом, r2=2 Ом, r3= 3 Ом, UAC = 11В.

19.  Рассчитайте, сколько стоит электроэнергия, израсходованная на работу электрического   утюга за 2 часа?  Сила тока 4 А, напряжение 220 В, тариф — 2,41 руб. за 1кВт·ч.

20.   В сеть с напряжением U=218 В, включен нагревательный прибор сила тока, которого 2,75 А.   Определить мощность прибора и количество энергии, израсходованной за 3 часа.

21.  Определить ЭДС генератора и его внутреннее сопротивление, если при мощности нагрузки Р1=2,7 кВт напряжение на зажимах генератора 225 В, при мощности нагрузки Р2=1,84 кВт напряжение 230 В.

22.   Двухпроводная линия питается от источника мощностью Рг = 2,5 кВт при токе потребления 12А. Определить мощность нагрузки, потерю напряжения и КПД линии, если её длина составляет  l =1200 м, а диаметр медных проводов d=4,5 мм (удельное сопротивление меди  0,0175 Ом∙мм2 /М).

23.    Найти эквивалентное  сопротивление для цепи на рисунке между зажимами  а и  b, если R1=30 Ом; R2=60 Ом; R3=20 Ом; R4=30 Ом; R5=60 Ом.

24.    Найти ток во всех ветвях цепи, если Е=120 В, R1=36 Ом, R2=60 Ом, R3=40 Ом.

25.   Найти эквивалентное  сопротивление для цепи на рисунке между зажимами а и b, если R1=10 Ом; R2=30 Ом; R3=60 Ом; R4=14 Ом; R5=2 Ом.

26.   Найти напряжение Uас, если  E=70 B;   I=3 A;   R=10 Ом.

27.   Электрическая цепь питается от источника синусоидального тока с частотой 200 Гц и напряжением 120 В. Дано: R = 4 Ом, L = 6,37 мГн, C = 159 мкФ. Вычислить ток в цепи, напряжения на всех участках, активную, реактивную, и полную мощности. Построить векторную диаграмму.

5 Пакет преподавателя (экзаменатора)

Условия:

а) Вид и форма экзамена: устный ответ и выполнение практического задания по билетам

б) Количество  заданий  для студента:

- теоретические задания – 2;

- практические задания –1.

в) Критерии оценок:

| Оценка |  | Критерии |
| --- | --- | --- |
| 5 | «отлично»» | - полные, чёткие, аргументированные, грамотные ответы на теоретические вопросы экзаменационного билета; - практическое задание выполнено правильно и полно, студент уверенно, чётко, аргументировано и грамотно разъясняет логику выполнения задания; - уверенные и правильные ответы на дополнительные вопросы |
| 4 | «хорошо» | - полные, чёткие, аргументированные, грамотные ответы на теоретические вопросы экзаменационного билета; - практическое задание выполнено правильно и полно, студент не достаточно уверенно, чётко, аргументировано и грамотно разъясняет логику выполнения задания; - не значительные затруднения при ответах на дополнительные вопросы |
| 3 | «удовлетворительно» | - не достаточно полные чёткие и аргументированные ответы на теоретические вопросы экзаменационного билета; - практическое задание выполнено правильно, но не полно, студент не уверенно, не чётко, не аргументировано разъясняет логику выполнения задания; - затруднения при ответах на дополнительные вопросы |
| 2 | «неудовлетворительно» | - нет правильного ответа на один или оба теоретических вопроса экзаменационного билета; - практическое задание не выполнено или выполнено не правильно, и студент не может разъяснить логику выполнения задания. |

г) Время на ответ по билету:

1.1 На подготовку по билету отводится не более 30 мин.

1.2 На сдачу экзамена предусматриваются не более 15 минут на каждого студента.

д) Оборудование, разрешённое для выполнения заданий:

- калькулятор

е) Информационное обеспечение

Используемые источники

Основные источники:

Мартынова, И.О. Электротехника: учебник / И.О. Мартынова. -— М.: КНОРУС, 2020. —  304 с. (СПО). [Электронный ресурс] — Режим доступа:www.book.ru ЭБС - электронная библиотека.

Интернет-ресурсы:

При организации дистанционного обучения используются электронные платформы: Zoom, Moodle (режим доступа: сайт СТЖТ  https://sdo.stgt.site/)

Электротехнический журнал. ‖ Статьи. Новости. Авторские публикации. —Режим доступа: www.elektro.elekrtozavod.ru