Приложение

к ООП-П по специальностям

08.02.10 Строительство железных дорог,

путь и путевое хозяйство

ФОНД оценочных средств по профессиональному модулю ПМд.07 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ МАШИНИСТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ

2022

СОДЕРЖАНИЕ

- Паспорт фонда оценочных средств

- Оценка освоения междисциплинарного курса

- Оценка по производственной практике (по профилю специальности)

- Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного)

- Список использованной литературы

# 1. Паспорт фонда оценочных средств

1.1. Область применения

Фонд оценочных средств ПМд.07 Выполнение работ по профессии Машинист железнодорожно-строительной машины является частью фонда оценочных средств специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство.

ФОС предназначен для проверки результатов освоения профессионального модуля программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство в части овладения видом профессиональной деятельности (ВПд 7) ПМд.07 Выполнение работ по профессии Машинист железнодорожно-строительной машины

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной аттестации в форме экзамена (квалификационного).

ФОС разработан на основании:

- ФГОС СПО по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

- рабочей учебной программы профессионального модуля ПМд.07 Выполнение работ по профессии Машинист железнодорожно-строительной машины

Результатом освоения профессионального модуля (ПМ) является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности ПМд.07 Выполнение работ по профессии Машинист железнодорожно-строительной машины и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ППССЗ в целом.

Формой аттестации по ПМд.07 Выполнение работ по профессии Машинист железнодорожно-строительной машины

– дифференцированный зачет очная форма обучения и заочная форма обучения

- экзамен (квалификационный) в виде устного ответа.

Итогом экзамена (квалификационного) является оценка и получение рабочей профессии Машинист железнодорожно-строительной машины (юноши).

Область профессиональной деятельности выпускника:

- обслуживание и управление дорожными и строительными машинами при выполнении дорожностроительных работ (по видам).

Объекты профессиональной деятельности выпускника:

- дорожные и строительные машины (по видам);

- системы и оборудование;

- ручной и механизированный инструмент; - техническая документация.

1.2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю

Очная форма обучения

| Элементы модуля, профессиональный модуль | Семестр | Формы промежуточной аттестации |
| --- | --- | --- |
|  | на базе основного общего образования |  |
| ПМд.07 Выполнение работ по профессии Машинист железнодорожно-строительной машины |  |  |
| ПП. Производственная практика (по профилю специальности) | 7-8 | Дифференцированный зачет |
| ЭК - Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена. | 7-8 | Экзамен (квалификационный) |

1.3. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется комплексная проверка следующих основных результатов обучения (профессиональных и общих компетенций):

| Профессиональные и общие компетенции | Показатели оценки результата | Средства проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ПК 7.1. Управлять специальным железнодорожным подвижным составом (самоходным) | - выполнение операций по управлению специальным железнодорожным подвижным составом (самоходным); - выполнение операций по работе с аппаратно-программным комплексом, установленным на специальном железнодорожном подвижном составе (самоходном); - выполнение операций по управлению силовыми, крановыми установками, рабочими органами и механизмами специального железнодорожного подвижного состава (самоходного); - выполнение погрузочно-разгрузочных работ с использованием специального железнодорожного подвижного состава (самоходного); - выполнение требований безопасности при управлении железнодорожным подвижным составом (самоходным) | - экспертное наблюдение за деятельностью обучающихся на практических и лабораторных занятиях, в ходе выполнения работ на производственной практике; - оценка результатов выполнения практических, лабораторных работ; - защита индивидуальных и коллективных работ (рефератов, презентаций, расчетно-графических работ); - дифференцированные зачеты по междисциплинарному курсу и по производственной практике (по профилю специальности); - экзамен по профессиональному модулю |
| ПК.7.2 Выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту специального железнодорожного подвижного состава (самоходного) | демонстрация способности - оценивать техническое состояние специального железнодорожного подвижного состава (самоходного); - принимать решения при выявлении неисправностей в работе узлов, агрегатов, механизмов, оборудования специального железнодорожного подвижного состава (самоходного); - пользоваться измерительными приборами и инструментом при устранении неисправностей на специальном железнодорожном подвижном составе (самоходном); - выполнять операции по техническому обслуживанию и ремонту специального железнодорожного подвижного состава (самоходного) в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда |  |
| ПК 7.3. Управлять железнодорожно-строительной машиной (несамоходной) | - выполнение операций по управлению силовыми, крановыми установками, рабочими органами и механизмами железнодорожно-строительной машины (несамоходной); - выполнение операций по работе с аппаратно-программным комплексом, установленным на железнодорожно-строительной машине (несамоходной); - выполнение требований безопасности при управлении железнодорожно-строительной машиной (несамоходной) |  |
| ПК 7.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту железнодорожно-строительной машиной (несамоходной) | демонстрация способности - оценивать техническое состояние железнодорожно-строительной машины (несамоходной); - оценивать состояние контрольно-измерительных приборов, оборудования, устройств безопасности, радиосвязи железнодорожно-строительной машины (несамоходной); - выполнять операции по техническому обслуживанию и ремонту железнодорожно-строительной машины (несамоходной) в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда |  |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - наличие способности описывать сущность, назначение и значимость профессиональной деятельности по специальности Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, а также потребность общества в выпускниках специальности | экспертное наблюдение за деятельностью обучающихся: - на практических и лабораторных занятиях; - в ходе выполнения и защиты индивидуальных и коллективных работ (рефератов, презентаций, расчетно-графических работ); - в ходе выполнения работ на производственной практике; - в ходе экзамена по профессиональному модулю |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | - наличие умений распознавать и анализировать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте и выделять её составные части, определять этапы решения задачи; - выявлять и эффективно осуществлять поиск информации, необходимой для решения задачи и/или проблемы; составлять план действий; определять необходимые ресурсы; - владеть актуальными методами и способами работы в профессиональной сфере; реализовывать составленный план; оценивать результаты и последствия своих действий |  |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | - демонстрация способности находить действенные способы достижения цели, менять их в случае отсутствия требуемого эффекта; своевременно принимать необходимые решения в зоне своей ответственности; - доводить дело до конца, достигать запланированного результата; принимать персональную ответственность за полученные результаты, за ошибки и последствия своих решений |  |
| ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | - наличие умений взаимодействовать с одногруппниками, преподавателями, наставниками, потенциальными потребителями в ходе выполнения учебной и профессиональной деятельности: оперативно реагировать на поступающие запросы, информировать окружающих по вопросам, находящимся в работе, на основе обратной связи корректировать свои действия; находит способы конструктивного разрешения конфликтов |  |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | - обучающийся открыт к восприятию нового, способен своевременно адаптироваться к изменениям в профессиональной деятельности; умеет выявлять зоны, требующие совершенствования в рабочих процессах и регламентах; своевременно предлагать оптимизационные и новаторские идеи и способствовать их реализации |  |

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Владеть навыками/ Иметь практический опыт | ПО 7.1.01 | управления специальным железнодорожным подвижным составом (самоходным) |
| --- | --- | --- |
|  | ПО 7.2.01 | выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту специального железнодорожного подвижного состава (самоходного) |
|  | ПО 7.3.01 | управления железнодорожно-строительной машиной (несамоходной) |
|  | ПО 7.4.01 | выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту железнодорожно-строительной машиной (несамоходной) |
| Уметь | У 7.1.01 | выполнять операции по управлению специальным железнодорожным подвижным составом (самоходным); |
|  | У 7.1.02 | выполнять операции по работе с аппаратно-программным комплексом, установленным на специальном железнодорожном подвижном составе (самоходном), для производства работ в высокоточной системе координат; |
|  | У 7.1.03 | выполнять операции при работе с лазерными установками, промышленной электроникой и электронной контрольно-измерительной аппаратурой, установленными на специальном железнодорожном подвижном составе (самоходном); |
|  | У 7.1.04 | выполнять операции по управлению силовыми, крановыми установками, рабочими органами и механизмами специального железнодорожного подвижного состава (самоходного); |
|  | У 7.1.05 | выполнять погрузочно-разгрузочные работы с использованием специального железнодорожного подвижного состава (самоходного); |
|  | У 7.1.06 | оценивать качество погрузки, размещения и крепления груза на специальном железнодорожном подвижном составе (самоходном); |
|  | У 7.1.07 | оценивать состояние узлов, агрегатов, устройств специального железнодорожного подвижного состава (самоходного); |
|  | У 7.1.08 | пользоваться приборами безопасности специального железнодорожного подвижного состава (самоходного); |
|  | У 7.1.09 | пользоваться автоматизированными системами управления и диагностики специального железнодорожного подвижного состава (самоходного); |
|  | У 7.1.10 | пользоваться переговорными устройствами |
|  | У 7.2.01 | оценивать техническое состояние специального железнодорожного подвижного состава (самоходного); |
|  | У 7.2.02 | оценивать состояние контрольно-измерительных приборов, оборудования, устройств безопасности, радиосвязи специального железнодорожного подвижного состава (самоходного); |
|  | У 7.2.03 | принимать решения при выявлении неисправностей в работе узлов, агрегатов, механизмов, оборудования специального железнодорожного подвижного состава (самоходного); |
|  | У 7.2.04 | пользоваться измерительными приборами и инструментом при устранении неисправностей на специальном железнодорожном подвижном составе (самоходном); |
|  | У 7.2.05 | выполнять операции по техническому обслуживанию и ремонту специального железнодорожного подвижного состава (самоходного); |
|  | У 7.3.01 | выполнять операции по управлению силовыми, крановыми установками, рабочими органами и механизмами железнодорожно-строительной машины (несамоходной); |
|  | У 7.3.02 | выполнять операции по работе с аппаратно-программным комплексом, установленным на железнодорожно-строительной машине (несамоходной), для производства работ в высокоточной системе координат; |
|  | У 7.3.03 | оценивать качество погрузки, размещения и крепления груза на железнодорожно-строительной машине (несамоходной); |
|  | У 7.3.04 | оценивать техническое состояние узлов, агрегатов, устройств железнодорожно-строительной машины (несамоходной) в процессе работы; |
|  | У 7.3.05 | пользоваться автоматизированными системами управления и диагностики железнодорожно-строительной машины (несамоходной); |
|  | У 7.3.06 | пользоваться переговорными устройствами |
|  | У 7.4.01 | оценивать техническое состояние железнодорожно-строительной машины (несамоходной); |
|  | У 7.4.02 | оценивать состояние контрольно-измерительных приборов, оборудования, устройств безопасности, радиосвязи железнодорожно-строительной машины (несамоходной); |
|  | У 7.4.03 | принимать решения при выявлении неисправностей в работе узлов, агрегатов, механизмов, оборудования, систем железнодорожно-строительной машины (несамоходной); |
|  | У 7.4.04 | пользоваться измерительными приборами и инструментом при устранении неисправностей в работе узлов, агрегатов, механизмов, оборудования, систем железнодорожно-строительной машины (несамоходной); |
|  | У 7.4.05 | выполнять операции по техническому обслуживанию и ремонту железнодорожно-строительной машины (несамоходной) |
| Знать | З 7.1.01 | нормативно-технические и руководящие документы по управлению специальным железнодорожным подвижным составом (самоходным); |
|  | З 7.1.02 | назначение, устройство и правила эксплуатации специального железнодорожного подвижного состава (самоходного); |
|  | З 7.1.03 | технологию выполнения работ с использованием специального железнодорожного подвижного состава (самоходного) в части, регламентирующей выполнение работ; |
|  | З 7.1.04 | регламент ведения переговоров; |
|  | З 7.1.05 | правила наладки и регулировки устройств и оборудования специального железнодорожного подвижного состава (самоходного); |
|  | З 7.1.06 | правила производства и способы выполнения погрузочно-разгрузочных работ, выполняемых с помощью кранового оборудования, рабочих площадок специального железнодорожного подвижного состава (самоходного); |
|  | З 7.1.07 | порядок обеспечения безопасности движения поездов при производстве путевых работ; |
|  | З 7.1.08 | порядок приведения в транспортное положение, транспортирование специального железнодорожного подвижного состава (самоходного), в том числе его рабочих органов; |
|  | З 7.1.09 | правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение работ по управлению специальным железнодорожным подвижным составом (самоходным); |
|  | З 7.1.10 | порядок работы с автоматизированными системами управления специального железнодорожного подвижного состава (самоходного); |
|  | З 7.1.11 | порядок передачи данных о техническом состоянии специального железнодорожного подвижного состава (самоходного) с использованием сети передачи данных; |
|  | З 7.1.12 | устройство и порядок работы аппаратно-программного комплекса, установленного на специальном железнодорожном подвижном составе (самоходном); |
|  | З 7.1.13 | требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение работ по управлению специальным железнодорожным подвижным составом (самоходным) |
|  | З 7.2.01 | нормативно-технические и руководящие документы по проведению технического обслуживания и ремонта специального железнодорожного подвижного состава (самоходного); |
|  | З 7.2.02 | правила ремонта специального железнодорожного подвижного состава (самоходного); |
|  | З 7.2.03 | периодичность, виды, сроки проведения технического обслуживания, ремонта и освидетельствования специального железнодорожного подвижного состава (самоходного), его узлов, колесных пар и оборудования, рабочей и переходной площадок; |
|  | З 7.2.04 | правила наладки, регулировки устройств и оборудования специального железнодорожного подвижного состава (самоходного); |
|  | З 7.2.05 | способы предупреждения, выявления и устранения неисправностей работы узлов, агрегатов, механизмов и оборудования специального железнодорожного подвижного состава (самоходного); |
|  | З 7.2.06 | виды, характеристики, свойства и нормы расхода применяемых горюче-смазочных материалов; |
|  | З 7.2.07 | нормы расхода запасных частей для специального железнодорожного подвижного состава соответствующего типа; |
|  | З 7.2.08 | механику, гидравлику, пневматику, электротехнику, электронику и автоматику в части, регламентирующей выполнение работ; |
|  | З 7.2.09 | требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту специального железнодорожного подвижного состава (самоходного) |
|  | З 7.3.01 | нормативно-технические и руководящие документы по управлению железнодорожно-строительной машиной (несамоходной); |
|  | З 7.3.02 | назначение, устройство и правила эксплуатации железнодорожно-строительной машины (несамоходной); |
|  | З 7.3.03 | технология выполнения работ с использованием железнодорожно-строительной машины (несамоходной) в части, регламентирующей выполнение работ; |
|  | З 7.3.04 | способы устранения нарушений в работе узлов, механизмов и оборудования железнодорожно-строительной машины (несамоходной); |
|  | З 7.3.05 | регламент ведения переговоров; |
|  | З 7.3.06 | порядок пользования переговорными устройствами; |
|  | З 7.3.07 | правила использования и хранения тормозных башмаков; |
|  | З 7.3.08 | правила производства и способы выполнения погрузочно-разгрузочных работ, выполняемых с помощью кранового оборудования, рабочих площадок железнодорожно-строительной машины (несамоходной); |
|  | З 7.3.09 | порядок обеспечения безопасности движения поездов при производстве работ по ремонту и текущему содержанию железнодорожного пути с использованием железнодорожно-строительной машины (несамоходной); |
|  | З 7.3.10 | механику, гидравлику, пневматику, электротехнику, электронику и автоматику в части, регламентирующей выполнение работ; |
|  | З 7.3.11 | правила технической эксплуатации железных дорог в части, регламентирующей выполнение работ по управлению железнодорожно-строительной машиной (несамоходной); |
|  | З 7.3.12 | устройство и порядок работы аппаратно-программного комплекса, установленного на железнодорожно-строительной машине (несамоходной); |
|  | З 7.3.13 | порядок работы с автоматизированными системами управления и диагностики железнодорожно-строительной машины (несамоходной); |
|  | З 7.3.14 | порядок передачи данных о техническом состоянии железнодорожно-строительной машины (несамоходной) с использованием сети передачи данных; |
|  | З 7.3.15 | требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение работ по управлению железнодорожно-строительной машиной (несамоходной) |
|  | З 7.4.01 | нормативно-технические и руководящие документы по проведению технического обслуживания и ремонта железнодорожно-строительной машины (несамоходной); |
|  | З 7.4.02 | правила ремонта железнодорожно-строительной машины (несамоходной) в части, регламентирующей выполнение работ; |
|  | З 7.4.03 | периодичность, виды, сроки проведения технического обслуживания, ремонта и освидетельствования узлов, колесных пар и оборудования, рабочей и переходной площадок железнодорожно-строительной машины (несамоходной); |
|  | З 7.4.04 | правила наладки, регулировки оборудования железнодорожно-строительной машины (несамоходной) в части, регламентирующей выполнение работ; |
|  | З 7.4.05 | способы предупреждения, выявления и устранения неисправностей в работе узлов, агрегатов, механизмов, оборудования и систем железнодорожно-строительной машины (несамоходной); |
|  | З 7.4.06 | виды, характеристики, свойства и нормы расхода применяемых горюче-смазочных материалов; |
|  | З 7.4.07 | нормы расхода запасных частей для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту железнодорожно-строительной машины (несамоходной) в части, регламентирующей выполнение работ; |
|  | З 7.4.08 | требования охраны труда, электробезопасности, пожарной безопасности в части, регламентирующей выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту железнодорожно-строительной машиной (несамоходной) |

2. Оценка освоения междисциплинарного курса

2.1. Контрольное тестирование по ПМд.07 Выполнение работ по профессии Машинист железнодорожно-строительной машины.

Задание 1.

Укажите давление масла питательной секции блок-насоса гидропередачи УГП-300?

а) не ниже 9,0 кгс/см2.

б) 12,0-13,0 кгс/см2.

в) 13,0-15,0 кгс/см2.

г) 11,5-12,5 кгс/см2*

Задание 2.

Что произойдет при аварийном снижении давления масла в системе смазки двигателя?

а)     Отключение нагрузки.

б)    Включение аварийной сигнализации.

в)     Остановка двигателя.*

г)     Все выше перечисленное.

Задание 3.

Время задержки подключения реле давления системы смазки двигателя?

а)     5 секунд.*

б)    7 секунд.

в)     10 секунд.

г)     15 секунд.

Задание 4.

На каком расстоянии от упора крана АДМ, МПТ концевой выключатель должен обеспечивать остановку грузозахватного органа?

а)     Не менее 50 мм.

б)    200 мм.*

в)     150 мм.

г)     250 мм.

Задание 5.

Какой нагрузкой (по отношению к номинальной паспортной грузоподъемности) проводятся статические испытания крана автомотрисы, мотовоза?

а)     125% .*

б)    140%.

в)     150%.

г)     110%.

Задание 6.

Машинист должен подтвердить свою бдительность нажатием на РБ или РБС за время:

а)     не более (7±1) с.*

б)    не более (4±1) с.

в)     не более (4,5±1) с.

г)     не более (9±1) с.

Задание 7.

Машинист, принявший ССПС (специальный самоходный подвижной состав), оборудованный КЛУБ-УП (комплексное локомотивное устройство безопасности), обязан:

а)     Следить за чистотой и сохранностью КЛУБ-УП (комплексное локомотивное устройство безопасности) и пломб, имеющихся на нем.*

б)    Периодически производить проверку на экстренное торможение.

в)     Во всех случаях об обнаруженных неисправностях в работе КЛУБ-УП (комплексное локомотивное устройство безопасности) делать запись в формуляре машины.

г)     Проверять при осмотрах ССПС (специальный самоходный подвижной состав) надежность крепления аппаратуры КЛУБ-УП (комплексное локомотивное устройство безопасности), особенно АСКУМ (автоматическая система управления машины).

Задание 8.

Необходимое время нажатия РБ (РБС) должно быть не менее:

а)     2±0,5 с.*

б)    1,0±0,5 с.

в)     4±0,5 с.

г)     3,5±0,5 с.

Задание 9.

Назначение БИЛ-УП (блок индикации) в системе КЛУБ-УП (комплексное локомотивное устройство безопасности).

а)     Для ввода и отображения локомотивных и поездных характеристик.

б)    Для приема сигналов от приемных катушек КПУ-1 (катушки приемные).

в)     Для отображения информации.*

г)     Для взаимодействия с машинистом посредством РБ и РБС (рукоятка бдительности и рукоятка бдительности специальная).

Задание 10.

При каких условиях КЛУБ-УП (комплексное локомотивное устройство безопасности) отменяет однократные проверки бдительности машиниста.

а)     Во время движения ССПС (специальный самоходный подвижной состав) проверки бдительности машиниста не производятся при скорости движения менее 9 км/ч на «Ж».

б)    При скорости движения 9 км/ч и более в поездном режиме на «КЖ».

в)     На подталкивающем, втором и последующих ССПС (специальный самоходный подвижной состав).

г)     При начале движения ССПС (специальный самоходный подвижной состав)  в рабочем режиме.*

Задание 11.

Назначение ЭПК-153 (электропневматический клапан автостопа).

а)     Для подачи предупредительных сигналов и для обеспечения темпа и величины разрядки тормозной магистрали при срабатывании системы автостопа.*

б)    Для осуществления контроля бдительности машиниста.

в)     Для управления неавтоматическими тормозами.

г)     Предназначен для преобразования дискретных электрических сигналов.

Задание 12.

Ввод координаты пути при отсутствии ЭК (электронной карты) производится командой:

а)      «К5» и затем ввести значения параметров.

б)     «К0» и затем ввести значения параметров.

в)      «К1» и затем ввести значения параметров.

г)      «К6» и затем ввести значения параметров.*

Задание 13.

Движение машины (согласно РЭ) разрешается при соблюдении следующих условий:

а)     -наличие сигнала разрешения движения от системы КЛУБ-УП;

-генератор включен;

-управление крановым оборудованием выключено;

-направление движения выбрано;

-установлен автоматический режим управления гидропередачей.

б)    -наличие сигнала разрешения движения от системы КЛУБ-УП;

-зафиксированы аутригеры;

-генератор выключен;

-управление крановым оборудованием выключено;

-направление движения выбрано;

-установлен автоматический режим управления гидропередачей.*

в)     -наличие сигнала разрешения движения от системы КЛУБ-УП;

-зафиксированы аутригеры;

-генератор выключен;

-управление крановым оборудованием включено;

-установлен автоматический режим управления гидропередачей.

г)     -наличие сигнала разрешения движения от системы КЛУБ-УП;

-зафиксированы аутригеры;

-генератор выключен;

-управление крановым оборудованием выключено;

-установлен автоматический режим управления гидропередачей.

Задание 14.

Для ввода поездных характеристик машинист должен нажать на клавиатуре БВЛ-УП кнопку:

а)     «Л».*

б)    «РМП».

в)     «П».

г)     «f».

Задание 15.

Сведения указанные на регистрационной табличке крана АДМ, МПТ?

а)     Регистрационный номер, грузоподъемность и дата следующего испытания.*

б)    Регистрационный номер, грузоподъемность и дата осмотра.

в)     Заводской номер, грузоподъемность и дата испытания.

г)     Заводской номер, грузоподъемность и дата осмотра.

Задание 16.

Сроки периодичной проверки строп.

а)     каждые 20 дней.

б)    каждые 15 дней.

в)     каждые 10 дней.*

г)     перед выдачей в работу.

Задание 17.

Какой нагрузкой проводятся динамические испытания подъемников (вышек) АДМ.

а)     При динамических испытаниях подъемников (вышек) производятся многократные (не менее трех раз) подъем и опускание груза весом на 10 % превышающим его паспортную грузоподъемность, а также проверка действия всех других механизмов при совмещении рабочих движений.*

б)    При динамических испытаниях подъемников (вышек) производятся однократные подъем и опускание, а также проверка действия всех других рабочих движений.

в)     При динамических испытаниях подъемников (вышек) производятся многократные (не менее трех раз) подъем и опускание груза весом на 25 % превышающим его паспортную грузоподъемность, а также проверка действия всех других механизмов при совмещении рабочих движений.

г)     При динамических испытаниях подъемников (вышек) производятся многократные (не менее трех раз) подъем и опускание груза весом на 125 % превышающим его паспортную грузоподъемность, а также проверка действия всех других механизмов при совмещении рабочих движений.

Задание 18.

Выбор режима движения по системе многих единиц производится вводом команды:

а)     «К262».*

б)    «Л262».

в)     «К799».

г)     «К71».

Задание 19.

Какие параметры отображаются на БИЛ-УП (блок индикации) при вводе поездных характеристик

а) 1- Номер поезда, 2 -Номер машиниста - 3- Длина в осях, 4- Длина в вагонах, 5- Масса поезда, т.

б) 1 - Масса поезда, 2- Номер поезда, 3- Длина в осях, 4- Длина в вагонах, 5- Номер машиниста, т.

в) 1- Номер машиниста, 2- Номер поезда, 3- Длина в осях, 4- Длина в вагонах, 5- Масса поезда, т.*

г) 1- Длина в осях, 2- Длина в вагонах, 3- Номер машиниста, 4- Масса поезда, т. 5- Номер поезда,

Задание 20.

Переключение режимов движения производится последовательным нажатием на блоке БВЛ-УП кнопкой:

а) «П».

б) «Л».

в) «К».

г) «РМП».*

Задание 21.

Для включения режима движения ССПС по закрытому перегону машинист  должен ввести команду:

а)     «К800».

б)    «К80».

в)     «К262».

г)     «К799».*

Задание 22.

Назначение рукоятки бдительности РБ и РБС (рукоятка бдительности и рукоятка бдительности специальная).

а) Рукоятки бдительности предназначены для отработки бдительности с нормированным нажатием 1.5-2 с.*

б) Рукоятки бдительности предназначены для управления КЛУБ-УП(комплексное локомотивное устройство безопасности).

в) Рукоятки бдительности предназначены для выключения тяги.

г) Рукоятка РБ с левой стороны по ходу движения у помощника, а рукоятка специальная РБС вверху над пультом, чтобы обеспечивалась отработка бдительности машинистом стоя.

Задание 23.

В течение какого времени, после выведения из нулевого положения контроллера или другого устройства, формирующего сигнал  «0 Контроллера» должно обязательно начаться движение, в противном случае произойдет срыв ЭПК?

а) (72±2) с.*

б) (80±2) с.

в) (76±2) с.

г) (75±2) с.

Задание 24.

При регулировке теплового зазора клапанов ЯМЗ-238 работы выполняют в следующей последовательности по порядку работы цилиндров:

а)     1-5-3-2-6-4-7-8.

б)    1-5-2-4-7-8-6-3.

в)     1-6-4-2-6-3-7-8.

г)     1-2-3-4-5-6-7-8.

д)    1-5-4-2-6-3-7-8.*

Задание 25.

Ежесменное ТО машин типа АДМ включает в себя:

а)     Обслуживание перед выездом на перегон.

б)    Обслуживание во время работы.

в)     Обслуживание по возвращении машины с перегона.

г)     Все выше перечисленное.*

Задание 26.

Виды осмотров и освидетельствования колесных пар (укажите несколько правильных ответов):

а) Обыкновенное освидетельствование.*

б) Полное освидетельствование.*

в) Частичное освидетельствование.

г) Неполное освидетельствование.

д) Осмотр.*

Задание 27.

При проведении ТО-1 на машинах АДМ, МПТ, предусмотрены работы на:

а)     ДВС, трансмиссии, экипажной части, тормозном оборудовании, рабочих органах, пневмосистеме, гидросистеме, электрооборудовании.*

б)    Только на ДВС и на рабочих органах, остальные работы проводятся при ТО-2.

в)     Экипажной части, тормозном оборудовании, рабочих органах;

г)     Колесных парах, ДВС, рабочих органах, тормозном оборудовании.

Задание 28.

При пуске двигателя рычаг управления РЧВ необходимо:

а)     поставить в положение минимальной подачи топлива.*

б)    поставить в положение  максимальной подачи топлива.

в)     положение не имеет значения.

г)     поставить в положение не менее 1000 об/мин.

Задание 29.

СПС, транспортируемый в составе поезда или отдельным локомотивом, должен:

а)     сопровождаться двумя проводниками.*

б)    сопровождение необязательно.

в)     сопровождаться проводниками только в ночное время.

г)     сопровождаться бригадой машины с количеством людей, указанным в Инструкции по эксплуатации.

Задание 30.

Для машин типа АДМ, МПТ, при проведении ТО и ремонтов периодичность исчисляется:

а)     в километрах отремонтированного пути.

б)    в наработанных моточасах ДВС.*

в)     в количестве месяцев отработанного времени машиной.

г)     полугодиями.

Задание 31.

Сезонное ТО проводится:

а)     до начала сезона работ.

б)    при переходе с летнего на зимний период эксплуатации.

в)     при переходе с зимнего на летний период эксплуатации.

г)     до начала сезона работ или при переходе с летнего на зимний период эксплуатации и при переходе с зимнего на летний период эксплуатации.*

Задание 32.

В случае срабатывания ЭПК автостопа необходимо:

а) Отключить ЭПК на 5-7 с.

б) Произвести ступень торможения.

в) Выполнить экстренное торможение.*

г) Заглушить двигатель.

Задание 33.

Перед отцепкой тяговой единицы от состава следует привести в действие автотормоза снижением давления в УР:

а)     1,3-1,5 кгс/см2.

б)    0,3-1,5 кгс/см2.

в)     Не менее 1,7 кгс/см2.

г)     Не менее 1,5 кгс/см2.*

Задание 34.

Укажите максимальное давление в ТЦ (тормозных цилиндрах):

а)     3,0-4,5 кгс/см2.

б)    3,8-4,0 кгс/см2.*

в)     3,0-3,5 кгс/см2.

г)     5,3-5,5 кгс/см2.

Задание 35.

После смены кабин или пультов управления, машинист обязан после приведения машины в движение выполнить проверку действия вспомогательного тормоза при скорости движения:

а)     3 - 5 км/ч до остановки локомотива.*

б)    5 – 10 км/ч до остановки локомотива.

в)     10 – 15 км/ч до остановки локомотива.

г)     15 – 20 км/ч до остановки локомотива.

Задание 36.

Темп служебного торможения при V положении ручки крана машиниста № 394:

а)           С 5.0 кгс/см2 до 4.0 кгс/см2 за 4 – 6 секунд.*

б)          С 5.0 кгс/см2 до 4.5 кгс/см2 за 30 секунд.

в)          С 5.0 кгс/см2 до 1.0 кгс/см2 за 3 секунды.

г)           С 5.0 кгс/см2 до 1.0 кгс/см2 за 60 секунд.

Задание 37.

Плотность тормозной магистрали машины должна быть:

а)     не более чем на 0,1 кгс/см2 в течение 1мин.

б)    не более чем на 0,2 кгс/см2 в течение 2 мин или на 0,5 кгс/см2 в течение 5 мин.

в)     не более чем на 0,2 кгс/см2 в течение 1 мин.*

г)     не более чем на 0,1 кгс/см2 в течение 2 мин или на 0,2 кгс/см2 в течение 4 мин.

Задание 38.

Через какое время разрешается включать тягу на тяговой единице в движущемся поезде после перевода ручки крана машиниста в положение отпуска?

а)     Не ранее чем через 3 мин.

б)    Не ранее чем через 2 мин.

в)     Не ранее чем через 1 мин.*

г)     Не ранее чем через 2,5 мин.

Задание 39.

Плотность питательной магистрали машины должна быть:

а)     Не более чем на 0,1 кгс/см 2 в течение 1мин.

б)    Не более чем на 0,2 кгс/см 2 в течение 2,5 мин.*

в)     Не более чем на 0,1 кгс/см 2 в течение 2,5 мин.

г)     Не более чем на 0,3 кгс/см 2 в течение 2,5 мин

Задание 40.

Плотность ТЦ (тормозных цилиндров) машины должна быть:

а)     Не более чем на 0,2 кгс/см 2 в течение 1мин.*

б)    Не более чем на 0,2 кгс/см 2 в течение 2,5 мин.

в)     Не более чем на 0,1 кгс/см 2 в течение 2,5 мин.

г)     Не более чем на 0,3 кгс/см 2 в течение 2,5 мин

Задание 41.

Плотность УР (уравнительного резервуара) машины должна быть:

а)     Не более чем на 0,2 кгс/см 2 в течение 180 сек.

б)    Не более чем на 0,1 кгс/см 2 в течение 180 сек.*

в)     Не более чем на 0,1 кгс/см 2 в течение 150 сек.

г)     Не более чем на 0,3 кгс/см 2 в течение 150 сек

Задание 42.

Укажите зарядное давление а тормозной магистрали для ССПС с воздухораспределителем грузового типа, включенным на груженый режим:

а)     5,0-5,2 кгс/см2.

б)    4,8-5,0 кгс/см2.

в)     5,3-5,5 кгс/см2.*

г)     5,4-5,6 кгс/см2.

Задание 43.

Проверка действия автотормозов в пути следования выполняется снижением давления в УР (уравнительном резервуаре) с воздухораспределителем грузового типа:

а)     0,5-0,6 кгс/см2.

б)    0,8-0,9 кгс/см2.

в)     0,9-1,0 кгс/см2.

г)     0,6-0,8 кгс/см2.*

Задание 44.

Кран машиниста № 394 предназначен для:

а)     Управления тормозами одинично следующего ССПС.

б)    Управления автотормозами всего поезда.*

в)     Переключения тормозного оборудования двухкабинного ССПС.

г)     Регулировки давления в тормозных цилиндрах.

Задание 45.

Какое давлении сжатого воздуха в тормозных цилиндрах машины при 4 положении ручки крана вспомогательного тормоза № 254:

а)     1.0 – 1.3. кгс/см2.

б)    3.8 – 4.0 кгс/см2.

в)     1.7 – 2.0  кгс/см2.*

г)     3.0 – 3.2 кгс/см2.

Задание 46.

Темп служебного торможения при VA положении ручки крана машиниста № 394:

а) С 6.0 кгс/см2 до 5.8 кгс/см2 за 80 – 120 секунд.

б) С 5.0 кгс/см2 до 4.0. кгс/см2 за 4 – 6 секунд.

в) С 5.0 кгс/см2 до 4.5 кгс/см2 за 15-20 секунд.*

г) С 6.2 кгс/см2 до 5.8 кгс/см2 за 80 – 120 секунд.

Задание 47.

Допустимая толщина чугунных гребневых тормозных колодок в эксплуатации:

а)     Не более 20 мм.

б)    Не более 12 мм.

в)     Не более 15 мм.*

г)     Не более 18 мм.

Задание 48.

Какие режимы имеет воздухораспределитель № 292:

а) Короткосоставный, длинносоставный, ускоритель выключен.*

б) Горный, равнинный.

в) Порожний, средний, гружёный, горный, равнинный.

г) Короткосоставный, горный, равнинный.

Задание 49.

Сколько положений имеет кран машиниста 4ВК

а)     Одно.

б)    Два.

в)     Три.*

г)     Четыре.

д)    Пять.

е)     Шесть.

Задание 50.

Время 80-110 с при проверке темпа ликвидации сверхзарядки должно снижаться в интервале:

а)     6,0-5,8 кгс/см2.

б)    6,2-6,0 кгс/см2.

в)     6,8-6,5 кгс/см2.

г)     5,8-5,6 кгс/см2*

Задание 51.

До какого пункта назначения разрешается довести машину ССПС при обнаружении в пути следования на колесных парах ползуна (выбоины) не более 1 мм?

а)     До ближайшей станции.

б)    До ближайшего ПТО.

в)     До станции назначения.*

г)     До ближайшей станции, где имеется ПТО.

Задание 52.

Допускаемые скорости движения для каждого типа железнодорожного              подвижного состава определяются:

а)     Условиями прохождения кривых участков железнодорожного пути, показателями взаимодействия железнодорожного подвижного состава и железнодорожного пути.

б)    Их конструктивной скоростью, показателями взаимодействия железнодорожного подвижного состава и железнодорожного пути.

в)     Их конструктивной скоростью, условиями прохождения кривых участков железнодорожного пути, показателями взаимодействия железнодорожного подвижного состава и железнодорожного пути.*

г)     условиями прохождения кривых участков железнодорожного пути, показателями взаимодействия железнодорожного подвижного состава.

Задание 53.

Чем дополняются устройства автоблокировки или АЛС, как самостоятельного средства сигнализации на участках, где движение скоростных и высокоскоростных пассажирских поездов осуществляется со скоростью от 160 до 250 км/ч?

а)     системами диагностики и мониторинга устройств железнодорожной автоматики и телемеханики.

б)    устройствами GSM-R.

в)     устройствами многозначной АЛС или другими системами (в том числе с использованием радиоканала) обеспечения безопасности движения.*

г)     устройствами  АЛС или другими системами (в том числе с использованием радиоканала).

Задание 54.

За какое время до выхода на маршрут приема и отправления скоростных и высокоскоростных пассажирских поездов прекращается маневровая работа?

а)     За 10 минут.*

б)    За 5 минут.

в)     За 7 минут.

г)     За 15 минут.

Задание 55.

Каким должно быть расстояние между осями второго и третьего путей на 3-хпутной и 4-хпутной линии на прямых участках пути?

а)     Не менее 5000 мм.*

б)    Не менее 4200 мм.

в)     Не менее 4500 мм.

г)     Не менее 4800 мм.

Задание 56.

Основные значения сигналов, подаваемых светофорами (независимо от места установки и их назначения)?

а)     Один зеленый огонь, желтый, красный, лунно-белый.

б)    Один зеленый огонь, один желтый огонь, один желтый мигающий огонь, два желтых огня, два желтых огня, из них верхний мигающий, один красный, один лунно-белый и один синий.*

в)     Один зеленый огонь, один желтый, один желтый мигающий огонь,  красный огонь.

г)     Зеленый, желтый, лунно-белый.

Задание 57.

Минимальная высота подвески контактного повода над уровнем верха головки рельса на железнодорожных переездах?

а)     Не менее 6000 мм.*

б)    Не менее 6800 мм.

в)     Не менее 5700 мм.

г)     Не менее 5750 мм.

Задание 58.

Минимальное расстояние от оси крайнего железнодорожного пути до внутреннего края опор контактной сети на перегонах?

а)     Не менее 5700 мм.

б)    Не менее 3100 мм.*

в)     Не менее 3700 мм.

г)     Не менее 3800 мм.

Задание 59.

Максимальная высота оси автосцепки над уровнем головок рельсов у ССПС: в порожнем состоянии?

а)     Не менее 950 мм.*

б)    Не менее  980 мм.

в)     Не менее 1080 мм.

г)     Не менее 1090 мм.

Задание 60.

Что является границами раздельного пункта на электрифицированных однопутных участках?

а)     Входные светофоры.*

б)    Входной светофор и сигнальный знак «Граница станции».

в)     Входной светофор и выходной светофор.

г)     Входной и выходной светофоры.

Задание 61.

Для каких работников порядок, установленный ТРА, является обязательным?

а)     Для работников владельца инфраструктуры.

б)    Для работников  железнодорожных путей необщего пользования и владельцев железнодорожного подвижного состава.

в)     Для работников владельца инфраструктуры, железнодорожных путей необщего пользования и владельцев железнодорожного подвижного состава.*

г)     Для работников  инфраструктуры  железнодорожных путей необщего пользования.

Задание 62.

Какое первое и главное условие, позволяющее машинисту специального

самоходного подвижного состава приводить в движение ССПС  при производстве маневров?

а)     Машинист ССПС не вправе приводить в движение специальный самоходный подвижной состав без получения указания руководителя маневров.

б)    Машинист ССПС не вправе приводить в движение специальный самоходный подвижной состав без получения указания руководителя маневров лично, по радиосвязи, устройствам двусторонней парковой связи или сигнала, подаваемого ручными сигнальными приборами.*

в)     Машинист ССПС не вправе приводить в движение специальный самоходный подвижной состав без получения указания ДСП (ДНЦ) по радиосвязи.

г)     Машинист ССПС не вправе приводить в движение специальный самоходный подвижной состав без получения указания руководителя.

Задание 63.

Максимально допускаемая скорость при маневровом движении одиночной единицы ССПС по свободному пути (не более)?

а)     Не более 40 км/ч.*

б)    Не более 15 км/ч.

в)     Не более 60 км/ч.

г)     Не более 25 км/ч.

Задание 64.

Кто обеспечивает правильную расстановку и согласованность действий  работников, участвующих в маневрах?

а)     Руководитель маневров.*

б)    Дежурный по станции.

в)     Руководитель работ.

г)     Поездной диспетчер.

Задание 65.

В чем главное отличие между полным и сокращенным опробованием автотормозов?

а)     Полное опробование автотормозов в поездах с проверкой состояния тормозной магистрали и действия тормозов у всех вагонов, а сокращенное опробование - у трех хвостовых вагонов.

б)    Полное опробование автотормозов в поездах с проверкой состояния тормозной магистрали и действия тормозов у всех вагонов, а сокращенное опробование - у двух хвостовых вагонов, а в мотор-вагонных поездах по действию тормоза хвостового вагона.*

в)     Полное опробование автотормозов в поездах с проверкой состояния тормозной магистрали и действия тормозов у всех вагонов, а сокращенное опробование - у двух хвостовых вагонов.

г)     Полное опробование автотормозов в поездах с проверкой состояния тормозной магистрали и действия тормозов у всех вагонов, а сокращенное опробование - у хвостового вагона, а в мотор-вагонных поездах по действию тормоза хвостового вагона.

Задание 66.

Кто осуществляет руководство передвижением хозяйственных поездов на закрытом перегоне?

а)     Руководитель маневров.

б)    Руководитель работ в пределах его компетенции или уполномоченный им лицом.*

в)     Руководитель работ.

г)     Руководитель работ или руководитель маневров.

Задание 67.

На какие пути станции могут приниматься хозяйственные поезда и ССПС в отличии от грузовых и пассажирских поездов?

а)     Могут приниматься на  специальные железнодорожные пути.

б)    Могут приниматься на  приемо-отправочные железнодорожные

пути.

в)     Могут приниматься на определенные участки железнодорожных путей.*

г)     Могут приниматься на  сортировочные железнодорожные пути.

Задание 68.

Что служит разрешением на занятие ССПС перегона при автоматической блокировке?

а)     Регистрируемый приказ ДПП, передаваемый по специальному телефону.

б)    Разрешающее показание выходного или проходного светофора.*

в)     Письменное разрешение.

г)     Регистрируемый приказ ДПП, передаваемый по радиосвязи.

Задание 69.

С какой скоростью должен следовать машинист первого поезда при отправлении с разграничением времени?

а)     Не более 90 км/ч.

б)    Не более 25 км/ч.

в)     С установленной на перегоне.*

г)     Не более 15 км/ч.

Задание 70.

В какой поездной документации указывается место (километр, пикет) первоначальной остановки хозяйственных поездов на закрытом перегоне?

а)     В письменном разрешении на бланке формы ДУ-64.*

б)    В письменном разрешении на бланке формы ДУ-61.

в)     В письменных разрешениях на бланках формы ДУ-64 и ДУ-61.

г)     В письменном разрешении на бланке формы ДУ-50.

Задание 71.

По каким разрешениям хозяйственные поезда могут отправляться на перегон (путь перегона), закрытый для ремонта сооружений и устройств?

а)     По письменному разрешению на бланке формы ДУ-61.

б)    По письменному разрешению на бланке формы ДУ-64.*

в)     По предупреждению формы ДУ-61.

г)     По регистрируемому приказу ДПП.

Задание 72.

Какое требование предъявляется желтым огнем ручного фонаря ночью?

а)     Разрешается движение со скоростью не более 60 км/ч.

б)    Разрешается движение со скоростью не более 25 км/ч.*

в)     Необходимо двигаться с уменьшенной скоростью, выходной сигнал станции закрыт.

г)     Разрешается движение со скоростью не более 15 км/ч.

Задание 73.

Каким сигналом должен ответить машинист  ССПС на требование произвести пробное торможение (после устного предупреждения)?

а)     Одним коротким свистком.*

б)    Одним длинным свистком.

в)     Одним длинным и одним коротким свистком.

г)     Двумя короткими свистками.

Задание 74.

Классификация сигналов по способу восприятия?

а)     Звуковые и радиосигналы.

б)    Видимые, звуковые и тепловые.

в)     Видимые и звуковые.*

г)     Дневные, ночные и круглосуточные.

Задание 75.

Какой тип светофоров устанавливается у разводных мостов и участков, проходимых с проводником?

а)     Прикрытия.*

б)    Предупредительный.

в)     Заградительный.

г)     Повторительный.

Задание 76.

Какой тип светофоров применяется для разрешения или запрещения поезду

проследовать из одного района железнодорожной станции в другой?

а)     Маневровый.

б)    Маршрутный.*

в)     Проходной.

г)     Входной.

Задание 77.

Требования ПТЭ обязательны для выполнения только работниками железнодорожного транспорта или также работниками других организаций и индивидуальными предпринимателями, связанными с выполнением перевозочного процесса (оказание услуг пользователя) железнодорожным транспортом?

а)     Всеми указанными работниками.*

б)    Только работниками железнодорожного транспорта.

в)     Всеми указанными работниками, кроме индивидуальных предпринимателей.

г)     Всеми указанными работниками и индивидуальными предпринимателями.

Задание 78.

Какой тип светофоров применяется для разрешения или запрещения въезда железнодорожного подвижного состава в производственное помещение и выезда из него на железнодорожных путях общего пользования?

а)     Въездной (выездной).*

б)    Технологический.

в)     Прикрытия.

г)     Повторительный.

Задание 79.

Что является раздельными пунктами при движении поездов на межстанционных перегонах, оборудованных автоблокировкой, дополненной путевыми устройствами АЛС, и имеющих примыканий?

а)     Сигнальные знаки, обозначающие границы блок-участков.

б)    Проходные светофоры.*

в)     Остановочные пункты пассажирских поездов (в том числе пригородных).

г)     Маршрутные светофоры.

Задание 80.

Какой из нижеперечисленных видов маневрирующего подвижного состава

рассматривается ПТЭ как маневровый состав?

а)     Локомотив или ССПС, как минимум, с одним вагоном.

б)    Локомотив или ССПС, как минимум, с одним вагоном; единица специального самоходного подвижного состава (ССПС) – дрезина, мотовоз и др.*

в)     Единица специального самоходного подвижного состава (ССПС) ) – дрезина, мотовоз и др.

г)     Одиночный локомотив.

Задание 81.

Кто и в какие сроки проводит первичный инструктаж на рабочем месте?

а)     Непосредственный руководитель работ, прошедший в установленном порядке обучение и проверку знаний по охране труда, проводит инструктаж работникам до начала их самостоятельной работы.*

б)    Специалист по охране труда проводит инструктаж до начала самостоятельной деятельности работника.

в)     Лицо, назначенное распоряжение работодателя, проводит инструктаж в течение месяца после приема работника в организацию.

г)     Во всех вышеперечисленных случаях.

Задание 82.

Что входит в обязанности работника в области охраны труда?

а)     Обеспечить хранение выданной ему спецодежды.

б)    Соблюдать режим труда и отдыха.

в)     Известить своего непосредственного руководителя о несчастном случае на производстве.*

г)     Принять меры по предотвращению развития аварийной ситуации на рабочем месте.

Задание 83.

Виды инструктажей по охране труда?

а)     Вводный, первичный, повторный, внеплановый;

б)    Вводный, периодический, текущий, целевой;

в)     Вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой;*

г)     Вводный, периодический, внеплановый.

Задание 84.

Дисциплинарные взыскания на работников за нарушение требований законодательных и иных нормативных актов по охране труда?

а)     Выговор, увольнение, штраф;

б)    Замечание, выговор, увольнение;*

в)     Замечание, выговор, материальная ответственность;

г)     Выговор, увольнение, уголовная ответственность.

Задание 85.

Всегда ли следует работнику использовать СИЗ, выданные ему в соответствии с инструкцией по охране труда для выполнения работ?

а)     Работник обязан выполнять требования охраны труда, установленные инструкциями по охране труда и правильно применять СИЗ.*

б)    Работник вправе отказаться от применения СИЗ, которые снижают производительность труда.

в)     Работник имеет право отказаться от применения СИЗ, о чем он должен в письменной форме сообщить руководителю работ.

г)     Во всех вышеперечисленных случаях.

Задание 86.

С какой периодичностью  проводятся повторные инструктажи по охране труда для работников связанных с особыми условиями труда?

а)     Не реже одного раза в 3 мес.*

б)    Не реже одного раза в 6 мес.

в)     Не реже одного раза в год.

г)     По приказу работодателя.

Задание 87.

Когда проводятся целевые инструктажи по охране труда?

а)     При нарушении работником требований охраны труда.

б)    При выполнении разовых работ, ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий.*

в)     При выполнении работ повышенной опасности.

г)     Во всех вышеперечисленных случаях.

Задание 88.

В каких случаях проводится внеплановый инструктаж, где он фиксируется?

а)     При приеме на работу с записью в личную карточку.

б)    При введении новых правил, инструкций по охране труда; при изменении технологического процесса; при перерывах в работе более 2 мес., а для работ с вредными условиями труда – более 30 дней; при несчастном случае на производстве. Фиксируется в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.*

в)     При выполнении работ повышенной опасности с записью в наряде-допуске.

г)     Во всех вышеперечисленных случаях.

Задание 89.

Какой вид инструктажа по охране труда проводится после расследования несчастного случая на производстве?

а)     Целевой.

б)    Внеплановый.*

в)     Повторный.

г)     Первичный.

Задание 90.

На каком расстоянии следует обходить группу вагонов или локомотив от автосцепки?
              а) Не менее 5 метров.*
              б) Не менее 7 метров.

в) Не менее 10 метров.

г) Не менее 15 метров.

Задание 91.

Какие огнетушители и в каком количестве должны быть на машине ЖДСМ?

а)     2шт воздушно-пенных и 2шт углекислотные и дополнительно 2 шт. в дизельном помещении (при наличии его на машине).

б)    огнетушители порошковые или углекислотные - 4 шт. (по одному в каждой кабине) и дополнительно 2 шт. в дизельном помещении (при наличии его на машине).*

в)     по решению работодателя.

г)     никакие.

Задание 92.

На каком расстояние работникам запрещается находиться возле рабочих органов машины?

а)     на расстоянии менее 1 м.*

б)    на расстоянии менее 3 м.

в)     на расстоянии более 3 м.

г)     на расстоянии более 1 м.

Задание 93.

На что направлено действие системы информации «Человек на пути»:

а)     предупреждение наездов подвижного состава.

б)    контроля за соблюдение работниками требований охраны труда.

в)     снижение случаев, ухудшающих состояние локомотивных бригад.

г)     на все перечисленное.*

Задание 94.

Какое расстояние должно быть для прохода между автосцепками расцепленных вагонов?
               а) 5 метров.
               б) 7 метров.
               в) 10 метров.*

г) 15 метров.

Задание 95.

Что такое опасный производственный фактор?

а) Фактор среды и трудового процесса, воздействие которого на    работника   при определенных условиях (интенсивность, длительность и т.д.) может вызвать профессиональное заболевание или привести к нарушению здоровья потомства.

б) Фактор производственной среды, затрудняющие выполнение возложенных функций.

в)  Фактор производственной среды и трудового процесса, который может стать причиной острого заболевания или внезапного резкого ухудшения здоровья (травмирования) или смерти.*

г) Фактор производственной среды, не влияющий на здоровья работника.

Задание 96.

Здания, расположенные на расстоянии от 3м до 8м от оси ж. д. пути, имеющие выход в сторону путей, должны иметь перед дверью барьер длиной не менее:

а)     3 м.

б)    4 м.

в)     5м.*

г)     6 м.

Задание 97.

К техническим мероприятиям относят

а)     Оформление работы нарядом или распоряжением, допуск к работе, надзор во время работы, оформление перерыва в работе, переводов на другое рабочее место, окончания работы.

б)    Отключение оборудования на участке, выделенном для производства работ, и принятие мер против ошибочного или самопроизвольного включения, вывешивание запрещающих плакатов, проверка отсутствия напряжения; наложение заземления; ограждение при необходимости рабочих мест и оставшихся под напряжением токоведущих частей.*

в)     Все вышеперечисленное.

г)     Нет правильного ответа.

Задание 98.

К организационным мероприятиям относят

а)     Оформление работы нарядом или распоряжением, допуск к работе, надзор во время работы, оформление перерыва в работе, переводов на другое рабочее место, окончания работы.*

б)    Отключение оборудования на участке, выделенном для производства работ, и принятие мер против ошибочного или самопроизвольного включения, вывешивание запрещающих плакатов, проверка отсутствия напряжения; наложение заземления; ограждение при необходимости рабочих мест и оставшихся под напряжением токоведущих частей.

в)     Все вышеперечисленное.

Задание 99.

Допускается ли применение защитного средства, не имеющего штампа об испытании или с истекшим сроком годности?

а)     допускается после осмотра и отсутствия повреждений.

б)    допускается только для освобождения пострадавшего от электрического тока.

в)     не допускается.*

г)     допускается с разрешения руководителя.

Задание 100.

На какое расстояние можно приближаться к месту замыкания проводов ВЛ без средств защиты:

а)     8 м. *

б)    7 м.

в)     6 м.

г)     5 м.

# 3. Оценка по производственной практике (по профилю специальности)

## 3.1. Формы и методы оценивания

Предметом оценки (ПП) Производственная практика (по профилю специальности) обязательно являются дидактические единицы «приобретение практического опыта» и «уметь».

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием следующих форм и методов:

-контроль и оценка по производственной практики (по профилю специальности) проводится на основе аттестационного листа-характеристики обучающегося с места прохождения практики, составленной и завизированной представителем образовательного учреждения и ответственным лицом организации (базы практики).

В листе-характеристике отражаются виды работ, выполненные обучающимся во время практики, их объем, проявленные личностные и деловые качества, а также освоенные компетенции.

-документы, подтверждающие качество выполнения работ: аттестационный лист-характеристика о прохождении практики, заключение о пробной работе, приказ с ОК предприятия о зачислении на практику.

(ПП) Производственная практика (по профилю специальности) завершается дифференцированным зачетом для очной формы обучения и заочной формы.

## 3.2. Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы профессионального модуля на практике

### 3.2.1. Производственная практика ПП.07. (по профилю специальности) Выполнение работ по профессии машинист железнодорожно-строительной машины

Перечень видов работ по производственной практике (машинист железнодорожно-строительной машины)

| Виды работ | Коды проверяемых результатов |  |
| --- | --- | --- |
|  | ПК | ОК |
| Выполнение работ средней сложности по текущему содержанию пути (регулировка ширины колеи, рихтовка пути, одиночная смена элементов верхнего строения пути, выправка пути в продольном профиле). Участие в выполнении работ по ремонтам пути (погрузка, выгрузка и раскладка шпал, демонтаж рельсовых стыков, укладка шпал по опоре, сверление отверстий в шпалах электроинструментом, закрепление болтов). | ПК 2.2, ПК 2.5 | ОК1 – ОК9 |
| Участие в планировании работ по текущему содержанию пути. Участие в выполнении осмотров пути. Заполнение технической документации. | ПК 2.2, ПК 2.5 | ОК1 – ОК9Ф |

3.2.2. Результаты освоения программы производственной практики

Результатом освоения программы производственной практики являются сформированные профессиональные и общие компетенции:

| Код | Наименование компетенций |
| --- | --- |
| ПК 2.2 | Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с использованием средств механизации |
| ПК 2.5 | Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации железных дорог требований охраны окружающей среды и промышленной безопасности, проводить обучение персонала на производственном участке |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| ОК 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6 | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |
| ОК 7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |
| ОК 9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности |

3.2.3. Формы контроля производственной практики

Формой промежуточной аттестации по производственной практике (по профилю специальности) ПМд.07 Выполнение работ по профессии Машинист железнодорожно-строительной машины, согласно учебному плану очной формы  обучения, является дифференцированный зачет 7-8 семестр.

- 3.2.4 Количество часов на освоение программы производственной практики (по профилю специальности)

В рамках освоения ПМд.07 Выполнение работ по профессии Машинист железнодорожно-строительной машины (базовая подготовка) очное обучение для юношей соответственно:

- (ПП) Производственная практика (по профилю специальности) – 216 часов.

В рамках освоения ПМд.07 Выполнение работ по профессии Машинист железнодорожно-строительной машины (базовая подготовка) заочное обучение для юношей соответственно:

- (ПП) Производственная практика (по профилю специальности) – 216 часов.

# 4. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного)

## 4.1. Формы проведения экзамена (квалификационного)

Экзамен (квалификационный) представляет собой – сочетание накопительной/рейтинговой системы с учетом оценивания промежуточной аттестации, на основании данных тестирования. Заключение по профессиональным компетенциям должно быть положительным. Оценка в этом случае - «вид профессиональной деятельности - освоен». При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен».

## 4.2. Форма оценочной ведомости (заполняется на группу)

# Экзаменационная ведомость №_____

Группа   __________

Специальность  08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

Дисциплина ПМд.07 Выполнение работ по профессии Машинист железнодорожно-строительной машины

Фамилия, имя и отчество экзаменатора __________________________________________________

| № п/п | Фамилия и инициалы студента | № билета | оценка экзамена |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |
| 11. |  |  |  |
| 12. |  |  |  |
| 13. |  |  |  |
| 14. |  |  |  |
| 15. |  |  |  |
| 16. |  |  |  |
| 17. |  |  |  |
| 18. |  |  |  |

Дата и время проведения экзаменов:

Дата________________ время начала __________________ окончания___________________

Всего часов по проведению экзамена __________________________________________

Преподаватель_____________________________________________________________

Заведующий отделением ____________________________________________________

## 4.3. Форма комплекта экзаменационных материалов

I. ПАСПОРТ

Назначение:

ФОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля ПМд.07 Выполнение работ по профессии Машинист железнодорожно-строительной машины специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

Оцениваемые компетенции:

ПК 7.1 Выполнение работ по профессии Машинист железнодорожно-строительной машины

ПК 7.2 Управлять специальным железнодорожным подвижным составом (самоходным)

ПК 7.3 Управлять железнодорожно-строительной машиной (несамоходной)

ПК 7.4 Выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту железнодорожно-строительной машиной (несамоходной)

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

5. Список использованной литературы

5.1. Основные источники:

1. Багажов В.В., Воронков В.Н., Крон А.Э., Шунатов П.О. Автомотрисы и мотовозы. Устройство, управление и техническое обслуживание: учеб. пособие. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 1000 с. — ISBN 978-5-907055-08-7. — Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. — URL: http://umczdt.ru/books/1202/227904/ (дата обращения: 27.05.2022).— Режим доступа : для авториз. пользователей.

2. Багажов В.В. Машины для динамической стабилизации пути. Устройство, эксплуатация, техническое обслуживание: учеб. пособие / В.В. Багажов, В.Н. Воронков, А.Э. Крон. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 692 с. — ISBN 978-5-907055-10-0. — Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. — URL: http://umczdt.ru/books/1202/227903/ (дата обращения: 27.05.2022). — Режим доступа : для авториз. пользователей.

3. Багажов, В. В. Силовые передачи специального самоходного подвижного состава. Устройство, эксплуатация, техническое обслуживание : учебное пособие  / В. В. Багажов. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2022. — 440 с.  — ISBN 978-5-907479-47-0. — Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. — URL : http://umczdt.ru/books/1202/260704/ (дата обращения: 27.05.2022).— Режим доступа : для авториз. пользователей.

4. Кравникова А.П. Машины для строительства, содержания и ремонта железнодорожного пути:учеб. пособие. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 895 с.  — ISBN 978-5-907055-46-9. — Текст : электронный //УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. — URL:  http://umczdt.ru/books/collection/1195/230304/ (дата обращения: 27.05.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей