Приложение 15

Вопросы для подготовки к ЭКЗАМЕНУ

по дисциплине ОП.02. Электротехника и электроника

В данных вопросах  необходимо выбрать правильный ответ, записать букву ответа

1. Какой из проводов одинаковой длины из одного и того же материала, но разного диаметра, сильнее нагревается при одном и том же токе?

а) оба провода нагреваются одинаково;

б) сильнее нагревается провод с большим диаметром;

в) сильнее нагревается провод с меньшим диаметром.

2. Сколько шестивольтовых лампочек необходимо взять для елочной гирлянды, если напряжение сети 220В?

а) 37 шт.;         б) 20 шт.;          в) 40 шт.;          г) 16 шт.

3. Определить сопротивление лампы накаливания, если на ней написано  100 Вт и 220 В.

а)  484 Ом;        б)  448 Ом;       в)  684 Ом;         г)  864 Ом.

4. Цепь переменного тока содержит лампу накаливания. Как изменяется по фазе ток и напряжение в этой цепи?

а) ток опережает напряжение на угол π/2;

б) напряжение и ток совпадают по фазе;

в) напряжение опережает ток на угол π/2.

5. Схема состоит из одного резистивного элемента с сопротивлением    R=220 Ом. Напряжение на её зажимах u= 220 sin 628t. Определите показания амперметра и вольтметра.

а)  I = 1 А,       U=220 В;   б)  I = 0,7 А, U=156 В;

в)  I = 0,7 А,    U=220 В;   г)  I = 1 А,     U=156 В.

6. Симметричная нагрузка соединена «звездой». Линейное напряжение равно 380В. Найдите фазное напряжение.

а) 127В;                 б) 220В;           в) 380В.

7. Частота вращения магнитного поля асинхронного двигателя 1000 об/мин. Частота вращения ротора 950 об/мин. Определить скольжение.

а)  50;                     б)  0,5;                в)  5;                       г)  0,05.

8. Сколько p-n  переходов содержит полупроводниковый диод?

а) один;         б) два;        в) три;          г) четыре

9. Какую роль в электронных схемах выполняет варикап?

а) сопротивления;           б) ключа;             в) индуктивности;           г) ёмкости.

10.В каких случаях приходиться применять параллельное соединение конденсаторов?

а) для получения больших емкостей;

б) для улучшения запаса прочности изоляции конденсатора;

в) для получения малой ёмкости.

11. Три резистора: R1= 4 Oм, R2=5 Oм, R3=6 Oм соединены последовательно и включены в электрическую сеть. Если напряжение на резисторе R2 равно 12 В, то напряжение электрической сети равно:

а) 30 В;        б) 24 В;      в) 36 В;         г)  16 В.

12. Определить ток I5, подходящий к узлу цепи постоянного тока, если токи в ветвях:  I1 = -3 А,  I2 = 1 А,   I3 = 5 А, I4 = -4 А.

а) 12 А;         б) 1 А;          в) 6 А;         	г) -7 А.

13.Цепь переменного тока содержит конденсатор. Как изменяется по фазе ток и напряжение в этой цепи?

а) ток опережает напряжение на угол π/2;

б) напряжение и ток совпадают по фазе;

в) напряжение опережает ток на угол π/2.

14. Как изменится  емкостное  сопротивление с увеличением частоты в 4 раза?

а) не изменится;              б) уменьшится в 4 раза;

в) увеличится в 4 раза;   г) уменьшится в 16 раз.

15. Нагрузка соединена «звездой». В каком случае ток в нулевом проводе равен 0?

а) при симметричной нагрузке;	 б) при несимметричной нагрузке.

16. Симметричная нагрузка соединена «треугольником». При измерении фазного тока, амперметр показал -10 А. Найдите  ток в линейном проводе.

а) 10 А;     б) 17,3 А;     в) 14,14  А;    г) 20 А.

17. Измерительный трансформатор тока имеет обмотки с числом витков 2 и 100. Определите коэффициент трансформации.

а) 50;      б) 0,02;          в) 98;             г) 102.

18. Электронные устройства, преобразующие постоянное напряжение в переменное напряжение, называются:

а) выпрямителями;       б)  инверторами;         в) стабилитронами;       г) фильтрами.

19. По какому закону  можно  определить силу взаимодействия зарядов?

а) закону Ома;    б) закону Ампера;  в) закону Джоуля-Ленца;   г) закону Кулона.

20. В электрической сети постоянного тока напряжение на зажимах источника электроэнергии 26 В. Напряжение на зажимах потребителя 25 В. Определите  потерю напряжения.

а) 1 %;         б) 2 %;       в) 3 %;          г) 4 %.

21. Как изменится напряжение  на входных зажимах электрической цепи постоянного тока с активным элементом, если параллельно исходному элементу включить ещё один элемент?

а) не изменится; б) уменьшится; в) увеличится; г) для ответа недостаточно данных.

22. Определите период сигнала, если частота синусоидального тока 50 Гц.

а) 400 с;          б) 1,4 с; 	   в) 0.02 с;          г) 40 с.

23. Как изменится  индуктивное сопротивление с увеличением частоты?

а) не изменится;    б) уменьшится;    в) увеличится.

24. Симметричная нагрузка соединена «треугольником». Линейное напряжение равно 380 В. Найдите фазное напряжение.

а) 127 В;       б) 220 В;     в) 380 В.

25. При каких значениях коэффициента трансформации целесообразно применять    автотрансформаторы?

a) k > 1;      б) k < 1;            в)  k ≤ 2;            г) не имеет значения.

26.  Как изменится частота вращения магнитного поля при уменьшении пар полюсов асинхронного трехфазного двигателя?

а) увеличится;         б) уменьшится;       в) останется прежней.

27.Сколько p-n  переходов у биполярного  транзистора?

а) один;            б) два;	     в) три;             г) четыре.

28. Какой из проводов одинакового сечения из одного и того же материала, но разной длины, сильнее нагревается при одном и том же токе?

а) оба провода нагреваются одинаково;

б) сильнее нагревается провод большей длины;

в) сильнее нагревается провод меньшей длины.

29. Какой способ соединения источников позволяет увеличить напряжение?

а) последовательное соединение;    б) параллельное соединение;

в) смешанное соединение;               г) ни какой из перечисленных способов.

30. В электрическую цепь последовательно включены два резистора с сопротивлением  10 Ом и 110 Ом. Напряжение на входе 120 В. Определите ток в цепи.

а) 40 А;    б) 1 А;     в) 12,8 А;     г) 6 А.

31. При последовательном соединении резистора, катушки индуктивности, конденсатора оказалось, что ток отстает от напряжения на некоторый угол. Что можно сказать о характере нагрузки?

а) преобладает емкостное сопротивление;

б) преобладает индуктивное сопротивление;

в) преобладает активное сопротивление, а индуктивное и емкостное сопротивления равны.

32. В трехфазную сеть с линейным напряжением 380 В включают трехфазный двигатель, каждая из обмоток которого рассчитана на 220 В. Как следует соединить обмотки двигателя?

а) «треугольником»;         б) «звездой»;     в) двигатель нельзя включать в эту  сеть;

г) можно «треугольником», можно «звездой».

33. Обмотки трехфазного генератора соединены «треугольником». Сколько линейных  проводов   подходит   к генератору?

а) 3;          б) 4;	 в) 2;    г) 6.

34. У силового однофазного трансформатора номинальное напряжение на входе 6000 В, на выходе 100 В. Определить коэффициент трансформации.

а) 60;          б) 0,016;      в) 6;           г) 600.

35.Управляемые выпрямители выполняются на базе:

а) диодов;  б) полевых транзисторов; в) биполярных транзисторов;  г) тиристоров.

36. К какой степени интеграции относятся интегральные микросхемы, содержащие 400 логических элементов?

а) малой;       б) средней;          в) высокой;            г) сверхвысокой.

37.По проволочной спирали, сопротивление которой в нагретом состоянии 48 Ом, течет ток - 2,5 А. Какое количество теплоты выделит эта спираль за 2,5 минуты?

а) 25 кДж;      б) 45 кДж;     в) 7,5кДж.

38.Определить общее сопротивление цепи при параллельном соединении 2-х потребителей, сопротивление которых по 100 Ом?

а) 200 Ом;    б) 50 Ом;      в) 10 Ом;    г) 0,2 Ом.

39. Как изменится сдвиг фаз между напряжением и током на катушке индуктивности, если оба её параметра (R и XL) одновременно увеличатся в два раза?

а) уменьшится в два раза;         б) увеличится в два раза;

в) уменьшится в четыре раза;   г) не изменится.

40. Схема состоит из одного резистивного элемента с сопротивлением    R=110 Ом. Напряжение на её зажимах u= 220 sin 628t. Определите показания амперметра и вольтметра.

а) I  = 2 А,     U=220 В;                    б) I = 1,4 А,  U=156 В;

в) I = 1,4 А,   U=220 В;                    г) I = 2 А,      U=156 В.

41.Каково соотношение между фазными и линейными напряжениями при соединении потребителей электроэнергии «треугольником».

а) Uл = Uф;    б) Uл = Uф/1,73;     в) Uф = 0,578Uл.

42. К чему приводит обрыв вторичной цепи трансформатора тока?

а)  к короткому замыканию;    б)  к режиму холостого хода;

в)  к повышению напряжения; г)  к поломке трансформатора.

43.  Частота вращения магнитного поля асинхронного двигателя 1100 об/мин. Частота вращения ротора    1050 об/мин. Определить скольжение.

а)  45;                    б) 0,45;          в) 4,5;             г)  0,045.

44. Сколько p-n  переходов у тиристора?

а) один;    б) два;     в) три;    г) четыре.

45. Электроды фоторезистора выполнены из:

а) меди;        б) платины;       в) железа;       г) серебра.

46. Мощность двигателя постоянного тока 2,5 кВт. Полезная мощность, отдаваемая в нагрузку, 1,8  кВт. Определите КПД  двигателя.

а) 0,8;       б) 0,72;     в) 0,6;    г)  0,85.

47. В электрическую цепь параллельно включены два резистора с сопротивлением  10 Ом и 150 Ом. Напряжение на входе 120 В. Определите ток на неразветвленном участке.

а) 40 А;    б) 20А;     в) 12,8 А;    г)  6 А.

48. При каком напряжении выгоднее передавать электрическую энергию  в линии электропередач при заданной мощности?

а) пониженном;      б) повышенном;      в) безразлично;

г) значение напряжения утверждено ГОСТом.

49. Конденсатор емкостью С подключен к источнику синусоидального тока. Как изменится ток в конденсаторе, если частоту синусоидального тока уменьшить в 3 раза?

а) уменьшится в 3 раза;       б) увеличится в 3 раза;

в) увеличится в 9 раз;           г) останется неизменной.

50. Полная потребляемая мощность нагрузки S= 250 кВА, а активная мощность

Р= 200 кВт. Определите коэффициент нагрузки.

а)  cos  φ= 0,75;           б) cos  φ = 0,35;          в) cos  φ = 0,55;     г) cos  φ = 0,8

51. В симметричной трехфазной цепи линейный ток 2,2 А. Рассчитайте фазный ток, если нагрузка соединена «треугольником».

а) 2,2 А;    б) 1,27 А;      в) 3,8 А;      г) 2,5 А.

52.Укажите полярность напряжения на эмиттере и коллекторе транзистора типа

n-p-n.

а) плюс, плюс;     б) минус, плюс;        в) плюс, минус;          г) минус, минус.

53.Каким образом элементы интегральной микросхемы соединяют между собой?

а) напылением золотых или алюминиевых  дорожек через окна в маске;

б) пайкой лазерным лучом;

в) термокомпрессией;

г) всеми перечисленными методами.

54. Определить сопротивление лампы накаливания, если на ней написано  150 Вт и 220 В.

а)  423 Ом;        б)  243 Ом;       в)  647 Ом;         г)  323 Ом.

55. Два источника имеют одинаковые ЭДС и токи, но разные внутренние сопротивления. Какой из источников имеет больший КПД?

а) КПД источников равны;

б) источник с меньшим внутренним сопротивлением;

в) источник с  большим внутренним сопротивлением.

56. Определить ток I6, подходящий к узлу цепи постоянного тока, если токи в ветвях:  I1 = -2 А, I2 = 4 А, I3 = 6 А,  I4 = -4 А,  I5 = 1 А.

а) 15 А;         б) 5 А;          в) -5 А;         	г) -15 А.

57. Амплитуда синусоидального напряжения 100 В, начальная фаза φ= - 60º, частота 50 Гц. Запишите уравнение мгновенного значения этого напряжения.

а) u=100 cos(-60ºt);         б) u=100 sin (50t - 60º);

в) u=100 sin (314t-60º);   г) u=100 cos (314t + 60º).

58.Симметричная нагрузка соединена треугольником. При измерении фазного тока амперметр показал - 10 А.  Найдите ток в линейном проводе.

а) 10 А;    б) 17,3  А;   в) 14,14  А;   г) 20 А.

59. Лампы накаливания с номинальным напряжением 220 В включают в трехфазную сеть с напряжением 220 В. Определить схему соединения ламп.

а) трехпроводной звездой;  б) четырехпроводной звездой;  в) треугольником.

60. Чем принципиально отличается автотрансформаторы от трансформатора?

а)  малым коэффициентом трансформации;

б)  возможностью изменения коэффициента трансформации;

в)  электрическим соединением первичной и вторичной цепей.

61. Что является катодом вакуумного фотоэлемента?

а) никелиновая проволока;

б) пленка из полупроводникового материала;

в) тонкий слой щелочноземельного металла.

62. Функциональный блок ЭВМ предназначенный для хранения основного массива информации называется:

а) оперативное запоминающее устройство;  б) устройство управления;

в) арифметическое устройство;                       г) внешнее запоминающее устройство.

63. Какое из приведенных утверждений  не соответствует последовательному соединению ветвей при постоянном токе?

а) ток во всех элементах цепи одинаков;

б) напряжение на зажимах цепи равно сумме напряжений на всех его участках;

в) напряжение на всех элементах цепи одинаково и равно по величине входному напряжению.

64. Три резистора: R1 = 8 Oм, R2 = 4 Oм, R3 = 6 Oм соединены последовательно и включены в электрическую сеть. Если напряжение на резисторе R3 равно 12 В, то напряжение электрической сети равно:

а) 30 В;          б) 24 В;        в) 36 В;          г)  16 В.

65. При последовательном соединении резистора, катушки индуктивности, конденсатора оказалось, что ток опережает  напряжение на некоторый угол. Что можно сказать о характере нагрузки?

а) преобладает емкостное сопротивление;

б) преобладает индуктивное сопротивление;

в) преобладает активное сопротивление, а индуктивное и емкостное сопротивления равны.

66. Как изменится  индуктивное сопротивление с уменьшением периода?

а) не изменится;    б) уменьшится;    в) увеличится.

67.Напряжение на зажимах цепи с резистивным элементом изменяется по закону:

u=100 sin(314+30º).Определите  закон изменения тока в цепи, если R=20 Ом.

а) i= 5 sin 314 t;                     б) i = 5 sin (314t + 30º);

в) i =  3,55 sin (314t + 30º);   г) i = 3,55 sin 314t.

68. Линейный ток равен - 2,2 А. Найдите фазный ток, если симметричная нагрузка соединена «звездой».

а) 2,2 А;    б) 1,27 А;        в) 3,8 А;         г) 2,5 А.

69. Укажите полярность напряжения на эмиттере и коллекторе транзистора типа

p-n-p.

а) плюс, плюс;     б) минус, плюс;        в) плюс, минус;          г) минус, минус.

70. По какому закону  можно  определить силу, с которой магнитное поле действует на проводник с током?

а) закону Ома;   б) закону Ампера;  в) закону Джоуля-Ленца;  г) закону Кулона.

71. Какое из приведенных утверждений не соответствует параллельному соединению ветвей при постоянном токе?

а) ток в подводящей цепи равен сумме токов во всех элементах цепи;

б) напряжение на зажимах цепи равно сумме напряжений на всех его участках;

в) напряжение на всех элементах цепи одинаково и равно по величине входному напряжению.

72. Определить общее сопротивление цепи при параллельном соединении 2-х потребителей, сопротивление которых по 100 Ом?

а) 200 Ом;   б) 50 Ом;    в) 10 Ом;   г) 0,2 Ом.

73.  Мощность двигателя постоянного тока 1,5 кВт. Полезная мощность, отдаваемая в нагрузку, 1,125 кВт. Определите КПД  двигателя.

а) 0,8;    б) 0,75;        в) 0,7;          г)  0,85.

74.Катушка с индуктивностью L  подключена к источнику синусоидального напряжения. Как изменится ток в катушке, если частота источника увеличится в 3 раза?

а) уменьшится в 3 раза;    б) увеличится в 3раза;

в) увеличится в 9раз;        г) не изменится

75. Обмотки трехфазного генератора соединены «звездой». Сколько линейных   проводов   подходит  к генератору?

а) 3;       б) 4;        в) 2;       г) 6.

76.Какой режим работы трансформатора позволяет определить коэффициент трансформации?

а)  режим нагрузки;                             б)  режим холостого хода;

в)  режим короткого замыкания;        г)  ни один из перечисленных.

77.  Как изменится частота вращения магнитного поля при увеличении пар полюсов асинхронного трехфазного двигателя?

а) увеличится;         б) уменьшится;       в) останется прежней.

78. Как называют средний слой у биполярных транзисторов?

а) сток;       б) исток;      в) база;        г) коллектор.

79. В электрическую цепь параллельно включены два резистора с сопротивлением  20 Ом и 80 Ом. Напряжение на входе 120 В. Определите ток на неразветвленном участке.

а) 1,2 А;      б) 0,83 А;    в) 7,5 А;    г)  6 А;

80. В электрической  схеме два резистивных элемента соединены последовательно. Чему равно напряжение на входе при силе тока 0,1 А, если R1 = 100 Ом; R2  = 200 Ом?

а) 10 В;        б) 300 В;      в) 3 В;       г)  30 В.

81. При какой силе тока выгоднее передавать электрическую энергию  в линии электропередач при заданной мощности?

а) малой;         б) большой;     в) безразлично.

82. Цепь переменного тока содержит катушку индуктивности. Как изменяется по фазе ток и напряжение в этой цепи?

а) ток опережает напряжение на угол π/2;

б) напряжение и ток совпадают по фазе;

в) напряжение опережает ток на угол π/2.

83. Определите период сигнала, если частота синусоидального тока 400 Гц.

а) 400 с;         б) 1,4 с;               в) 0,0025 с;           г) 40 с.

84. В симметричной трехфазной цепи линейный ток 2,2 А. Рассчитайте фазный ток, если нагрузка соединена «треугольником».

а) 2,2 А;        б) 1,27 А;        в) 3,8 А;        г) 2,5 А.

85.	Обмотки трехфазного генератора соединены «звездой». Сколько нейтральных проводов   подходит   к генератору?

а) 3;       б) 4;   в) 2;     г) 1.

86.В полевых транзисторах элемент, от которого движутся заряды, называется:

а) сток;             б) исток;	  в) затвор;       г) канал с высокой проводимостью.

87.Какой из проводов одинаково диаметра и длины сильнее нагревается – медный или стальной при одной и той же силе тока? Удельное сопротивление меди -

1,7 ∙ 10-8Ом∙м,  стали - 12 ∙ 10-8Ом∙м.

а) медный;        б) стальной;    в) оба провода нагреваются одинаково;

г) ни какой из проводов не нагревается.

88.Определить общее сопротивление цепи при параллельном соединении 2-х потребителей, сопротивление которых по 50 Ом?

а) 100 Ом;    б) 50 Ом;      в) 25 Ом;    г) 0,2 Ом.

89. Укажите параметр переменного тока, от которого зависит индуктивное сопротивление катушки.

а) действующее значение тока;       б) начальная фаза тока;

в) период переменного тока;           г) максимальное значение тока.

90. Полная потребляемая мощность нагрузки S= 140 кВА, а активная мощность

Р= 105 кВт. Определите коэффициент нагрузки.

а)  cos  φ= 0,75;     б) cos  φ = 0,35; в) cos  φ = 0,55;     г) cos  φ = 0,9.

91.  Частота вращения магнитного поля асинхронного двигателя 1200 об/мин. Частота вращения ротора1150 об/мин. Определить скольжение.

а) 40;               б) 0,4;         в)  4;             г)  0,04.

92. Управляемые выпрямители выполняются на базе:

а) диодов;   б) полевых транзисторов;  в) биполярных транзисторов; г)  тиристоров.

93. В электрическую цепь последовательно включены два резистора с сопротивлением  10 Ом и 50 Ом. Напряжение на входе 120 В. Определите ток в цепи.

а) 0,5 А;     б) 2 А;   в) 14,4 А;    г) 4 А.

94. Электрическое сопротивление человеческого тела  3000 Ом. Какой ток проходит через него, если человек находится под напряжением 380 В?

а) 190 мА;      б) 127 мА;          в) 20 мА;        г) 7,9 мА.

95. Цепь переменного тока содержит резистор и катушку. Как изменяется по фазе ток и напряжение в этой цепи?

а) ток опережает напряжение;

б) напряжение и ток совпадают по фазе;

в) напряжение опережает ток.

96. Как изменится период синусоидального сигнала при уменьшении частоты в 3 раза?

а) период не изменится;               б) период увеличится в 3 раза;

в) период уменьшится в 3 раза;   г) период увеличится в 9 раз.

97. Симметричная нагрузка соединена «треугольником». Линейное напряжение равно 220В. Найдите фазное напряжение.

а)127 В;       б)220В;        в)380В.

98. Линейный ток равен - 2,2 А. Рассчитайте фазный ток, если симметричная нагрузка соединена «звездой».

а) 2,2 А;       б) 1,27 А;          в) 3,8 А;    г) 2,5 А.

99. У силового однофазного трансформатора номинальное напряжение на входе 5000 В, на выходе 200 В. Определить коэффициент трансформации.

а) 25;           б) 0,04;  в) 4;              г) 250.

100. Для выпрямления переменного напряжения применяют:

а) однофазные выпрямители;  б) многофазные выпрямители;

в) мостовые выпрямители;       г) все перечисленные.

101. Какой из проводов одинаковой длины из одного и того же материала, но разного диаметра, меньше нагревается при одном и том же токе?

а) оба провода нагреваются одинаково;

б) провод с большим диаметром;

в) провод с меньшим диаметром.

102. Два резистора: R1 = 10 Oм, R2 = 5 Oм соединены последовательно и включены в электрическую сеть. Если напряжение на резисторе R2 равно 10 В, то напряжение электрической сети равно:

а) 30 В;        б) 24 В;      в) 36 В;         г)  16 В.

103. В электрическую цепь параллельно включены два резистора с сопротивлением  20 Ом и 240 Ом. Напряжение на входе 120 В. Определите ток в каждом резисторе.

а) 6 А и 2 А;      б) 0,17 А и 0,5 А;       в) 6 А и0,5 А ;     г)  0,17 А и 2 А.

104. При последовательном соединении резистора, катушки индуктивности, конденсатора оказалось, что ток отстает от напряжения на некоторый угол. Что можно сказать о характере нагрузки?

а) преобладает емкостное сопротивление;

б) преобладает индуктивное сопротивление;

в) преобладает активное сопротивление, а индуктивное и емкостное сопротивления равны.

105. Укажите параметр переменного тока, от которого зависит емкостное сопротивление.

а) действующее значение напряжения;       б) начальная фаза тока;

в) частота переменного тока;                       г) максимальное значение тока.

106. В трехфазную сеть с линейным напряжением 220 В включают трехфазный двигатель, каждая из обмоток которого рассчитана на 127 В. Как следует соединить обмотки двигателя?

а) «треугольником»;                                   б) «звездой»;

в) двигатель нельзя включать в эту  сеть;    г) можно треугольником, можно звездой.

107.Укажите полярность напряжения на эмиттере и коллекторе транзистора типа n-p-n.

а) плюс, плюс;     б) минус, плюс;        в) плюс, минус;          г) минус, минус.

108. В электрической сети постоянного тока напряжение на зажимах источника электроэнергии 35 В. Напряжение на зажимах потребителя 34 В. Определить  потерю напряжения.

а) 1 %;         б) 2 %;       в) 3 %;          г) 4 %.

109. В электрическую цепь последовательно включены три резистора с сопротивлением  10 Ом, 120 Ом  и 110 Ом. Напряжение на входе 120 В. Определите ток в цепи.

а) 40 А;      б) 1 А;      в) 0,5 А;     г) 2 А.

110. Схема состоит из одного резистивного элемента с сопротивлением    R = 55 Ом. Напряжение на её зажимах u= 220  sin 628t. Определите показания амперметра и вольтметра.

а) I  = 4 А,    U=220 В;                 б) I = 2,8 А,  U=156 В;

в) I = 2,8 А,  U=220 В;                 г) I = 4 А,      U=156 В.

111. Конденсатор емкостью С подключен к источнику синусоидального тока. Как изменится ток в конденсаторе, если частоту синусоидального тока уменьшить в 2 раза?

а) уменьшится в 2 раза;        б) увеличится в 2 раза;

в) увеличится в 4 раза;          г) останется неизменной.

112. Лампы накаливания с номинальным напряжением 127 В включают в трехфазную сеть с напряжением   127 В. Определить схему соединения ламп.

а) трехпроводной звездой;  б) четырехпроводной звездой;   в) треугольником.

113. В симметричной трехфазной цепи линейный ток 7 А. Рассчитайте фазный ток, если нагрузка соединена «треугольником».

а) 12,11 А;      б) 4,05 А;     в) 3,8 А;      г) 4,96 А.

114. По какому закону  можно  определить силу взаимодействия зарядов?

а) закону Ома;  б) закону Ампера;   в) закону Джоуля-Ленца;   г) закону Кулона.

115.  Мощность двигателя постоянного тока 2,6 кВт. Полезная мощность, отдаваемая в нагрузку, 2,2 кВт. Определите КПД  двигателя.

а) 0,8;         б) 0,74;         в) 0,7;          г)  0,84.

116. Как изменится сдвиг фаз между напряжением и током на катушке индуктивности, если оба её параметра (R и XL) одновременно увеличатся в три раза?

а) уменьшится в три раза;          б) увеличится в три раза;

в) уменьшится в девять раз;       г) не изменится.

117. Как изменится период синусоидального сигнала при уменьшении частоты в 2 раза?

а) период не изменится;               б) период увеличится в 2 раза;

в) период уменьшится в 2 раза;  г) период увеличится в 4 раза.

118.Симметричная нагрузка соединена треугольником. При измерении фазного тока амперметр показал -20 А.  Найдите ток в линейном проводе?

а) 10 А;      б) 11,6  А;      в) 34,6  А;      г) 20 А.

119. Обмотки трехфазного генератора соединены «треугольником». Сколько нейтральных   проводов   подходит  к генератору?

а) 3;         б) 4;          в) 2;        г) 0.

120. Какой из проводов одинакового сечения из одного и того же материала, но разной длины, меньше нагревается при одном и том же токе?

а) оба провода нагреваются одинаково;

б) провод большей длины;

в) провод меньшей длины.

121.Определить общее сопротивление цепи при параллельном соединении 2-х потребителей, сопротивление которых по 200 Ом?

а) 200 Ом;   б) 50 Ом;   в) 400 Ом;     г) 100 Ом.

122. Цепь переменного тока содержит лампу накаливания и конденсатор. Как изменяется по фазе ток и напряжение в этой цепи?

а) ток опережает напряжение;

б) напряжение и ток совпадают по фазе;

в) напряжение опережает ток.

123. Конденсатор емкостью С подключен к источнику синусоидального тока. Как изменится ток в конденсаторе, если частоту синусоидального тока уменьшить в 4 раза.

а) уменьшится в 4 раза;      б) увеличится в 4 раза;

в) увеличится в 16 раз;       г) останется неизменной.

124. Напряжение на зажимах цепи с резистивным элементом изменяется по закону: u = 200 sin(314+45º). Определите  закон изменения тока в цепи, если R = 50 Ом.

а) i = 4sin 314 t;                   б) i= 4sin (314t + 45º);

в) i = 2,86 sin (314t + 45º);   г) i = 2,86sin 314t.

125. Линейный ток равен - 3 А. Рассчитайте фазный ток, если симметричная нагрузка соединена «звездой».

а) 3 А;         б) 5,19 А;        в) 1,73А;         г) 4,23 А.

126.По проволочной спирали, сопротивление которой в нагретом состоянии 20 Ом, течет ток  - 0,5 А. Какое количество теплоты выделит спираль за 4 минуты?

а) 20 Дж;      б) 2,4 кДж;     в) 1,2 кДж.

127. В электрическую цепь параллельно включены два резистора с сопротивлением  10 Ом и 50 Ом. Напряжение на входе 120 В. Определите ток на неразветвленном участке.

а) 28А;      б) 2А;       в) 14,4 А;     г)  0,5 А.

128. Амплитуда синусоидального напряжения 220 В, начальная фаза  φ0= - 30º, частота 50 Гц. Запишите уравнение мгновенного значения этого напряжения.

а) u=220 cos(-30t);           б) u=220sin (50t - 30º);

в) u=220sin (341t-30º);     г) u=220 cos (314t + 30º).

129. Как изменится  индуктивное сопротивление с уменьшением частоты?

а) не изменится;     б) уменьшится;    в) увеличится.

130. В симметричной трехфазной цепи линейный ток 4 А. Рассчитайте фазный ток, если нагрузка соединена «треугольником».

а) 4 А;        б) 6,92 А;        в) 2,83 А;        г) 2,31 А.

131.  Частота вращения магнитного поля асинхронного двигателя 1250 об/мин. Частота вращения ротора    1200 об/мин. Определить скольжение.

а)  40;                    б) 0,4;         в)  4;             г)  0,04.

132. У силового однофазного трансформатора номинальное напряжение на входе 4000 В, на выходе 200 В. Определить коэффициент трансформации.

а) 20;           б) 0,05;        в) 5;              г) 200.

133. Мощность двигателя постоянного тока 1,65 кВт. Полезная мощность, отдаваемая в нагрузку, 1,25  кВт. Определите КПД  двигателя.

а) 0,8;          б) 0,76;       в) 0,6;       г)  0,83.

134. Три резистора: R1=5Oм, R2=5Oм, R3=10Oм соединены последовательно и включены в электрическую сеть. Если напряжение на резисторе R1 равно 10В, то напряжение электрической сети равно:

а) 10 В;          б) 20 В;        в) 30 В;          г)  40 В.

135. При последовательном соединении резистора, катушки индуктивности, конденсатора оказалось, что ток совпадает по фазе с  напряжением. Что можно сказать о характере нагрузки?

а) преобладает емкостное сопротивление;

б) преобладает индуктивное сопротивление;

в) преобладает активное сопротивление, а индуктивное и емкостное сопротивления равны.

136.Катушка с индуктивностью L  подключена к источнику синусоидального напряжения. Как изменится ток в катушке, если частота источника увеличится в 4 раза?

а) уменьшится в 4 раза;        б) увеличится в 4 раза;

в) увеличится в 16 раз;          г) не изменится

137. Определите период сигнала, если частота синусоидального тока 200 Гц.

а) 200 с;         б) 1 с;               в) 0.005 с;           г) 20 с.

138. Линейный ток равен - 5 А. Рассчитайте фазный ток, если симметричная нагрузка соединена «звездой».

а) 2,89 А;      б) 8,65 А;          в) 3,54 А;        г) 5 А.

139. В полевых транзисторах элемент, к которому движутся заряды, называется:

а) сток;             б) исток;	     в) затвор;         г) канал с высокой проводимостью.

140. Определить сопротивление лампы накаливания, если на ней написано  50 Вт и 220 В

а)  597 Ом;        б)  759 Ом;       в)  975 Ом;         г)  968 Ом.

141. Определить общее сопротивление цепи при параллельном соединении 2-х потребителей, сопротивление которых по 40 Ом?

а) 20 Ом;        б) 80 Ом;          в) 10 Ом;         г) 4 Ом.

142. Полная потребляемая мощность нагрузки S= 180 кВА, а активная мощность

Р= 150 кВт. Определите коэффициент нагрузки.

а)  cos  φ= 0,75;           б) cos  φ = 0,38;          в) cos  φ = 0, 57;     г) cos  φ = 0,83.

143. Как изменится сдвиг фаз между напряжением и током на катушке индуктивности, если оба её параметра (R и XL) одновременно увеличатся в 4 раза?

а) уменьшится в 4 раза;   б) увеличится в 4 раза;

в) уменьшится в 2 раза;   г) не изменится.

145. Симметричная нагрузка соединена «звездой». Линейное напряжение равно

220 В. Найдите фазное напряжение.

а) 127 В;                 б) 220 В;           в) 380 В.

146. Частота вращения магнитного поля асинхронного двигателя 900 об/мин. Частота вращения ротора 850 об/мин. Определить скольжение.

а)  55;                     б)  0,55;                в)  5,5;                       г)  0,056.

147. Измерительный трансформатор тока имеет обмотки с числом витков 20 и 120. Определить его коэффициент трансформации.

а) 60;            б) 0,17;          в) 140;             г) 100.

148. Определить ток I5, подходящий к узлу цепи постоянного тока, если токи в ветвях:  I1 = -4 А,     I2 = 2 А,   I3 = 6 А, I4 = -5 А.

а) 17 А;        б) 1 А;      в) 8 А;     	г) -4 А.

149. В электрическую цепь параллельно включены два резистора с сопротивлением 25 Ом и 40 Ом. Напряжение на входе 200 В. Определите ток в каждом резисторе.

а) 8А и 0,2 А;      б) 8 А и 5 А;       в) 0,125 А и 0,2 А ;     г)  0,125 А и 5 А.

150.Каково соотношение между фазными и линейными напряжениями при соединении потребителей электроэнергии «звездой».

а) Uл = Uф;     б) Uл =Uф/1,73;     в) Uф = 0,578Uл.

151. Симметричная нагрузка соединена «треугольником». При измерении фазного тока амперметр показал - 8 А.  Чему будет равен ток в линейном проводе?

а) 4,62 А;        б) 13,84 А;      в) 8  А;  г) 11,28 А.

152. К какой степени интеграции относятся интегральные микросхемы, содержащие 80 логических элементов?

а) малой;      б) средней;          в) высокой;            г) сверхвысокой.

153. По какому закону  можно  определить силу, с которой магнитное поле действует на проводник с током?

а) закону Ома;  б) закону Ампера;   в) закону Джоуля-Ленца;    г) закону Кулона.

154. В электрической  схеме два резистивных элемента соединены последовательно. Чему равно напряжение на входе при силе тока 0,2 А, если R1 = 150 Ом; R2  = 120 Ом?

а) 40 В;         б) 1350 В;          в) 10 В;          г)  54 В.

155. Схема состоит из одного резистивного элемента с сопротивлением  R = 220 Ом. Напряжение на её зажимах u = 110 sin314t. Определите показания амперметра и вольтметра.

а)  I = 0,5 А,   U=110 В;        б)  I = 0,35 А,  U=78 В;

в)  I = 0,35 А, U=110 В;        г)  I = 0,5 А,     U=78 В.

156. Симметричная нагрузка соединена «треугольником». Линейное напряжение равно 380 В. Найдите фазное напряжение.

а) 127 В;        б)220 В;            в)380 В.

157. В электрическую цепь последовательно включены два резистора с сопротивлением  10 Ом и 50 Ом. Напряжение на входе 120 В. Определите ток в цепи.

а) 0,5 А;      б) 2 А;       в) 14,4 А;        г) 4 А.

158. Электрическое сопротивление человеческого тела  3000 Ом. Какой ток проходит через него, если человек находится под напряжением 127 В?

а) 19 мА;          б) 42 мА;           в) 23,6 мА;        г) 50 мА.

159. Цепь переменного тока содержит резистор. Как изменяется по фазе ток и напряжение в этой цепи?

а) ток опережает напряжение на угол π/2;

б) напряжение и ток совпадают по фазе;

в) напряжение опережает ток на угол π/2.

160. Как изменится  емкостное  сопротивление с увеличением частоты в 5 раз?

а) не изменится;               б) уменьшится в 5 раз;

в) увеличится в 5 раз;      г) уменьшится в 25 раз.

161. Симметричная нагрузка соединена «треугольником». Линейное напряжение равно 220 В. Найдите фазное напряжение?

а) 127 В;      б) 220 В;     в) 380 В.

162.  Частота вращения магнитного поля асинхронного двигателя 1300 об/мин. Частота вращения ротора    1250 об/мин. Определить скольжение.

а)  40;                б) 0,38;          в) 4;            г)  0,038.

163.Какой из проводов одинаково диаметра и длины меньше нагревается – медный или стальной при одной и той же силе тока?  Удельное сопротивление меди -

1,7 ∙ 10-8Ом∙м,  стали - 12 ∙ 10-8Ом∙м.

а) медный;           б) стальной;        в) оба провода нагреваются одинаково;

г) ни какой из проводов не нагревается.

164. В электрическую цепь параллельно включены два резистора с сопротивлением  20 Ом и 50 Ом. Напряжение на входе 140 В. Определите ток на неразветвленном участке.

а) 4 А;         б) 2 А;       в) 9,8 А;       г)  20 А.

165. Определить сопротивление лампы накаливания , если на ней написано  25 Вт и 220 В

а)  1936 Ом;        б)  0,11 Ом;       в)  19,36 Ом;         г)  1100Ом.

166. У силового однофазного трансформатора номинальное напряжение на входе 4000 В, на выходе 220 В. Определить коэффициент трансформации.

а) 180;           б) 0,055;      в) 18;              г) 5,5.

167. К какой степени интеграции относятся интегральные микросхемы, содержащие 1200 логических элементов?

а) малой;       б) средней;          в) высокой;            г) сверхвысокой.

168. Сколько шестивольтовых лампочек необходимо взять для елочной гирлянды, если напряжение сети     127 В?

а) 37 шт.;          б) 21 шт.;          в) 42 шт.;          г) 11 шт.

169.Определить общее сопротивление цепи при параллельном соединении 2-х потребителей, сопротивление которых по 250 Ом?

а) 12,5 Ом;      б) 250 Ом;        в) 125 Ом;      г) 25 Ом.

Решите задачи

1. К трехфазной сети с линейным напряжением 220 В подключена симметричная нагрузка, активное сопротивление которой в каждой фазе 150 Ом, а индуктивное

110 Ом. Найдите фазные токи и напряжение при включении нагрузки «треугольником»?

2. Чему равно общее сопротивление цепи из 10 последовательно соединенных резисторов, если сопротивление каждого из них на 25 Ом больше предыдущего, а сопротивление первого резистора  R1=400 Ом? Найдите напряжение на пятом резисторе R5 , если напряжение питания цепи 220 В.

3. К трехфазной сети с линейным напряжением 380 В подключена симметричная нагрузка, активное сопротивление которой в каждой фазе 240 Ом, а емкостное

80 Ом. Найти фазные токи и напряжение при включении нагрузки «звездой»?

4. Синусоидально изменяющиеся напряжения представлены следующими выражениями u1=100sin(314t+30º),u2=200sin(314t+60º). Определите при помощи векторной диаграммы общее напряжение (действующее значение).

5. Найдите  выражение для мгновенного значения тока в цепи с конденсатором емкостью С=1 мкФ, который подключен к источнику переменного напряжения 220 В, частотой 100 Гц.

6. Какая мощность расходуется в соединительных проводах, если напряжение  на нагрузке 80 В, а ток в цепи 40 мА? Электрическая цепь подключена к источнику с ЭДС Е =100 В и внутренним сопротивлением rвн= 50 Ом.

7. К трехфазной сети с линейным напряжением 127 В подключена симметричная нагрузка, активное сопротивление которой в каждой фазе 110 Ом, а индуктивное

60 Ом. Найдите фазные токи и напряжение при включении нагрузки «треугольником»?

8. Чему равно общее сопротивление цепи из 8 последовательно соединенных резисторов, если сопротивление каждого из них на 50 Ом больше предыдущего, а сопротивление первого резистора  R1=200 Ом? Найти напряжение на восьмом резисторе R8 , если напряжение питания цепи 220 В.

9. К трехфазной сети с линейным напряжением 220 В подключена симметричная нагрузка, активное сопротивление которой в каждой фазе 180 Ом, а емкостное

150 Ом. Найти фазные токи и напряжение при включении нагрузки «звездой»?

10.Синусоидально изменяющиеся токи представлены следующими выражениями

i1=0,5sin(314t+45º), i2=0,8sin(314t+90º). Определите при помощи векторной диаграммы общий ток (действующее значение).

11. Найдите  выражение для мгновенного значения тока в цепи с катушкой индуктивностью L= 0,4 Гн, которая подключена к источнику переменного напряжения 220 В, частотой 50 Гц.

12. Какая мощность расходуется в соединительных проводах, если напряжение  на нагрузке 180 В, а ток в цепи 50 мА? Электрическая цепь подключена к источнику с ЭДС Е= 200В и внутренним сопротивлением rвн= 40 Ом.

13. К трехфазной сети с линейным напряжением 380 В подключена симметричная нагрузка, активное сопротивление которой в каждой фазе 250 Ом, а емкостное      100 Ом. Найдите фазные токи и напряжение при включении нагрузки «треугольником»?

14. Чему равно общее сопротивление цепи из 14 последовательно соединенных резисторов, если сопротивление каждого из них на 30 Ом больше предыдущего, а сопротивление первого резистора  R1=300 Ом? Найдите напряжение на десятом резисторе R10 , если напряжение питания цепи 220 В.

15. К трехфазной сети с линейным напряжением 220 В подключена симметричная нагрузка, активное сопротивление которой в каждой фазе 180 Ом, а емкостное        60 Ом. Найти фазные токи и напряжение при включении нагрузки «звездой»?

16. Синусоидально изменяющиеся напряжения представлены следующими выражениями u1 = 150sin(314t + 45º),   u2 = 250sin(314t + 90º). Определите при помощи векторной диаграммы общее напряжение (действующее значение).

17. Найдите  выражение для мгновенного значения тока в цепи с конденсатором емкостью С=2 мкФ, который подключен к источнику переменного напряжения 220 В, частотой 50 Гц.

18. Какая мощность расходуется в соединительных проводах, если напряжение  на нагрузке 225 В, а ток в цепи 20 мА? Электрическая цепь подключена к источнику с ЭДС Е =250В и внутренним сопротивлением rвн= 50 Ом.

19. К трехфазной сети с линейным напряжением 380 В подключена симметричная нагрузка, активное сопротивление которой в каждой фазе 220 Ом, а индуктивное 120 Ом. Найдите фазные токи и напряжение при включении нагрузки «треугольником»?

20. Чему равно общее сопротивление цепи из 12 последовательно соединенных резисторов, если сопротивление каждого из них на 20 Ом больше предыдущего, а сопротивление первого резистора  R1=100 Ом? Найти напряжение на одиннадцатом резисторе R11, если напряжение питания цепи 220 В.

21. К трехфазной сети с линейным напряжением 380 В подключена симметричная нагрузка, активное сопротивление которой в каждой фазе 260 Ом, а емкостное

130 Ом. Найти фазные токи и напряжение при включении нагрузки «звездой»?

22. Найдите  выражение для мгновенного значения тока в цепи с катушкой индуктивностью L = 0,6 Гн, которая подключена к источнику переменного напряжения 220 В, частотой 100 Гц.

23. Синусоидально изменяющиеся токи представлены следующими выражениями

i1=0,8sin(314t+30º), i2=1,6sin(314t+60º). Определите при помощи векторной диаграммы общий ток (действующее значение).

24. Какая мощность расходуется в соединительных проводах, если напряжение  на нагрузке 220 В, а ток в цепи 50 мА? Электрическая цепь подключена к источнику с ЭДС Е = 240 В и внутренним сопротивлением rвн= 80 Ом.