Приложение № 9.4.24

к ППССЗ по специальности 23.02.06

Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

Базовая подготовка

среднего профессионального образования

Год начала подготовки 2022

Содержание

| 1 Пояснительная записка | 4 |
| --- | --- |
| 2 Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке | 6 |
| 3 Теоретические задания (ТЗ) | 11 |
| 4 Практические задания (ПЗ) | 29 |
| 5 Пакет преподавателя (экзаменатора) | 53 |

1. Пояснительная записка

ФОС предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП.02 Техническая механика.

На освоение программы учебной дисциплины  ОП.02 Техническая механика отведено максимальной учебной нагрузки на студента 216 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 144 часов;

- самостоятельной работы студента 72 часов.

ФОС включают в себя контрольные материалы для проведения оперативного (поурочного), рубежного (по разделам и укрупнённым темам) и итогового контроля по завершению изучения дисциплины.

ФОС предусматривает следующие виды контроля:

- устный опрос;

- письменные работы;

-  контроль с помощью технических средств и информационных систем.

ФОС предполагают следующие формы контроля:

- собеседование,

- тестирование,

- контрольные работы,

- лабораторная, практическая,

- рефераты и иные творческие работы,

- экзамен.

Формой контроля в 3 семестре, согласно учебного плана, является контрольная работа.

Итоговой формой контроля по завершению изучения дисциплины ОП.02 Техническая механика, согласно учебного плана, является экзамен в 4-м семестре.

ФОС разработаны на основании:

- ФГОС СПО по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, базовый уровень подготовки(приказ Минобрнауки РФ от 22.04.2014 № 388);

- учебного плана 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог,  базовый уровень  подготовки;

- рабочей программы по дисциплине ОП.02 Техническая механика;

- Положения о текущей и промежуточной аттестации студентов СТЖТ – филиала СамГУПС, обучающихся по ОПОП СПО на основе ФГОС СПО.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

У1- использовать методы проверочных расчётов на прочность, действий изгиба и кручения;

У2 - выбирать способ передачи вращательного момента.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

З1 - основные положения и аксиомы статики, кинематики, динамики и деталей машин.

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) / Компетенции | Основные показатели оценки результатов | Номера разделов (тем) по рабочей программе | Объём времени, отведённого на изучение (максимальная нагрузка) |  | Вид и № задания для оперативного. рубежного и итогового контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | часы | % |  |
| Уметь: У 1 - использовать методы проверочных расчётов на прочность, действий изгиба и кручения; Знать: З 1 - основные положения и аксиомы статики, кинематики, динамики и деталей машин. Компетенции: ОК 1-7, ОК-9 ПК 1.1-1.2, 2.3, 3.2 | -Применяет метод сечений при расчете на растяжение и сжатие; - использует условие прочности для оценки работы конструкции. -Применяет метод сечений при решении задач на срез и смятие; -определяет касательные напряжения среза и нормальные напряжения смятия в элементах конструкций; -применяет условие прочности на срез и смятие для определения количества элементов крепления и их геометрических параметров; -анализирует результаты расчетов на срез и смятие; -выполняет расчет на срез и смятие болтовых и заклепочных соединений. -Применяет метод сечений при решении задач на кручение; -составляет уравнение равновесия для определения крутящего момента; -определяет геометрические характеристики сечения балки при кручении; -определяет касательные напряжения и углы закручивания при кручении; -применяет условие прочности и жесткости для определения параметров сечения вала; -анализирует результаты расчетов на кручение. -Применяет метод сечений при решении задач на изгиб; -составляет уравнение равновесия для определения изгибающего момента и поперечной силы в сечениях балки; -определяет геометрические характеристики сечения балки при изгибе; -понимает, какие напряжения возникают в сечениях балки при изгибе; -выполняет проверочный и проектировочный расчет балок, работающих на изгиб; -анализирует результаты расчетов на изгиб. -Свободно оперирует основными понятиями статики: материальная точка, абсолютно твердое тело, сила, равновесие, равнодействующая, система сил, момент пары, момент силы относительно точки; -определяет проекции сил на оси координат; -составляет уравнения равновесия плоской системы сходящихся сил и произвольно расположенных сил; -определяет реакции опор балок; - определяет положение центра тяжести сложных сечений, состоящих из простых геометрических фигур и профилей проката. -Свободно оперирует основными понятиями кинематики: траектория, путь, расстояние, скорость, ускорение, нормальное и касательное ускорение. -Определяет кинематические параметры по уравнениям движения и по кинематическим графикам при поступательном и вращательном движении. -Свободно оперирует основными понятиями динамики: сила инерции, работа, мощность, коэффициент полезного действия. -Решает задачи динамики, используя основной закон. -Составляет уравнение Даламбера. -Определяет работу и мощность при прямолинейном и криволинейном движении. -Различает соединения деталей машин разъемные и неразъемные: сварные, заклепочные, клеевые, соединения с натягом, резьбовые, шпоночные, шлицевые; -характеризует достоинства и недостатки соединений, материалы, принцип получения соединений. -Характеризует валы и оси, их отличие, конструкцию, материалы. -Понимает принцип работы подшипников скольжения и подшипников качения; -характеризует достоинства и недостатки подшипников скольжения и подшипников качения, конструкцию, материалы, виды разрушений. -Понимает назначение и принцип работы муфт; - классифицирует муфты. | Т1.1 ─1.8; Т 2.1-2.8 Т3.1, 3.2, 3.4, 3.5 | 188 | 86.2% | ТЗ: 1.1.1-1.1.5; 1.2.1-1.2.17; 1.3.1-1.3.27; 2.1.1-2.1.12; 2.2.1-2.2.16 ПЗ: ПР1─ПР9; ЛР-1. |
| У2 - выбирать способ передачи вращательного момента. Компетенции: ОК 1-7,ОК-9 ПК 1.1-1.2, 2.3, 3.2 | -Различает передачи: фрикционную, зубчатую, винтовую, червячную, ременную, цепную; -понимает принцип работы передач; -перечисляет достоинства и недостатки передач; -характеризует материалы передач, виды разрушений. | Т3.3 | 28 | 13.8% | ПЗ: ПР-10, 11; ЛР-2, ЛР-3 |

3. Теоретические задания (ТЗ)

3.1 Текст заданий:

Тема 1.1

| № | Вопрос | Варианты ответов | Правильные ответы |
| --- | --- | --- | --- |
| Простые по 1баллу |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное понятие «Статики» сила – это… | А)…мера механического взаимодействия материальных тел, характеризующаяся направлением, величиной и точкой приложения. Б)…скалярная величина, определяющаяся только модулем и не имеющая направления в пространстве. В)…мера механического взаимодействия материальных тел, характеризующаяся направлением и величиной. | Основное понятие «Статики» сила – это мера механического взаимодействия материальных тел, характеризующаяся направлением, величиной и точкой приложения. |
| 1.1.2 | Равнодействующая системы сил в силовом многоугольнике изображается как... | А)…скаляр, являющийся отрезком между первым и последним вектором. Б)…вектор, направленный из начала первого складываемого вектора в конец последнего. В)…вектор, направленный из конца последнего складываемого вектора в начало первого | Равнодействующая системы сил в силовом многоугольнике изображается как вектор, направленный из начала первого складываемого вектора в конец последнего. |
| 1.1.3 | Равнодействующая системы сходящихся сил это… | А)… несколько сил, эквивалентных заданной системе сил. Б)… одна сила, равная по величине сумме величин заданных сил. В)… одна сила, оказывающая на тело такое же механическое действие, что и заданная система сил. | Равнодействующая системы сходящихся сил это одна сила, оказывающая на тело такое же механическое действие, что и заданная система сил |
| 1.1.4 | Какие реакции возникают в жесткой заделке (защемлении)? | А) RАх, МR Б) RАх, RАу В) RАх, RАу , МR | В жесткой заделке возникают реакции RАх, RАу , МR |
| 1.1.5 | Какие реакции возникают в шарнирно – неподвижной опоре? | А)RАх, RАу Б)RАх, RАу , МR В)RАу | В шарнирно – неподвижной опоре возникают реакции RАх, RАу |

Тема 1.2

| № | Вопрос | Варианты ответов | Правильные ответы |
| --- | --- | --- | --- |
| Простые по 1баллу |  |  |  |
| 1.2.1 | Какой вектор силового многоугольника является равнодействующей силой? | А) F3 Б) F2 В) F4 Г) F1 | Равнодействующей силой является вектор F4 |
| 1.2.2 | Какой вектор силового многоугольника является равнодействующей силой? | А) F3 Б) F2 В) F4 Г) F1 | Равнодействующей силой является вектор F2 |
| 1.2.3 | Какой вектор силового многоугольника является равнодействующей силой? | А) F3 Б) F2 В) F1 Г) F4 | Равнодействующей силой является вектор F4 |
| 1.2.4 | Какой вектор силового многоугольника является равнодействующей силой? | А) F4 Б) F2 В) F3 Г) F1 | Равнодействующей силой является вектор F4 |
| 1.2.5 | Какой вектор силового многоугольника является равнодействующей силой? | А) F1 Б) F2 В) F3 Г) F4 | Равнодействующей силой является вектор F4 |
| 1.2.6 | Уравнения равновесия плоской системы сходящихся сил имеют вид: а)Fix=0 б)Fix=0 с)MА(Fi−)=0 | А) а Б) б В) с | Уравнения равновесия плоской системы сходящихся сил имеют вид: Fix=0 |
| 1.2.7 | Геометрическое условие равновесия системы сходящихся сил: | А) Для равновесия системы сходящихся сил необходимо и достаточно, чтобы силовой многоугольник был замкнут. Б) Для равновесия системы сходящихся сил необходимо и достаточно, чтобы последний вектор был направлен из начала первого складываемого вектора в конец последнего. В) Для равновесия системы сходящихся сил необходимо и достаточно, чтобы алгебраическая сумма всех сил равнялась нулю. | Геометрическое условие равновесия системы сходящихся сил: Для равновесия системы сходящихся сил необходимо и достаточно, чтобы силовой многоугольник был замкнут. |
| 1.2.8 | Какой силовой многоугольник соответствует уравновешенной системе сил? а) б) с) | А) а Б) б В) с | Уравновешенной системе сил соответствует силовой многоугольник а) |
| 1.2.9 | Какой силовой многоугольник соответствует уравновешенной системе сил? а) б) с) | А) а Б) б В) с | Уравновешенной системе сил соответствует силовой многоугольник с) |
| 1.2.10 | Какой силовой многоугольник соответствует уравновешенной системе сил? а) б) с) | А) а Б) б В) с | Уравновешенной системе сил соответствует силовой многоугольник с) |
| 1.2.11 | Какой силовой многоугольник соответствует уравновешенной системе сил? а) б) с) | А) а Б) б В) с | Уравновешенной системе сил соответствует силовой многоугольник б) |
| 1.2.12 | У Х Определить проекцию силы F на ось Х | А) Fх= +F Б) Fх= –F В) Fх= 1 Г) Fх= 0 | Проекция силы F на ось Х равна Fх= 0 |
| 1.2.13 | У Х 60○ Определить проекцию силы F на ось Х | А) Rх= F∙ cos 30○ Б) Fх=F∙ cos60○ В) Fх=F∙ sin 30○ Г) Fх=F∙ cos30○ | Проекция силы F на ось Х равна Fх=F∙ cos30○ |
| 1.2.14 | У Х 35○ Определить проекцию силы F на ось Х | А) Fх= F∙ cos55○ Б) Fх= –F∙ cos55○ В) Rх = –F∙ cos55○ Г) Fх=F∙ sin 55○ | Проекция силы F на ось Х равна Fх= –F∙ cos55○ |
| 1.2.15 | У Х 25○ Определить проекцию силы F на ось У | А) Fу= –F∙ sin 65○ Б) Fу = –F∙ cos25○ В) Fу= –F∙ cos65○ Г) Fу= +F∙ cos65○ | Проекция силы F на ось У равна Fу= –F∙ cos65○ |
| 1.2.16 | У Х Определить проекцию силы F на ось Х | А) Fх= +F Б) Fх= –F В) Fх= 1 Г) Fх= 0 | Проекция силы F на ось Х равна Fх= 0 |
| 1.2.17 | Определить проекцию силы F на ось Х У Х | А) Fх= +F Б) Fх= –F В) Fх= 0 Г) Fх= 1 | Проекция силы F на ось Х равна Fх= –F |

Тема 1.3

| № | Вопрос | Варианты ответов | Правильные ответы |
| --- | --- | --- | --- |
| Простые по 1 баллу |  |  |  |
| 1.3.1 | в а с Определить момент пары сил. | А) М=F∙а Б) М =F∙в В) М= – F∙с | Момент пары сил равен М =F∙в |
| 1.3.2 | с d f Определить момент пары сил. | А) М= –F∙f Б) М= F∙d В) М= F∙c | Момент пары сил равен М= F∙c |
| 1.3.3 | h к c Определить момент пары сил. | h c к А) М = –F∙h Б) М = –F∙к В) М = +F∙с | Момент пары сил равен М = –F∙h |
| 1.3.4 | Определить момент пары сил. | А) М= F∙h Б) М= – F∙к В) М= – F∙с | Момент пары сил равен М= – F∙с |
| 1.3.5 | ℓ h а Определить момент пары сил. | А) М= F∙h Б) М=F∙ℓ В) М=F∙а | Момент пары сил равен М=F∙а |
| 1.3.6 | Определить момент силы F относительно точки А в а h А | А) МА( F)=F∙а Б) МА( F)= – F∙в В) МА( F)= – F∙h | Момент силы F относительно точки А равен МА( F)= – F∙h |
| 1.3.7 | в а c А Определить момент силы F относительно точки А | в а h В А) МА( F)= –F∙а Б) МА( F)= +F∙в В) МА( F)= –F∙с | Момент силы F относительно точки А равен МА( F)= –F∙а |
| 1.3.8 | Определить момент силы F относительно точки В | А) МВ( F)= – F∙h Б) МВ( F)= –F∙в В) МВ( F)= –F∙а | Момент силы F относительно точки А равен МВ( F)= –F∙в |
| 1.3.9 | А в а h Определить момент силы F относительно точки А | А) МА( F)=+F∙h Б) МА( F)= +F∙в В) МА( F)= +F∙а | Момент силы F относительно точки А равен МА( F)= +F∙а |
| 1.3.10 | Определить момент силы F относительно точки С в а d С | А) МС( F)= +F∙а Б) МС( F)= +F∙d В) МС( F)=+F∙в | Момент силы F относительно точки А равен МС( F)=+F∙в |
| 1.3.11 | Что можно сказать о плоской системе произвольно расположенных сил, если при приведении ее к некоторому центру главный вектор Fгл и главный момент Мгл равны нулю? | А)Заданная система сил не уравновешена. Б)Заданная система сил уравновешена. В)Заданная система сил заменена равнодействующей. | Если при приведении плоской системе произвольно расположенных сил к некоторому центру главный вектор Fгл и главный момент Мгл равны нулю, то заданная система сил уравновешена. |
| 1.3.12 | Уравнения равновесия плоской системы произвольно расположенных сил имеют вид: а)Fix=0Fiy=0б)Fix=0Fiy=0 с)Fi=0MВ(Fi−)=0 | А) а Б) б В) с | Уравнения равновесия плоской системы произвольно расположенных сил имеют вид: Fix=0Fiy=0 |
| Средней сложности по 1.5 балла |  |  |  |
| 1.3.13 | m1 m2 m3 m4 Определить результирующий момент системы пар сил, если: m1=2кНм, m2=4кНм, m3=7кНм, m4=3кНм. | А) М= – 2 кНм Б) М= + 2 кНм В) М=16 кНм Г) М= –2 кН | Результирующий момент системы пар сил равен М= –2 кН |
| 1.3.14 | m1 m2 m3 m4 Определить результирующий момент системы пар сил, если: m1=7кНм, m2=1кНм, m3=5кНм, m4=3кНм. | А) М= +15 кНм Б) М= +14 кНм В) М= – 1 кНм Г) М= – 14 кНм | Результирующий момент системы пар сил равен М= + 14 кНм |
| 1.3.15 | m1 m2 m3 m4 Определить результирующий момент системы пар сил, если: m1= 5кНм, m2= 3кНм, m3= 9кНм, m4= 2кНм. | А) М= – 9 кНм Б) М= + 19кНм В) М= – 1 кНм Г) М= +1 кНм | Результирующий момент системы пар сил равен М= +1 кНм |
| 1.3.16 | m1 m2 m3 m4 Определить результирующий момент системы пар сил, если: m1=2кНм, m2=4кНм, m3=3кНм, m4=3кНм. | А) М= – 2 кНм Б) М= + 2 кНм В) М= – 12 кНм Г) М= + 12 кНм | Результирующий момент системы пар сил равен М= + 2 кНм |
| 1.3.17 | m1 m2 m3 m4 Определить результирующий момент системы пар сил, если: m1= 5кНм, m2=1кНм, m3= 5кНм, m4=3кНм. | А) М= + 6 кНм Б) М= + 14 кНм В) М= –8 кНм Г) М= –6 кНм | Результирующий момент системы пар сил равен М= –6 кНм |
| Сложные по 3 балла |  |  |  |
| 1.3.18 | Определить сумму моментов всех сил относительно точки С. F1 F2 F3 m а 2а а С В | А) ∑МС(Fi) = F1∙4а – F2∙а + +F3∙3а + m; Б) ∑МС(Fi) = F2∙а – F3∙3а –─m; В) ∑МС(Fi) = – F2∙а + F3∙3а + m ∑МС(Fi) = – F2∙а + F3∙3а + m∙ 4а | Сумма моментов всех сил относительно точки С равна ∑МС(Fi) = – F2∙а + F3∙3а + m |
| F1 F2 F3 m а 2а а С В 1.3.19 | Определить сумму моментов всех сил относительно точки В. | А) ∑МВ(Fi) = F1∙4а – F2∙3а + +F3∙3а – m; Б) ∑МВ(Fi) = –F1∙4а + F2∙3а – -F3∙а; В) ∑МВ(Fi) = –F1∙а + F2∙2а – ─F3∙а + m ; Г) ∑МВ(Fi) = –F1∙4а + F2∙3а – ─F3∙а + m | Сумма моментов всех сил относительно точки В равна ∑МВ(Fi) = –F1∙4а + F2∙3а – F3∙а + m |
| 1.3.20 | Определить сумму моментов всех сил относительно точки С. F1 F2 F3 m а 2а а С В | А) ∑МC(Fi) = –F1∙а + F3∙2а + +m∙3а; Б) ∑МC(Fi) = –F1∙4а + F2∙3а – ─F3∙а; В) МC(Fi) = +F1∙а – F3∙2а – ─m; Г) ∑МC(Fi) = –F1∙а + F3∙2а + +m | Сумма моментов всех сил относительно точки С равна ∑МC(Fi) = –F1∙а + F3∙2а + m |
| 1.3.21 | Определить сумму моментов всех сил относительно точки В. F1 F2 F3 m а 2а а С В | А) ∑МВ(Fi) = –F1∙3а + F2∙2а+ + m; Б) ∑МВ(Fi) = –F1∙3а + F2∙2а + +m∙а; В) ∑МВ(Fi) = –F1∙4а + F2∙3а – ─F3∙а; Г) ∑МВ(Fi) = –F1∙4а +F2∙2а + +F3∙а + m | Сумма моментов всех сил относительно точки В равна ∑МВ(Fi) = –F1∙3а + F2∙2а + m |
| F1 F2 F3 m а 2а а С В 1.3.22 | Определить сумму моментов всех сил относительно точки В. | А) ∑МВ(Fi) = –F1∙4а + F2∙3а – ─m∙а; Б) ∑МВ(Fi) = +F1∙4а – F2∙3а + +m; В) ∑МВ(Fi) = –F1∙4а + F2∙3а- – m; Г) ∑МВ(Fi) = –F1∙4а + F2∙3а – ─m +F3 | Сумма моментов всех сил относительно точки В равна ∑МВ(Fi) = –F1∙4а + F2∙3а – m |
| 1.3.23 | ℓ А В Определить реакции в опорах | А) RАх=0, RАу =0, МR =F∙ℓ; Б) RАх=0, RАу =F, RВу =F ; В) RАх=0; RАу = – 0.5F; RВу = – 0.5F ; Г) RАу = 0.5F, RВх=0, RВу = 0.5F | Реакции в опорах равны RАу = 0.5F, RВх=0, RВу = 0.5F |
| 1.3.24 | Определить реакции жесткой заделки m ℓ | А) RАх=0, RАу = 0, МR = – m Б) RАх=0, RАу = 0, МR = m В) RАх=0, RАу = m, МR =0 Г) RАх=0, RАу =0, МR =0 | Реакции в опорах равны RАх=0, RАу = 0, МR = m |
| 1.3.25 | Определить реакции в опорах ℓ А В F | А) RАх=0; RАу =F; RВу =F Б) RАх=0; RАу = 0.5F; RВу = 0.5F В) RАх=F; RАу =0; RВу =0 Г) RАу = F; RВх=0; RВу = 0 | Реакции в опорах равны RАу = F; RВх=0; RВу = 0 |
| 1.3.26 | m ℓ Определить реакции жесткой заделки | А) RАх=0, RАу = 0, МR = m ∙ℓ Б) RАх=0, RАу = 0, МR = – m В) RАх=0, RАу = m, МR =0 Г) RАх=0, RАу = 0, МR = m | Реакции жесткой заделки равны RАх=0, RАу = 0, МR = – m |
| 1.3.27 | ℓ А В Определить реакции в опорах | А) RАх=0; RАу = 0.5F; RВу = 0.5F Б) RАу = – 0.5F; RВх=0; RВу = – 0.5F В) RАх=0; RАу = –F; RВу = –F Г) RАх=F; RАу =0; RВу =0 | Реакции в опорах равны RАу = – 0.5F; RВх=0; RВу = – 0.5F |

Тема 2.1 Основные положения сопротивления материалов

| № | Вопрос | Варианты ответов | Правильные ответы |
| --- | --- | --- | --- |
| Тесты простые по 1 баллу |  |  |  |
| 2.1.1 | Прямой брус нагружается внешней силой F. После снятия нагрузки его форма и размеры полностью восстанавливаются. В данном случае имели место деформации… | А) Пластические Б) Незначительные В) Остаточные Г) Упругие | Г) Упругие |
| 2.1.2 | Способность конструкции сопротивляться упругим деформациям называют… | А) Устойчивость Б) Прочность В) Жесткость Г) Выносливость | В) Жесткость |
| 2.1.3 | Прямой брус нагружен силой F (рисунок 1). После снятия нагрузки форма бруса изменилась (рисунок 2). При этом брус получил деформацию… Рисунок 1 F δ1 δ2 Рисунок 2 | А)Незначительную Б) Пластическую В) Остаточную Г) Упругую | В) Остаточную |
| 2.1.4 | Способность конструкции сопротивляться усилиям, стремящимся вывести ее из исходного состояния равновесия называется… | А) Прочность Б) Устойчивость В) Выносливость Г) Жесткость | Б) Устойчивость |
| 2.1.5 | Пользуясь методом сечений, продольную силу в сечении можно определить по формуле… | А) Qу = ∑Fiу Б) Мz = ∑Мz(Fi) В) Qх = ∑Fiх Г) Nz = ∑Fiz | Г) Nz = ∑Fiz |
| 2.1.6 | Для определения внутренних силовых факторов в сечении 1-1 (рисунок 3) методом сечения нужно использовать уравнение… М1 М2 М3 У Х 0 I I Рисунок 3 | А) Му = ∑Му(Fi) Б) Nz = ∑Fiz В) Qу = ∑Fiу Г) Мz = ∑Мz(Fi) | Г) Мz = ∑Мz(Fi) |
| 2.1.7 | При растяжении бруса в поперечном сечении возникает внутренний силовой фактор… | А) Nz Б) Qх В) Qу Г) Мz | А) Nz |
| 2.1.8 | Возникновение нормальных напряжений в сечении бруса вызывают внутренние силовые факторы… | А) Nz Б) Qх В) Qу Г) Мк | А) Nz |
| 2.1.9 | Касательные напряжения обозначаются… | А) σ Б) Р В) √( τ2 + σ2) Г) τ | Г) τ |
| Тесты средней сложности- по 1,5 балла |  |  |  |
| 2.1.10 | В сечении I-I (рисунок 4 ) возникает вид нагружения… I I Z 47Н 23Н 18Н У Х 22Н 20Н 10Н Рисунок 4 | А) изгиб Б) сжатие В) растяжение Г) кручение | В) растяжение |
| 2.1.11 | При указанном на рисунке 5 нагружении бруса величина внутреннего силового фактора в сечении I-I равна… I I Z 25Н 8Н 41Н 11Н 35Н Рисунок 5 | А) 45 кН Б) 35 кН В) 52 кН Г) 11 кН | В) 52 кН |
| 2.1.12 | При указанном на рисунке 6 нагружении бруса величина внутреннего силового фактора в сечении I-I равна… I I Z 18Н 20Н 6Н 16Н 12Н Рисунок 6 | А)18 кН Б) 36 кН В) 32 кН Г) -8 кН | Г) -8 кН |

Тема 2.2 Растяжение и сжатие

| Тесты простые по 1 баллу |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | Напряжение, при котором деформации растут при постоянной нагрузке, называется и обозначается… | А) Допускаемое напряжение, [σ] Б) Предел прочности, σВ В) Предел текучести, σТ Г) Предел пропорциональности, σпц | В) Предел текучести, σТ |
| 2.2.2 | На диаграмме растяжения, изображенной на рисунке 7, образование шейки на образце соответствует точке … 1 2 3 4 F ∆ℓ 0 Рисунок 7 | А) 1 Б) 2 В) 3 Г) 4 | В) 3 |
| 2.2.3 | В материале выполняется зависимость σ= Е·ε до напряжения… | А) До σпц Б) До σу В) До σТ Г) До σВ | А) До σпц |
| 2.2.4 | Точная запись условия прочности при растяжении и сжатии соответствует… | А) σ=NА=σ Б) σ=NА≤σ В) σ=NА<σ Г) σ=NА>σ | Б) σ=NА≤σ |
| Тесты средней сложности – по 2 балла |  |  |  |
| 2.2.5 | Эпюра продольных сил в поперечных сечениях бруса, изображенного на рисунке 8, соответствует схеме… 50кН А1= А2= N N N 30кН 1 2 3 С С Рисунок 8 1000мм2 500мм2 | А) 1 Б) 2 В) 3 Г) Соответствующей эпюры не представлено | А) 1 |
| 2.2.6 | Для бруса, изображенного на рисунке 9, наибольшая продольная сила, возникшая в поперечном сечении, равна… 50кН А1= А2= 30кН С С Рисунок 9 1000мм2 500мм2 | А) 50кН Б) 30кН В) 80кН Г) 20кН | В) 80кН |
| 2.2.7 | Эпюра продольных сил в поперечных сечениях бруса, изображенного на рисунке 10, соответствует схеме… 100кН А1= А2= N N N 30кН 1 2 3 С С 4 Рисунок 10 1000мм2 500мм2 | А) 1 Б) 2 В) 3 Г) 4 | В) 3 |
| 2.2.8 | Для бруса, изображенного на рисунке 11, наибольшая продольная сила, возникшая в поперечном сечении, равна… 100кН А1= А2= 30кН С С Рисунок 11 1000мм2 500мм2 | А) 70кН Б) 130кН В) -30кН Г) 100кН | Г) 100кН |
| 2.2.9 | Эпюра продольных сил в поперечных сечениях бруса, изображенного на рисунке 12, соответствует схеме… 50кН А1= А2= N N N 20кН 1 2 3 С С 4 N Рисунок 12 250мм2 500мм2 | А) 1 Б) 2 В) 3 Г) 4 | А) 1 |
| 2.2.10 | Для бруса, изображенного на рисунке 13 , наибольшая продольная сила, возникшая в поперечном сечении, равна… А1= А2= 50кН С С Рисунок 13 20кН 500мм2 250мм2 | А) -50кН Б) -70кН В) 20кН Г) 30кН | Б) -70кН |
| 2.2.11 | Эпюра продольных сил в поперечных сечениях бруса, изображенного на рисунке 14, соответствует схеме… 80кН А1= А2= N N 30кН 1 2 3 С С 4 Рисунок 14 500мм2 250мм2 N | А) 1 Б) 2 В) 3 Г) 4 | Г) 4 |
| 2.2.12 | Для бруса, изображенного на рисунке 15, наибольшая продольная сила, возникшая в поперечном сечении, равна… А1= А2= 30кН С С Рисунок 15 250мм2 80кН 500мм2 | А) 80кН Б) 50кН В) 110кН Г) 30кН |  |
| Тесты сложные - по 3 балла |  |  |  |
| 2.2.13 | Нормальное напряжение в сечении С-С бруса, изображенного на рисунке 16, равно… 50кН А1= А2= 30кН С С Рисунок 16 1000мм2 500мм2 | А) 50МПа Б) 80МПа В) 30МПа Г) 20МПа | Б) 80МПа |
| 2.2.14 | Нормальное напряжение в сечении С-С бруса, изображенного на рисунке 17, равно… 100кН А1= А2= 30кН С С Рисунок 17 1000мм2 500мм2 | А) 100МПа Б) 200МПа В) 10МПа Г) -60МПа | Б) 200МПа |
| 2.2.15 | Нормальное напряжение в сечении С-С бруса, изображенного на рисунке 18, равно… А1= А2= 50кН С С Рисунок 18 20кН 500мм2 250мм2 | А) 200 МПа Б) 80МПа В) 120МПа Г) 280МПа | А) 200 МПа |
| 2.2.16 | Нормальное напряжение в сечении С-С бруса, изображенного на рисунке 19, равно… 80кН А1= А2= 30кН С С Рисунок 19 500мм2 250мм2 | А) 160МПа Б) 60МПа В) 100МПа Г) 220МПа | В) 100МПа |

3.2 Контрольная работа

Формой контроля в 3 семестре, согласно учебного плана, является контрольная работа. Для проведения контрольной работы на последнем занятии 3 семестра используются теоретические задания по темам 1.1 (ТЗ 1.1.1-1.1.5), 1.2 (ТЗ 1.2.1-1.2.17), 1.3 (ТЗ 1.3.1-1.3.27), из которых формируются 4 варианта тестов по 12 заданий в каждом.

3.3  Время на выполнение:

Тесты 1.1.1-1.1.5; 1.2.1- 1.2.17; 1.3.1-1.3.12─ 1 минута на 1 задание;

Тесты 1.3.13-1.3.17─2 минуты на 1 задание;

Тесты 1.3.18-1.3.27─3 минуты на 1 задание;

Тесты 2.1.1─  2.1.12; 2.2.1─2.2.4 ─1 минута на 1 задание;

Тесты 2.2.5─2.2.12  ─ 2 минуты на 1 задание;

Тесты 2.2.13─2.2.16  ─ 3 минуты на 1 задание.

3.4  Критерии оценки

| Оценка |  | Критерии: правильно выполненные задания |
| --- | --- | --- |
| 5 | «отлично»» | от 85% до 100% |
| 4 | «хорошо» | от 75% до 85% |
| 3 | «удовлетворительно» | от 61% до 75% |
| 2 | «неудовлетворительно» | до 61% |

4 Практические задания (ПЗ)

4.1 Текст задания

Практическая работа № 1 (ПР-1):  Определение усилий в стержнях

Для заданной стержневой системы определить реакции жестких стержней и выполнить проверку построением силового многоугольника и аналитически.

Практическая работа № 2 (ПР-2): Определение реакций опор балочных систем

Жестко закрепленная (защемленная) балка  нагружена силой F, парой сил с моментом m и распределенной нагрузкой, интенсивностью q. Определить реакции жесткой заделки консольной балки.

Лабораторная работа № 1 (ЛР-1): Определение центра тяжести плоских фигур

Определить координаты центра тяжести плоской фигуры, состоящей из простых геометрических фигур аналитически и практически подвешиванием фигуры за 3 точки с отвесом. Сделать вывод.

Практическая работа № 3 (ПР-3): Определение центра тяжести составных сечений, состоящих из прокатных профилей

Определить координаты центра тяжести сечения, состоящего из профилей проката. Необходимые геометрические параметры взять из ГОСТа.

Практическая работа № 4 (ПР-4):  Определение силы тяги локомотива методом кинетостатики

Тело весом G передвигали согласно графику скорости по плоскости с коэффициентом трения f. Определить силу тяги (Fтяги) методом кинетостатики и построить графики изменения ускорения и изменения силы (Fтяги), действующей на тело, от времени и график изменения силы тяги (Fтяги) от ускорения.

Практическая работа № 5 (ПР-5):  Расчет ступенчатого бруса на прочность при растяжении

Построить эпюры продольных сил, нормальных напряжений и график перемещений по длине бруса. Определить перемещение свободного конца бруса. Выполнить проверочный расчет на прочность опасного сечения. Двухступенчатый стальной брус нагружен силами F1, F2. Площади поперечных сечений А1 и А2. Принять модуль упругости Е = 2∙105 Н/мм2, допускаемое напряжение =160 МПа.

Практическая работа №6 (ПР-6): Определение диаметра болта из условия прочности на срез и смятие

Определить диаметр болта из расчета на срез и смятие.

Допускаемые напряжения смятия и среза для материала болтов:

[σсм ]=300МПа, [τс ]=100МПа

Практическая работа № 7 (ПР-7): Расчет на прочность и жесткость при кручении

Для заданного вала построить эпюры крутящих моментов. Из условия прочности и жесткости определить диаметр каждого участка вала для круглого сечения. Нарисовать эскиз вала. Материал – сталь, G= 0,8·105 МПа; [τ]=30МПа; ϕ0=5,23⋅10−3рад.м

Практическая работа № 8 (ПР-8):  Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов

Построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов для жестко закрепленной балки. Подобрать сечение балки в виде прямоугольника с заданным соотношением сторон и  двутавра. Материал- сталь, допускаемое напряжение

[σ] = 160 МПа.

Лабораторная работа №2 (ЛР-2): Определение параметров зубчатых колес по их замерам

Определить основные геометрические параметры зубчатого колеса и выполнить эскиза колеса.

Лабораторная работа №3 (ЛР №3): Изучение конструкции червячного редуктора

Определить основные геометрические параметры червяка и червячного колеса

Практическая работа № 9 (ПР-9): Расчет многоступенчатой передачи

Для заданной механической передачи определить  передаточное число,  угловые скорости вращения всех валов привода, окружную скорость ременной передачи, вращающие моменты на валах. Выполнить проверку.

Практическая работа № 10 (ПР-10): Расчет одноступенчатого редуктора

В соответствии со своим вариантом определить к.п.д. передачи, мощность двигателя, скорость вращения ротора,  выбрать двигатель по ГОСТу, определить вращающие моменты.

4.2 Время на выполнение:

ПР-1 – ПР- 10, ЛР- 1 – ЛР-3 ─ по 2 академ. часа.

4.3. Критерии оценки:

| Оценка |  | Критерии |
| --- | --- | --- |
| 5 | «отлично»» | Студент глубоко и полно овладел содержанием учебного материала, умеет связывать теорию с практикой, решать практические задачи, высказывать и обосновывать свои суждения. Грамотно, логично излагает ответа, как в устной, так и в письменной форме, качественное внешнее оформление. |
| 4 | «хорошо» | Студент полно освоил учебный материал в полном объеме, владеет понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет знания для решения практических задач, грамотно излагает ответ, в содержании и форме ответа имеются отдельные неточности. |
| 3 | «удовлетворительно» | Студент имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, неполно, непоследовательно излагает материал, допускает неточности в определении понятий, в применении знаний для решения практических задач, не умеет доказательно обосновать свои суждения. |
| 2 | «неудовлетворительно» | Студент имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не умеет применять знания к решению практических задач. |

4.4 Экзаменационные вопросы

Теоретическая механика

- Основные понятия статики.

- Аксиомы статики.

- Связи и их реакции. Принцип освобождения от связей.

- Система сходящихся сил. Способы сложения двух сил.

- Силовой многоугольник. Условия равновесия плоской системы сходящихся сил в векторной форме.

- Проекция силы на ось. Определение силы по ее проекциям на оси координат.

- Аналитическое определение равнодействующей плоской системы сходящихся сил (метод проекций). Аналитическое условие равновесия.

- Пара сил. Свойства, сложение, условие равновесия пар.

- Момент силы относительно точки.

- Приведение силы к точке. Главный вектор и главный момент плоской системы произвольно расположенных сил.

- Равновесие плоской системы произвольно расположенных сил. Три вида уравнений равновесия.

- Балочные системы. Классификация нагрузок и виды опор.

- Определение реакций опор и моментов защемления.

- Момент силы относительно оси.

- Уравнения равновесия пространственной системы произвольно расположенных сил.

- Центр тяжести. Определение положения центра тяжести плоской фигуры.

- Положение центра тяжести сечений прокатных профилей.

- Основные понятия кинематики: траектория, путь, время, скорость и ускорение.

- Скорость и полное, нормальное, касательное ускорение точки.

- Равномерное и равнопеременное поступательное движение точки и твердого тела.

- Вращательное движение твердого тела вокруг оси. Угловая скорость. Угловое ускорение.

- Равномерное и равнопеременное вращение, характеристики.

- Зависимость между линейными и угловыми характеристиками точек вращающегося тела.

- Аксиомы динамики. Основной закон динамики.

- Понятие о силе инерции.

- Сила инерции при криволинейном движении.

- Принцип Даламбера, метод кинетостатики.

- Работа и мощность при поступательном движении.

- Работа и мощность при вращательном движении.

- Понятие о механическом коэффициенте полезного действия.

Сопротивление материалов.

- Основные понятия курса сопротивление материалов.

- Основные гипотезы и допущения сопротивления материалов.

- Принцип начальных размеров и независимости действия сил.

- Классификация нагрузок. Понятие о брусе, оболочке, пластине, массивном теле.

- Метод сечений.

- Определение внутренних силовых факторов в поперечных сечениях при растяжении и сжатии, сдвиге (метод сечений).

- Определение внутренних силовых факторов в поперечных сечениях при кручении и изгибе (метод сечений).

- Напряжения: полное, касательное, нормальное. Единицы измерения.

- Продольные силы и нормальные напряжения при растяжении.

- Эпюры продольных сил.

- Продольные и поперечные деформации при растяжении. Закон Гука.

- Испытания материалов на растяжение. Диаграмма растяжения низкоуглеродистой стали.

- Механические характеристики прочности и пластичности материалов.

- Допускаемые и предельные напряжения. Коэффициент запаса прочности.

- Расчеты на прочность при растяжении.

- Срез. Основные расчетные предпосылки, расчетные формулы.

- Смятие. Основные расчетные предпосылки, расчетные формулы.

- Чистый сдвиг. Закон Гука при сдвиге.

- Крутящий момент. Построение эпюр крутящих моментов.

- Геометрические характеристики плоских сечений при  кручении: полярный момент инерции и полярный момент сопротивления круга и кольца.

- Закон Гука при кручении. Рациональная форма поперечного сечения вала.

- Условие прочности и жесткости при кручении.

- Изгиб, основные понятия и определения.  Классификация видов изгиба.

- Внутренние силовые факторы при чистом и поперечном изгибе.

- Нормальные напряжения при изгибе. Рациональные формы поперечного сечения балок.

- Осевые моменты инерции  и осевые моменты сопротивления простейших сечений при изгибе: круга и прямоугольника.

- Условие прочности и расчеты на прочность при изгибе.

Детали машин

- Машина и механизм. Классификация машин.

- Требования, предъявляемые к машинам и их деталям.

- Циклы переменных напряжений и их характеристики.

- Усталостное разрушение. Предел выносливости.

- Предел выносливости. Факторы, влияющие на предел выносливости.

- Заклепочные соединения.

- Сварные соединения.

- Клеевые соединения.

- Резьбовые соединения. Общие сведения.

- Шпоночные соединения.

- Шлицевые соединения.

- Механические передачи. Назначение. Классификация по принципу действия.

- Основные кинематические и силовые соотношения в механических передачах.

- Зубчатые передачи. Основные сведения и характеристика.

- Классификация зубчатых передач.

- Способы изготовления зубчатых колес. Материалы.

- Виды разрушения зубьев зубчатых колес.

- Прямозубые цилиндрические передачи. Основные геометрические соотношения. Силы в зацеплении.

- Косозубые и шевронные передачи. Основные геометрические соотношения. Силы в зацеплении.

- Сравнительная характеристика прямозубых, косозубых и шевронных передач.

- Конические зубчатые передачи.

- Винтовая передача.

- Червячная передача.

- Ременная передача.

- Цепная передача.

- Валы и оси. Их назначение, конструкция, материалы.

- Опоры скольжения. Основные сведения.

- Опоры качения. Основные сведения.

- Муфты. Назначение. Классификация.

4.5  Экзаменационные задачи

Задача №1

Сложить силы способом силового многоугольника, если:

F1=20 Н;     α1=30◦;

F2=40 Н;     α2=90◦;

F3=20 Н;     α3=180◦;

F4=30 Н;     α4=330◦;

Задача №2

Сложить силы способом силового многоугольника, если:

F1=15 Н;     α1=30◦;

F2=30 Н;     α2=90◦;

F3=20 Н;     α3=120◦;

F4=20 Н;     α4=330◦;

Задача №3

Сложить силы способом силового многоугольника, если:

F1=9 Н;     α1=60◦;

F2=15 Н;     α2=180◦;

F3=20 Н;     α3=120◦;

F4=15 Н;     α4=230◦;

Задача №4

Сложить силы способом силового многоугольника, если:

F1= 25Н;     α1=45◦;

F2= 30Н;     α2=120◦;

F3= 35Н;     α3=90◦;

F4= 30Н;     α4=330◦;

Задача №5

Сложить силы способом силового многоугольника, если:

F1= 50Н;     α1=125◦;

F2= 40Н;     α2=180◦;

F3= 35Н;     α3=230◦;

F4= 30Н;     α4=30◦;

Задача №6

Определить равнодействующую системы сходящихся сил аналитически:

F1=200 Н;     α1=0◦;

F2=400 Н;     α2=60◦;

F3=100 Н;     α3=270◦;

F4=300 Н;     α4=315◦;

Задача №7

Определить равнодействующую системы сходящихся сил аналитически:

F1=100 Н;     α1=30◦;

F2=200 Н;     α2=180◦;

F3=300 Н;     α3=240◦;

Задача №8

Определить равнодействующую системы сходящихся сил аналитически:

F1=20 Н;     α1=30◦;

F2=40 Н;     α2=90◦;

F3=20 Н;     α3=180◦;

F4=30 Н;     α4=330◦;

Задача №9

Определить равнодействующую системы сходящихся сил аналитически:

F1=15 Н;     α1=30◦;

F2=30 Н;     α2=90◦;

F3=20 Н;     α3=120◦;

F4=20 Н;     α4=330◦;

Задача №10

Определить равнодействующую системы сходящихся сил аналитически:

F1=9 Н;     α1=60◦;

F2=15 Н;     α2=180◦;

F3=20 Н;     α3=120◦;

F4=15 Н;     α4=230◦;

Задача № 11

F1=8 кН

F2=7кН кН

m=5 кН·м

А

3 м

2 м

Определить сумму моментов относительно точки А

Задача №12

А

3 м

2 м

2 м

F1=5 кН

F2=7 кН

m=4 кН·м

Определить главный момент относительно точки А

Задача №13

Определить главный вектор и главный момент относительно точки А.

А

3 м

2 м

F2=9 кН

F1=8 кН

m=4кН·м

Задача № 14

F1=8 кН

F2=7кН кН

m=5 кН·м

В

3 м

2 м

Определить сумму моментов относительно точки  В

Задача №15

С

3 м

2 м

2 м

F1=5 кН

F2=7 кН

m=4 кН·м

F3=4 кН

Определить главный момент относительно точки  С

Задача №16

Определить главный вектор и главный момент относительно точки В.

В

3 м

2 м

F2=9 кН

F1=8 кН

m=4кН·м

Задача 17

3м

2м

q=20кН/м

Определить реакции жесткой заделки консольной балки

Задача 18

Определить реакции жесткой заделки консольной балки

1м

2м

q=20кН/м

Задача 19

Определить реакции жесткой заделки консольной балки

2м

2м

q=10кН/м

Задача 20

F=50кНн

m=30кНм

2м

2м

Определить реакции жесткой заделки консольной балки

Задача №21

Определить реакции жесткой заделки консольной балки:

F1=50кН

F2=10кН

3м

1.5м

Задача №22

Определить реакции жесткой заделки консольной балки

F1=50кН

F2=30кН

2м

1м

Задача №23

Определить реакции жесткой заделки консольной балки

F

1м

2м

m

1м

F=20кН, m=10кНм

Задача №24

Определить реакции опор двухопорной балки:

2м

F2=50кН

1м

60°

Задача №25

Определить реакции двухопорной балки АВ, если

F

А

В

m

2м

3м

2м

F=25кН, m=15кНм

Задача № 26

60

30

80

20

Определить координаты центра тяжести плоской фигуры:

Задача №27

Определить координаты центра тяжести плоской фигуры:

Задача №28

80

40

100

30

Определить координаты центра тяжести плоской фигуры:

Задача 29

R=30мм

50мм

Определить координаты центра тяжести плоской фигуры:

Задача 30

Определить координаты центра тяжести плоского сечения, если R=30 мм.

R

120

100

Задача 31

Определить координаты центра тяжести плоского сечения (рисунок  4), если

Рисунок 4

150

200

R

R=50 мм.

Задача №32

Поезд движется по криволинейному участку пути со скоростью 72 км/час. При применении экстренного торможения ускорение  аt= - 0.33м/с2. Как велика длина тормозного пути?

Задача №33

Определить время движения точки с постоянной скоростью V=4м/c  по прямолинейной траектории до положения  S=60м , если в начальный момент она находилась в положении S0=24м.

Задача №34

В период пуска двигателя закон движения маховика: φ=0.6·t2. Определить линейную скорость, касательное, нормальное и полное ускорение точек, расположенных от оси вращения на расстоянии  R=2м, в момент времени t=1 секунда.

Задача №35

Определить путь, скорость, ускорение точки при t=1 секунда.

S=2·t2+t – 6

Задача №36

Под действием силы F, равной 10Н, тело М перемещается по прямолинейной траектории на расстояние 6 метров за 6секунд. Определить совершаемую силой F работу и мощность, если α=45◦

Задача №37

Мощность электродвигателя  Р=7 кВт при частоте  n=345об/мин   . Определить вращающий момент Мвр.

Задача № 38

Построить эпюру продольных сил и нормальных напряжений:

F1=15 кН

F2=35кН

А2=300мм2

А1=150мм2

Задача № 39

Проверить прочность стального бруса в сечении I-I, если σ=240H/мм2

F1=15 кН

F2=35кН

А2=300мм2

А1=150мм2

I

I

Задача №40

F1=20 кН

F2=30 кН

Построить эпюру продольных сил и нормальных напряжений:

Задача №41

Построить эпюру продольных сил и нормальных напряжений:

F1=25кН

F2=40кН

А1=250мм2

А2=400мм2

Задача №42

Проверить прочность стального бруса, если σ=240H/мм2

F1=15кН

F2=20кН

А1=200мм2

А2=300мм2

Задача №43

F1=15кН

F2=20кН

Подобрать прямоугольное сечение балки с соотношением сторон: h=3b, если σ=240H/мм2

Задача №44

F1=15 кН

F2=20 кН

А2=300мм2

А1=150мм2

Проверить прочность стального бруса, если  σ=160H/мм2

Задача №45

F2=20 кН

F1=15 кН

А3=300мм2

А2=200мм2

А1=150мм2

I

I

Проверить прочность стального бруса в сечении I-I, если  σ=160H/мм2

Задача №46

Определить потребный диаметр заклепок из расчета на смятие, если для материала заклепок  τср= 140МПа, σсм=320МПа, σр=160МПа, растягивающие силы  F= 600кН, δ=8мм, число заклепок  z=3.

Задача №47

Определить потребное количество заклепок из расчета на срез, если для материала заклепок τср= 140МПа, σсм=320МПа, σр=160МПа, растягивающие силы  F= 300кН, d=5мм, δ=6мм.

Задача №48

Определить потребное количество заклепок из расчета на смятие, если для материала заклепок τср= 140МПа, σсм=320МПа, σр=160МПа, растягивающие силы  F= 500кН, d=6мм, δ=5мм.

Задача №49

Определить потребный диаметр заклепок из расчета на смятие, если для материала заклепок τср= 140МПа, σсм=320МПа, σр=160МПа, растягивающие силы  F= 400кН,  δ=8мм, число заклепок  z=2.

Задача №50

Определить диаметр болта из условия прочности на срез, если сила F=200кН ,  толщина детали №2   δ=8мм, количество болтов – 2, для материала болтовτср= 140МПа, σсм=320МПа.

Задача №51

Определить диаметр болта из условия прочности на  смятие, если сила F=300кН ,  толщина детали №2   δ=10мм, количество болтов – 3, для материала болтовτср= 140МПа, σсм=320МПа.

Задача № 52

М1=1200Нм

М3=600Нм

М4=200Нм

М2=400Нм

Построить эпюру крутящих моментов:

Задача № 53

М1=1200Нм

М3=600Нм

М4=200Нм

М2=400Нм

Определить диаметр вала на 3-м участке исходя из условия прочности, если  τ= 100МПа

Задача №54

Построить эпюру крутящих моментов

M2=900Нм

M1=100Нм

M3=500Нм

M4=300Нм

Задача №55

M2=900Нм

M1=100Нм

M3=500Нм

M4=300Нм

Определить диаметр вала на 1-м участке исходя из условия прочности, если  τ= 30МПа

Задача №56

М1=1200Нм

М2=400Нм

М3=800Нм

М4=2400Нм

Определить диаметр вала на 2-м участке исходя из условия прочности, если  τ= 100МПа

Задача №57

ℓ1

ℓ2

М1

М2

М3

Определить диаметр вала на опасном участке исходя из условия прочности, если  τ= 30МПа

Задача №58

ℓ2

ℓ1

М1

М3

М2

Определить диаметр вала на опасном участке исходя из условия прочности, если  τ= 100МПа

Задача №59

Определить диаметр вала на опасном участке исходя из условия прочности, если  τ= 25МПа

ℓ1

ℓ2

М1

М2

М3

Задача №60

Построить эпюру поперечных сил:

Задача №61

F2=10кН

F1=30кН

2м

3м

Построить эпюру изгибающих моментов:

Задача №62

b=10 см

h=20см

F1=6кН

F2=4кН

А

В

С

2м

4м

b

h

Проверить прочность балки, если σ=160H/мм2

Задача №63

F1=40кН

F2=20кН

3м

1.5м

Проверить прочность балки, если σ=240H/мм2, сечение балки-  двутавр №20

F1=30кН

F2=20кН

3м

1.5м

Задача №64

Построить эпюру поперечных сил

Задача №65

F1=40кН

F2=20кН

2м

1м

Проверить прочность балки, если  σ=240H/мм2, сечение балки-  двутавр №18

Задача №66

F1=30кН

F2=60кН

3м

3м

2м

Определить размеры поперечного сечения балки в виде квадрата, если σ=160H/мм2

Задача №67

Определить передаточное отношение и скорость вращения выходного вала:

Задача №68

Определить передаточные числа, угловые скорости валов, если число оборотов вала двигателя nэ=2920об./мин.

Задача №69

Определить передаточные числа, угловые скорости валов, окружную скорость точки А ремня, если частота вращения вала двигателя nэ =1500об./мин., диаметры шкивов: D1=200мм, D2=400мм, число зубьев z3=20, z4=40.

Задача №70

Определить передаточные числа, угловые скорости валов, если число оборотов вала двигателя nэ=3000об./мин., z1=25, z2=50, z3=30, z4=90

Задача №71

Определить угловые скорости валов, передаточное число многоступенчатой передачи, если частота вращения вала двигателя nэ= 2920 об/мин.

Задача №72

Диаметр окружности выступов прямозубого колеса 190 мм, число зубьев 36. Определить модуль зацепления и диаметр делительной окружности.

5 Пакет преподавателя (экзаменатора)

Условия:

а) Вид и форма экзамена:  устный ответ по билетам

б) Количество  заданий  для студента:

- теоретические задания – 1;

- практические задания –2.

в) Критерии оценок:

| Оценка |  | Критерии |
| --- | --- | --- |
| 5 | «отлично»» | - Полные, чёткие, аргументированные, грамотные ответы на теоретические вопросы экзаменационного билета; - практическое задание выполнено правильно и полно, студент уверенно, чётко, аргументировано и грамотно разъясняет логику решения задания; - уверенные и правильные ответы на дополнительные вопросы и задания |
| 4 | «хорошо» | - Полные, чёткие, аргументированные, грамотные ответы на теоретические вопросы экзаменационного билета; - практическое задание выполнено правильно и полно, студент не достаточно уверенно, чётко, аргументировано и грамотно разъясняет логику решения задания; - не значительные затруднения при ответах на дополнительные вопросы и задания. |
| 3 | «удовлетворительно» | - не достаточно полные чёткие и аргументированные ответы на теоретические вопросы экзаменационного билета; - практическое задание выполнено правильно, но не полно, студент не уверенно, не чётко, не аргументировано разъясняет логику решения задания; - затруднения при ответах на дополнительные вопросы и задания. |
| 2 | «неудовлетворительно» | - нет правильного ответа на один или оба теоретических вопроса экзаменационного билета; - практическое задание не выполнено или выполнено не правильно, и студент не может разъясняет логику решения задания. |

г) Время на ответ по билету:

На подготовку по билету отводится не более 30 мин.

На сдачу устного экзамена предусматриваются не более 15 минут на каждого студента.

д) Оборудование, разрешённое для выполнения заданий:

- калькулятор

е)  Литература для студента:

Основные источники:

1 Сербин, Е. П. Техническая механика: учебник /Сербин Е. П. - Москва: КноРус, 2018. – 399 с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-06354-5. – ULR: https://book.ru/930600. - Текст: электронный.

2 Краткий курс лекций по дисциплине ОП.02 Техническая механика, раздел Детали машин,  для студентов специальностей: Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог, составитель -  Нужных М.Н., преподаватель филиала СамГУПС в г. Саратове.

Дополнительные источники:

1  Мещерский, И.В. Задачи по теоретической механике : учебное пособие / И.В. Мещерский ; под редакцией В.А. Пальмова, Д.Р. Меркина. — 52-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 448 с. — ISBN 978-5-8114-4190-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/115729. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2 Эрдеди, А.А. Теория механизмов и детали машин : учебное пособие / Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А. — Москва : КноРус, 2017. — 293 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-02716-5. — URL: https://book.ru/book/926889. — Текст : электронный.

3 Эрдеди, А.А. Сопротивление материалов : учебное пособие / Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А. — Москва : КноРус, 2017. — 160 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-01775-3. — URL: https://book.ru/book/927683). — Текст : электронный.

4 Эрдеди, А.А. Теоретическая механика : учебное пособие / Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А. — Москва : КноРус, 2017. — 203 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-05956-2. — URL: https://book.ru/book/927678. — Текст : электронный.

3.2.3 Ресурсы удаленного доступа (INTERNET):

При организации дистанционного обучения используются электронные платформы: Zoom, Moodle (режим доступа: сайт СТЖТ  https://sdo.stgt.site/)

1  Лекции по технической механике. Режим доступа:

http://www.technical-mechanics.narod.ru

2  Образовательный проект А. Н. Варгина : Физика, химия, математика студентам и школьникам. Режим доступа: http://www.ph4s.ru/book_teormex.html

3  Основы технической механики. Режим доступа:

http://www.ostemex.ru/statika/34-osnovnye-ponyatiya-statiki.html

4  Плоская система сходящихся сил - решения задач по теоретической механике. Режим доступа: http://exir.ru/termeh/ploskaya_sistema_shodyaschisa_sil.htm

5  А.Н. Тарских Основы технической механики - электронный учебник . Режим доступа: http://www.cross-kpk.ru/ims/02708/OTM/Glava1/razdel2/razdel12.html

6  Лекции и расчеты по технической механике. Режим доступа:

www.mehanikamopk.narod.ru