Примерный перечень заданий для проведения диагностического тестирования при аккредитационном мониторинге по междисциплинарному курсу МДК 02.01 Строительство и реконструкция железных дорог по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

время, отводимое на проведение тестирования: 90

структура контрольно-измерительных материалов (тестов): 136

  - заданий с выбором одного правильного ответа из предложенных - 53

  - заданий с выбором нескольких правильных ответов из предложенных - 28

  - заданий на установление правильной последовательности - 3

  - заданий на установление соответствия - 1

  - заданий с кратким ответом (целое число) - 51

Вариант № 1

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 1.1 | Один из основных признаков организации современного железнодорожного строительства, это… |

| Выберите несколько правильных ответов из предложенных: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Бизнес-план содержит основные разделы, это… |  |
|  | 1) | маркетинг и конкуренция |
|  | 2) | резюме |
|  | 3) | производственный план |
|  | 4) | конкурсный план |

| Выберите один правильный ответ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.3 | Метод, при котором комплексные бригады рабочих постоянного состава одна за другой передвигаются по возводимому сооружению, это… |  |
|  | 1) | поточный |
|  | 2) | последовательный |
|  | 3) | параллельный |
|  | 4) | комплексный |

| Выберите один правильный ответ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.4 | Участок возводимого сооружения, это… |  |
|  | 1) | захватка |
|  | 2) | шаг потока |
|  | 3) | метод работ |
|  | 4) | фронт работ |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 2.1 | На выбор схемы организации строительства влияет… |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 2.2 | Экономичность схемы строительства определяет… |

| Выберите один правильный ответ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.3 | Номограмма служит для определения… |  |
|  | 1) | для определения общих объемов земли |
|  | 2) | для определения в выемке |
|  | 3) | для определения в насыпи |
|  | 4) | для определения в выемке и в насыпи |

| Выберите один правильный ответ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.4 | Процесс перемещения грунта из выемок в насыпь, это… |  |
|  | 1) | поперечная возка |
|  | 2) | продольная возка |
|  | 3) | рабочий объем |
|  | 4) | профильный обьем |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 3.1 | Мосты строит организация под названием… |

| Выберите несколько правильных ответов из предложенных: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | Методы строительства железных дорог |  |
|  | 1) | комбинированный |
|  | 2) | последовательный |
|  | 3) | поточный |
|  | 4) | параллельный |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 4.1 | Главный нормативный документ строительства, это… |

| Выберите один правильный ответ: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | Часть СНиПа, определяющая нормы строительного проектирования, это… |  |
|  | 1) | 1 часть |
|  | 2) | 2 часть |
|  | 3) | 3 часть |
|  | 4) | 4 часть |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 5.1 | Предприятие, которое заказывает выполнение определенного вида работ, это… |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Для производства специализированных монтажных работ привлекается… |  |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 6.1 | Способ разбивки насыпи на косогоре, это… |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 6.2 | Направление откоса насыпи фиксирует откосник… |

| Выберите два правильных ответа из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Наиболее распространенное искусственное сооружение: |  |
|  | 1) | эстакады |
|  | 2) | трубы |
|  | 3) | лотки |
|  | 4) | мосты |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 7.2 | Нанесение на местности и расширении осей и границ искусственных сооружений, это… |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 7.3 | Одна из конструктивных особенностей водопропускных труб, это… |

| Установите правильную последовательность |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7.4 | Монтаж фундаментов проводится в определенной последовательности, укладываются блоки… |  |
|  | 1) | под выходной оголовок |
|  | 2) | для круглой трубы на первой ее половины |
|  | 3) | секциями на первой половине трубы |
|  | 4) | под входной оголовок |

| Выберите несколько правильных ответов из предложенных: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | Комплекс работ по укладке пути состоит из процессов: |  |
|  | 1) | строительства звеносборочных баз |
|  | 2) | сборка звеньев и блоков стрелочных переводов |
|  | 3) | укладка пути на земляное полотно |
|  | 4) | маркировка звеньев |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 8.2 | Один из элементов пути индустриального изготовления, это… |

| Выберите один правильный ответ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8.3 | При сборке звеньев на деревянных шпалах используют линии… |  |
|  | 1) | ЗЛХ-800 |
|  | 2) | ЗЛЖ-500 |
|  | 3) | ЗЛБ-150 |
|  | 4) | ЗС-500 |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 8.4 | При сборке звеньев секция устанавливается с помощью механизма, это… |

| Выберите один правильный ответ: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9.1 | Расстояние между промежуточными станциям (по ж/д линиям I и II категории) составляет… |  |
|  | 1) | 12-13 км |
|  | 2) | 40-50 км |
|  | 3) | 100-170 км |
|  | 4) | 200 км |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 9.2 | Один из типов общественных зданий, это… |

| Выберите один правильный ответ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9.3 | Фундамент установленный под наружными и внутренними несущими стенами здания называется… |  |
|  | 1) | ленточный |
|  | 2) | сплошной |
|  | 3) | столбчатый |
|  | 4) | несущий |

| Выберите один правильный ответ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9.4 | Называние стальной проволоки, стержни, пряди, закладываемые в опалубку до бетонирования… |  |
|  | 1) | ложка |
|  | 2) | арматура |
|  | 3) | постель |
|  | 4) | тычек |

| Выберите один правильный ответ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.1 | Напряжение в контактной сети (постоянный ток) составляет: |  |
|  | 1) | 1 кв |
|  | 2) | 2 кв |
|  | 3) | 3 кв |
|  | 4) | 4 кв |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 10.2 | Один из типов служебно-технических зданий электроснабжения, это… |

| Выберите один правильный ответ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.3 | Контактная подвеска разделенная на отдельные участки, это… |  |
|  | 1) | фидерной зоной |
|  | 2) | изолятор |
|  | 3) | фиксатор |
|  | 4) | анкерной зоной |

| Выберите несколько правильных ответов из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.4 | К устройствам электроснабжения относятся |  |
|  | 1) | тяговые подстанции |
|  | 2) | кабели |
|  | 3) | контактная сеть |
|  | 4) | системы электроснабжения |

Вариант № 2

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 1.1 | Высшая степень механизации производственного процесса, это… |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 1.2 | Перечень объектов строительства, утвержденных установленным порядком, это… |

| Выберите один правильный ответ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.3 | Метод строительства, где T=n*t0, … |  |
|  | 1) | параллельный |
|  | 2) | поточный |
|  | 3) | последовательный |
|  | 4) | комплексный |

| Выберите один правильный ответ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.4 | Продолжительность выполнения 1цикла работ при 1захватке, это … |  |
|  | 1) | шаг потока |
|  | 2) | цикл работ |
|  | 3) | захватка |
|  | 4) | фронт работ |
|  | 2) | график организации строительства |
|  | 3) | индивидуальный календарный график |
|  | 4) | график работы машин |

| Выберите один правильный ответ: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | На постройку больших мостов составляется… |  |
|  | 1) | общий календарный график |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 2.2 | Основным документом на строительство является… |

| Выберите один правильный ответ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.3 | Способ расчета объемов земли по координатам вершин, это… |  |
|  | 1) | геометрический |
|  | 2) | графоаналитический |
|  | 3) | способ «циркуля» |
|  | 4) | способ «палетки» |

| Выберите один правильный ответ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.4 | Способ перемещения грунта из резервов в насыпь, это… |  |
|  | 1) | поперечная возка |
|  | 2) | продольная возка |
|  | 3) | рабочий объем |
|  | 4) | профильный объем |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 3.1 | Организация, строящая мосты, это… |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 3.2 | Отличительные особенности методов строительства определяет… |

| Выберите один правильный ответ: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Основные нормы для проектирования железных дорог: |  |
|  | 1) | СНиП |
|  | 2) | СП |
|  | 3) | СТН-Ц-01-95 |
|  | 4) | РДС |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 4.2 | Краткое название прейскуранта районных цен… |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 5.1 | Иногда заказчиком выступает… |

| Выберите несколько правильных ответов из предложенных |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2 |  | Комплекс работ по постройке железных дорог делится на периоды |  |
| 1) | подготовительный |  |  |
| 2) | основной |  |  |
| 3) | дополнительный |  |  |
| 4) | заключительный |  |  |

| Установите соответствие |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 |  | Между способом сооружения земляного полотна и механизмами его сооружающими… |  |  |  |
|  | А) |  | параллельная возка | 1) | скрепер |
|  | Б) |  | продольная возка | 2) | бульдозер |
|  | В) |  | перемещение земли из резерва | 3) | драглайн |
|  | Г) |  | перевозка земли из карьера | 4) | автосамосвал |

| Выберите два правильных ответа из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.2 | Одновременно с разбивкой насыпи, выемки, разбиваются… |  |
|  | 1) | границы резервов |
|  | 2) | границы кавальеров |
|  | 3) | контуры зданий |
|  | 4) | границы канав |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 6.3 | Навесное оборудование к трактору для рыхления различных грунтов, это… |

| Выберите один правильный ответ: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.4 | Наилучшие условия уплотнения грунта создаются при… |  |
|  | 1) | использование катков |
|  | 2) | оптимальной влажности |
|  | 3) | отсыпке слоями толщиной до 0,4 м |
|  | 4) | вибрационном действии |

| Выберите два правильных ответа из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Размер отверстия трубы определяется в зависимости от: |  |
|  | 1) | высоты насыпи |
|  | 2) | расчетного расхода водного насоса |
|  | 3) | допускаемой скорости течения воды |
|  | 4) | места расположения |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 7.2 | Слой, покрывающий поверхность труб в месте соприкосновения с землей, это: |

| Выберите несколько правильных ответа из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7.3 | Комплекс работ по сооружению свайно-эстакадных мостов включает в себя: |  |
|  | 1) | вибропогружение свай |
|  | 2) | монтаж пролетных строений |
|  | 3) | сборка отдельных элементов |
|  | 4) | установка ростверков |

| Установите правильную последовательность |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7.4 | Порядок работ при сборке свайного эстакадного моста… |  |
|  | 1) | установка устоев |
|  | 2) | подготовительные работы |
|  | 3) | погружение свай |
|  | 4) | монтаж пролетных строений |

| Выберите несколько правильных ответов из предложенных: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | Основные операции при сборке звеньев на деревянных шпалах: |  |
|  | 1) | раскладка шпал на эпюре |
|  | 2) | раскладка подкладок на эпюре |
|  | 3) | раскладка рельсов |
|  | 4) | маркировка рельсов |

| Выберите один правильный ответ: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8.2 | Количество блоков, на которые делятся стрелочные переводы при сборке: |  |
|  | 1) | 1 |
|  | 2) | 2 |
|  | 3) | 3 |
|  | 4) | 4 |

| Выберите один правильный ответ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8.3 | При сборке звеньев на железобетонных шпалах используют линии… |  |
|  | 1) | ЗЛХ-800 |
|  | 2) | ЗЛЖ-500 |
|  | 3) | ЗЛБ-150 |
|  | 4) | ЗС-500 |

| Выберите один правильный ответ: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8.4 | Звенья с рельсами длиной 25 м занимают… |  |
|  | 1) | одну платформу |
|  | 2) | две платформы |
|  | 3) | две полуплатформы |
|  | 4) | одну полуплатформу |

| Выберите два правильных ответа из предложенных: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9.1 | Конструктивный элемент здания, это… |  |
|  | 1) | стены |
|  | 2) | полы |
|  | 3) | перекрытия |
|  | 4) | печи |
| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |  |
| 9.2 | Один из типов производственных зданий, это… |  |

| Выберите один правильный ответ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9.3 | Несущая конструкция зданий, состоящая из системы взаимосвязанных элементов: опор, балок, перекрытий образует… |  |
|  | 1) | ферму |
|  | 2) | балку |
|  | 3) | каркас |
|  | 4) | раму |

| Выберите один правильный ответ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9.4 | Название верхней и нижней плоскости у кирпича или камня имеющего форму параллелепипеда … |  |
|  | 1) | ложка |
|  | 2) | арматура |
|  | 3) | постель |
|  | 4) | тычек |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 10.1 | Основное звено технической реконструкции железнодорожного транспорта, это… |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 10.2 | Для компенсации изменения длины несущего троса контактная подвеска разделяется на десятки … |

| Выберите один правильный ответ |  |
| --- | --- |
| 10.3 | Часть контактной сети, присоединенная к одним и тем же питающим линиям называется, это… |
| 1) | фидерной зоной |
| 2) | изолятор |
| 3) | фиксатор |
| 4) | анкерной зоной |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 10.4 | При составлении схемы питания контактной сети предусматривается … |

Вариант № 3

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 1.1 | Критерий специфичности железнодорожного строительства, это… |

| Выберите несколько правильных ответов из предложенных: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Основные положения индустриализации строительства это: |  |
|  | 1) | концентрация денежных средств |
|  | 2) | непрерывность и поточность строительства |
|  | 3) | плановость строительства |
|  | 4) | унификация и типизация |

| Выберите один правильный ответ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.3 | Метод производства работ, где T=Nn*t0 |  |
|  | 1) | параллельный |
|  | 2) | поточный |
|  | 3) | последовательный |
|  | 4) | комплексный |

| Выберите один правильный ответ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.4 | Комплекс работ, одновременно выполняемых на одной захватке одной специализированной или комплексной бригадой рабочих, это… |  |
|  | 1) | шаг потока |
|  | 2) | цикл |
|  | 3) | захватка |
|  | 4) | фронт |

| Выберите один правильный ответ: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Составлению проектной документации на строительство предшествует разработка… |  |
|  | 1) | обоснования инвестиций в строительство |
|  | 2) | генплан |
|  | 3) | Технико-экономическое обоснование |
|  | 4) | календарное планирование |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 2.2 | Состав рабочей документации на строительство уточняет… |

| Выберите один правильный ответ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.3 | Способ определения объемов земли, заключающийся в разбивке площади поперечника на геометрические фигуры, это… |  |
|  | 1) | геометрический |
|  | 2) | графоаналитический |
|  | 3) | способ «циркуля» |
|  | 4) | способ палетки |

| Выберите один правильный ответ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.4 | Теоретическая дальность возки определяется по… |  |
|  | 1) | расстояниям между центром тяжести массивом насыпи и выемки |
|  | 2) | высотой кавальера |
|  | 3) | глубиной выемки |
|  | 4) | шириной бермы |

| Выберите несколько правильных ответов из предложенных: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Преимущества комплекса поточного метода строительства заключается |  |
|  | 1) | концентрации механизированных средств |
|  | 2) | специализации строительных подразделений |
|  | 3) | четкой организации строительства |
|  | 4) | ускорение темпов производства работ |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 3.2 | Скорость производства входящих в состав потока работ это: |

| Выберите один правильный ответ: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Количество затраченного труда на производство единицы продукции |  |
|  | 1) | норма времени рабочего |
|  | 2) | норма выработки |
|  | 3) | тарифный разряд |
|  | 4) | норма затрат труда |
| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |  |
| 4.2 | Главный фактор организации труда, это: |  |

| Выберите один правильный ответ: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Период, включающий в себя работы для сдачи дороги во временную эксплуатацию, это… |  |
|  | 1) | подготовительный |
|  | 2) | основной |
|  | 3) | дополнительный |
|  | 4) | заключительный |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 5.2 | Действующая строительная организация, это… |

| Выберите один правильный ответ: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Машина, выполняющая срезку растительного слоя, это… |  |
|  | 1) | скрепер |
|  | 2) | бульдозер |
|  | 3) | автогрейдер |
|  | 4) | откосопланировщик |

| Расположите в правильной последовательности |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.2 | Схема работы скрепера при продольной возке земли из выемки в насыпь… |  |
|  | 1) | груженый ход |
|  | 2) | набор грунта |
|  | 3) | разворот |
|  | 4) | резание грунта |

| Выберите один правильный ответ: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.3 | Колонны, работающие в скальных грунтах, должны быть оснащены… |  |
|  | 1) | экскаваторами |
|  | 2) | бульдозерами |
|  | 3) | скреперами |
|  | 4) | грейдер-элеваторами |
| Выберите несколько правильных ответов из предложенных: |  |  |
| 6.4 | По способу разгрузки скреперы делятся на группы… |  |
|  | 1) | принудительной разгрузкой |
|  | 2) | самосвальной разгрузкой |
|  | 3) | поворотной разгрузкой |
|  | 4) | полупринудительной разгрузкой |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 7.1 | Отрасль строительного дела, занимающаяся сооружением малых мостов, это… |

| Выберите несколько правильных ответов из предложенных: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7.2 | Глубина заложения фундаментов зависит от: |  |
|  | 1) | гидрологии и геологии места |
|  | 2) | размера фундамента |
|  | 3) | глубины промерзания |
|  | 4) | условий размыва грунтов оснований |

| Выберите несколько правильных ответов из предложенных: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7.3 | Смонтированные бетонные мосты подвергаются контролю по направлениям… |  |
|  | 1) | правильность установки элементов |
|  | 2) | плотность применения элементов |
|  | 3) | опорные поверхности |
|  | 4) | качество монтажных соединений |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 7.4 | Порядок монтажа любых мостов должен обеспечивать… |

| Выберите один правильный ответ: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | Количество человек в бригаде, которая ведет укладку звеньев, это… |  |
|  | 1) | 6 |
|  | 2) | 10 |
|  | 3) | 19 |
|  | 4) | 21 |
| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |  |
| 8.2 | Устройство для удерживания звена от раскачивания, это… |  |

| Выберите один правильный ответ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8.3 | Как расшифровывается ЗС-400 |  |
|  | 1) | звеньевой-механизированный стенд |
|  | 2) | звеносборочная линия |
|  | 3) | звеноразборочная линия |
|  | 4) | звено-поточная линия |

| Выберите один правильный ответ: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8.4 | При сборке стрелочные переводы делятся на монтажные блоки и их количество, это… |  |
|  | 1) | 2 |
|  | 2) | 3 |
|  | 3) | 4 |
|  | 4) | 5 |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 9.1 | Несущие конструкции могут выполнять функции и служить как… |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 9.2 | Устройства принимающие и передающие на основание воздействующие нагрузки, это… |

| Выберите один правильный ответ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9.3 | Подземная часть воспринимающая все нагрузки от здания и технологического оборудования и передающая их на основание называется.. |  |
|  | 1) | ферма |
|  | 2) | фундамент |
|  | 3) | каркас |

| Выберите один правильный ответ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9.4 | Определите называние длинных боковых граней… |  |
|  | 1) | ложка |
|  | 2) | арматура |
|  | 3) | постель |
|  | 4) | тычек |

| Выберите несколько правильных ответов из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.1 | Комплекс работ по сооружению контактной сети состоит из частей: |  |
|  | 1) | установки опор |
|  | 2) | разработки контактной подвески |
|  | 3) | перевозки опор |
|  | 4) | монтажа контактной подвески |

| Выберите несколько правильных ответов из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.2 | Подвески контактной сети зависят от: |  |
|  | 1) | скорости движения поездов |
|  | 2) | условий снятия тока |
|  | 3) | технологического графика |
|  | 4) | климата |

| Выберите один правильный ответ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.3 | Контактная подвеска разделенная на отдельные участки, это… |  |
|  | 1) | фидерной зоной |
|  | 2) | изолятор |
|  | 3) | фиксатор |
|  | 4) | анкерной зоной |

| Выберите несколько правильных ответов из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.4 | В открытой части подстанций постоянного тока |  |
|  | 1) | молниеотводы |
|  | 2) | резервуар для воды |
|  | 3) | изоляторы |
|  | 4) | бак для масла |

Вариант № 4

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 1.1 | Документ, учитывающий многообразие местных условий: |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 1.2 | Документ, учитывающий многообразие местных условий, это… |

| Выберите один правильный ответ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.3 | Документ не относящийся к строительным документам, это… |  |
|  | 1) | ПОС |
|  | 2) | ППОС |
|  | 3) | ПОСД |
|  | 4) | ПОР |

| Выберите один правильный ответ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.4 | Период времени, в течение которого выполняются работы на протяжении заданного участка, это… |  |
|  | 1) | продолжительность потока |
|  | 2) | цикл работ |
|  | 3) | захватка |
|  | 4) | фронт работ |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 2.1 | Один из разделов пояснительной записки проекта на строительство, это… |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 2.2 | Наглядное календарное изображение выбранного варианта организации строительства, это… |

| Выберите один правильный ответ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.3 | Суммарный объем грунта всех насыпей и выемок, определенный по проектным отметкам продольного профиля, это… |  |
|  | 1) | профильным объемом |
|  | 2) | продольным объемом |
|  | 3) | рабочим объемом |
|  | 4) | кубатурой |

| Выберите один правильный ответ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.4 | Работы по рыхлению грунтов, разработки их в выемках, резервах, карьерах называются, это… |  |
|  | 1) | подготовительные |
|  | 2) | основные |
|  | 3) | планировочно-отделочные |
|  | 4) | отделочные |

| Выберите несколько правильных ответов из предложенных: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Параметрами комплексного потока являются |  |
|  | 1) | фронт комплексного потока |
|  | 2) | шаг потока |
|  | 3) | материальные ресурсы |
|  | 4) | продолжительность потока |

| Выберите несколько правильных ответов из предложенных: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.2 ЕТСК представляет… |  |  |
| 1) | перечень массовых профилей |  |
| 2) | квалифицированные характеристики |  |
| 3) | нормы выработки |  |
| 4) | нормы времени |  |

| Выберите несколько правильных ответов из предложенных: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Нормативы стоимости слагаются из стоимости |  |
|  | 1) | строительных работ |
|  | 2) | энергоресурсов |
|  | 3) | индустриализации |
|  | 4) | материалов |

| Выберите несколько правильных ответов из предложенных |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2 |  | Количество тарифных разрядов для строительных рабочих |  |
| 1) | 12 |  |  |
| 2) | 6 |  |  |
| 3) | 8 |  |  |
| 4) | 10 |  |  |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 5.1 | Корпорация, выполняющая основные объемы железнодорожного строительства в России, это… |

| Выберите один правильный ответ: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 |  | Взаимоотношения сторон (подрядчик-заказчик) регламентируются: |  |  |
|  |  | 1) | уголовным кодексом |  |
|  |  | 2) | гражданским законодательством |  |
|  |  | 3) | конституцией РФ |  |
|  |  | 4) | корпоративными отношениями |  |
| Выберите несколько правильных ответов из предложенных |  |  |  |  |
| 6.3 |  | Для обеспечения устойчивости земляного полотна проводятся мероприятия… |  |  |
| 1) | отвод поверхностных вод |  |  |  |
| 2) | устройство канав |  |  |  |
| 3) | осушение заболоченных участков |  |  |  |
| 4) | понижение уровня грунтовых вод |  |  |  |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 6.4 | Понижение уровня грунтовых вод, это… |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 7.1 | Для каждой машины при определении трудозатрат рассчитывается… |

| Выберите несколько правильных ответов из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7.2 | Многоковшовые экскаваторы используются в строительстве для производства работ… |  |
|  | 1) | копание кюветов |
|  | 2) | копание водоотводных канав |
|  | 3) | копания траншей |
|  | 4) | копание выемки |

| Выберите несколько правильных ответов из предложенных: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7.3 | Скреперы широко применяются при… |  |
|  | 1) | планировке станционных площадок |
|  | 2) | устройства кавальеров |
|  | 3) | возведении насыпей из резервов |
|  | 4) | разработке выемок |

| Установите правильную последовательность |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7.4 | Технологический процесс возведения насыпей из резерва грейдер-элеваторами состоит из… |  |
|  | 1) | уплотнения грунта |
|  | 2) | укладки грунта в насыпь |
|  | 3) | послойного разравнивания |
|  | 4) | разработки грунта в резерве |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 8.1 | Ведущей машиной для сборки трубы является… |

| Выберите один правильный ответ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8.2 | Работа по сооружению опор (мостов) ведется: |  |
|  | 1) | в 2 этапа |
|  | 2) | в три этапа |
|  | 3) | в четыре этапа |
|  | 4) | одноэтапно |

| Выберите один правильный ответ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8.3 | Надежность эксплуатации трубы зависит от… |  |
|  | 1) | уплотнения грунта |
|  | 2) | засыпка трубы |
|  | 3) | монтаж в целом виде |
|  | 4) | отсутствие деформации |

| Выберите несколько правильных ответов из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8.4 | Комплект машин для производства свайно-эстакадных мостов… |  |
|  | 1) | вибропогружатели |
|  | 2) | бульдозер на тракторе |
|  | 3) | битумоварка |
|  | 4) | компрессор |

| Выберите несколько правильных ответов из предложенных: |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9.1 | Машины, применяемые для вскрышных работ в карьере… |  |
|  | 1) | бульдозеры |
|  | 2) | экскаваторы |
|  | 3) | земснаряды |
|  | 4) | скреперы |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 9.2 | Коэффициент рыхления для гравийного балласта, это… |

| Выберите один правильный ответ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9.3 | Процесс, при котором отдельные технологические операции выполняются специализированными рабочими группами, следующими одна за другой, это… |  |
|  | 1) | поток |
|  | 2) | сборка |
|  | 3) | разборка |
|  | 4) | монтаж |
| Выберите один правильный ответ |  |  |
| 9.4 | Стрелочные переводы на станции или разъезде сначала укладываются… |  |
|  | 1) | в главный путь |
|  | 2) | в смежные пути |
|  | 3) | дополнительные пути |
|  | 4) | станционные пути |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 10.1 | Ведущей машиной при разработке котлованов, перевозке и установке опор, является… |

| Выберите несколько правильных ответов из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.2 | Машины и механизмы при сооружении опор с “поля” |  |
|  | 1) | бульдозер |
|  | 2) | скрепер |
|  | 3) | кран |
|  | 4) | трактор |

| Выберите один правильный ответ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.3 | Часть контактной сети, присоединенной к одним и тем же питающим линиям, называется… |  |
|  | 1) | фидерной зоной |
|  | 2) | изолятор |
|  | 3) | фиксатор |
|  | 4) | анкерной зоной |

| Выберите один правильный ответ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.4 | Все работы по сооружению контактной сети можно выполнять… |  |
|  | 1) | в любое время суток |
|  | 2) | в светлое время суток |
|  | 3) | в светлое время года |
|  | 4) | в любое время года |

### Ответы к контрольно-измерительным материалам

Вариант № 1

| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| непрерывность | 1,2 | 1 | 1 | протяженность | эталон |
| 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 4.2 |
| 1 | 1 | мостоотряд | 2,3,4 | СНиП | 2 |
| 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 |
| заказчик | субподрядчик | ватерпасовка | доска | 1, 3, 4 | водоотлив |
| 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 |
| 2,4 | разбивка | оголовок | 4,2,3,1 | 1,2.3 | скрепление |
| 8.3 | 8.4 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 |
| 3 | кран | 2 | баня | 1 | 2 |
| 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 |  |  |
| 3 | мастерская | 1 | 1,2,3 |  |  |

Вариант № 2

| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| автоматизация | титул | 1 | 4 | 2 | проект |
| 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 4.2 |
| 2 | 1 | ПОР | график | 3 | ПРЦ |
| 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 |
| дистанция | 1,2,4 | А -3, Б – 1, В -2, Г - 4 | 1,2 | плуг | 3 |
| 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 |
| 2,3 | гидроизоляция | 1,2,4 | 2,3,1,4 | 1,2,3 | 2 |
| 8.3 | 8.4 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 |
| 2 | 2 | 1,3 | депо | 3 | 1 |
| 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 |  |  |
| электрификация | анкер | 1 | изоляция |  |  |

Вариант № 3

| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| протяженность | 1,2,4 | 1 | 3 | 1 | заказчик |
| 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 4.2 |
| 4 | 1 | 1,2,3 | темп | 4 | производи тельность |
| 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 |
| 2 | подрядчик | 2 | 4.2.1,3 | 4 | 1.2,4 |
| 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 |
| мостостроение | 1,3,4 | 1,2,4 | устойчивость | 3 | багор |
| 8.3 | 8.4 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 |
| 2 | 2 | ограждение | каркас | 2 | 3 |
| 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 |  |  |
| 1,3 | 1,2,4 | 1 | подстанция |  |  |

Вариант № 4

| 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | год | 2 | 3 | введение | график |
| 2.3 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 4.2 |
| 1 | 1 | 1,2,4 | 2 | 1,2.4 | 2 |
| 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 |
| транстрой | 2 | производитель ность | 1,2,3 | 1,3,4 | 1,2,3 |
| 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 |
| кран | 1 | 2 | 1,2,4 | 1,2,4 | 1,27 |
| 8.3 | 8.4 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 |
| 1 | 1 | арматура | кельма | 3 | 4 |
| 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 |  |  |
| кран | 1,3,4 | 3 | 1,2,4 |  |  |