Приложение 29 к ППССЗ

по специальности 23.02.01

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.07 Охрана труда

основной профессиональной образовательной программы

по специальности

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

(Базовая подготовка среднего профессионального образования)

Содержание

1.	Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств.

2.	Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке.

3.	Оценка освоения учебной дисциплины:

3.1	Формы и методы оценивания.

3.2	Кодификатор оценочных средств.

4.	Задания для оценки освоения дисциплины.

- Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

В результате освоения учебной дисциплины ОП.07 Охрана труда обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовая подготовка) следующими знаниями, умениями, которые формируют профессиональные компетенции, и общими компетенциями:

У1 - проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности;

У2 - использовать индивидуальные и коллективные средства защиты;

У3 - осуществлять производственный инструктаж рабочих, проводить мероприятия по выполнению охраны труда, производственной санитарии, эксплуатации оборудования, контролировать их соблюдение;

У4 - вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения;

З1 - законодательство в области охраны труда;

З2 - особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности;

З3 - правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации;

З4 - правила охраны труда, промышленной санитарии;

З5 - меры предупреждения пожаров и взрывов, действий токсичных веществ на организм человека;

З6 - права и обязанности работников в области охраны труда.

OK 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ПК 2.2. Организовывать движение транспорта, обеспечивать безопасность движения на транспорте и решать профессиональные задачи посредством применения нормативно-правовых документов.

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет (очная форма обучения) и экзамен (заочная форма обучения).

- Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке

  - В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих, профессиональных компетенций:

| Результаты обучения (У, З, ОК/ПК) | Показатели оценки результата | Форма контроля и оценивания |
| --- | --- | --- |
| Уметь: |  |  |
| У1 - проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности; ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 07, ПК 2.2 | анализирует причины возникновения травмоопасных ситуаций и травмирующих факторов в сфере профессиональной деятельности | экспертное наблюдение и оценка на проверочных и лабораторных работах и практических занятиях: выполнение лабораторных работ, практических занятий и защита отчетов. Текущий контроль в форме устного опроса, выполнения проверочных работ, ответов на контрольные вопросы, выполнения индивидуальных заданий. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет/ экзамен |
| У2 - использовать индивидуальные и коллективные средства защиты; ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 07, ПК 2.2 | знает правильный порядок использования индивидуальных и коллективных средств защиты в зависимости от вида работ и характера выполняемых задач |  |
| У3 - осуществлять производственный инструктаж рабочих, проводить мероприятия по выполнению требований охраны труда, производственной санитарии, эксплуатации оборудования, контролировать соблюдение требований охраны труда; ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 07, ПК 2.2 | грамотно применяет положения инструктажа по охране труда работников, проводит мероприятия по соблюдению правил охраны труда, производственной санитарии, выполнению требований по технической эксплуатации оборудования и инструмента, а также контролирует за их соблюдением |  |
| У4 - вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения; ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 07, ПК 2.2 | правильно ведет документацию установленного образца по охране труда, соблюдает сроки ее заполнения и условия хранения |  |
| Знать: |  |  |
| З1 - законодательство в области охраны труда; ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 07, ПК 2.2 | знает нормативно-правовые акты и другие нормативные документы, регулирующие правовые отношения в области охраны труда | экспертное наблюдение и оценка на проверочных и лабораторных работах и практических занятиях: выполнение лабораторных работ, практических занятий и защита отчетов. Текущий контроль в форме устного опроса, выполнения проверочных работ, ответов на контрольные вопросы, выполнения индивидуальных заданий. Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет/ экзамен |
| З2 - особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности; ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 07, ПК 2.2 | знает основные правила обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности |  |
| З3 - правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации; ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 07, ПК 2.2 | понимает правовые, нормативные и организационные основы безопасности труда в организации |  |
| З4 - правила охраны труда, промышленной санитарии; ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 07, ПК 2.2 | знает общие требования охраны труда и промышленной санитарии |  |
| З5 - меры предупреждения пожаров и взрывов, действий токсичных веществ на организм человека; ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 07, ПК 2.2 | понимает важность мер профилактики пожаров и взрывов, принцип действия токсичных веществ на организм человека |  |
| З6 - права и обязанности работников в области охраны труда. ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 07, ПК 2.2 | знает основные права и обязанности работников по охране труда |  |

- Оценка освоения учебной дисциплины:

  - Формы и методы контроля.

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине ОП.07 Охрана труда, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)

| Элемент УД | Формы и методы контроля |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль |  | Рубежный контроль |  | Промежуточная аттестация |  |
|  | Формы контроля | Проверяемые ОК, ПК, У, З | Формы контроля | Проверяемые ОК, ПК, У, З | Форма контроля | Проверяемые ОК, ПК, У, З |
| Раздел 1. Правовые и организационные основы охраны труда |  |  |  |  | ДЗ (очная форма обучения)/ Э (заочная форма обучения) | У1, У2, У3, У4, З1, З2, З3, З4, З5, З6, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 07, ПК 2.2 |
| Тема 1.1 Основы трудового законодательства | УО СР №1 | У1, З1, З2, З3, З4 ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 07, ПК 2.2 |  |  |  |  |
| Тема 1.2. Организация управления охраной труда на предприятии | ПЗ №1 СР №2 | У1, У4, З1, З3, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 07, ПК 2.2 |  |  |  |  |
| Тема 1.3. Анализ производственного травматизма и профессиональных заболеваний | ПЗ №2-№3 СР №3 | У1, У3, У4, З1, З2, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 07, ПК 2.2 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Гигиена труда и производственная санитария |  |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Факторы труда и производственной среды | ЛР №1-№2 СР №4 | У1, У4, З2, З3, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 07, ПК 2.2 | ПР №1 | У1, У4, З2, З3, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 07, ПК 2.2 |  |  |
| Раздел 3. Основы пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |
| Тема 3.1. Основные причины пожаров. Меры профилактики и пожаротушения | ПЗ №4 СР №5 | У2, З5, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 07, ПК 2.2 |  |  |  |  |
| Раздел 4. Обеспечение безопасных условий труда |  |  |  |  |  |  |
| Тема 4.1. Электробезопасность | Т ПЗ №5 СР №6 | У1, У2, З1, З6, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 07, ПК 2.2 |  |  |  |  |
| Тема 4.2. Требования безопасности при эксплуатации машин, механизмов. Безопасность проведения подъемно-транспортных и погрузочно-разгрузочных работ |  |  | ПР №2 | У1, У2, З2, З4, З6, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 07, ПК 2.2 |  |  |
| Тема 4.3. Требования охраны труда и безопасные приемы работы | ПЗ №6 СР №7 | У1, У2, З2, З4, З6, ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 07, ПК 2.2 |  |  |  |  |

3.2 Кодификатор оценочных средств

| Функциональный признак оценочного средства (тип контрольного задания) | Код оценочного средства |
| --- | --- |
| Устный опрос | УО |
| Проверочная работа № n | ПР № n |
| Практическое занятие № n | ПЗ № n |
| Тестирование | Т |
| Задания для самостоятельной работы | СР |
| Дифференцированный зачёт | ДЗ |
| Экзамен | Э |

4. Задания для оценки освоения дисциплины

Текущий контроль

Практические занятия №1-5

Раздел 1. Правовые и организационные основы охраны труда

Тема 1.2 Организация управления охраной труда на предприятии

Практическое занятие №1

Проведение инструктажа по охране труда с оформлением записей в «Журнале инструктажей по охране труда на рабочем месте»

Тема 1.3. Анализ производственного травматизма и профессиональных заболеваний

Практическое занятие №2

Расследование несчастных случаев на производстве. Оформление акта формы Н-1.

Практическое занятие №3

Разработка организационно-технических мероприятий по предупреждению производственного травматизма.

Раздел 2. Гигиена труда и производственная санитария

Тема 2.1. Факторы труда и производственной среды

Лабораторная работа № 1

Определение параметров микроклимата в производственных помещениях.

Лабораторная работа № 2

Измерение освещенности на рабочих местах.

Раздел 3. Основы пожарной безопасности

Тема 3.1. Основные причины пожаров. Меры профилактики и пожаротушения

Практическое занятие № 4

Применение первичных средств пожаротушения. Разработка противопожарных мероприятий. Составление плана эвакуации в случае пожара

Раздел 4. Обеспечение безопасных условий труда

Тема 4.1.  Электробезопасность

Практическое занятие № 5

Оказание первой помощи пострадавшему от электрического тока

Тема 4.3 Требования охраны труда и безопасные приемы работы

Практическое занятие № 6

Использование индивидуальных и коллективных средств защиты

Контролируемые компетенции ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 07, ПК 2.2

Критерии оценки практических занятий:

Результатом работы по каждому практическому занятию является оформление отчета и его защита. Оценку за практическое занятие преподаватель выставляет после защиты отчета. Практические занятия оцениваются по пятибалльной шкале:

«5» баллов выставляется обучающемуся, если:

– работа выполнена полностью и правильно; работа выполнена самостоятельно; работа сдана с соблюдением всех сроков; соблюдены все правила оформления отчета; сделаны правильные выводы;

– во время защиты обучающийся правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основных понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ примерами, умеет применить знания в новой ситуации, может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом из курса, а также с материалом, усвоенным при изучении других дисциплин;

«4» балла выставляется обучающемуся, если:

– работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок исправленных самостоятельно по требованию преподавателя; работа сдана в срок (либо с опозданием на два-три занятия), есть некоторые недочеты в оформлении отчета;

– во время защиты обучающийся правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкование основных понятий, но ответ дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других дисциплин;

«3» балла выставляется обучающемуся, если:

– работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена существенная ошибка, но обучающийся владеет обязательными знаниями и умениями по проверяемой теме; обучающийся многократно обращается за помощью преподавателя; работа сдана с опозданием более трех занятий; в оформлении отчета есть отклонения и несоответствия предъявляемым требованиям;

– во время защиты обучающийся правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса;

«2» балла выставляется обучающемуся, если:

– выполнено меньше половины предложенных заданий, допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, показавшие, что обучающийся не владеет обязательными знаниями и умениями по данной теме в полном объеме, обучающийся выполняет работу с помощью преподавателя; работа сдана с нарушением всех сроков; имеется много нарушений правил оформления.

В данном случае обучающийся не допускается к защите отчета. Работа должна быть исправлена с учетом недостатков (при защите отчета обучающийся не может ответить ни на один из поставленных вопросов).

В данном случае обучающийся будет допущен к повторной защите отчета только после ликвидации пробелов в знании учебного материала по теме практического занятия.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ

ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 1

Проведение инструктажа по охране труда с оформлением записей в «Журнале инструктажей по охране труда на рабочем месте»

Цель работы: изучить основные правила оформления нормативно-технической документации в области охраны труда.

Краткий теоретический материал

Выписка из ГОСТ 12.0.004 90 "Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения"

1. По характеру и времени проведения инструктажи подразделяют:

1) вводный ;

2) первичный на рабочем месте;

3) повторный;

4) внеплановый;

5) целевой.

1. Вводный инструктаж

1.1.1. Вводный инструктаж по безопасности труда проводят со всеми вновь принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности, с временными работниками, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику, а также с учащимися в учебных заведениях перед началом лабораторных и практических работ в учебных лабораториях, мастерских, участках, полигонах.

1.1.2. Вводный инструктаж на предприятии проводит инженер по охране труда или лицо, на которое приказом по предприятию или решением правления (председателя) колхоза, кооператива возложены эти обязанности, а с учащимися в учебных заведениях - преподаватель или мастер производственного обучения.

На крупных предприятиях к проведению отдельных разделов вводного инструктажа могут быть привлечены соответствующие специалисты.

1.1.3. Вводный инструктаж проводят в кабинете охраны труда или специально оборудованном помещении с использованием современных технических средств обучения и наглядных пособий (плакатов, натурных экспонатов, макетов, моделей, кинофильмов, диафильмов, видеофильмов и т.п.).

1.1.4. Вводный инструктаж проводят по программе, разработанной отделом (бюро, инженером) охраны труда с учетом требований стандартов ССБТ, правил, норм и инструкций по охране труда, а также всех особенностей производства, утвержденной руководителем (главным инженером) предприятия, учебного заведения по согласованию с профсоюзным комитетом. Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с утвержденной программой.

1.1.5. О проведении вводного инструктажа делают запись в журнале регистрации вводного инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего, а также в документе о приеме на работу. Наряду с журналом может быть использована личная карточка прохождения обучения Проведение вводного инструктажа с учащимися регистрируют в журнале учета учебной работы, с учащимися, занимающимися во внешкольных учреждениях - в рабочем журнале руководителя кружка, секции и т.д.

1.2. Первичный инструктаж на рабочем месте

1.2.1. Первичный инструктаж на рабочем месте до начала производственной деятельности проводят:

со всеми вновь принятыми на предприятие (колхоз, кооператив, арендный коллектив), переводимыми из одного подразделения в другое;

с работниками, выполняющими новую для них работу, командированными, временными работниками;

со строителями, выполняющими строительно-монтажные работы на территории действующего предприятия;

со студентами и учащимися, прибывшими на производственное обучение или практику перед выполнением новых видов работ, а также перед изучением каждой новой темы при проведении практических занятий в учебных лабораториях, классах, мастерских, участках, при проведении внешкольных занятий в кружках, секциях.

Примечание. Лица, которые не связаны с обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, использованием инструмента, хранением и применением сырья и материалов, первичный инструктаж на рабочем месте не проходят.

Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от первичного инструктажа на рабочем месте, утверждает руководитель предприятия (организации) по согласованию с профсоюзным комитетом и отделом (бюро, инженером) охраны труда.

1.2.2. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят по программам, разработанным и утвержденным руководителями производственных и структурных подразделений предприятия, учебного заведения для отдельных профессий или видов работ с учетом требований стандартов ССБТ, соответствующих правил, норм и инструкций по охране труда, производственных инструкций и другой технической документации. Программы согласовывают с отделом (бюро, инженером) охраны труда и профсоюзным комитетом подразделения, предприятия.

1.2.3. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым работником или учащимся индивидуально с практическим показом безопасных приемов и методов труда. Первичный инструктаж возможен с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование и в пределах общего рабочего места.

1.2.4. Все рабочие, в том числе выпускники профтехучилищ, учебно-производственных (курсовых) комбинатов, после первичного инструктажа на рабочем месте должны в течение первых 2 - 14 смен (в зависимости от характера работы, квалификации работника) пройти стажировку под руководством лиц, назначенных приказом (распоряжением, решением) по цеху (участку, кооперативу и т.п.).

Примечание. Руководство цеха, участка, кооператива и т.п. по согласованию с отделом (бюро, инженером) охраны труда и профсоюзным комитетом может освобождать от стажировки работника, имеющего стаж работы по специальности не менее 3 лет, переходящего из одного цеха в другой, если характер его работы и тип оборудования, на котором он работал ранее, не меняется.

1.2.5. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов работы.

1.3. Повторный инструктаж

1.3.1. Повторный инструктаж проходят все рабочие, за исключением лиц, указанных в примечании к  независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы не реже одного раза в три месяца.

1.3.2. Повторный инструктаж проводят индивидуально или с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование и в пределах общего рабочего места по программе первичного инструктажа на рабочем месте в полном объеме.

1.4. Внеплановый инструктаж

1.4.1. Внеплановый инструктаж проводят:

1) при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, инструкций по охране труда, а также изменений к ним;

2) при изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, приспособлений и инструмента, исходного сырья, материалов и других факторов, влияющих на безопасность труда;

3) при нарушении работающими и учащимися требований безопасности труда, которые могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, отравлению;

4) по требованию органов надзора;

5) при перерывах в работе - для работ, к которым предъявляют дополнительные (повышенные) требования безопасности труда более чем на 30 календарных дней, а для остальных работ - 60 дней.

1.4.2. Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой работников одной профессии. Объем и содержание инструктажа определяют в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.

1.5. Целевой инструктаж

1.5.1. Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории, разовые работы вне предприятия, цеха и т.п.); ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение и другие документы; проведении экскурсии на предприятии, организации массовых мероприятий с учащимися (экскурсии, походы, спортивные соревнования и др.).

1.6. Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой проводит непосредственный руководитель работ (мастер, инструктор производственного обучения, преподаватель).

1.7. Инструктажи на рабочем месте завершаются проверкой знаний устным опросом или с помощью технических средств обучения, а также проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы. Знания проверяет работник, проводивший инструктаж.

1.8. Лица, показавшие неудовлетворительные знания, к самостоятельной работе или практическим занятиям не допускаются и обязаны вновь пройти инструктаж.

1.9. О проведении первичного инструктажа на рабочем месте, повторного, внепланового, стажировки и допуске к работе работник, проводивший инструктаж, делает запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте и (или) в личной карточке с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. При регистрации внепланового инструктажа указывают причину его проведения.

Целевой инструктаж с работниками, проводящими работы по наряду-допуску, разрешению и т.п. фиксируется в наряде-допуске или другой документации, разрешающей производство работ.

ЗАДАНИЕ № 1. В соответствии с ситуационной задачей определить какой вид инструктажа необходимо проводить и заполнить журнал по охране труда

| № | Ситуация | Вид инструктажа |
| --- | --- | --- |
| 1 | На завод на экскурсию в цех пришла группа школьников. Какой вид инструктажа проводят со школьниками? |  |
| 2 | Первокурсники профессионального учреждения должны пройти в мастерские, расположенные на территории завода в первый раз. Какие виды инструктажей с ними проводятся и кто должен проводить? |  |
| 3 | На родственном предприятии произошел несчастный случай. Издан приказ ДЗ о проведении инструктажа. О каком инструктаже идет речь и все ли работники завода проходят этот инструктаж? |  |
| 4 | На завод прибыли рабочие для участия в региональном конкурсе сварщиков. Какой вид инструктажа они должны пройти? |  |
| 5 | Бригада сварщиков переведена из одного цеха в другой временно на 1 месяц для выполнения производственного задания не связанного с родом своей деятельности. Какой вид инструктажа они должны пройти? |  |
| 6 | Студенты ВУЗа прибыли на завод для прохождения преддипломной практики. Виды инструктажей? |  |
| 7 | Бригада строителей отправлена в командировку в подшефное сельскохозяйственное хозяйство для выполнения работ по ремонту помещений. Должны ли они проходить инструктаж? |  |
| 8 | Бригада сварщиков была отправлена командировку на другое предприятие сроком на 2 дня для ремонта вышедшего из строя трубопровода. Виды инструктажа? |  |
| 9 | На завод прибыли новые современные станки с ЧПУ. Какой вид инструктажа необходимо провести с рабочими? |  |
| 10 | Сварщик работает непрерывно на предприятии более 12 месяцев. Какой вид инструктажа ему нужно пройти и в какие сроки? |  |
| 11 | Учащиеся техникума принимают участие в спортивных соревнованиях на территории города. Какой вид инструктажа необходимо провести с учащимися? |  |
| 12 | Работники, командированные из другой организации, прибыли на завод для выполнения работ, связанных с их непосредственной специальностью. Какой вид инструктажей они должны пройти? |  |
| 13 | На завод на экскурсию в музей завода пришла группа школьников. Какой вид инструктажа проводят со школьниками? |  |
| 14 | Работники цеха командированы на работы по ликвидации последствий аварии на своем предприятии. Виды инструктажей? |  |
| 15 | Сварщик Иванов И.И. поступил на работу в механический цех завода. Виды инструктажей? |  |
| 16 | Мастер Сидоров А.А оформляет наряд-допуск на сварщика бригады для поведения ремонтных работ в железнодорожной цистерне. Нужно ли проводить инструктаж со сварщиком. |  |
| 17 | Сварщик Иванов И.И. был на больничном 30 дней и в отпуске 38 дней. После возвращения на свое рабочее место его заставили проходить инструктаж. Правомерно ли действие мастера? |  |
| 18 | Иванова А.А. устраивается на работу уборщицей. Нужно ли ей проходить какой-либо инструктаж? |  |
| 19 | Учащиеся техникума прибыли на завод для прохождения производственной практики. Учащихся распределили по различных цехам завода. Виды инструктажей и кто их проводит? |  |
| 20 | На химический завод поступило исходное сырье от другого поставщика. Поставщик предложил на своем виде сырья модернизировать технологический процесс и его предложение было принято. Какой вид инструктажа должны пройти рабочие? |  |
| 21 | Постановлением Правительства были введены новые инструкции по охране труда для сварщиков. Действия руководства завода? |  |
| 22 | Органы Ростехнадзора выявили нарушения по технике безопасности при производстве монтажных работ и настаивали на проведении инструктажа по технике безопасности с рабочими, выполняющих эти работы. Какой вид инструктажа необходимо провести с рабочими? |  |

ЗАДАНИЕ № 2 Из предложенного списка вопросов выбрать вопросы, которые могут рассматриваться на вводном инструктаже, а какие на первичном инструктаже на рабочем месте

1. Общие сведения о предприятии, организации, характерные особенности производства.

2. Безопасная организация и содержание рабочего места.

3. Основные положения законодательства об охране труда

3.1. Трудовой договор, рабочее время и время отдыха, охрана труда женщин и лиц моложе 18 лет. Льготы и компенсации.

3.2. Правила внутреннего трудового распорядка предприятия, организации, ответственность за нарушение правил.

3.3. Организация работы по охране труда на предприятии. Ведомственный, государственный надзор и общественный контроль за состоянием охраны труда.

4. Порядок подготовки к работе (проверка исправности оборудования, пусковых приборов, инструмента и приспособлений, блокировок, заземления и других средств защиты).

5. Общие правила поведения работающих на территории предприятия, в производственных и вспомогательных помещениях. Расположение основных цехов, служб, вспомогательных помещений.

6. Основные опасные и вредные производственные факторы, характерные для данного производства. Методы и средства предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний: средства коллективной защиты, плакаты, знаки безопасности, сигнализация. Основные требования по предупреждению электротравматизма.

7. Общие сведения о технологическом процессе и оборудовании на данном рабочем месте, производственном участке, в цехе. Основные опасные и вредные производственные факторы, возникающие при данном технологическом процессе.

8. Схема безопасного передвижения работающих на территории цеха, участка.

9. Основные требования производственной санитарии и личной гигиены.

10. Средства индивидуальной защиты. Порядок и нормы выдачи СИЗ, сроки носки.

11. Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных случаев, аварий, пожаров, происшедших на предприятии и других аналогичных производствах из-за нарушения требований безопасности.

12. Порядок расследования и оформления несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

13. Безопасные приемы и методы работы; действия при возникновении опасной ситуации.

14. Пожарная безопасность. Способы и средства предотвращения пожаров, взрывов, аварий. Действия персонала при их возникновении.

15. Первая помощь пострадавшим. Действия работающих при возникновении несчастного случая на участке, в цехе.

16. Внутрицеховые транспортные и грузоподъемные средства и механизмы. Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке грузов.

17. Характерные причины аварий, взрывов, пожаров, случаев производственных травм.

18. Опасные зоны машины, механизма, прибора. Средства безопасности оборудования (предохранительные, тормозные устройства и ограждения, системы блокировки и сигнализации, знаки безопасности). Требования по предупреждению электротравматизма.

19. Средства индивидуальной защиты на данном рабочем месте и правила пользования ими.

20. Меры предупреждения аварий, взрывов, пожаров. Обязанность и действия при аварии, взрыве, пожаре. Способы применения имеющихся на участке средств пожаротушения, противоаварийной защиты и сигнализации, места их расположения

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ

ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 2

Расследование несчастных случаев на производстве.

Оформление акта формы Н-1

Цель: приобрести навыки в оформлении материалов расследования причин и обстоятельств несчастного случая, научиться заполнять акт формы Н-1.

Содержание отчета:

1.	Цель.

2.	Исходные данные.

3.	Заполненный акт о несчастном случае.

4.	Вывод.

Ход работы:

- Изучить материалы расследования конкретного НС (Приложение 1).

- Заполнить отчетную форму акта о несчастном случае в соответствии с Приложением 2 или Приложением 3.

2.1 При заполнении акта формы Н-1 по Приложению 2: п. 1 и п. 2 оформляются по материалам задания, п. 3 заполнению не подлежит, в п. 4 указывается номинальный состав комиссии по расследованию в со- отв. со ст. 229 ТК РФ, п. 5, 6, 1, 8, 10 — по материалам расследования, п. 9 - по результатам анализа причин НС (основной и сопутствующих), материал п. 11 содержит информацию профилактического характера, позволяющую прогнозировать травмоопасных ситуации и избегать их повторения, поэтому заполнение этого пункта требует от студента тщательной проработки и анализа материалов расследования с опорой на изученный теоретический материал по теме «Анализ производственного травматизма и профзаболеваний».

2.2 При заполнении акта формы Н-1 по Приложению 3: п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 заполняются по материалам расследования и в соотв. со ст. 221-231 ТК РФ, п. 8 - см. информацию выше для п. 11 Приложения 2.

- Сделать вывод.

Задание: ознакомиться с инструкцией по расследованию несчастного случая на производстве, заполнить акт формы Н-1.

Исходные данные: случаи травматизма, взятые из анализа несчастных случаев на железной дороге (Приложение 1). Вариант задания определяется преподавателем.

Краткие теоретические сведения

Несчастный случай на производстве (далее - НС) - это событие, в результате которого застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанностей по трудовому договору (контракту), повлекшее за собой необходимость перевода пострадавшего на другую работу, временную или стойкую утрату им трудоспособности, либо смерть пострадавшего.

Производственный травматизм — это совокупность травм, происшедших за отчетный период на предприятии и принятых к учету на данном предприятии. Расследованию подлежат все НС, завершившиеся временной или стойкой утратой трудоспособности, смертью пострадавшего или повлекшие за собой необходимость перевода пострадавшего (застрахованного лица) на другую работу.

Целью расследования НС на производстве является выяснение причин и обстоятельств происшедшего, установление лиц, нарушивших требования охраны труда, определение степени вины пострадавшего, определение наличия или отсутствия связи с производством, разработка мероприятий и сроков по устранению повторения подобных случаев.

По каждому НС на производстве, вызвавшему необходимость перевода работника в соответствии с медицинским заключением на другую работу, потерю трудоспособности работником на срок не менее одного дня либо его смерть, оформляется акт о НС на производстве по форме Н-1 (Приложение 2). При групповом несчастном случае на производстве акт по форме Н-1 составляется на каждого пострадавшего отдельно.

Расследование группового, тяжелого НС и случая со смертельным исходом оформляется актом о расследовании группового НС (тяжелого, со смертельным исходом) (Приложение 3). По окончании расследования вышеперечисленных случаев в п. 1 акта указывается вывод комиссии - связан ли НС с производством или не связан. В том случае, если комиссия связывает этот случай с производством, то в дополнение к данному акту оформляется еще и акт по форме Н-1.

Если НС не относится к категориям «групповой», «тяжелый» или «со смертельным исходом» (иными словами является легким), но по результатам расследования связывается с производством, то сразу оформляется акт по форме Н-1.

Контрольные вопросы:

1.	Перечислите несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету.

2.	Назовите сроки проведения расследования несчастных случаев.

3.	Укажите, в каких случаях оформляется акт формы Н-1.

4.	Объясните, почему заполненный акт формы Н-1 хранится в архиве предприятия сорок пять лет, а материалы расследования профессионального заболевания - семьдесят пять лет.

5.	Перечислите меры профилактики производственного травматизма

Приложение 1

Исходные данные к практическому занятию № 1

Вариант № 1

24.08.2011г.в 12 часов 58 минут местного времени на железнодорожной станции Ванино Дальневосточной дирекции управления движением смертельно травмирован составитель поездов А. (1963 г. р., стаж работы на железнодорожном транспорте 20 лет, стаж по профессии 6 лет, женат, иждивенцев нет). Выписка из журналов регистрации инструктажей, обучения, аттестации: инструктаж вводный был проведен 11.02.2005 г., повторный был проведен 01.08.2011 г., внеплановый - 24.01.2011 г., очередная аттестация по охране труда - 05.03.2011 г.

После окончания маневровой работы по перестановке груженых вагонов с пути № 11 на № 1 пути необщего пользования ООО «Транс- бункер-Ванино» составитель поездов А. получил задание на следование на выставочный путь № 11 пути необщего пользования ООО «Трансбункер—Ванино» для производства маневровой работы с прибывающим поездом № 3564. Маршрут прохода составителя поездов с пути № 1 на № 11 проходил через станционные пути № ЗЕ, 13.

ДСП ст. Ванино в 05.59 мск. времени приготовил маневровый маршрут маневровому локомотиву № 1014 (ТЧМ П. - работающего в одно лицо), находящегося на ж/д пути № ЗЕ - от сигнала НЗЕ за сигнал Ml02. При следовании локомотива в районе сигнала НЗЕ был совершен наезд на составителя поездов. Команду на остановку маневрового локомотива № 1014 составитель поездов А. по радиостанции сам передал ДСП после наезда. После остановки локомотива машинист тепловоза обнаружил пострадавшего А. в колее ж/д пути № ЗЕ с травмами ног. Бригадой скорой медицинской помощи А. был доставлен в ЦРБ п. Ванино, где от полученных травм скончался.

В ходе расследования установлено, что составитель поездов А. нарушил меры безопасности при нахождении на ж/д путях - переходил ж/д путь, предварительно не убедившись, что в этом месте нет движущегося на опасном расстоянии подвижного состава, и не следил за показаниями светофоров. Машинист маневрового локомотива П. внимательно не следил за людьми, находящимися на железнодорожных путях станции.

Вариант № 2

01.09.2005 г. в 23 часа 08 минут местного времени был допущен тяжелый травматический случай при производстве маневровых передвижений по перестановке локомотивов на тракционных путях локомотивного ремонтного депо станции Московка Омского отделения Западно-Сибирской железной дороги с машинистом электровоза В., 1951 г.р. Стаж работы в депо с 26.08.1980 г.

Инструктаж повторный был проведен 24.01.2005 г., внеплановый -

- г., техучеба была проведена 12.08.2005 г., очередная аттестация по охране труда - 25.01.2005 г.

Машинист В. получил задание от дежурного по депо на маневровые передвижения электровозов BJI10 № 1234, № 1232. После подготовки к перестановке электровозов машинист В. получил команду от руководителя маневров машиниста Б. сопровождать электровоз BJ1 № 1234, при этом план маневровых передвижений не был ему доведен.

В нарушении п. 3.8.8 Инструкции по охране труда для локомотивных бригад ИОТ-ТЧ-2-21-15-05, гл. 1 п. 6 ЦТ-555 Типовой инструкции по охране труда локомотивных бригад машинист В. покинул кабину управления электровоза, не закрепив его от ухода и не приведя в действие тормоза локомотива, и начал закрывать концевой кран в пространстве между автосцепками локомотивов № 1232 и № 1234, держась правой рукой за автосцепное устройство. В результате самонаката произошло соединение вышеуказанных локомотивов, при этом рука пострадавшего оказалась зажатой между автосцепками локомотивов.

В.	был доставлен в больницу с диагнозом «Травматическое отчле- нение правой верхней конечности на уровне плеча. Шок П-Ш степени». Анализ крови и мочи на алкоголь - отрицательный.

Вариант № 3

21.08.2011 г. в 00 часов 55 минут мск. времени при перестановке трех двухъярусных платформ для перевозки автомобилей с 6 пути парка «Б» на 5 путь грузового двора станции Черниковка был травмирован составитель поездов М. ст. Черниковка Башкирского ДЦС Куйбышевской дирекции управления движением (1981 г. р., стаж работы в должности 11 месяцев, обучение по профессии Главный кондуктор грузовых поездов с правом технического обслуживания вагонов прошел в 2009 году, не женат, иждивенцев нет).

Маневровые передвижения производились маневровым тепловозом № 4955 (ТЧЭ Стерлитамак, машинист С., работающий в одно лицо). Для передвижения вагонов на 5 путь грузового двора составитель поездов открыл ворота и дал команду машинисту на дальнейшее движение, предварительно сообщив о своем местонахождении и следовании пешком. Расследованием установлено, что путь № 5 грузового двора имеет

ограждение, повышенная грузовая платформа находится в междупутье 5-4 путей, ворота от платформы расположены на расстоянии двух метров. Составитель поездов подавал команду на движение локомотива со стороны негабаритного места (места нахождения машиниста тепловоза), находился вне видимости машиниста из-за кривого участка пути. Пострадавший М. находился на подножке первого вагона, попал в негабаритное место, был зажат между погрузочной платформой и вагоном.

Составитель поездов М. нарушил меры безопасности при проследовании негабаритного места; машинист тепловоза не потребовал от составителя поездов перехода с междупутья 5—3 путей грузового двора (места расположения опасного места) в безопасное место - на обочину 5 пути грузового двора.

Вариант № 4

03.02.2001 г. в локомотивном ремонтном депо Московка структурном подразделении дирекции по ремонту и техническому обслуживанию локомотивов ОАО «РЖД» филиала «Западно-Сибирская железная дорога» произошел тяжелый травматический случай со смертельным исходом со слесарем по ремонту подвижного состава участка по ремонту автотормозного оборудования С.

Пострадавший С. 1960 г. р., женат, детей нет.

Выписка из журналов регистрации инструктажей, обучения, аттестации: «Инструктаж вводный был проведен 14.10.1981 г., повторный был проведен 14.06.2001 г., внеплановый - 14.06.2001 г., копия удостоверения повышения квалификации по вопросам обеспечения безопасности движения поездов № 1349 от 29.12.2006 г., очередная аттестация по охране труда - 18.10.2006 г.».

Для устранения неисправностей ремонтная бригада прибыла на место производства работ в 13 часов 21 минут. При производстве ремонта тормозного цилиндра слесарь С., взяв ключ, подлез под вагон. В этот момент локомотивная бригада, не получив сообщения об устранении неисправности, не убедившись в отсутствии людей в опасной зоне, привела электропоезд в движение. При осмотре электропоезда ЭР-2К № 339 в 14 часов 04 минуты мастер Б. обнаружил под вагоном № 33902 тело слесаря С., зажатое между рельсами и тяговым двигателем № 2.

Несчастный случай произошел из-за неудовлетворительной организации работ на ЭПС, находившимся под контактным проводом; вследствие нарушения технологии ремонта (несоблюдение требований «Технологической карты технического обслуживания ТО-3 электропоезда ЭР2 и ЭД 4М» от 01.05.2006 г.) и в устранении выявленных в ходе приемки электропоезда неисправностей вне ремонтного стойла.

Вариант № 5

30.08.1991 г. в 15 часов местного времени в районе контактной сети станции Кокошино дистанции электроснабжения станции Барабинск Омского отделения Западно-Сибирской железной дороги был допущен тяжелый несчастный случай с электромонтером Б., 4 квалификационная группа, стаж работы в ЭЧ — 8 лет, возраст 40 лет.

Инструктаж вводный был проведен 22.06.1983 г., повторный был проведен 14.06.1991 г., внеплановый - 10.08.1991 г., техучеба была проведена 14.06.1991 г., очередная аттестация по охране труда- 18.01.1991 г.

Бригада под руководством электромонтера П. 5 кв. группа выполняла работу с изолирующей вышки по ревизии контактной сети с регулировкой зигзагов по 1 пути 3165 по 3110 км. Электромонтер Б. для подъема на несущий трос завешал деревянную лестницу, поднялся на ограждение изолирующей съемной вышки, предварительно не закрепив карабин предохранительного пояса за контактный провод, шагнул на КП, взялся за лестницу, которая соскользнула с НТ, потерял равновесие, упал на землю, получив тройной перелом 1, 8, 9 ребер и разрыв печени. Анализ крови и мочи на алкоголь — отрицательный.

В нарушение Инструкции ЦЭ-161 п. Ш-2-23 руководитель работ П., совмещавший обязанности наблюдающего, не осуществлял должного контроля за работающими. В нарушение Инструкции ЦЭ-161 П.1У-3-23 электромонтер Б. при подъеме на ограждение съемной вышки предварительно надежно не закрепился карабином предохранительного пояса.

Вариант № 6

16.01.2006 г. в 23 часа 20 минут в сортировочном парке «С» станции Комбинатская Западно-Сибирской железной дороги произошел несчастный случай с приемосдатчиком груза и багажа М., 1986 г. р., стаж работы - с 26.06.2006 г.

Инструктаж вводный был проведен 26.06.2006 г., первичный - 26 .06.2006 г, аттестация по охране труда — 09.01.2006 г.

Приемосдатчик М. вышла для списывания состава на 1 пути сортировочного парка «С» со стороны четной горловины. В момент формирования группы вагонов в поезд произошел выплеск из-под загрузочного люка цистерны 51236453 груза «Кислота серная», в результате чего М. получила химические ожоги лица, руки и шеи. После оказания первой помощи пострадавшая была госпитализирована.

Цистерна 51236453 груз «Кислота серная» погружена отправителем ОАО «Газпромнефть» 15.01.2006 г. на станции Комбинатская. Основной причиной выплеска серной кислоты из цистерны 51236453 явилось несоблюдение грузоотправителем п.2.5.3.9 Правил перевозок железнодорожным транспортом грузов наливом в вагонах-цистернах, утвержденных Приказом МПС от 18.06.2003 г. № 25, а именно: грузоотправитель не обеспечил герметичное закрытие крышки загрузочного люка, в транспортную накладную были внесены недостоверные сведения о том, что вагон и арматура исправны и обеспечивают безопасную перевозку груза.

Вариант № 1

11.04.1995 г. в стройцехе ЭЧ-14 станции Ишим Свердловской железной дороги плотнику-столяру Г. было дано задание на изготовление черенков для лопат. На станке была установлена фреза для получения круглого сечения. Г. доталкивал рукой заготовку, рука сорвалась, и большой палец попал на фрезу. Срезано подушку правого пальца с повреждением сухожилия сгибателя. В 10 часов 40 минут Г. обратился в ж/д поликлинику'. где ему сделали перевязку и направили на стационарное лечение.

Стаж работы Г. - 1 год 11 дней. Возраст 43 года. Инструктаж вводный был проведен 01.04.1993 г., повторный был проведен 14.04.1995 г., внеплановый - 14.04.1995 г., очередная аттестация по охране труда -

01.04.1995 г.

Перед началом работы при выдаче задания мастером стройгруппы С. в помощь столяру Г. был назначен электромонтер ЭЧК-335 С. для работы на станке. Столяр Г. отказался от помощи. Мастер С. допустил нарушение установленных требований безопасности при работе на станочном оборудовании - выполнение работы в одно лицо. Столяр Г. проявил халатное пренебрежение правилами техники безопасности при работе на станке и личную неосторожность.

Вариант № 8

По наряду-допуску бригаде в составе производителя работ П., 4 кв. гр. и членов бригады М., 4 кв. гр., Н., 4 кв.гр., Б., 3 кв. гр. был поручен текущий ремонт высоковольтного выключателя МКП с регулировкой привода МКП ввода № 1 на открытом распределительном устройстве ОРУ- 110 кВ. Работу выполнять по технологической карте 110-11, со снятием напряжения с наложением заземления.

Производитель работ П. расписался за полученный целевой инструктаж в бланке наряда, удалился с бригадой к месту производства

работ на ОРУ-ПО кВ, где допускающим JI. был проведен допуск бригады на подготовленном рабочем месте.

При осмотре MB было обнаружено несоответствие норме уровня масла во вводах, бригада решила посоветоваться с электромехаником подстанции, что делать дальше.

В 12 часов был сделан перерыв на обед.

В 13 часов допускающий Л., выйдя на открытую часть подстанции и увидев, что шкаф привода МКП закрыт, не оформив установленным порядком наряд, сняла веревочное ограждение, запрещающие плакаты, отключила заземляющие ножи, собрала схему, тем самым подала напряжение на ввод MB МКП-1.

В 13.15, переговорив с электромехаником о доливе масла, член бригады Б., не обратив внимания на отсутствие ограждения и не дождавшись члена бригады Н. с воронкой и ведром масла, приставил лестницу и стал подниматься на бак МКП. При приближении Б. к верхней части ВВ фазы А со стороны линии произошло перекрытие электрической дуги. Б. упал на землю, получив травму. Диагноз - «Временная остановка сердца и парализация легочных центров, элегароожог 2-3 ст. лица, ушибленно-мозговая травма».

Вводный инструктаж пострадавшему был проведен 11.01.2003 г., первичный на рабочем месте — 18.01.2003 г., обучение по профессии —

21.02.2013 г., последняя проверка знаний - 16.03.2013 г.

Вариант № 9

09.01.1996 г. в 23 часа 00 минут местного времени на станции Стрела Омского отделения Западно-Сибирской железной дороги произошел несчастный случай с дежурной по станции Л., 1946 г. р., стаж работы - с 23.06.1995 г.

Инструктаж вводный был проведен 22.06.1995 г., первичный -

23.06.1995 г., техучеба была проведена 14.05.1996 г., очередная аттестация по охране труда - 14.08.1995 г.

ДСП Л. находилась в помещении дежурного по станции, испытывая жажду, напилась из бутылки, которую наполнил электромеханик СЦБ Д. кислотным электролитом для своих нужд и оставил у двери служебного помещения. Диагноз: «Острое отравление прижигающей жидкостью (кислотный электролит), легкая степень».

Вариант № 10

04.01.1995 г. в 9 часов 30 минут на станции Гилевка дистанции сигнализации и связи ШЧ-Кулунда Западно-Сибирской железной дороги из-за падения с мачтового светофора тяжело травмирован электромеханик СЦБ Кулундинской дистанции сигнализации и связи Ч., 1951 г. р., стаж работы - 14 лет.

Инструктаж вводный был проведен 29.12.1980 г., повторный - 14.06.1995 г., внеплановый - 14.06.1995 г., целевой инструктаж перед работой не был проведен, техучеба была проведена 20.06.1995 г., очередная аттестация по охране труда-21.02.1995 г.

Получив задание заменить линзовый комплект зеленого огня на светофоре Н-1, пострадавший Ч. поднялся на мачту и закрепился карабином стропы предохранительного пояса не за кольцо пояса, а за кожаную петлю, в результате чего пострадавший упал с высоты 6 метров.

Установлено, что целевой инструктаж перед работой не был проведен. в нарушение местной инструкции работа производилась в одно лицо. Анализ крови и мочи на алкоголь отрицательный. Заключение о тяжести производственной травмы: компрессионный перелом первого поясничного позвонка. Открытый оскольчатый перелом левой пяточной кости.

Вариант № 11

16.08.2006 г. в 16 часов 06 минут местного времени тяжело травмирован электромонтер района контактной сети станции Любинская ЭЧК-112 Омской дистанции электроснабжения Д., 1968 г.р., группа по электробезопасности 5, стаж работы в электроустановках - 16 лет. Семейное положение: женат, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей. Все инструктажи, обучения по охране труда, аттестации были своевременно проведены.

В 9 часов 01 минут местного времени членам бригады был проведен целевой инструктаж. Бригада, не выполнив в полном объеме технические мероприятия в части проверки с откопкой на загнивание опор, которые в результате капитального ремонта пути были засыпаны балластом выше нижнего бандажа крепления деревянной части к железобетонным пасынкам, п. 4.15.2. 4.15.5 Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-16-2001, п.5.4.26 Правил безопасности при эксплуатации контактной сети и устройств электроснабжения автоблокировки железных дорог ЦЭ-150, приступила к работе.

Для демонтажа проводов линии ДУ-ТУ пострадавший Д. поднялся на деревянную опору № 2 на высоту 4 метра, после отсоединения последнего провода опора начала наклоняться, произошел ее излом на уровне земли и падете с пострадавшим на землю. При падении пострадавший находился сверху тела опоры. В результате падения пострадавший получил следующие травмы: открытый перелом бедра левой ноги, голени левой ноги, перелом челюсти.

Вариант № 12

22.10.2011 г. в 16 часов 41 минуту мск. времени смертельно травмирован регулировщик скорости движения вагонов (РСДВ) станции Анисовка Приволжской дирекции управления движением Т., 1986 г. р., стаж работы по профессии - с 01.10.2010 г., женат, на иждивении сын 2006 г. р.

В 16 ч 41 мин при роспуске с сортировочной горки состава поезда № 2628 в количестве 52 вагонов с 8 пути парка «В» отцепом из 16 вагонов, движущимся на 25 путь парка «Б», первой тележкой первого по ходу движения вагона был сбит РСДВ Т., который от полученных травм по пути в больницу скончался.

Расследованием установлено: в нарушение требований Инструкции по работе сортировочной горки роспуск вагонов был начат без получения уведомления о готовности РСДВ к роспуску; при следовании на тормозную позицию РСДВ Т. отклонился от установленного маршрута служебного прохода и при пересечении ж/д путей споткнулся с падением в колею пути перед приближающимся отцепом.

Вариант № 13

11.10.2011 г. на станции Екатеринбург-Товарный Екатеринбургского ДЦС Свердловской дирекции управления движением тяжело травмирована приемосдатчик груза и багажа Г., 38 лет, стаж работы на ж/д транспорте - 16 лет и 4 месяца, по профессии - 4 года 8 месяцев.

Выписка из журналов регистрации инструктажей, обучения, аттестации: инструктаж вводный был проведен 15.02.2001 г., повторный - 04.10.2011 г., внеплановый — 04.10.2011 г., очередная аттестация по охране труда - 18.03.2011 г.

В 15 часов 53 мин местного времени приемосдатчик груза и багажа Г. осуществляла пропуск на территорию грузового двора станции Екатеринбург-Товарный грузового автомобиля с прицепом марки «Мерседес» гос. номер М458НА. При въезде с улицы Челюскинцев через контрольно-пропускной пункт (КПП) водитель грузового автомобиля допустил соприкосновение с защитной конструкцией створа ворот (отбойник: металлический столб высотой 110 см). Приемосдатчик Г. вышла с территории грузового двора и осуществляла регулирование въезда данного автомобиля, неоднократно давая команды водителю сдать назад, находясь при этом в зоне ограниченной видимости с противоположной стороны от водителя. Водитель грузового автомобиля К., производя маневры по въезду через ворота, допустил зажатие приемосдатчика Г. между полуприцепом автомобиля и защитной конструкцией створа ворот, протащив ее вглубь ворот.

Пострадавшая Г. была доставлена в городскую больницу с диагнозом «перелом таза со смещением». В ходе расследования установлено: приемосдатчик груза и багажа Г. при приеме на работу не имела специального образования, не прошла обучение по профессии в обучающей организации; в нормативных документах не определены должностные обязанности приемосдатчика груза и багажа, работающего на КПП, в части определения местонахождения и выполнения требований безопасности при пропуске автотехники через КПП; в должностной инструкции не указано возложение дополнительных обязанностей, несвойственных данной профессии.

Вариант № 14

14 октября 2003 г. в 9 часов 31 минуту на перегоне Валиханово-Урлю- тюб Иртышской дистанции пути структурного подразделения Омского отделения филиала «Западно-Сибирская железная дорога» ОАО «РЖД» был допущен тяжелый травматический случай с бригадиром пути Г., 1953 г. р. Все инструктажи, обучения по охране труда, аттестации были своевременно проведены.

В 1 часов 35 минут после проведения целевого инструктажа дорожным мастером М. бригада монтеров выехала на 205 км для производства работ по выправке пути с 1 по 10 пикет. Предварительно 13.10.2003 г. локомотивным бригадам было выдано предупреждение по форме № 1 «Обеспечить особую бдительность и более частую подачу оповестительных сигналов». В 9 часов 30 минут по второму пути шел грузовой поезд № 1158. Бригада монтеров пути находилась на обочине первого пути 205 км пк 10.

Пропуская грузовой поезд, бригадир пути Г. сошел с колеи первого пути на обочину нечетного пути 205 км пк 8. В это время по первому пути шел грузовой поезд № 2413. Из-за шума проходящего поезда № 1158 Г. на подаваемые машинистом звуковые сигналы не реагировал. Не убедившись в отсутствии приближающегося грузового поезда по первому пути, Г. взял путеизмерительный шаблон и направился к колее первого пути для продолжения работы. Приблизившись на расстояние менее 2-х метров от головки крайнего рельса первого пути, Г. оказался в габарите подвижного состава, движущегося со скоростью 11 км/ч и был сбит электровозом BJI 80 № 152.

О случившемся локомотивная бригада поезда № 2413, машинист Э., сообщила ДСП станции Урлютюб.

Бригадир пути Г. в нарушении п. 1.13, 3.3, 3.5 Инструкции по охране труда для монтеров пути ИОТ-ПЧ-6-021-01, раздела 9 Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ ЦП-485, п.2.3.3 Правил по охране труда при содержании и ремонте железнодорожного пути и сооружений ПОТ РО-32-ЦП-652-99, п.2.6, 3.3, 3.5 Типовой инструкции по охране труда для монтера пути ТОЙ Р-32- ЦП-130-2000 не встречал поезд установленным порядком, при выходе на ж/д путь не убедился в отсутствии движущегося ПС, при приближении поезда находился на расстоянии менее 2 метров от крайнего рельса.

Вариант № 15

21.06.2013 г. в результате наезда подвижного состава смертельно травмирован составитель поездов железнодорожной станции Силикатная Московско-Курского ДЦС Московской дирекции управления движением Ш., 1961 г. р., стаж работы по профессии - 12 лет 9 месяцев, женат, иждивенцы отсутствуют. Все инструктажи, обучения по охране труда, аттестации были своевременно проведены.

По заданию ДСП ст. Силикатная А. составитель поездов Ш. производил перестановку группы из 13 вагонов с контейнерной площадки на 5 путь станции. После вывода локомотивом вперед с контейнерной площадки группы из 13 вагонов составитель поездов Ш. по докладу произвел закрепление состава тремя тормозными башмаками на 5 пути станции, фактически закрепив его только одним тормозным башмаком с накатом с четной стороны станции. Тормозной башмак с нечетной стороны составитель поездов Ш. убрал и закрыл ящик для хранения тормозных башмаков, установленный в центральной части на обочине пути.

После доклада о закреплении группы вагонов ДСП дала команду на обгон маневрового состава под управлением машиниста тепловоза HP ЧМЭЗ-5089 ТЧМ П., помощника ТЧМП К. по 6 свободному пути ж/д станции и уточнила с составителем поездов дальнейшую маневровую работу.

В 13 часов 23 минуты при следовании тепловоза (управлением кабиной вперед) по 6 пути станции локомотивная бригада увидела составителя поездов Ш., переходившего 6 путь от расположенного на обочине ящика для хранения тормозных башмаков с четной стороны к выведенной группе вагонов, стоящих на 5 пути станции для уборки тормозных башмаков, вывезенных с контейнерной площадки и находящихся на подвижном составе. Машинистом П. было применено экстренное торможение, составитель поездов в момент удара переходил вторую нитку рельсовой колеи и был сбит тепловозом, после остановки тепловоза составитель поездов Ш. был обнаружен под 6-ой колесной парой тепловоза по ходу движения.

Приложение 2

Форма Н-1

Один экземпляр направляется

пострадавшему или его доверенному лицу

| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись, фамилия, инициалы работодателя (его представителя)) |  |  |  |  |  |  |
| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |

М.П.

| АКТ № |  |
| --- | --- |

о несчастном случае на производстве

1. Дата и время несчастного случая

(число, месяц, год и время происшествия несчастного случая,

количество полных часов от начала работы)

2. Организация (работодатель), работником которой является (являлся) пострадавший

(наименование, место нахождения, юридический адрес, ведомственная и отраслевая

принадлежность /ОКОНХ основного вида деятельности/; фамилия, инициалы работодателя –

физического лица)

Наименование структурного подразделения

3. Организация, направившая работника

(наименование, место нахождения, юридический адрес, отраслевая принадлежность)

4. Лица, проводившие расследование несчастного случая:

(фамилии, инициалы, должности и место работы)

5. Сведения о пострадавшем:

фамилия, имя, отчество

пол (мужской, женский)

дата рождения

профессиональный статус

профессия (должность)

стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай  		,

(число полных лет и месяцев)

в том числе в данной организации

(число полных лет и месяцев)

6. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда

Вводный инструктаж

(число, месяц, год)

Инструктаж на рабочем месте /первичный, повторный, внеплановый, целевой/

(нужное подчеркнуть)

по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай

(число, месяц, год)

| Стажировка: с “ |  | ” |  | 200 |  | г. по “ |  | ” |  | 200 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(если не проводилась – указать)

Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел

| несчастный случай: с “ |  | ” |  | 200 |  | г. по “ |  | ” |  | 200 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(если не проводилось – указать)

Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай

(число, месяц, год, № протокола)

1. Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный случай

(краткое описание места происшествия с указанием опасных и (или) вредных производственных

факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся в протоколе осмотра места несчастного случая)

Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю

(наименование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель)

8. Обстоятельства несчастного случая

(краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, описание событий

и действий пострадавшего и других лиц, связанных с несчастным случаем, и другие сведения,

установленные в ходе расследования)

8.1. Вид происшествия

8.2. Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся повреждению, медицинское заключение о тяжести повреждения здоровья

8.3. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного или наркотического опьянения

(нет, да – указать состояние и степень опьянения в соответствии с заключением по

результатам освидетельствования, проведенного в установленном порядке)

8.4. Очевидцы несчастного случая

(фамилия, инициалы, постоянное место жительства, домашний телефон)

9. Причины несчастного случая

(указать основную и сопутствующие причины

несчастного случая со ссылками на нарушенные требования законодательных и иных

нормативных правовых актов, локальных нормативных актов)

10. Лица, допустившие нарушение требований охраны труда:

(фамилии, инициалы, должности (профессии) с указанием требований законодательных,

иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, предусматривающих их

ответственность за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая, указанными в п. 9

настоящего акта; при установлении факта грубой неосторожности пострадавшего указать

степень его вины в процентах)

Организация (работодатель), работниками которой являются данные лица

(наименование, адрес)

11. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки

| Подписи лиц, проводивших расследование несчастного случая |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подписи) |  | (фамилии, инициалы) |

(дата)

Приложение 3

Форма 4

(в ред. Приказа Минтруда России от 20.02.2014 № 103н)

АКТ
о расследовании группового несчастного случая (тяжелого
несчастного случая, несчастного случая со смертельным исходом)

Расследование  		несчастного случая,

(группового, тяжелого, со смертельным исходом)

| происшедшего “ |  | ” |  | 200 |  | г. в |  | час. |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(наименование, место нахождения, юридический адрес организации, отраслевая принадлежность

/код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД/, наименование вышестоящего федерального органа

исполнительной власти; фамилия, инициалы работодателя – физического лица)

| проведено в период с “ |  | ” |  | 20 |  | г. по “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Лица, проводившие расследование несчастного случая:

(фамилии, инициалы, должности, место работы)

Лица, принимавшие участие в расследовании несчастного случая:

(фамилия, инициалы доверенного лица пострадавшего (пострадавших); фамилии, инициалы,

должности и место работы других лиц, принимавших участие в расследовании несчастного случая)

1. Сведения о пострадавшем (пострадавших):

фамилия, имя, отчество

пол (мужской, женский)

дата рождения

профессиональный статус

профессия (должность)

стаж работы, при выполнении которой произошел несчастный случай  		,

(число полных лет и месяцев)

в том числе в данной организации  		,

(число полных лет и месяцев)

семейное положение

(состав семьи, фамилии, инициалы, возраст членов семьи, находящихся на

иждивении пострадавшего)

2. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда

Вводный инструктаж

(число, месяц, год)

Инструктаж на рабочем месте /первичный, повторный, внеплановый, целевой/	по профессии или

(нужное подчеркнуть)

виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай

(число, месяц, год)

| Стажировка: с “ |  | ” |  | 200 |  | г. по “ |  | ” |  | 200 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(если не проводилась – указать)

Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел

| несчастный случай: с “ |  | ” |  | 200 |  | г. по “ |  | ” |  | 200 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(если не проводилось – указать)

Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел несчастный случай

(число, месяц, год, № протокола)

3. Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный случай

(краткое описание места происшествия с указанием опасных и (или) вредных производственных

факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся в протоколе осмотра места несчастного случая)

Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю

(наименование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель)

3.1. Сведения о проведении специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по условиям труда) с указанием индивидуального номера рабочего места и класса (подкласса) условий труда  	*

3.2. Сведения об организации, проводившей специальную оценку условий труда (аттестацию рабочих мест по условиям труда) (наименование, ИНН)

*

4. Обстоятельства несчастного случая

(описание обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, последовательное

изложение событий и действий пострадавшего (пострадавших) и других лиц, связанных с

несчастным случаем, характер и степень тяжести полученных пострадавшим (пострадавшими)

повреждений с указанием поврежденных мест, объективные данные об алкогольном или ином

опьянении пострадавшего (пострадавших) и другие сведения, установленные в ходе расследования)

5. Причины, вызвавшие несчастный случай

(указать основную и сопутствующие причины

несчастного случая со ссылками на нарушенные требования законодательных и иных

нормативных правовых актов, локальных нормативных актов)

6. Заключение о лицах, ответственных за допущенные нарушения законодательных и иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, явившихся причинами несчастного случая:

(фамилии, инициалы, должности (профессии) лиц с указанием требований законодательных,

иных нормативных правовых и локальных нормативных актов, предусматривающих их

ответственность за нарушения, явившиеся причинами несчастного случая, указанными в п. 5

настоящего акта; при установлении факта грубой неосторожности пострадавшего

(пострадавших) указать степень его (их) вины в процентах)

1. Квалификация и учет несчастного случая

(излагается решение лиц, проводивших расследование несчастного случая, о квалификации

несчастного случая со ссылками на соответствующие статьи Трудового кодекса Российской

Федерации и пункты Положения об особенностях расследования несчастных случаев на

производстве в отдельных отраслях и организациях, утвержденного постановлением

Минтруда России от 24 октября 2002 г. №13, и указывается наименование организации

(фамилия, инициалы работодателя – физического лица), где подлежит учету и регистрации

несчастный случай)

8. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки

(указать содержание мероприятий и сроки их выполнения)

9. Прилагаемые документы и материалы расследования:

(перечислить прилагаемые к акту документы и материалы расследования)

| Подписи лиц, проводивших расследование несчастного случая |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подписи) |  | (фамилии, инициалы) |

(дата)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ

ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ №3

Разработка организационно-технических мероприятий по предупреждению производственного травматизма

Цель: научиться выполнять расчеты показателей производственного травматизма.

Исходные данные: Приложение 4 (вариант задания определяется преподавателем).

Содержание отчета:

1.	Цель.

2.	Исходные данные.

3.	Расчет показателей производственного травматизма.

4.	Выводы по каждому показателю.

Ход работы:

- Изучить теоретический материал.

- Выполнить расчеты показателей травматизма Kч,Кпч,Кси,Кт

- (по формулам 1-4) в соответствии со своими исходными данными (Приложение 4).

- Сделать вывод.

Краткие теоретические сведения

Выявление причин, порождающих несчастные случаи, и их анализ имеют большое значение для профилактики и предупреждения производственного травматизма, позволяют разработать профилактические мероприятия, направленные на улучшение условий и повышение безопасности труда.

Исследовать причины производственного травматизма на железнодорожных станциях необходимо методом, представляющим собой сочетание элементов статистической и технической обработки материалов в такой последовательности:

- статистическое исследование материалов о производственном травматизме;

- технический анализ условий и организации труда и их влияние на его безопасность;

- анализ организационно-технических мер по предупреждению производственного травматизма.

При статистической обработке материалов о производственном травматизме используют следующие общепринятые показатели (коэффициенты):

- Показатель частоты травматизма (среднее число несчастных случаев, приходящееся на каждую 1000 человек), определяемый по формуле:

Кч=АВ1000,                                                   (1)

где  А - общее количество несчастных случаев с полной или временной утратой трудоспособности за отчетный период;

В - среднесписочное число работающих (контингент) на железнодорожной станции за отчетный период;

1000 - условное число работающих.

- Приведенный показатель частоты травматизма (среднее число несчастных случаев, приходящееся на каждую 1000 человек, работающих на железнодорожной станции, за определенный период), определяемый по формуле:

Кпч=М∙А12∙В1000,                                                  (2)

где М- количество месяцев, за которое определяется показатель;

12 - количество месяцев в году.

- Показатель тяжести травматизма (среднее количество дней нетрудоспособности, приходящееся на 1000 работающих), определяемый по формуле:

Кт=СВ1000,                                                        (3)

где С - общее количество дней нетрудоспособности за время болезни (в рабочих днях) у всех пострадавших, временная нетрудоспособность которых закончилась в отчетном периоде.

- Показатель частоты травматизма со смертельным и инвалидным исходом (количество несчастных случаев, закончившееся смертью и инвалидностью, приходящееся на каждые 10000 человек, работающих на станции), определяемый по формуле:

Кси=АсиВ10000,	                                                  (4)

где Аси - количество несчастных случаев, закончившихся смертью или инвалидностью пострадавших;

10000 - условные 10000 работающих.

Контрольные вопросы

1.	Назовите метод анализа производственного травматизма, который предусматривает использование показателей травматизма.

2.	Объясните, почему показатель частоты травматизма со смертельным и инвалидным исходом рассчитывается на условные 10000 человек.

3.	Укажите, чем определяется тяжесть полученной травмы.

4.	Дайте характеристику тяжелого несчастного случая.

5.	Назовите причины несчастных случаев на производстве.

Приложение 4

Исходные данные к практическому занятию № 2

| № варианта | А | А си | В | С | М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 1 | 50 | 23 | 1 |
| 2 | 8 | 2 | 55 | 25 | 2 |
| 3 | 5 | 3 | 60 | 30 | 3 |
| 4 | 6 | 1 | 65 | 40 | 4 |
| 5 | 1 | 2 | 10 | 55 | 5 |
| 6 | 5 | 3 | 15 | 64 | 6 |
| 1 | 8 | 2 | 80 | 46 | 1 |
| 8 | 1 | 3 | 85 | 51 | 8 |
| 9 | 4 | 1 | 90 | 33 | 9 |
| 10 | 6 | 2 | 85 | 40 | 10 |
| 11 | 5 | 3 | 100 | 65 | 11 |
| 12 | 4 | 1 | 15 | 66 | 1 |
| 13 | 1 | 2 | 80 | 60 | 2 |
| 14 | 1 | 3 | 15 | 65 | 3 |
| 15 | 8 | 1 | 80 | 41 | 4 |

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ

ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ №4

Применение первичных средств пожаротушения. Разработка противопожарных мероприятий. Составление плана эвакуации в случае пожара

Цель: ознакомиться с устройством и порядком применения первичных средств пожаротушения.

Задание изучить устройство, характеристики и порядок применения средств пожаротушения.

Оборудование и принадлежности: огнетушители, пожарные краны, пожарные щиты.

Содержание отчета

- Цель.

- Задание.

- Описание работы в соответствии с заданием.

- Вывод.

Ход работы

- Начертить схемы пенного, порошкового, газового огнетушителей с указанием их тактико-технических характеристик.

- Указать порядок применения огнетушителей, пожарных кранов, инвентаря пожарных щитов для тушения пожара.

- Сделать вывод.

Краткие теоретические сведения

Огнетушители - это технические устройства, предназначенные для тушения пожаров в начальной стадии их возникновения.

Согласно ГОСТ Р 51051-2001 огнетушители классифицируются по виду используемого огнетушащего вещества (ОТВ), по способу вытеснения ОТВ, по способу доставки к очагу пожара.

Огнетушители маркируются буквами, характеризующими вид огнетушителя, и цифрами, обозначающими массу ОТВ (в килограммах).

Рис. 1. Воздушно-пенный огнетушитель ОВП-Ю.

1 - корпус; 2 - сифонная трубка; 3 - баллон; 4 - рукоятка; - распылитель; 6 - раструб с сеткой.

Воздушно-пенные огнетушители бывают ручные (ОВП-5 и ОВП-Ю) и стационарные (ОВП-ЮО, ОВПУ-250).

Воздушно-пенный огнетушитель ОВП-Ю (рис. 1) состоит из стального корпуса, в котором находится 4-6% водный раствор пенообразователя ПО-1, баллончика высокого давления с углекислотой для выталкивания заряда, крышки с запорно-пусковым устройством, сифонной трубки  и раструба-насадки для получения высокократной воздушно-механической пены.

Огнетушитель приводится в действие нажатием руки на пусковой рычаг, в результате чего разрывается пломба и шток прокалывает мембрану баллона с углекислотой. Последняя, выходя из баллона через дозирующее отверстие, создает давление в корпусе огнетушителя, под действием которого раствор по сифонной трубке поступает через распылитель в раструб, где в результате перемешивания водного раствора пенообразователя с воздухом образуется воздушно-механическая пена.

Основные тактико-технические  данные воздушно-пенных огнетушителей приведены в табл. 1 .

Таблица 1

Основные тактико-технические данные воздушно-пенных огнетушителей

| Тип огнетушителя | ОВП-5 | ОВП-Ю |
| --- | --- | --- |
| Масса огнетушителя с зарядом, кг | 1,5 | 14 |
| Объем или масса ОТВ, кг | 5 | 10 |
| Давление рабочее, МПа | меньше или равно 2,5 | меньше или равно 2,5 |
| Температура эксплуатационная, °С | от -50 до +50 | от -50 до +50 |
| Производительность по пене, л | 210 | 510 |
| Дальность струи пены, м | 4,5 | 4,5 |
| Продолжительность действия, с | 20 | 45 |

Рис. 5. Воздушно-пенный огнетушитель ОВП-Ю.

1 - корпус; 2 - сифонная трубка;

3 - баллон; 4 - рукоятка;

- распылитель; 6 - раструб с сеткой.

Огнетушители газовые (углекислотные) — к их числу относятся углекислотные, в которых в качестве огнетушащего вещества применяют сжиженный диоксид углерода (углекислоту), а также аэрозольные и углекислотно-бромэтиловые, в качестве заряда в которых применяют галло- идированные углеводороды. Углекислотные огнетушители выпускаются как ручные (ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8), так и передвижные (ОУ-25, ОУ-80).

Для приведения в действие углекислотного огнетушителя необходимо направить раструб-снегообразователь на очаг пожара и отвернуть до отказа маховичок или нажать на рычаг запорно-пускового устройства. Переход жидкой углекислоты в углекислый газ сопровождается резким охлаждением и часть ее превращается в «снег» в виде мельчайших кристаллических частиц с температурой t - 12 “С.

Рис. 1. Углекислотный огнетушитель ОУ-5 1 - баллон; 2 - предохранитель;

3 - маховичок вентиля запора;

4 - металлическая пломба;5 - вентиль; 6 - поворотный механизм с раструбом; 1 - сифонная трубка

Углекислотные огнетушители (ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8) предназначены для тушения загораний различных веществ и материалов, за исключением веществ, которые могут гореть без доступа воздуха, загораний на электрифицированном железнодорожном и городском транспорте, электроустановок под напряжением до 380 В.

Температурный режим хранения и применения углекислотных огнетушителей от -40 °С до +50 °С.

Огнетушители порошковые - для тушения небольших очагов загораний горючих жидкостей, газов, электроустановок напряжением до 1000 В, металлов и их сплавов используются порошковые

огнетушители ОП-1, ОП-25.

Порошковый огнетушитель ОП-5 (рис. 2) состоит из корпуса (1), наполненного огнетушащим порошком. На горловине корпуса посредством накидной гайки закреплена головка (6) с бойком. На головку установлены: источник газа - ИХГ поз. 3 (или газогенератор ГГУ поз. 9), сифонная трубка (4), рукоятка запуска (5). Огнетушитель оснащен гибким рукавом (1), пистолетом-распылителем (8), который состоит из ручки (12) с подвижным подпружиненным штуцером, рассекателя (11) и сопла (10).

Рис. 2. Огнетушитель порошковый ОП-5.

I - корпус; 2 - газоотводная трубка; 3 - источник газа; 4 - сифонная трубка;

5 - рукоятка запуска; 6 - головка с бойком; 1 - гибкий рукав;

8 - пистолет-распылитель; 9 - источник газа; 10 - сопло; 11 — рассекатель; 12 - ручка

Для приведения огнетушителя в действие необходимо выдернуть опломбированную чеку, отвести вверх рукоятку запуска (5) (при этом боек приводит в действие источник газа (3 или 9, в результате чего рабочий газ через газоотводную трубку (2), при использовании ИХГ (3) или отверстия в корпусе газогенератора ГГУ (9) аэрирует порошок и создает внутри корпуса огнетушителя требуемое избыточное давление, нажать кистью руки на ручку (12) пистолета-распылителя (8) (при этом огнетушащий порошок через гибкий рукав (1) и пистолет-распылитель (8) подается на очаг пожара.

Огнетушитель самосрабатывающий порошковый (ОСП) - это новое поколение средств пожаротушения. Он позволяет с высокой эффективностью тушить очаги загорания без участия человека. Огнетушитель представляет собой герметичный стеклянный сосуд диаметром 50 мм и длиной 440 мм, заполненный огнетушащим порошком массой 1 кг. Устанавливается над местом возможного загорания с помощью металлического держателя. Срабатывает при нагреве до 100 °С (ОСП-1) и до 200 °С (ОСП-2). Защищаемый объем до 9 м3.

Огнетушители ОСП предназначены для тушения очагов пожаров твердых материалов органического происхождения, горючих жидкостей или плавящихся твердых тел, электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В.

Генераторы объемного аэрозольного тушения пожаров (СОТ) - являются наиболее современными средствами пожаротушения. Они предназначены для тушения пожаров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (бензин и другие нефтепродукты, органические растворители и т. п.) и твердых материалов (древесина, изоляционные материалы, пластмассы и др.), а также электрооборудования (силовые и высоковольтные установки, бытовая и промышленная электроника и т. п.). СОТ непригодны для тушения щелочных и щелочноземельных металлов, а также веществ, горение которых происходит без доступа воздуха.

К средствам пожарного оборудования относятся пожарные краны. В эксплуатацию допускаются пожарные краны, оборудованные:

-	пожарным клапаном с соединительной головкой;

-	напорным пожарным рукавом с присоединенным к нему пожарным стволом;

-	рычагом для облегчения открывания клапана.

Пожарный рукав должен быть присоединен к клапану.

Пожарный кран с перечисленным оборудованием должен размещаться в пожарном шкафу

К пожарному ручному инструменту и инвентарю относятся пожарные щиты.

Пожарная безопасность объектов железнодорожного транспорта и железнодорожного подвижного состава должна обеспечиваться системами предотвращения пожара и противопожарной защиты, в том числе организационно-техническими мероприятиями.

Противопожарная защита должна достигаться применением одного из следующих способов или их комбинацией:

- применением средств пожаротушения и соответствующих видов пожарной техники;

- применением автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения;

- применением основных строительных конструкций и материалов с нормированными показателями пожарной опасности;

- применением огнезащитной пропитки сгораемых конструкций объектов антипиренами и нанесением на их поверхности огнезащитных красок;

- устройствами, обеспечивающими ограничение распространения пожара;

- организацией с помощью технических средств, включая автоматические, своевременного оповещения и эвакуации людей;

-	применением в начальной стадии пожаротушения технических или организационных средств;

-	применением средств коллективной и индивидуальной защиты людей от опасных факторов пожара.

Ограничение распространения пожара должно достигаться применением:

-	устройств противопожарных преград;

-	устройств автоматического отключения и переключения установок и коммуникаций;

-	средств, предотвращающих или ограничивающих разлив и растекание жидкостей при пожаре;

-	огнеограждающих устройств в оборудовании.

Эвакуация людей с любого объекта должна быть завершена до наступления предельно допустимых значений опасных факторов пожара (пламени, искр, повышенной температуры окружающей среды, токсичных продуктов горения, дыма, пониженной концентрации кислорода). Для обеспечения эвакуации необходимо:

-	установить количество и соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов;

-	обеспечить возможность беспрепятственного движения людей по эвакуационным путям;

-  организовать при необходимости управление движением людей по эвакуационным путям (световые указатели, речевое сопровождение и т. п.).

На каждом объекте должно быть обеспечено своевременное оповещение людей и (или) сигнализация о пожаре.

Организационно-технические мероприятия должны включать:

-	организацию пожарной охраны;

-	паспортизацию веществ, материалов, технологических процессов, зданий и сооружений объектов в части обеспечения пожарной безопасности;

-	привлечение общественности к вопросам обеспечения пожарной безопасности;

-	порядок хранения веществ и материалов, тушение которых допустимо одними и теми же средствами;

-	разработку мероприятий по действиям администрации, рабочих и служащих на случай возникновения пожара и эвакуации людей.

План эвакуации - это документ, в котором обозначены все пути эвакуации и эвакуационные выходы, в текстовой части описана последовательность действий и поведения людей, при пожаре или аварии, в графической части нанесены планировки здания и места пожарного оборудования.

Назначение плана эвакуации: четко обозначить пути эвакуации, эвакуационные выходы, обеспечивающие безопасность процесса организованного самостоятельного движения людей наружу из помещений, в которых имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара, без учета применяемых в них средств пожаротушения и противодымной защиты; указать расположение пожарного оборудования и средств оповещения о пожаре и обозначить первоочередные действия, которые необходимо предпринять каждому человеку, обнаружившему начавшийся пожар.

Общие рекомендации по составлению планов эвакуации

Согласно Правилам противопожарного режима в Российской Федерации (НИР 2012) в зданиях и сооружениях (кроме жилых домов) при единовременном нахождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны и вывешены на видных местах планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара. На объектах с массовым пребыванием людей (50 и более человек) в дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре должна быть разработана инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников.

При составлении планов эвакуации принимаются во внимание особенности поведения людей при пожаре, объемно-планировочные решения здания (размеры и тип коммуникационных путей и т. п.), надежности путей эвакуации (например, в здании среди нескольких лестничный клеток, , некоторые более надежны, так как постоянно эксплуатируются, всегда открыты, имеют противодымную защиту). Следует также учитывать мощности сформированных людских потоков, сложившийся режим эксплуатации здания, активные и пассивные системы пожарной безопасности.

При составлении плана эвакуации рекомендуется опираться на расчет динамики опасных факторов пожара и параметров движения людей.

ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования» и СНиП 21-01-91 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» требуют организации беспрепятственного движения (движения без образования высоких травмоопасных плотностей) людей при возникновении чрезвычайной ситуации. Скопления людей с максимальной плотностью (9 чел./м2 и более) возникают в случае недостаточной пропускной способности участков пути. Проверочные расчеты помогают определить такие проблемные места и перераспределить людские потоки по более безопасным путям эвакуации и составить оптимальные маршруты эвакуации.

Порядок выполнения

1. Составить оперативно-тактическую характеристику здания (задается преподавателем):

Материал перекрытий

Наличие чердачного помещения

Наличие подвального помещения

Кровля

Эвакуационные пути

(количество лестничных клеток, из них незадымляемых)

Наличие систем противопожарной защиты_____________________________

(охранно-пожарная сигнализация, пожаротушение, система управления эвакуацией в случае пожара)

Противопожарный водопровод

(расположение пожарных гидрантов, внутренних пожарных кранов, насосы-повысители и порядок их пуска)

Отключение электроэнергии__________________________________________________________

(описывается порядок обесточивания здания)

В рабочее время в здании может находиться до	человек, в нерабочее время (выходные и праздничные дни) до __ человек.

Расстояние до ближайшей пожарной части ______ км.

- Начертить план здания (помещения) с примерным соблюдением масштаба, не загромождая его второстепенными деталями.

- Нанести условными знаками (Приложение 9) места расположения огнетушителей, пожарных кранов, электрощитовых, кнопок пожарной сигнализации, мест включения систем пожарной автоматики.

- Начертить сплошными стрелками зеленого цвета основные рекомендуемые пути эвакуации, пунктирными стрелками указывают запасные (вторые) пути эвакуации.

- Сделать вывод.

Контрольные вопросы

- Назовите ограничения в применении огнетушителя ОХП-Ю.

- Назовите основную причину пожаров на объектах железнодорожного транспорта.

- Укажите, в какой стадии развития пожара применим огнетушитель.

- Укажите направление распространения пожара в движущемся поезде (по ходу движения или против движения).

- Назовите тип огнетушителя, которым можно потушить пожар в действующей электроустановке напряжением выше 1000 В.

- Перечислите способы противопожарной защиты.

- Опишите правила действия в сильно задымленном помещении.

- Назовите причины пожаров на объектах железнодорожного транспорта.

- Перечислите требования, которым должен соответствовать путь для эвакуации людей и материальных ценностей.

- Перечислите сведения, необходимые для разработки плана эвакуации.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ

ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ №5

Оказание первой помощи пострадавшему от электрического тока

Цель: получить навыки оказания первой помощи пострадавшим от электрического тока

Задание: изучить порядок оказания первой помощи и отработать на тренажере прекардиальный удар, непрямой массаж сердца, проведение искусственного дыхания.

Оборудование и принадлежности: электронный робот-тренажер «Гоша», салфетки гигиенические.

Содержание отчета

- Цель.

- Задание.

- Вывод.

Порядок выполнения

Работу следует выполнять оптимальным количеством участников реанимации (бригадой из трех студентов).

- Порядок подготовки робота-тренажера к работе:

- положить робота на край стола;

- вставить в щель между грудиной и животом любой плоский предмет и отжать вниз замок фиксации торса;

- опустить нижнюю половину туловища робота под углом 90 градусов к плоскости стола и достать элемент питания из поролоновой ниши;

- вставить элемент питания;

- соединить обе половины туловища;

- включить тумблер «Вкл/Выкл» на левой руке куклы (в момент включения загорается зеленый светодиод);

- при горящем зеленом светодиоде «Питание» робот готов к работе.

- Отработка практических навыков на роботе-тренажере «Гоша»:

- нанести на макете прекардиальный удар;

- выполнить на макете непрямой массаж сердца;

- выполнить на макете искусственную вентиляцию легких;

- наложить повязки (тип повязки указывает преподаватель);

- сделать вывод.

Краткие теоретические сведения

- Общие положения.

Пострадавшим от действия электрического тока необходимо срочно оказать первую доврачебную помощь. Только в первые 3-4 минуты после остановки кровообращения сохраняется реальная возможность реанимировать человека без потери его интеллекта. Это пограничное состояние между жизнью и смертью называется клинической смертью, при которой отсутствуют видимые признаки жизни, но сохраняются обменные процессы в тканях. Клиническая смерть является наиболее тяжелой неотложной ситуацией в практике оказания первой доврачебной помощи пострадавшему.

Алгоритм действий лица, оказывающего помощь, следующий:

- Прекращение действия повреждающего фактора.

- Первичный осмотр пострадавшего (проверка реакции зрачка на свет, контроль положения языка, проверка пульса, контроль дыхания), определение состояния пострадавшего и мер помощи, выполнение намеченных реанимационных мероприятий.

- После поддержания жизненных функций доставить пострадавшего к врачу. Комплекс сердечно-легочной реанимации включает в себя прекардиальный удар, непрямой массаж сердца, искусственную вентиляцию легких.

Прекардиальный удар наносится кулаком в точку, расположенную на нижней трети грудины выше мечевидного отростка. Цель такого удара - как можно сильнее сотрясти грудную клетку, что должно послужить толчком к запуску остановившегося сердца.

Если после прекардиального удара пульс не появился, нужно приступать к непрямому массажу сердца. При каждом интенсивном надавливании на грудную клетку из желудочков сердца кровь выдавливается в артерии, а после прекращения давления вновь заполняет сердце через вены.

Надавливание на грудину производится в точке прекардиального удара, давить на грудину нужно только прямыми руками с частотой 60 нажатий в минуту.

Проводить искусственную вентиляцию легких следует даже при сохраненном сердцебиении и самостоятельном дыхании, если частота дыхательных движений не превышает 10 раз в минуту. Для успешного выполнения искусственной вентиляции легких необходимо обеспечить проходимость дыхательных путей и правильно совершить выдох в пострадавшего: раздувание легких пострадавшего делается через каждые 5-6 секунд.

Схема оказания помощи при клинической смерти:

- При отсутствии реакции зрачка на свет и пульсаций на сонной артерии повернуть пострадавшего на спину.

- Произвести прекардиальный удар.

- Приступить к непрямому массажу сердца.

- Очистить ротовую полость.

- Выдвинуть нижнюю челюсть.

- Сделать 2 вдоха в пострадавшего.

- До прибытия врачей продолжать реанимацию.

- Правила освобождения от действия электрического тока.

При поражении электрическим током, прежде всего, необходимо прекратить действие тока (отключить напряжение, перерубить провод, оттянуть пострадавшего за сухую одежду от токоведущих частей), соблюдая при этом меры безопасности. Нельзя приступать к оказанию медицинской помощи, не освободив пострадавшего от действия электрического тока и не обеспечив собственную безопасность.

- При напряжении выше 1000 В следует:

- надеть диэлектрические перчатки, резиновые боты или галоши;

- взять изолирующую штангу или изолирующие клещи;

- замкнуть накоротко провода BJI6—20 кВ методом наброса согласно специальной инструкции;

- сбросить изолирующей штангой провод с пострадавшего;

- оттащить пострадавшего за сухую одежду не менее чем на 8 метров от места касания проводом земли или от оборудования, находящегося под напряжением.

Если пострадавший находится на высоте, то освобождение его от действия тока может вызвать падение пострадавшего с высоты.

При отключении установки может погаснуть электрический свет. Необходимо обеспечить освещение от другого источника (с учетом взры- во- и пожароопасности помещения), не задерживая отключение установки и оказание помощи.

- Правила перемещения в зоне «шагового» напряжения.

В радиусе 8 метров от места соприкосновения электрического провода с землей можно попасть под «шаговое» напряжение. Передвигаться в зоне следует в диэлектрических ботах или галошах, «гусиным шагом» — пятка шагающей ноги, не отрываясь от земли, приставляется к носку другой ноги.

- Оказание медицинской помощи при поражении электрическим током.

При отсутствии дыхания и сердцебиения следует приступить к проведению реанимационных мероприятий. Признаки остановки сердца: потеря сознания, расширение зрачков и отсутствие их реакции на свет, отсутствие пульса на сонной или другой доступной крупной артерии. После остановки сердца жизненно важные функции (сердцебиение, дыхание) должны быть восстановлены в течение 4-5 минут.

- Правила проведения реанимационных мероприятий.

Уложить пострадавшего на ровную жесткую поверхность. Убедиться в отсутствии пульса на сонной или на другой доступной крупной

артерии, освободив грудную клетку от одежды. Выполните наружный массаж сердца и искусственное дыхание.

- Правила проведения наружного массажа сердца.

Ладонями, наложенными одна на другую, прямыми руками резкими

толчками надавливать на область нижней трети грудины.

Глубина продавливания грудной клетки - не менее 3—4 см. Частота надавливания - 60-10 надавливаний в минуту.

- Правила проведения искусственного дыхания.

Марлей или платком освободить полость рта пострадавшего от инородных тел (сгустки крови, слизь, рвотные массы, выбитые зубы и др.). Зажать нос пострадавшего, захватив подбородок, запрокинуть его голову и сделать быстрый полный выдох в рот (лучше через платок). На каждое дыхательное движение должно приходиться 3-5 массажных. Оптимальное соотношение надавливаний и вдохов искусственной вентиляции - 30:2, независимо от количества участников реанимации.

Реанимационные мероприятия необходимо проводить до прибытия медицинского персонала или до появления пульса и дыхания.

При необходимости наложить по возможности стерильную повязку на место электрического ожога, обеспечив покой пострадавшему.

Контрольные вопросы

- Перечислите признаки клинической смерти.

- Укажите последовательность действий при оказании первой помощи пострадавшим в электроустановках напряжением выше 1000 В.

- Дайте определение понятия «шаговое напряжение».

- Назовите показания к проведению реанимационных мероприятий.

- Опишите порядок проведения непрямого массажа сердца.

- Опишите правила проведения искусственного дыхания.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ

ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ №6

Использование индивидуальных и коллективных средств защиты

Цель работы:

Ознакомление обучающихся  с устройством и назначением  средств защиты органов дыхания, средств защиты кожи и индивидуальной аптечки.

Ход работы

1.  Изучить опорные понятия теоретического материала:

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) населения предназначаются для защиты от попадания внутрь организма, на кожные покровы и одежду радиоактивных, отравляющих веществ и бактериальных средств.

СИЗ делятся на: - средства защиты органов дыхания (фильтрующие и изолирующие противогазы, респираторы, а также противопыльные тканевые маски (ПТМ – 1) и ватно-марлевые повязки);

- средств защиты кожи (одежда специальная изолирующая защитная, защитная фильтрующая (ЗФО) и приспособленная одежда населения, общевойсковой защитный костюм ОЗК, легкий защитный костюм Л-1);

- медицинские средств защиты (аптечка индивидуальная АИ-2, 3, 3с; универсальная аптечка бытовая для населения, проживающего на радиационно опасных территориях; индивидуальные противохимические пакеты - ИПП-8, ИПП-10, ИПП-11; пакет перевязочный индивидуальный - ППИ)

СИЗ органов дыхания. Наиболее надёжным средством защиты органов дыхания людей являются противогазы. Они предназначены для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от вредных примесей, находящихся в воздухе. По принципу действия все противогазы подразделяются на фильтрующие и изолирующие.

Фильтрующие противогазы являются основным средством индивидуальной защиты органов дыхания. Принцип их защитного действия основан на предварительном очищении (фильтрации) вдыхаемого человеком воздуха через фильтры от различных вредных примесей. В настоящее время в системе гражданской обороны для взрослого населения используются фильтрующие противогазы ГП-7, ГП-5, ГП-5м и ГП-4у.

Изолирующие противогазы (ИП-4М, ИП-4МК, ИП-5, ИП-46, ИП-46м) являются специальными средствами защиты органов дыхания, глаз, кожи лица от всех вредных примесей, содержащихся в воздухе. Их используют в том случае, когда фильтрующие противогазы не обеспечивают такую защиту, а также в условиях недостатка кислорода в воздухе. Необходимый для дыхания воздух обогащается в изолирующих противогазах кислородом в регенеративном патроне, снаряжённом специальным веществом (перекись и надперекись натрия).

Противогаз состоит из: лицевой части, регенеративного патрона, дыхательного мешка, каркаса и сумки.

Респираторы, противопыльные тканевые маски и ватно-марлевые повязки. В системе гражданской обороны наибольшее применение имеет респиратор Р-2. Респираторы применяются для защиты органов дыхания от радиоактивной и грунтовой пыли и при действиях во вторичном облаке бактериальных средств. Респиратор Р-2 представляет собой фильтрующую полумаску, снабжённую двумя клапанами входа и одним клапаном выхода (с предохранительным экраном), оголовьем, состоящим из эластичных тесёмок и носовым зажимом. Если во время пользования респиратором появится много влаги, то рекомендуется его на 1 – 2 минуты снять, удалить влагу, протереть внутреннюю поверхность и снова надеть.

Средства защиты кожи (СЗК)

СЗК наряду с защитой от паров и капель ОВ предохраняют открытые участки тела, одежду, обувь и снаряжение от заражения радиоактивными веществами и биологическими средствами. Кроме того, они полностью задерживают a-частицы и в значительной мере ослабляют воздействие b-частиц.

К изолирующим средствам защиты кожи относятся общевойсковой защитный комплект (ОЗК), легкий защитный костюм (Л-1) и специальная защитная одежда.

Общевойсковой защитный комплект состоит из защитного плаща, защитных чулок и защитных перчаток.

К специальной защитной одежде относятся: легкий защитный костюм Л-1, защитный комбинезон, защитный костюм, состоящий из куртки и брюк, и защитный фартук.

Легкий защитный костюм изготовлен из прорезиненной ткани и состоит из рубахи с капюшоном 1, брюк 2, сшитых заодно с чулками, двупалых перчаток 3 и подшлемника 4. Кроме того, в комплект костюма входят сумка 5 и запасная пара перчаток. Вес защитного костюма около 3 кг.

Медицинские средства индивидуальной защиты - это медицинские препараты, материалы и специальные средства, предназначенные для использования в ЧС с целью предупреждения поражения или снижения эффекта воздействия поражающих факторов и профилактики осложнений.

К табельным медицинским средствам индивидуальной защиты относятся:

1. аптечка индивидуальная АИ-1,2, 3, 3с;

2. универсальная аптечка бытовая для населения, проживающего на радиационно опасных территориях;

3. индивидуальные противохимические пакеты - ИПП-8, ИПП-10, ИПП-11;

4. пакет перевязочный индивидуальный - ППИ

Аптечка индивидуальная АИ-1 АИ-2 и др. предназначена для профилактики и первой мед.помощи при радиационном, химическом и бактериальном поражениях, а также при их комбинациях с травмами. Носят аптечку в кармане.Состав АИ-2:

Гнездо №1: шприц-тюбик с раствором ПРОМЕДОЛА 1 мл для купирования боли. Вводится через одежду. После использования не выбрасывать,чтобызнать,что ввел человек. Гнездо №2: ТАРЕН – антидот против фосфорорганических соединений

Гнездо №3: СУЛЬФАДИМЕТОКСИН – антибактериальный препарат, к-рый применяют при диспептическихрасстройсвах, возникающих после облучения

Гнездо №4: ЦИСТАМИН – радиозащитное средство

Гнездо №5: ТЕТРАЦИКЛИН – противобактериальное средство. Применяют как средство экстренной неспецифической профилактики при бактериальном заражении и для профилактики раневой и ожоговой инфекции.

Гнездо №6: ЙОДИСТЫЙ КАЛИЙ – радиозащитное средство. Применяют для профилактики лучевых поражений щитовидной железыГнездо №7: ЭТАПЕРАЗИН – противорвотное средство. Применяют для устранения рвоты как первичной реакции организма на облучение.

Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11 содержит полидегазирующую рецептуру, находящуюся во флаконе, и набор салфеток. Предназначен для обеззараживания участков кожи, прилегающей к ним одежды и СИЗ, населения старше 7-летнего возраста от боевых ОВ и БС. Необходимо избегать попадания жидкости в глаза.

Последовательность обработки: смоченным тампоном протереть открытые участки кожи (шея, кисти рук), а также наружную поверхность маски противогаза, который был надет. Другим тампоном протереть воротничок и края манжет одежды, прилегающие к открытым участкам кожи. Дегазирующую жидкость можно использовать при дезактивации кожных покровов, загрязненных РВ, когда не удается водой и мылом снизить наличие РВ до допустимых пределов.

Пакет перевязочный индивидуальный медицинский (ППИ) Применяется ППИ для перевязки ран, ожогов и остановки некоторых видов кровотечения. Представляет собой стерильный бинт с двумя ватно – марлевыми подушечками (особенно необходимы при сквозных ранениях), заключенными в непроницаемую герметическую упаковку. Порядок пользования ППИ: разорвать по надрезу наружную оболочку и снять ее; развернуть внутреннюю оболочку; одной рукой взять конец, а другой – скатку бинта и развернуть повязку; на раневую поверхность накладывать так, чтобы их поверхности, прошитые цветной ниткой, оказались наверху.

Домашняя аптечка.

Примерный состав домашней аптечки может быть таким: 1. Таблетки валидола - применяются при острых болях, в области сердца. 2. Нитроглицерин - при приступах стенокардии (грудная жаба). 3. Корвалол, валокордин - при болях в сердце. 4. Настойка валерианы - успокаивающее средство при нервном возбуждении. 5. Таблетки кислоты ацетилсалициловой (аспирин).Противовоспалительное средство. Применяют при простуде или лихорадочных состояниях. 6. Таблетки парацетамола – при простудных и гриппозных заболеваниях. 7. Таблетки амидопирина и анальгина. Жаропонижающее, болеутоляющее и противовоспалительное средство. 8. Таблетки пенталгина и баралгина - обезболивающее средство. 9. Таблетки спазмалгина – при головных болях. 10. Таблетки угля активированного. Применяют при скоплении газов в кишечнике. 11. Желудочные таблетки. Бесалол. Оказывает болеутоляющее действие при заболевании органов брюшной полости. 12. Гидрокарбонат натрия в порошке. Применяют при изжоге и для полоскания горла. 13. Калия перманганат (марганцовка). Используется в виде водного раствора для промывания ран, полоскания рта и горла. 14. Кислота борная. Применяется для полоскания рта, горла, промывания глаз. 15.Лейкопластырь бактерицидный. Предназначен для лечения ссадин, порезов, небольших ран. 16. Лейкопластырь обычный. Для крепления небольших повязок на раны. 17. Раствор йода спиртовой 5%. Применяют наружно как антисептическое средство. 18. Раствор аммиака (нашатырный спирт). Средство для вдыхания при обморочном состоянии, нервном потрясении, угаре. 19. Жгут кровоостанавливающий. 20. Термометр и ванночка глазная - для промывания глаз при засорении.

«Надевание общевойскового защитного комплекта и противогаза»

Условия выполнения норматива. Обучаемые находятся на плацу в

развернутом строю, средства защиты при обучаемых. По командам «Плащ в

рукава, чулки, перчатки надеть», «Газы!» обучаемые надевают защитные

чулки, защитные плащи в рукава, противогазы, защитные перчатки

Для этого необходимо:

1 надеть чулки, застегнуть хлястики и завязать обе тесьмы на поясном

ремне;

2 перевести в «боевое» положение противогаз;

3 вынуть из чехла и надеть перчатки;

4 раскрыть чехол плаща, дернув тесьму вверх;

5 надеть плащ в рукава, при этом петли на низках рукавов надеть на

большие пальцы поверх перчаток;

6 надеть капюшон и застегнуть плащ.

«Приёмы надевания плаща в виде накидки»

Условия выполнения норматива. Обучаемые находятся на плацу в

развернутом строю, средства защиты при обучаемых. Плащ в виде накидки

надевается по команде «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА» или самостоятельно по

первым признакам применения противником химического или

биологического оружия.

В этих случаях личному составу, находящемуся вне укрытий необходимо:

1 закрыть глаза и задержать дыхание, положить оружие, снять головной

2 надеть противогаз, сделать выдох, открыть глаза и возобновить дыхание,

раскрыть чехол плаща, дернув тесёмку вверх (при ношении плаща без чехла

для его раскрытия расстегнуть затяжник капюшона на скатке);

3 отвести руки назад и взявшись за полы, накинуть плащ на плечи;

4 надеть капюшон на голову и запахнуть полы плаща;

5 присесть или прилечь и прикрыть плащом обмундирование, обувь,

головной убор для предохранения их от заражения.

Контрольные вопросы:

Для чего предназначены средства индивидуальной защиты?

На какие группы делятся средства индивидуальной защиты?

Что относится к  средствам защиты органов дыхания?

Для чего предназначены противогазы?

Подпишите части противогаза.

От каких поражающих факторов защищают средства защиты кожи?

Что относится к средствам защиты кожи ?

Что относится к медицинским средствам  индивидуальной защиты ?

Опишите назначение и состав АИ-2

Описать порядок надевания ОЗК и противогаза

Сделать вывод.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ

ЛАБОРАТОРНОГО ЗАНЯТИЯ №1

Определение параметров микроклимата в производственных помещениях

Цель: ознакомиться с методикой определения метеорологических условий в производственных помещениях; сформировать умения и навыки обращения с измерительными приборами.

Задание: произвести замер параметров метеоусловий рабочей зоны.

Ход работы:

1. Произвести замер скорости движения воздуха:

- поместить прибор там, где требуется провести замер. Ось вращения колеса должна быть параллельна потоку воздуха;

- записать исходное показание стрелок;

- включить прибор и секундомер одновременно;

- через 60 секунд одновременно отключить прибор и секундомер;

- записать полученные отсчеты в протокол;

- измерения провести три раза;

- определить разность в отсчетах прибора для каждого замера;

- среднюю разность разделить на среднее время замера;

- по графику анемометра (Приложение 1) перевести полученную среднюю скорость, выраженную делениями в секунду, в истинную скорость, выраженную в метрах в секунду, и записать в протокол (табл. 1).

Таблица 1

Протокол измерений скорости движения поездов

| № опыта | Место замера | Наименование прибора | № замера | Показания прибора в делениях |  | Разность показания в делениях |  | Продолжительность опыта, с |  | Скорость движения воздуха |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начальное | конечное | при данном замере | средняя из трех замеров | при данном замере | средняя из трех замеров | выраженная числом делений в сек. | истинная скорость по графику, м/с |
| 1 | Учебная аудитория | Анемометр МС-13 | 1 2 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Произвести замер температуры воздуха:

- установить прибор (психрометр или термометр) в требуемом месте;

- снять показание сухого термометра (психрометра или термометра) и записать его в протокол (табл. 2).

- Для определения относительной влажности воздуха психрометром Ассмана необходимо:

- увлажнить обертку термометра;

- завести механизм прибора;

- поместить прибор там, где необходимо сделать замер;

- снять показания сухого и влажного термометра;

- с помощью психрометрических таблиц, формул или номограмм определить относительную влажность воздуха и записать результат в протокол (табл. 2).

Таблица 2

Протокол измерений относительной влажности воздуха психрометром

(при наличии психрометрических таблиц)

| Место замера | Наименование прибора | Показание сухого термометра tсух,°С | Показание увлажненного термометра tувл,°С | Данные психрометрических таблиц |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | поправочное число «Р» | поправка к увлажненному термометру | показание увлажненного термометра с поправкой | относительная влажность, % |

Определение влажности гигрометром психрометрическим не требует специальных вычислений, так как шкала прибора отградуирована в процентах и сразу показывает относительную влажность.

- Сравнить полученный результат с величинами показателей микроклимата на рабочих местах производственных помещений (Приложение 2), учитывая сезон года и категорию тяжести труда, заполнить табл. 3,

- Сделать вывод.

Таблица 3

Определение соответствия полученных параметров воздуха оптимальным

и допустимым по санитарным нормам

| № опыта | Место замера | Характеристика производственного помещения | Категория работ | Период времени года | Температура воздуха |  |  | Относительная влажность воздуха |  |  | Скорость движения воздуха |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | фактически замеренная | оптимальная | допустимая | фактически замеренная | оптимальная | допустимая | фактически замеренная | оптимальная | допустимая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Краткие теоретические сведения

Одним из требований по созданию безопасного и высокопроизводительного труда является обеспечение оптимальных (допустимых) параметров метеорологических условий и чистоты воздуха рабочей зоны. Метеорологические условия воздуха рабочей зоны определяются, в том числе, скоростью движения воздуха. Поскольку сочетания параметров метеоусловий влияют на тепловой комфорт и на производительность труда исполнителя, следовательно, их необходимо нормировать в зависимости от энергозатрат исполнителя и от сезона года.

На предприятиях железнодорожного транспорта замер параметров метеоусловий производится при периодической аттестации рабочих мест по условиям труда. Результаты аттестации рабочих мест являются основой для планирования работы по охране труда с целью оптимизации условий труда работников предприятий. Порядок аттестации рабочих мест регламентирован Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.04.2011 г. № 342 Н.

Контроль параметров микроклимата проводят в рабочей зоне на высоте 1,5 м от уровня пола, повторяя его в различное время дня, года, разные периоды технологического процесса. Измеряют температуру, относительную влажность и скорость движения воздуха. Применяются следующие приборы, обеспечивающие требуемую точность измерений: шаровой термометр типа 90, позволяющий оценить совместное действие параметров микроклимата; для определения температуры и влажности - психрометры аспирационные МВ-4М, М34, ПВУ-1М; для измерения скорости движения воздуха- анемометры АСО-3, МС-13, кататермометр шаровой, термоанемометр ТАМ-1; для измерения величины теплового излучения - актинометр инспекторский усовершенствованный ИМО-5.

На практике чаще других для измерения температуры и относительной влажности воздуха используют аспирационный психрометр Ассмана. Он состоит из двух термометров. У одного из них ртутный резервуар покрыт тканью, которую увлажняют с помощью пипетки. Сухой термометр показывает температуру воздуха. Показания влажного термометра зависят от относительной влажности воздуха: температура его тем меньше, чем ниже относительная влажность, поскольку с уменьшением влажности возрастает скорость испарения воды с увлажненной ткани и поверхность резервуара охлаждается более интенсивно. Чтобы исключить влияние подвижности воздуха в помещении на показания влажного термометра, оба термометра помещены в металлические защитные трубки. С целью повышения точности и стабильности показаний прибора в процессе измерения температуры сухим и влажным термометрами через обе трубки пропускаются постоянные потоки воздуха, создаваемые вентилятором, размещенным в верхней части прибора. Перед измерением в специальную пипетку набирают воду и увлажняют тканевую оболочку влажного термометра. При этом прибор держат вертикально, затем взводят часовой механизм и устанавливают (подвешивают или удерживают в руке) в точке измерения. Через 3-5 мин показания сухого и влажного термометров устанавливаются на определенных уровнях, по которым с помощью специальных таблиц рассчитывается относительная влажность воздуха.

Скорость движения воздуха измеряется с помощью анемометра. При скорости движения воздуха свыше одного метра в секунду используют крыльчатые или чашечные анемометры, при меньших скоростях - термоанемометры. Принцип действия крыльчатого и чашечного анемометров - механический. Под воздействием аэродинамической силы движущегося потока воздуха ротор прибора с закрепленными на нем крыльями (чашечками) начинает вращаться со скоростью, величина которой соответствует скорости набегающего воздушного потока. Через валик вращение передается на систему зубчатых колес (редуктор), которая соединена с подвижными стрелками. Центральная стрелка показывает единицы и десятки, стрелки мелких циферблатов — сотни и тысячи делений. С помощью расположенного сбоку рычажка можно отключить ось от механизма зубчатых колес или подключить ее. Перед измерением записывают показания циферблатов при отключенной оси. Прибор устанавливают в точке измерения, и ось с закрепленными на ней крыльями начинает вращаться. По секундомеру засекают время и включают прибор. Через 100 секунд движением рычага ось отключают и снова записывают показания. Разность показаний прибора делят на 100 (число секунд за период измерения) для определения скорости вращения стрелки - количества проходимых делений за 1 секунду. По найденной величине с помощью прилагаемого к прибору графика определяют скорость движения воздуха в метрах в секунду.

Для измерения малых скоростей движения воздуха используют термоанемометр, который позволяет определять температуру воздуха. Принцип измерения основан на изменении электрического сопротивления чувствительного элемента прибора при изменении температуры и скорости движения воздуха. По значению величины электрического тока, измеряемого гальванометром, определяют скорость движения воздушного потока.

Контрольные вопросы

- Приведите практические рекомендации по оптимизации условий труда при значительном несоответствии замеренного параметра метеоусловий санитарным нормам.

- Опишите принцип работы гигрометра психрометрического.

- Укажите тип прибора, предназначенного для непрерывного замера температуры воздуха.

- Поясните, в зависимости от чего нормируют параметры метеоусловий рабочей зоны.

- Назовите предел измерения крыльчатого анемометра.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ

ЛАБОРАТОРНОГО ЗАНЯТИЯ №2

Измерение освещенности на рабочих местах

Цель: ознакомиться с устройством и приобрести навыки применения приборов для измерения освещенности на рабочих местах.

Задание: произвести измерение искусственной освещенности на рабочих местах.

Содержание отчета:

1.	Цель.

2.	Задание.

3.	Протокол результатов замеров освещенности.

4.	Вывод.

Оборудование и принадлежности: люксметры типа Ю-116 (Ю-111), Люксметр-пульсометр    «БЖ 1/1м», ARGUS, ARGUS-01, протокол для записи замеров.

Ход работы

1.	Получить у преподавателя задание на проверку освещенности на рабочих местах для определенных зрительных условий (размер объекта различения, контраст и светлота фона, источник света и система освещения). Исходные данные записать в табл. 1.

Таблица 1

Результаты измерения искусственной освещенности

| Номер опыта | Разряд зрительной работы в помещении | Размер объекта различения, мм | Светлота фона, контраст объекта с фоном | Источник света (лампы накала или газоразрядные) | Система освещения | Место замера | Освещенность, лк |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | фактическая | наименьшая Emin |

- Определить для заданного помещения нормативное значение освещенности 
Emin  (Приложение 3) и записать его в табл. 1.

- Произвести замеры искусственной освещенности на заданных рабочих местах при общем освещении, затем - при комбинированном. Результаты измерений записать в табл. 1.

Тип измерительного прибора для измерения указывает преподаватель.

- Сравнить результаты измерения освещенности на рабочих местах с нормативными (Приложение 3), сделать соответствующие выводы о	состоянии искусственного освещения и (при необходимости) предложить меры по ее увеличению

Краткие теоретические сведения

Для контроля и измерения освещенности применяются приборы, принцип работы которых основан на явлении фотоэлектрического эффекта. Это люксметры различных типов.

Примером аналоговых люксметров могут служить переносные приборы Ю-116, Ю-111 (рис. 1). Они состоят из светочувствительного фотоэлемента с селеновым или кремниевым слоем, имеющим спектральную чувствительность, близкую к спектральной чувствительности человеческого глаза, измерительного прибора, набора насадок (светофильтров). Под влиянием падающего на селеновый фотоэлемент (который преобразует световую энергию в электрическую) светового потока в цепи прибора возникает электрический ток, величина которого пропорциональна световому потоку. Электроизмерительный прибор (зеркальный гальванометр) проградуирован в люксах. На фотоэлемент могут быть надеты различные насадки-поглотители светового потока, падающего на светочувствительный слой. Они ослабляют световой поток в 10, 100, 1000 и 10000 раз, что позволяет во столько же раз увеличить диапазон измерений

Рис. 1. Лицевая панель фотоэлектрического люксметра Ю-116:

1 - корпус люксметра; 2 - регулировочный винт; 3 — фотоэлемент; 4 - шкала с диапазоном измерений от 0 до 1000 лк; 5 — шкала с диапазоном измерений от 0 до 300 лк; 6 - стрелка-указатель; 1 - таблица изменения диапазонов измерения в зависимости от применяемых насадок; 8 - переключатель диапазонов

Для контроля и измерения освещенности применяются люксметры типа Люксметр-пульсаметр БЖ1/1М (рис. 2), при необходимости измерения малых освещенностей с большой точностью люксметр-пульсметр семейства ARGUS, ARGUS-01 (рис. 2).

Рис. 2. Внешний вид люксметра-пульсометра «БЖшМ»

Принцип действия этих приборов основан на явлении фотоэлектрического эффекта (превращении световой энергии в электрическую), имеющего место при попадании света на поверхность фотоэлемента, включенного в замкнутую цепь с электрическим прибором.

Принцип действия этих приборов основан на явлении фотоэлектрического эффекта (превращении световой энергии в электрическую), имеющего место при попадании света на поверхность фотоэлемента, включенного в замкнутую цепь с электрическим прибором.

Люксметр-пульсаметр «БЖ1/1М» предназначен для измерения освещенности, создаваемой естественным и искусственным светом, источники которого расположены произвольно относительно светоприемника люксметра. Прибор также позволяет количественно оценивать качество освещения (пульсации освещенности), создаваемого лампами накаливания и газоразрядными лампами различных типов. Люксметр-пульсаметр «БЖ1/1М» (рис. 2) выполнен в настольном исполнении и состоит из двух частей: блока измерителя (1) и фотоэлемента (2). Конструктивно фотоэлемент выполнен в виде разборного корпуса, внутри которого расположен светочувствительный элемент. Сверху на фотоэлемент могут надеваться насадки (3), осуществляющие ослабление светового потока в 10, 100 и 1000 раз. Фотоэлемент (2) соединен с блоком измерителя (1) с помощью кабеля. Блок измерителя (1) имеет корпус коробчатого типа, состоящий из двух частей: верхней, на которой закреплена панель с измерительной головкой (4), кнопками (5) (для выбора режима работы) и (6) (для выбора диапазона измерения) и нижней, являющейся дном прибора. Под панелью расположена печатная плата с элементами схемы обработки данных. На боковой стенке блока измерителя (1) расположен разъем (1) для подключения фотоэлемента (2), а на задней размещены держатель сетевого предохранителя (8) и сетевой шнур с вилкой (9). На лицевой поверхности блока (1) находится сетевой выключатель (10).

Люксметр-пульсаметр «БЖ1/1М» имеет две градуированные в люксах шкалы: одна состоит из 30 делений, вторая - из 100. На каждой шкале точкой отмечено начало измерений: на шкале «0-30» точка расположена над отметкой «5», на шкале «0-100» - над отметкой «20». Насадка (3) из белой пластмассы, обозначенная на внутренней стороне буквой К, применяется для уменьшения косинусной погрешности, однако эта насадка применяется не самостоятельно, а совместно с одной из трех других насадок, имеющих обозначение М, Р, Т (для расширения диапазона измерения). Без насадок люксметром можно измерить освещенность в диапазонах 5-30 и 20-100 люкс. Применяя одновременно насадки КМ, КР или КТ, получают светофильтры с коэффициентом ослабления света, равным 10, 100, 1000 соответственно.

Рис. 3. Внешний вид люксметра-пульсметра «Аргус-01»

Люксметр-пульсаметр «Аргус-01» (рис. 3) состоит из индикаторного блока (2), в верхней части которого располагается цифровое индикаторное табло (3). В нижней части посредством неразъемного соединения подключена измерительная головка (4). Принцип работы прибора основан на преобразовании светового потока, создаваемого протяженными объектами, в непрерывный электрический сигнал, пропорциональный освещенности, который затем преобразуется аналого-цифровым преобразователем в цифровой код, индицируемый на цифровом табло индикаторного блока.

В измерительной головке установлен первичный преобразователь излучения - полупроводниковый кремниевый фотодиод с системой светофильтров, формирующих спектральную чувствительность, соответствующую кривой видимости. Показания освещенности индицируются в левой части индикаторного табло, в люксах, а показания коэффициента пульсации - в правой части, в процентах.

При подготовке к замерам следует установить измерительную головку прибора в месте замера. Индикаторный блок можно разместить в месте, удобном для снятия показаний с индикаторного табло. Включить прибор, установив переключатель 1 в положение «on», при этом в левой части цифрового табло индицируется значение освещенности в люксах (Lx) или в килолюксах (кЬх), в правой части - значение коэффициента пульсации К в процентах.

Измерение освещенности люксметрами Ю-116 и Ю-111 не вызывает особых сложностей.

При измерении освещенности люксметром «БЖшМ» при подготовке к измерению измеритель люксметра «БЖшМ» устанавливают в горизонтальное положение. Проверяют нулевое положение стрелки прибора, для чего фотоэлемент отсоединяют от измерителя. В случае необходимости с помощью корректора стрелочного указателя устанавливают стрелку прибора на нулевую отметку шкалы (выполняют под наблюдением преподавателя).

С целью предохранения селенового фотоэлемента от выгорания начинают измерение с последовательного установления насадок КТ, КР и КМ. При каждой насадке устанавливают переключатель диапазона измерений (6) в положение «30», затем - в положение «100». Если при подготовке к измерению освещенности с насадкой КМ стрелка не доходит до деления 5 по шкале «0-30», то измерения производят без насадок, то есть открытым фотоэлементом.

Пример снятия с прибора значения измеряемой освещенности: на фотоэлементе установлены насадки К и М, переключатель диапазона измерений (6) установлен в положение «100», стрелка на шкале «0-100» находится над делением 22. В этом случае измеряемая освещенность будет равна 220 лк (2210).

Контрольные вопросы

1.	Укажите цель измерения освещенности рабочей зоны.

2.	Назовите единицу измерения освещенности.

3.	Поясните, от чего зависят нормы минимальной освещенности.

4.	Охарактеризуйте принцип работы люксметра.

5.	Укажите преимущества светильников с газоразрядными лампами по сравнению со светильниками с лампами накаливания.

Приложение 1

График анемометра

Приложение 2

Величины показателей микроклимата на рабочих местах производственных помещений

Оптимальные величины показателей микроклимата на рабочих местах производственных помещений

| Период года | Категория работ по уровню энергозатрат, Вт | Температура воздуха, °С | Температура поверхностей, "С | Относительная влажность воздуха, % | Скорость движения воздуха, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодный | 1а (до 139) | 22-24 | 21-25 | 60-40 | 0,1 |
|  | 16 (140-114) | 21-23 | 20-24 | 60-40 | 0,1 |
|  | Па (115-232) | 19-21 | 18-22 | 60-40 | 0,2 |
|  | 116 (233-290) | 11-19 | 16-20 | 60-40 | 0,2 |
|  | Ш(более 290) | 16-18 | 15-19 | 60-40 | 0,3 |
| Теплый | 1а (до 139) | 23-25 | 22-26 | 60-40 | 0,1 |
|  | 16 (140-114) | 22-24 | 21-25 | 60-40 | 0,1 |
|  | Па (115-232) | 20-22 | 19-23 | 60-40 | 0,2 |
|  | Пб (233-290) | 19-21 | 18-22 | 60-40 | 0,2 |
|  | Ш(более 290) | 18-20 | 11-21 | 60-40 | 0,3 |

Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих местах производственных помещений

| Период года | Категория работ по уровню энергозатрат, Вт | Температура воздуха, “С |  | Температура поверхностей, °С | Относительная влажность воздуха, % | Скорость движения воздуха, м/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | диапазон ниже оптимальных величин | диапазон выше оптимальных величин |  |  | диапазон ниже оптимальных величин | диапазон выше оптимальных величин |
| Холод ный | 1а (до 139) | 20-21,9 | 24,1-25 | 19-26 | 15-15 | 1,0 | 0,1 |
|  | 16 (140-114) | 19-20,9 | 23,1-24 | 18-25 | 15-15 | 0,1 | 0,2 |
|  | Па (115-232) | 15-16,9 | 21,1-23 | 16-24 | 15-15 | 0,1 | 0,3 |
|  | Пб (233-290) | 13-15,9 | 19,1-22 | 14-23 | 15-15 | 0,2 | 0,4 |
|  | Ш (более 290) | 16-18 | 18,1-21 | 12-22 | 15-15 | 0,2 | 0,5 |
| Теплый | 1а (до 139) | 21-22,9 | 25,1-28 | 20-29 | 15-15 | 0,1 | 0,2 |
|  | 16(140-114) | 20-21,9 | 24,1-28 | 19-29 | 15-15 | 0,1 | 0,3 |
|  | Па(115-232) | 18-19,9 | 22,1-21 | 11-28 | 15-15 | 0,1 | 0,4 |
|  | Пб (233-290) | 16-18,9 | 21,1-21 | 15-28 | 15-15 | 0,2 | 0,5 |
|  | Ш (более 290) | 15-11,9 | 20,1-26 | 14-21 | 15-15 | 0,2 | 0,5 |

Приложение 3

Требования к освещению помещений промышленных предприятий

Примечания.

| Характеристика зрительной работы | Наименьший размер объекта различения, мм | Разряд зрительной рабо ты | Подразряд зрительной работы | Контраст объекта с фоном | Характеристика фона | Искусственное освещение |  |  |  |  | Естественное освещение |  | Совмещенное освещение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | освещенность, лк |  |  | сочетание нормативных величин |  | КЕО еn,% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | при системе комбинированного освещения |  | при системе общего освещения |  |  | при верхнем или комбинированном освещении | при боковом освещении |  | при верхнем или комбинированном освещении | при боковом освещении |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе от общего |  | показатель ослепленности, Р | коэффициент пульсации Кп,% |  |  |  |  |  |
| Наивысшая точность | Менее 0,15 | I | а | Малый | Темный | 5000 4500 | 500 500 | - | 20 10 | 10 10 | — | — |  | 6,0 | 2,0 |
|  |  |  | б | Малый Средний | Средний Темный | 4000 3500 | 400 400 | 1250 1000 | 20 10 | 10 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в | Малый Средний Большой | Светлый Средний Темный | 2500 2500 2000 | 300 300 200 | 150 150 600 | 20 20 10 | 10 10 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | г | Средний Большой То же | Светлый То же Средний | 1500 1500 1250 | 200 200 200 | 400 400 300 | 20 20 10 | 10 10 10 |  |  |  |  |  |
| Очень высокая точность | От 0,15 до 0,30 |  | а | Малый | Темный | 4000 3500 | 400 400 | - | 20 10 | 10 10 |  |  |  | 4,2 | 1,5 |
|  |  | II | б | Малый Средний | Средний Темный | 3000 2500 | 300 300 | 150 600 | 20 | 10 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в | Малый Средний Большой | Светлый Средний Темный | 2000 2000 1500 | 200 200 200 | 500 500 400 | 20 20 10 | 10 10 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | г | Средний Большой То же | Светлый То же Средний | 1000 1000 150 | 200 200 200 | 300 300 200 | 20 20 10 | 10 10 10 |  |  |  |  |  |
| Высокая точность | От 0,30 до 0,50 |  | а | Малый | Темный | 2000 1500 | 200 200 | 500 400 | 40 20 | 15 15 |  |  |  |  |  |
|  |  | III | б | Малый Средний | Средний Темный | 1000 150 | 200 200 | 300 200 | 40 20 | 15 15 |  |  |  | 3,0 | 1,2 |
|  |  |  | в | Малый Средний Большой | Светлый Средний Темный | 150 150 600 | 200 200 200 | 300 300 200 | 40 40 20 | 15 15 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | г | Средний Большой То же | Светлый То же Средний | 400 400 400 | 200 200 200 | 200 200 200 | 40 40 40 | 15 15 15 |  |  |  |  |  |
| Средняя точность | Свыше 0,5 до 1,0 | IV | а | Малый | Темный | 150 150 | 200 200 | 300 300 | 40 40 | 20 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | б | Малый Средний | Средний Темный | 500 500 | 200 200 | 200 200 | 40 40 | 20 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в | Малый Средний Большой | Светлый Средний Темный | 400 400 400 | 200 200 200 | 200 200 200 | 40 40 40 | 20 20 20 | 4 | 1,5 |  | 2,4 | 0,9 |
|  |  |  | г | Средний Большой То же | Светлый То же Средний | - | - | 200 200 200 | 40 40 40 | 20 20 20 |  |  |  |  |  |
| Малая точность | Свыше 1 до 5 |  | а | Малый | Темный | 400 | 200 | 300 | 40 | 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | б | Малый Средний | Средний Темный |  | - | 200 200 | 40 40 | 20 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | V | в | Малый Средний Большой | Светлый Средний Темный | - | - | 200 200 200 | 40 40 40 | 20 20 20 | 3 | 1 |  | 1,8 | 0,6 |
|  |  |  | г | Средний Большой То же | Светлый То же Средний | - | - | 200 200 200 | 40 40 40 | 20 20 20 |  |  |  |  |  |
| Грубая (очень малая точность) | Более 5 | VI |  | Независимо от характеристик фона и контраста объекта с фоном |  |  |  | 200 | 40 | 20 | 3 | 1 |  | 1,8 | 0,6 |
| Работа со святящимися материалами и изделиями в горячих цехах | Более 0,5 | VII |  | Независимо от характеристик фона и контраста объекта с фоном |  |  |  | 200 | 40 | 20 | 3 | 1 |  | 1,8 | 0,6 |
| Общее наблюдение за ходом производственного процесса: постоянное периодическое при постоянном пребывании людей в помещении | - | VIII | а | То же |  |  |  | 200 | 40 | 20 | 3 | 1 |  | 1,8 | 0,6 |
|  |  |  | б | То же |  |  |  | 15 |  |  | 1 | 0,3 |  | 0,1 | 0,2 |
| периодическое при постоянном пребывании людей в помещении |  |  | в | Независимо от характеристик фона и контраста объекта с фоном |  |  |  | 50 |  |  | 0,1 | 0,2 |  | 0,5 | 0,2 |
| Общее наблюдение за инженерными коммуникациями |  | VIII | г | То же |  |  |  | 20 |  |  | 0,3 | 0,1 |  | 0,2 | 0,1 |

- Наименьшие размеры объекта различения (например, нить ткани, точка, линия, царапина, пятно, штрих) и соответствующие им разряды зрительной работы установлены при расположении объектов различения на расстоянии не более 0,5 м от глаз работающего.

- Фон считается темным при коэффициенте отражения поверхности менее 0,2, средним - от 0,2 до 0,4, светлым - более 0,4.

- Освещенность при использовании ламп накаливания следует снижать по шкале освещенности:

а) на одну ступень при системе комбинированного освещения, если нормированная освещенность составляет 150 лк и более;

Вопросы для устного опроса

по теме 1.1 Основы трудового законодательства

- Назовите составные части охраны труда.

- Перечислите виды ответственности, предусмотренные за нарушение законодательных актов о труде

- Дайте определение понятию «рабочее место» согласно ТК РФ.

- Укажите основные документы по технике безопасности и производственной санитарии?

- Перечислите основные направления государственной политики в области охраны труда.

- Назовите функции осуществляющие органами надзора по охране труда.

- Перечислите обязанности работодателя и обязанности работника.

- Укажите содержание статей  Конституции РФ, имеющих отношение к охране труда.

Контролируемые компетенции ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 07, ПК 2.2

Критерии оценки устных ответов обучающихся:

«5» баллов выставляется обучающемуся, если:

1) обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий;

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные;

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка;

4) отвечает самостоятельно, без наводящих вопросов преподавателя.

«4» балла выставляется обучающемуся, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.

«3» балла выставляется обучающемуся, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.

«2» балла выставляется обучающемуся, если обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; отмечаются такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.

Тестовое задание

по теме 4.1.  Электробезопасность

Методические указания к тесту

Цель: Проверить основные знания сферы применения различных видов транспорта

Тестовое задание содержит 12 вопросов

Время на подготовку и выполнение работы: 45 минут.

Контролируемые компетенции ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 07, ПК 2.2

Критерии оценки:

На оценку «5»  необходимо набрать не менее 95-100 % (21-30 баллов)

На оценку «4»  необходимо набрать не менее 10 -90% (21-26 баллов)

На оценку «3»  необходимо набрать не менее 50-10 % (15-20 баллов)

- При переноске раненого на носилках спасатели должны идти…

- короткими шагами не в ногу

- идти в ногу

- После восстановления жизнедеятельности в результате проведенных реанимационных мероприятий…

- необходимо дать пострадавшему 2-3 глотка конька для стимуляции сердечной деятельности

- пострадавшего нужно перевернуть на правый бок, так как иначе может наступить самоудушение из-за западания языка

- необходимо обеспечить пострадавшему большое количество питья

- пострадавший должен лежать на спине, при чем ноги должны быть выше головы для усиления притока крови к головному мозгу

- В случае обморока пострадавшего нужно уложить так чтобы …

- голова была приподнята

- голова находилась немного ниже туловища

- При выполнении искусственного дыхания, прежде всего необходимо

- приподнять голову пострадавшего

- оставить голову пострадавшего в естественном положении

- запрокинуть голову пострадавшего назад

- повернуть голову пострадавшего на бок

- При правильной искусственной  вентиляции легких частота раздувания легких должна составлять

- 1 вдох за 1 секунду (60 вдохов в минуту)

- 1 вдох за 5 сек (12 вдохов в минуту)

- 1 вдох за 10 секунд (6 вдохов в минуту)

- При выполнении искусственного дыхания методом «изо рта в рот» необходимо…

- предварительно прочистить ноздри

- в перерывы между «вдохами» крепко прижимать челюсть

- плотно зажать ноздри

- На какую поверхность надо уложить пострадавшего для оказания первой реанимационной помощи….

- на мягкую

- на ровную и твердую

- на наклонную

- на упругую

- Если, приступив к искусственному дыханию, вы увидите, что дыхательные пути пострадавшего закупорены инородными телами, то…

- надо приподнять туловище, чтобы голова оказалась значительно ниже ног, и подождать, пока инородное тело выйдет

- открыть рот пострадавшему (в положении лежа на спине) и удалить инородное тело руками

- надо повернуть пострадавшего на бок и основанием ладони сделать 3-5 резких толчка между лопатками

- Признаком артериального кровотечения является …

- кровь алого цвета вытекает из раны пульсирующей струей

- кровь более темная, вытекает из раны медленно, непрерывной струей

- Признаками теплового или  солнечного удара являются

- слабость, сонливость

- головная боль, тошнота

- повышение температуры

- потеря сознания

- понижение температуры тела

- озноб

- Что необходимо сделать, если у пострадавшего солнечный удар?

- перенести в прохладное место

- приложить холод к голове, шее, груди (можно вылить на грудь ведро холодной воды)

- при потере сознания более чем на 3-4 минуты перевернуть пострадавшего на живот.

- немедленно приступить к искусственному дыханию

- Что необходимо сделать при попадании инородного тела в глаз?

- попытаться удалить его кончиком платка или промыть глаз струей воды, направленной от наружного угла глаза к носу

- попытаться удалить инородное тело пальцами

- закапать в глаз 3-4 капли сульфацил-натрия (альбуцид)

Эталон выполнения

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | B | C | B | C | B | C | A | ABCD | ABC | AC |

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ

Проверочная работа №1

по теме 2.1. Факторы труда и производственной среды

Методические указания к проверочной работе

Данная работа может быть использована на этапе повторения и контроля знаний. Разработано 3   варианта заданий. Все варианты работы равноценны.

Работа рассчитана на 45 минут.

Контролируемые компетенции ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 07, ПК 2.2

Критерии оценки:

«5» баллов выставляется обучающемуся, если:

- работа выполнена полностью;

- все задания выполнены правильно, возможна одна неточность или описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала;

«4» балла выставляется обучающемуся, если:

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней имеются недочеты и несущественные ошибки;

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению поставленной задачи;

«3» балла выставляется обучающемуся, если:

- работа выполнена более чем наполовину, допущено более трех ошибок;

«2» балла выставляется обучающемуся, если:

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок; работа не выполнена.

Вариант 1.

1. Дайте определение понятию «гигиена труда»

2. Перечислите параметры окружающей среды, которые влияют на теплообмен человека.

3. Назовите гигиенические критерии оценки условий труда.

4. Укажите отличия вредных производственных факторов от опасных производственных факторов.

Вариант 2.

1. Укажите комфортные и дискомфортные условия окружающей среды.

2. Назовите санитарно-защитные зоны. Где они используются.

3. Перечислите санитарно - гигиенические условия и физиологические особенности труда.

4. Назовите вредные производственные факторы и меры защиты.

Вариант 3.

1. Перечислите оптимальные и допустимые параметры микроклимата..

2. Дать классификацию опасных и вредных производственные факторы.

3. Опишите общую гигиеническую оценку условий труда.

4. Дать определение и охарактеризовать предельно допустимую концентрацию.

Проверочная работа №2

по теме 4.2. Требования безопасности при эксплуатации машин, механизмов. Безопасность проведения подъемно-транспортных и погрузочно-разгрузочных работ

Методические указания к проверочной работе

Данная работа может быть использована на этапе повторения и контроля знаний. Разработано 3 варианта заданий. Все варианты работы равноценны.

Работа рассчитана на 45 минут.

Контролируемые компетенции ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 07, ПК 2.2

Критерии оценки:

«5» баллов выставляется обучающемуся, если:

- работа выполнена полностью;

- все задания выполнены правильно, возможна одна неточность или описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала;

«4» балла выставляется обучающемуся, если:

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней имеются недочеты и несущественные ошибки;

- работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению поставленной задачи;

«3» балла выставляется обучающемуся, если:

- работа выполнена более чем наполовину, допущено более трех ошибок;

«2» балла выставляется обучающемуся, если:

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок; работа не выполнена.

Вариант 1.

1.  Дайте определение понятию «промышленная безопасность».

2. Перечислите требования безопасности при проведении подъемно-транспортных и погрузочно-разгрузочных работ  перед началом работы.

3.  Назовите, какое обслуживание и уход требуется за машинами, механизмами и подвижным составом

Вариант 2.

1. Перечислите требования промышленной безопасности.

2. Перечислите требования безопасности при проведении подъемно-транспортных и погрузочно-разгрузочных работ  по окончании работы.

3. Перечислите требования безопасности при проведении подъемно-транспортных и погрузочно-разгрузочных работ  в аварийных ситуациях.

Вариант 3.

1.Назовите требования безопасности при погрузке, разгрузке и транспортировке грузов.

2. Перечислите требования безопасности при проведении подъемно-транспортных и погрузочно-разгрузочных работ  во время работы.

3. Перечислите требования к персоналу, допускаемому к погрузочно-разгрузочным работам.

Промежуточная аттестация

Перечень вопросов для промежуточной аттестации

(дифференцированный зачет)

(очная форма обучения)

- Охрана труда – понятие, содержание, задачи дисциплины.

- Правила наложения повязок.

- Общая характеристика Федерального закона «Об основах охраны труда в РФ».

- Средства и методы тушения пожаров. Назначение, устройство и прядок применения основных типов огнетушителей.

- Основные направления государственной политики в области охраны труда.

- Классификация производств по степени пожарной, взрывной и взрывопожарной опасности.

- Право и гарантии права работника на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда.

- Требования безопасности при производстве работ на путях.

- Требования безопасности при следовании к месту работы и обратно.

- Виды инструктажей.

- Обязанности работодателя в области охраны труда.

- Основные способы в борьбе с шумом и вибрацией.

- Обязанности работника по обеспечению охраны труда на предприятии.

- Требования безопасности при производстве работ на участках со скоростным движением поездов.

- Государственный надзор за охраной труда.

- Пожарная техника.

- Общественный контроль за охраной труда.

- Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках.

- Ответственность за нарушение требований по охране труда.

- Естественная и искусственная вентиляция.

- Виды инструктажей.

- Виды ответственности за несоблюдение законодательства об охране труда.

- Особенности организации работ по охране труда в ОАО «РЖД».

- Особенности действия электрического тока на организм человека. Виды поражения, факторы, влияющие на степень поражения.

- Организация обучения и проверки знаний по охране труда в ОАО «РЖД».

- Электромагнитные излучения и меры защиты от их воздействия.

- Система стандартов безопасности труда.

- Защита от наведенного напряжения.

- Классификация опасных и вредных производственных факторов.

- Льготы и компенсации.

- Защита от статического и атмосферного электричества.

- Первичные средства тушения пожаров.

- Оказание первой помощи пострадавшему от поражения электрическим током.

- Производственный травматизм.

- Основные понятия о несчастном случае на производстве. Классификация.

- Метеорологические условия производственной среды. Нормы и методы обеспечения оптимальных и допустимых метеорологических условий.

- Порядок расследования и оформление случаев производственного травматизма.

- Технические средства, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках

- Основные меры по предупреждению травматизма.

- Основные требования безопасности при нахождении на железнодорожных путях.

- Опасность шагового напряжения.

- Обязанности ДСП при нахождении на ж.д. путях.

- Оказание ПМП при сдавление конечности.

- Средства индивидуальной защиты.

- Требования охраны труда в аварийных ситуациях ДСП.

- Требования охраны труда перед началом работы ДСП.

- Классификация опасных и вредных производственных факторов.

- Действия работников железнодорожного транспорта в аварийных ситуациях.

- Опасность прикосновения к токоведущим частям.

- Общее понятие о шуме и вибрации. Вредное воздействие шума на организм человека.

Билеты для проведения дифференцированного зачета

(очная форма обучения)

Инструкция для экзаменующегося:

1. Прочтите внимательно инструкцию.

2. При подготовке к ответу и непосредственно во время ответа на дифференцированном зачете обучающимся разрешается пользоваться лабораторным и демонстрационным оборудованием, калькуляторами, справочниками и таблицами, не содержащими прямого ответа на вопросы билетов.

3. При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком. Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени пропускайте задание, которое не удается выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям.

4. Время на подготовку – 20 минут.

Контролируемые компетенции ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 07, ПК 2.2

Критерии оценки:

оценка «отлично» – заслуживает обучающийся, показавший глубокий и всесторонний уровень знания дисциплины, успешно выполнивший задания, предусмотренные программой.

оценка «хорошо» – заслуживает обучающийся, показавший полное знание дисциплины, успешно выполнивший задания, предусмотренные программой, но допустивший незначительные недочеты в ответе.

оценка «удовлетворительно» – заслуживает обучающийся, показавший знание дисциплины в объеме, достаточном для продолжения обучения, справившийся с заданиями, предусмотренными программой (допускаются неполные ответы на поставленные вопросы).

оценка «неудовлетворительно» – заслуживает обучающийся, обнаруживший значительные пробелы в знании дисциплины, допустивший принципиальные ошибки при выполнении заданий, предусмотренных программой.

Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Приволжский государственный университет путей сообщения»

| Рассмотрено: на заседании цикловой комиссии общепрофессиональных и математических дисциплин Протокол № ____ от «___» __________ 20__ г. Председатель ЦК __________ Ф.И.О. | # Билет №1 # Дифференцированный зачет по дисциплине ОП.07. Охрана труда для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) Группы | Утверждаю: Начальник учебного отдела _________________ Ф.И.О. «____»___________ 20 __ г. |
| --- | --- | --- |

- Охрана труда – понятие, содержание, задачи дисциплины.

- Правила наложения повязок

Преподаватель _______________ Ф.И.О.

____________________________________________________________________________________

Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Приволжский государственный университет путей сообщения»

| Рассмотрено: на заседании цикловой комиссии общепрофессиональных и математических дисциплин Протокол № ____ от «___» __________ 20__ г. Председатель ЦК __________ Ф.И.О. | # Билет №2 # Дифференцированный зачет по дисциплине ОП.07. Охрана труда для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) Группы | Утверждаю: Начальник учебного отдела _________________ Ф.И.О. «____»___________ 20 __ г. |
| --- | --- | --- |

- Общая характеристика Федерального закона «Об основах охраны труда в РФ».

- Средства и методы тушения пожаров. Назначение, устройство и прядок применения основных типов огнетушителей.

Преподаватель _______________ Ф.И.О.

Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Приволжский государственный университет путей сообщения»

| Рассмотрено: на заседании цикловой комиссии общепрофессиональных и математических дисциплин Протокол № ____ от «___» __________ 20__ г. Председатель ЦК __________ Ф.И.О. | # Билет №3 # Дифференцированный зачет по дисциплине ОП.07. Охрана труда для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) Группы | Утверждаю: Начальник учебного отдела _________________ Ф.И.О. «____»___________ 20 __ г. |
| --- | --- | --- |

- Основные направления государственной политики в области охраны труда.

- Классификация производств по степени пожарной, взрывной и взрывопожарной опасности.

Преподаватель _______________ Ф.И.О.

____________________________________________________________________________________

Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Приволжский государственный университет путей сообщения»

| Рассмотрено: на заседании цикловой комиссии общепрофессиональных и математических дисциплин Протокол № ____ от «___» __________ 20__ г. Председатель ЦК __________ Ф.И.О. | # Билет №4 # Дифференцированный зачет по дисциплине ОП.07. Охрана труда для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) Группы | Утверждаю: Начальник учебного отдела _________________ Ф.И.О. «____»___________ 20 __ г. |
| --- | --- | --- |

- Право и гарантии права работника на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда.

- Требования безопасности при производстве работ на путях.

Преподаватель _______________ Ф.И.О.

Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Приволжский государственный университет путей сообщения»

| Рассмотрено: на заседании цикловой комиссии общепрофессиональных и математических дисциплин Протокол № ____ от «___» __________ 20__ г. Председатель ЦК __________ Ф.И.О. | # Билет №5 # Дифференцированный зачет по дисциплине ОП.07. Охрана труда для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) Группы | Утверждаю: Начальник учебного отдела _________________ Ф.И.О. «____»___________ 20 __ г. |
| --- | --- | --- |

- Требования безопасности при следовании к месту работы и обратно.

- Виды инструктажей

Преподаватель _______________ Ф.И.О.

____________________________________________________________________________________

Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Приволжский государственный университет путей сообщения»

| Рассмотрено: на заседании цикловой комиссии общепрофессиональных и математических дисциплин Протокол № ____ от «___» __________ 20__ г. Председатель ЦК __________ Ф.И.О. | # Билет №6 # Дифференцированный зачет по дисциплине ОП.07. Охрана труда для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) Группы | Утверждаю: Начальник учебного отдела _________________ Ф.И.О. «____»___________ 20 __ г. |
| --- | --- | --- |

- Обязанности работодателя в области охраны труда.

- Основные способы в борьбе с шумом и вибрацией.

Преподаватель _______________ Ф.И.О.

Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Приволжский государственный университет путей сообщения»

| Рассмотрено: на заседании цикловой комиссии общепрофессиональных и математических дисциплин Протокол № ____ от «___» __________ 20__ г. Председатель ЦК __________ Ф.И.О. | # Билет №1 # Дифференцированный зачет по дисциплине ОП.07. Охрана труда для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) Группы | Утверждаю: Начальник учебного отдела _________________ Ф.И.О. «____»___________ 20 __ г. |
| --- | --- | --- |

- Обязанности работника по обеспечению охраны труда на предприятии.

- Требования безопасности при производстве работ на участках со скоростным движением поездов.

Преподаватель _______________ Ф.И.О.

____________________________________________________________________________________

Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Приволжский государственный университет путей сообщения»

| Рассмотрено: на заседании цикловой комиссии общепрофессиональных и математических дисциплин Протокол № ____ от «___» __________ 20__ г. Председатель ЦК __________ Ф.И.О. | # Билет №8 # Дифференцированный зачет по дисциплине ОП.07. Охрана труда для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) Группы | Утверждаю: Начальник учебного отдела _________________ Ф.И.О. «____»___________ 20 __ г. |
| --- | --- | --- |

- Государственный надзор за охраной труда.

- Пожарная техника.

Преподаватель _______________ Ф.И.О.

Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Приволжский государственный университет путей сообщения»

| Рассмотрено: на заседании цикловой комиссии общепрофессиональных и математических дисциплин Протокол № ____ от «___» __________ 20__ г. Председатель ЦК __________ Ф.И.О. | # Билет №9 # Дифференцированный зачет по дисциплине ОП.07. Охрана труда для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) Группы | Утверждаю: Начальник учебного отдела _________________ Ф.И.О. «____»___________ 20 __ г. |
| --- | --- | --- |

- Общественный контроль за охраной труда.

- Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках.

Преподаватель _______________ Ф.И.О.

____________________________________________________________________________________

Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Приволжский государственный университет путей сообщения»

| Рассмотрено: на заседании цикловой комиссии общепрофессиональных и математических дисциплин Протокол № ____ от «___» __________ 20__ г. Председатель ЦК __________ Ф.И.О. | # Билет №10 # Дифференцированный зачет по дисциплине ОП.07. Охрана труда для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) Группы | Утверждаю: Начальник учебного отдела _________________ Ф.И.О. «____»___________ 20 __ г. |
| --- | --- | --- |

- Ответственность за нарушение требований по охране труда.

- Естественная и искусственная вентиляция.

Преподаватель _______________ Ф.И.О.

Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Приволжский государственный университет путей сообщения»

| Рассмотрено: на заседании цикловой комиссии общепрофессиональных и математических дисциплин Протокол № ____ от «___» __________ 20__ г. Председатель ЦК __________ Ф.И.О. | # Билет №11 # Дифференцированный зачет по дисциплине ОП.07. Охрана труда для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) Группы | Утверждаю: Начальник учебного отдела _________________ Ф.И.О. «____»___________ 20 __ г. |
| --- | --- | --- |

- Виды инструктажей

- Виды ответственности за несоблюдение законодательства об охране труда.

Преподаватель _______________ Ф.И.О.

____________________________________________________________________________________

Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Приволжский государственный университет путей сообщения»

| Рассмотрено: на заседании цикловой комиссии общепрофессиональных и математических дисциплин Протокол № ____ от «___» __________ 20__ г. Председатель ЦК __________ Ф.И.О. | # Билет №12 # Дифференцированный зачет по дисциплине ОП.07. Охрана труда для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) Группы | Утверждаю: Начальник учебного отдела _________________ Ф.И.О. «____»___________ 20 __ г. |
| --- | --- | --- |

- Особенности организации работ по охране труда в ОАО «РЖД».

- Особенности действия электрического тока на организм человека. Виды поражения, факторы, влияющие на степень поражения.

Преподаватель _______________ Ф.И.О.

Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Приволжский государственный университет путей сообщения»

| Рассмотрено: на заседании цикловой комиссии общепрофессиональных и математических дисциплин Протокол № ____ от «___» __________ 20__ г. Председатель ЦК __________ Ф.И.О. | # Билет №13 # Дифференцированный зачет по дисциплине ОП.07. Охрана труда для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) Группы | Утверждаю: Начальник учебного отдела _________________ Ф.И.О. «____»___________ 20 __ г. |
| --- | --- | --- |

- Организация обучения и проверки знаний по охране труда в ОАО «РЖД».

- Электромагнитные излучения и меры защиты от их воздействия.

Преподаватель _______________ Ф.И.О.

____________________________________________________________________________________

Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Приволжский государственный университет путей сообщения»

| Рассмотрено: на заседании цикловой комиссии общепрофессиональных и математических дисциплин Протокол № ____ от «___» __________ 20__ г. Председатель ЦК __________ Ф.И.О. | # Билет №14 # Дифференцированный зачет по дисциплине ОП.07. Охрана труда для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) Группы | Утверждаю: Начальник учебного отдела _________________ Ф.И.О. «____»___________ 20 __ г. |
| --- | --- | --- |

- Система стандартов безопасности труда.

- Защита от наведенного напряжения.

Преподаватель _______________ Ф.И.О.

Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Приволжский государственный университет путей сообщения»

| Рассмотрено: на заседании цикловой комиссии общепрофессиональных и математических дисциплин Протокол № ____ от «___» __________ 20__ г. Председатель ЦК __________ Ф.И.О. | # Билет №15 # Дифференцированный зачет по дисциплине ОП.07. Охрана труда для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) Группы | Утверждаю: Начальник учебного отдела _________________ Ф.И.О. «____»___________ 20 __ г. |
| --- | --- | --- |

- Классификация опасных и вредных производственных факторов

- Льготы и компенсации

Преподаватель _______________ Ф.И.О.

____________________________________________________________________________________

Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Приволжский государственный университет путей сообщения»

| Рассмотрено: на заседании цикловой комиссии общепрофессиональных и математических дисциплин Протокол № ____ от «___» __________ 20__ г. Председатель ЦК __________ Ф.И.О. | # Билет №16 # Дифференцированный зачет по дисциплине ОП.07. Охрана труда для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) Группы | Утверждаю: Начальник учебного отдела _________________ Ф.И.О. «____»___________ 20 __ г. |
| --- | --- | --- |

- Защита от статического и атмосферного электричества.

- Первичные средства тушения пожаров

Преподаватель _______________ Ф.И.О.

Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Приволжский государственный университет путей сообщения»

| Рассмотрено: на заседании цикловой комиссии общепрофессиональных и математических дисциплин Протокол № ____ от «___» __________ 20__ г. Председатель ЦК __________ Ф.И.О. | # Билет №11 # Дифференцированный зачет по дисциплине ОП.07. Охрана труда для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) Группы | Утверждаю: Начальник учебного отдела _________________ Ф.И.О. «____»___________ 20 __ г. |
| --- | --- | --- |

- Оказание первой помощи пострадавшему от поражения электрическим током.

- Производственный травматизм.

Преподаватель _______________ Ф.И.О.

____________________________________________________________________________________

Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Приволжский государственный университет путей сообщения»

| Рассмотрено: на заседании цикловой комиссии общепрофессиональных и математических дисциплин Протокол № ____ от «___» __________ 20__ г. Председатель ЦК __________ Ф.И.О. | # Билет №18 # Дифференцированный зачет по дисциплине ОП.07. Охрана труда для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) Группы | Утверждаю: Начальник учебного отдела _________________ Ф.И.О. «____»___________ 20 __ г. |
| --- | --- | --- |

- Основные понятия о несчастном случае на производстве. Классификация.

- Метеорологические условия производственной среды. Нормы и методы обеспечения оптимальных и допустимых метеорологических условий.

Преподаватель _______________ Ф.И.О.

Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Приволжский государственный университет путей сообщения»

| Рассмотрено: на заседании цикловой комиссии общепрофессиональных и математических дисциплин Протокол № ____ от «___» __________ 20__ г. Председатель ЦК __________ Ф.И.О. | # Билет №19 # Дифференцированный зачет по дисциплине ОП.07. Охрана труда для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) Группы | Утверждаю: Начальник учебного отдела _________________ Ф.И.О. «____»___________ 20 __ г. |
| --- | --- | --- |

- Порядок расследования и оформление случаев производственного травматизма.

- Технические средства, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках.

Преподаватель _______________ Ф.И.О.

____________________________________________________________________________________

Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Приволжский государственный университет путей сообщения»

| Рассмотрено: на заседании цикловой комиссии общепрофессиональных и математических дисциплин Протокол № ____ от «___» __________ 20__ г. Председатель ЦК __________ Ф.И.О. | # Билет №20 # Дифференцированный зачет по дисциплине ОП.07. Охрана труда для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) Группы | Утверждаю: Начальник учебного отдела _________________ Ф.И.О. «____»___________ 20 __ г. |
| --- | --- | --- |

- Основные меры по предупреждению травматизма.

- Основные требования безопасности при нахождении на железнодорожных путях.

Преподаватель _______________ Ф.И.О.

Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Приволжский государственный университет путей сообщения»

| Рассмотрено: на заседании цикловой комиссии общепрофессиональных и математических дисциплин Протокол № ____ от «___» __________ 20__ г. Председатель ЦК __________ Ф.И.О. | # Билет №21 # Дифференцированный зачет по дисциплине ОП.07. Охрана труда для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) Группы | Утверждаю: Начальник учебного отдела _________________ Ф.И.О. «____»___________ 20 __ г. |
| --- | --- | --- |

- Опасность шагового напряжения.

- Обязанности ДСП при нахождении на ж.д. путях

.

Преподаватель _______________ Ф.И.О.

____________________________________________________________________________________

Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Приволжский государственный университет путей сообщения»

| Рассмотрено: на заседании цикловой комиссии общепрофессиональных и математических дисциплин Протокол № ____ от «___» __________ 20__ г. Председатель ЦК __________ Ф.И.О. | # Билет №22 # Дифференцированный зачет по дисциплине ОП.07. Охрана труда для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) Группы | Утверждаю: Начальник учебного отдела _________________ Ф.И.О. «____»___________ 20 __ г. |
| --- | --- | --- |

- Оказание ПМП при сдавление конечности

- Средства индивидуальной защиты

Преподаватель _______________ Ф.И.О.

Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Приволжский государственный университет путей сообщения»

| Рассмотрено: на заседании цикловой комиссии общепрофессиональных и математических дисциплин Протокол № ____ от «___» __________ 20__ г. Председатель ЦК __________ Ф.И.О. | # Билет №23 # Дифференцированный зачет по дисциплине ОП.07. Охрана труда для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) Группы | Утверждаю: Начальник учебного отдела _________________ Ф.И.О. «____»___________ 20 __ г. |
| --- | --- | --- |

- Требования охраны труда в аварийных ситуациях ДСП

- Требования охраны труда перед началом работы ДСП

Преподаватель _______________ Ф.И.О.

____________________________________________________________________________________

Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Приволжский государственный университет путей сообщения»

| Рассмотрено: на заседании цикловой комиссии общепрофессиональных и математических дисциплин Протокол № ____ от «___» __________ 20__ г. Председатель ЦК __________ Ф.И.О. | # Билет №24 # Дифференцированный зачет по дисциплине ОП.07. Охрана труда для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) Группы | Утверждаю: Начальник учебного отдела _________________ Ф.И.О. «____»___________ 20 __ г. |
| --- | --- | --- |

- Классификация опасных и вредных производственных факторов

- Действия работников железнодорожного транспорта в аварийных ситуациях.

Преподаватель _______________ Ф.И.О.

Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Приволжский государственный университет путей сообщения»

| Рассмотрено: на заседании цикловой комиссии общепрофессиональных и математических дисциплин Протокол № ____ от «___» __________ 20__ г. Председатель ЦК __________ Ф.И.О. | # Билет №25 # Дифференцированный зачет по дисциплине ОП.07. Охрана труда для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) Группы | Утверждаю: Начальник учебного отдела _________________ Ф.И.О. «____»___________ 20 __ г. |
| --- | --- | --- |

- Опасность прикосновения к токоведущим частям.

- Общее понятие о шуме и вибрации. Вредное воздействие шума на организм человека.

Преподаватель _______________ Ф.И.О.

Перечень вопросов для промежуточной аттестации (экзамен)

(заочная форма обучения)

- Охрана труда – понятие, содержание, задачи дисциплины.

- Правила наложения повязок.

- Общая характеристика Федерального закона «Об основах охраны труда в РФ».

- Средства и методы тушения пожаров. Назначение, устройство и прядок применения основных типов огнетушителей.

- Основные направления государственной политики в области охраны труда.

- Классификация производств по степени пожарной, взрывной и взрывопожарной опасности.

- Право и гарантии права работника на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда.

- Требования безопасности при производстве работ на путях.

- Требования безопасности при следовании к месту работы и обратно.

- Виды инструктажей.

- Обязанности работодателя в области охраны труда.

- Основные способы в борьбе с шумом и вибрацией.

- Обязанности работника по обеспечению охраны труда на предприятии.

- Требования безопасности при производстве работ на участках со скоростным движением поездов.

- Государственный надзор за охраной труда.

- Пожарная техника.

- Общественный контроль за охраной труда.

- Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках.

- Ответственность за нарушение требований по охране труда.

- Естественная и искусственная вентиляция.

- Виды инструктажей.

- Виды ответственности за несоблюдение законодательства об охране труда.

- Особенности организации работ по охране труда в ОАО «РЖД».

- Особенности действия электрического тока на организм человека. Виды поражения, факторы, влияющие на степень поражения.

- Организация обучения и проверки знаний по охране труда в ОАО «РЖД».

- Электромагнитные излучения и меры защиты от их воздействия.

- Система стандартов безопасности труда.

- Защита от наведенного напряжения.

- Классификация опасных и вредных производственных факторов.

- Льготы и компенсации.

- Защита от статического и атмосферного электричества.

- Первичные средства тушения пожаров.

- Оказание первой помощи пострадавшему от поражения электрическим током.

- Производственный травматизм.

- Основные понятия о несчастном случае на производстве. Классификация.

- Метеорологические условия производственной среды. Нормы и методы обеспечения оптимальных и допустимых метеорологических условий.

- Порядок расследования и оформление случаев производственного травматизма.

- Технические средства, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках.

- Основные меры по предупреждению травматизма.

- Основные требования безопасности при нахождении на железнодорожных путях.

- Опасность шагового напряжения.

- Обязанности ДСП при нахождении на ж.д. путях.

- Оказание ПМП при сдавление конечности.

- Средства индивидуальной защиты.

- Требования охраны труда в аварийных ситуациях ДСП.

- Требования охраны труда перед началом работы ДСП.

- Классификация опасных и вредных производственных факторов.

- Действия работников железнодорожного транспорта в аварийных ситуациях.

- Опасность прикосновения к токоведущим частям.

- Общее понятие о шуме и вибрации. Вредное воздействие шума на организм человека.

Билеты для проведения экзамена

Инструкция для экзаменующегося:

1. Прочтите внимательно инструкцию.

2. При подготовке к ответу и непосредственно во время ответа на экзамене обучающимся разрешается пользоваться лабораторным и демонстрационным оборудованием, калькуляторами, справочниками и таблицами, не содержащими прямого ответа на вопросы билетов.

3. При выполнении заданий Вы можете пользоваться черновиком. Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени пропускайте задание, которое не удается выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям.

4. Время на подготовку – 20 минут.

Контролируемые компетенции ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 07, ПК 2.2

Критерии оценки:

оценка «отлично» – заслуживает обучающийся, показавший глубокий и всесторонний уровень знания дисциплины, успешно выполнивший задания, предусмотренные программой.

оценка «хорошо» – заслуживает обучающийся, показавший полное знание дисциплины, успешно выполнивший задания, предусмотренные программой, но допустивший незначительные недочеты в ответе.

оценка «удовлетворительно» – заслуживает обучающийся, показавший знание дисциплины в объеме, достаточном для продолжения обучения, справившийся с заданиями, предусмотренными программой (допускаются неполные ответы на поставленные вопросы).

оценка «неудовлетворительно» – заслуживает обучающийся, обнаруживший значительные пробелы в знании дисциплины, допустивший принципиальные ошибки при выполнении заданий, предусмотренных программой.

Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Приволжский государственный университет путей сообщения»

| Рассмотрено: на заседании цикловой комиссии общепрофессиональных и математических дисциплин Протокол № ____ от «___» __________ 20__ г. Председатель ЦК __________ Ф.И.О. | # Экзаменационный билет №1 по дисциплине ОП.07. Охрана труда для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) Группы | Утверждаю: Начальник учебного отдела _________________ Ф.И.О. «____»___________ 20 __ г. |
| --- | --- | --- |

- Охрана труда – понятие, содержание, задачи дисциплины.

- Правила наложения повязок

Преподаватель _______________ Ф.И.О.

____________________________________________________________________________________

Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Приволжский государственный университет путей сообщения»

| Рассмотрено: на заседании цикловой комиссии общепрофессиональных и математических дисциплин Протокол № ____ от «___» __________ 20__ г. Председатель ЦК __________ Ф.И.О. | # Экзаменационный билет №2 по дисциплине ОП.07. Охрана труда для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) Группы | Утверждаю: Начальник учебного отдела _________________ Ф.И.О. «____»___________ 20 __ г. |
| --- | --- | --- |

- Общая характеристика Федерального закона «Об основах охраны труда в РФ».

- Средства и методы тушения пожаров. Назначение, устройство и прядок применения основных типов огнетушителей.

Преподаватель _______________ Ф.И.О.

Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Приволжский государственный университет путей сообщения»

| Рассмотрено: на заседании цикловой комиссии общепрофессиональных и математических дисциплин Протокол № ____ от «___» __________ 20__ г. Председатель ЦК __________ Ф.И.О. | # Экзаменационный билет №3 по дисциплине ОП.07. Охрана труда для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) Группы | Утверждаю: Начальник учебного отдела _________________ Ф.И.О. «____»___________ 20 __ г. |
| --- | --- | --- |

- Основные направления государственной политики в области охраны труда.

- Классификация производств по степени пожарной, взрывной и взрывопожарной опасности.

Преподаватель _______________ Ф.И.О.

____________________________________________________________________________________

Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Приволжский государственный университет путей сообщения»

| Рассмотрено: на заседании цикловой комиссии общепрофессиональных и математических дисциплин Протокол № ____ от «___» __________ 20__ г. Председатель ЦК __________ Ф.И.О. | # Экзаменационный билет №4 по дисциплине ОП.07. Охрана труда для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) Группы | Утверждаю: Начальник учебного отдела _________________ Ф.И.О. «____»___________ 20 __ г. |
| --- | --- | --- |

- Право и гарантии права работника на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда.

- Требования безопасности при производстве работ на путях.

Преподаватель _______________ Ф.И.О.

Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Приволжский государственный университет путей сообщения»

| Рассмотрено: на заседании цикловой комиссии общепрофессиональных и математических дисциплин Протокол № ____ от «___» __________ 20__ г. Председатель ЦК __________ Ф.И.О. | # Экзаменационный билет №5 по дисциплине ОП.07. Охрана труда для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) Группы | Утверждаю: Начальник учебного отдела _________________ Ф.И.О. «____»___________ 20 __ г. |
| --- | --- | --- |

- Требования безопасности при следовании к месту работы и обратно.

- Виды инструктажей

Преподаватель _______________ Ф.И.О.

____________________________________________________________________________________

Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Приволжский государственный университет путей сообщения»

| Рассмотрено: на заседании цикловой комиссии общепрофессиональных и математических дисциплин Протокол № ____ от «___» __________ 20__ г. Председатель ЦК __________ Ф.И.О. | # Экзаменационный билет №6 по дисциплине ОП.07. Охрана труда для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) Группы | Утверждаю: Начальник учебного отдела _________________ Ф.И.О. «____»___________ 20 __ г. |
| --- | --- | --- |

- Обязанности работодателя в области охраны труда.

- Основные способы в борьбе с шумом и вибрацией.

Преподаватель _______________ Ф.И.О.

Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Приволжский государственный университет путей сообщения»

| Рассмотрено: на заседании цикловой комиссии общепрофессиональных и математических дисциплин Протокол № ____ от «___» __________ 20__ г. Председатель ЦК __________ Ф.И.О. | # Экзаменационный билет №1 по дисциплине ОП.07. Охрана труда для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) Группы | Утверждаю: Начальник учебного отдела _________________ Ф.И.О. «____»___________ 20 __ г. |
| --- | --- | --- |

- Обязанности работника по обеспечению охраны труда на предприятии.

- Требования безопасности при производстве работ на участках со скоростным движением поездов.

Преподаватель _______________ Ф.И.О.

____________________________________________________________________________________

Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Приволжский государственный университет путей сообщения»

| Рассмотрено: на заседании цикловой комиссии общепрофессиональных и математических дисциплин Протокол № ____ от «___» __________ 20__ г. Председатель ЦК __________ Ф.И.О. | # Экзаменационный билет №8 по дисциплине ОП.07. Охрана труда для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) Группы | Утверждаю: Начальник учебного отдела _________________ Ф.И.О. «____»___________ 20 __ г. |
| --- | --- | --- |

- Государственный надзор за охраной труда.

- Пожарная техника.

Преподаватель _______________ Ф.И.О.

Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Приволжский государственный университет путей сообщения»

| Рассмотрено: на заседании цикловой комиссии общепрофессиональных и математических дисциплин Протокол № ____ от «___» __________ 20__ г. Председатель ЦК __________ Ф.И.О. | # Экзаменационный билет №9 по дисциплине ОП.07. Охрана труда для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) Группы | Утверждаю: Начальник учебного отдела _________________ Ф.И.О. «____»___________ 20 __ г. |
| --- | --- | --- |

- Общественный контроль за охраной труда.

- Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках.

Преподаватель _______________ Ф.И.О.

____________________________________________________________________________________

Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Приволжский государственный университет путей сообщения»

| Рассмотрено: на заседании цикловой комиссии общепрофессиональных и математических дисциплин Протокол № ____ от «___» __________ 20__ г. Председатель ЦК __________ Ф.И.О. | # Экзаменационный билет №10 по дисциплине ОП.07. Охрана труда для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) Группы | Утверждаю: Начальник учебного отдела _________________ Ф.И.О. «____»___________ 20 __ г. |
| --- | --- | --- |

- Ответственность за нарушение требований по охране труда.

- Естественная и искусственная вентиляция.

Преподаватель _______________ Ф.И.О.

Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Приволжский государственный университет путей сообщения»

| Рассмотрено: на заседании цикловой комиссии общепрофессиональных и математических дисциплин Протокол № ____ от «___» __________ 20__ г. Председатель ЦК __________ Ф.И.О. | # Экзаменационный билет №11 по дисциплине ОП.07. Охрана труда для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) Группы | Утверждаю: Начальник учебного отдела _________________ Ф.И.О. «____»___________ 20 __ г. |
| --- | --- | --- |

- Виды инструктажей

- Виды ответственности за несоблюдение законодательства об охране труда.

Преподаватель _______________ Ф.И.О.

____________________________________________________________________________________

Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Приволжский государственный университет путей сообщения»

| Рассмотрено: на заседании цикловой комиссии общепрофессиональных и математических дисциплин Протокол № ____ от «___» __________ 20__ г. Председатель ЦК __________ Ф.И.О. | # Экзаменационный билет №12 по дисциплине ОП.07. Охрана труда для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) Группы | Утверждаю: Начальник учебного отдела _________________ Ф.И.О. «____»___________ 20 __ г. |
| --- | --- | --- |

- Особенности организации работ по охране труда в ОАО «РЖД».

- Особенности действия электрического тока на организм человека. Виды поражения, факторы, влияющие на степень поражения.

Преподаватель _______________ Ф.И.О.

Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Приволжский государственный университет путей сообщения»

| Рассмотрено: на заседании цикловой комиссии общепрофессиональных и математических дисциплин Протокол № ____ от «___» __________ 20__ г. Председатель ЦК __________ Ф.И.О. | # Экзаменационный билет №13 по дисциплине ОП.07. Охрана труда для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) Группы | Утверждаю: Начальник учебного отдела _________________ Ф.И.О. «____»___________ 20 __ г. |
| --- | --- | --- |

- Организация обучения и проверки знаний по охране труда в ОАО «РЖД».

- Электромагнитные излучения и меры защиты от их воздействия.

Преподаватель _______________ Ф.И.О.

____________________________________________________________________________________

Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Приволжский государственный университет путей сообщения»

| Рассмотрено: на заседании цикловой комиссии общепрофессиональных и математических дисциплин Протокол № ____ от «___» __________ 20__ г. Председатель ЦК __________ Ф.И.О. | # Экзаменационный билет №14 по дисциплине ОП.07. Охрана труда для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) Группы | Утверждаю: Начальник учебного отдела _________________ Ф.И.О. «____»___________ 20 __ г. |
| --- | --- | --- |

- Система стандартов безопасности труда.

- Защита от наведенного напряжения.

Преподаватель _______________ Ф.И.О.

Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Приволжский государственный университет путей сообщения»

| Рассмотрено: на заседании цикловой комиссии общепрофессиональных и математических дисциплин Протокол № ____ от «___» __________ 20__ г. Председатель ЦК __________ Ф.И.О. | # Экзаменационный билет №15 по дисциплине ОП.07. Охрана труда для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) Группы | Утверждаю: Начальник учебного отдела _________________ Ф.И.О. «____»___________ 20 __ г. |
| --- | --- | --- |

- Классификация опасных и вредных производственных факторов

- Льготы и компенсации

Преподаватель _______________ Ф.И.О.

____________________________________________________________________________________

Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Приволжский государственный университет путей сообщения»

| Рассмотрено: на заседании цикловой комиссии общепрофессиональных и математических дисциплин Протокол № ____ от «___» __________ 20__ г. Председатель ЦК __________ Ф.И.О. | # Экзаменационный билет №16 по дисциплине ОП.07. Охрана труда для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) Группы | Утверждаю: Начальник учебного отдела _________________ Ф.И.О. «____»___________ 20 __ г. |
| --- | --- | --- |

- Защита от статического и атмосферного электричества.

- Первичные средства тушения пожаров

Преподаватель _______________ Ф.И.О.

Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Приволжский государственный университет путей сообщения»

| Рассмотрено: на заседании цикловой комиссии общепрофессиональных и математических дисциплин Протокол № ____ от «___» __________ 20__ г. Председатель ЦК __________ Ф.И.О. | # Экзаменационный билет №11 по дисциплине ОП.07. Охрана труда для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) Группы | Утверждаю: Начальник учебного отдела _________________ Ф.И.О. «____»___________ 20 __ г. |
| --- | --- | --- |

- Оказание первой помощи пострадавшему от поражения электрическим током.

- Производственный травматизм.

Преподаватель _______________ Ф.И.О.

____________________________________________________________________________________

Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Приволжский государственный университет путей сообщения»

| Рассмотрено: на заседании цикловой комиссии общепрофессиональных и математических дисциплин Протокол № ____ от «___» __________ 20__ г. Председатель ЦК __________ Ф.И.О. | # Экзаменационный билет №18 по дисциплине ОП.07. Охрана труда для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) Группы | Утверждаю: Начальник учебного отдела _________________ Ф.И.О. «____»___________ 20 __ г. |
| --- | --- | --- |

- Основные понятия о несчастном случае на производстве. Классификация.

- Метеорологические условия производственной среды. Нормы и методы обеспечения оптимальных и допустимых метеорологических условий.

Преподаватель _______________ Ф.И.О.

Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Приволжский государственный университет путей сообщения»

| Рассмотрено: на заседании цикловой комиссии общепрофессиональных и математических дисциплин Протокол № ____ от «___» __________ 20__ г. Председатель ЦК __________ Ф.И.О. | # Экзаменационный билет №19 по дисциплине ОП.07. Охрана труда для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) Группы | Утверждаю: Начальник учебного отдела _________________ Ф.И.О. «____»___________ 20 __ г. |
| --- | --- | --- |

- Порядок расследования и оформление случаев производственного травматизма.

- Технические средства, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках.

Преподаватель _______________ Ф.И.О.

____________________________________________________________________________________

Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Приволжский государственный университет путей сообщения»

| Рассмотрено: на заседании цикловой комиссии общепрофессиональных и математических дисциплин Протокол № ____ от «___» __________ 20__ г. Председатель ЦК __________ Ф.И.О. | # Экзаменационный билет №20 по дисциплине ОП.07. Охрана труда для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) Группы | Утверждаю: Начальник учебного отдела _________________ Ф.И.О. «____»___________ 20 __ г. |
| --- | --- | --- |

- Основные меры по предупреждению травматизма.

- Основные требования безопасности при нахождении на железнодорожных путях.

Преподаватель _______________ Ф.И.О.

Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Приволжский государственный университет путей сообщения»

| Рассмотрено: на заседании цикловой комиссии общепрофессиональных и математических дисциплин Протокол № ____ от «___» __________ 20__ г. Председатель ЦК __________ Ф.И.О. | # Экзаменационный билет №21 по дисциплине ОП.07. Охрана труда для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) Группы | Утверждаю: Начальник учебного отдела _________________ Ф.И.О. «____»___________ 20 __ г. |
| --- | --- | --- |

- Опасность шагового напряжения.

- Обязанности ДСП при нахождении на ж.д. путях

Преподаватель _______________ Ф.И.О.

____________________________________________________________________________________

Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Приволжский государственный университет путей сообщения»

| Рассмотрено: на заседании цикловой комиссии общепрофессиональных и математических дисциплин Протокол № ____ от «___» __________ 20__ г. Председатель ЦК __________ Ф.И.О. | # Экзаменационный билет №22 по дисциплине ОП.07. Охрана труда для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) Группы | Утверждаю: Начальник учебного отдела _________________ Ф.И.О. «____»___________ 20 __ г. |
| --- | --- | --- |

- Оказание ПМП при сдавление конечности

- Средства индивидуальной защиты

Преподаватель _______________ Ф.И.О.

Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Приволжский государственный университет путей сообщения»

| Рассмотрено: на заседании цикловой комиссии общепрофессиональных и математических дисциплин Протокол № ____ от «___» __________ 20__ г. Председатель ЦК __________ Ф.И.О. | # Экзаменационный билет №23 по дисциплине ОП.07. Охрана труда для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) Группы | Утверждаю: Начальник учебного отдела _________________ Ф.И.О. «____»___________ 20 __ г. |
| --- | --- | --- |

- Требования охраны труда в аварийных ситуациях ДСП

- Требования охраны труда перед началом работы ДСП

Преподаватель _______________ Ф.И.О.

____________________________________________________________________________________

Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Приволжский государственный университет путей сообщения»

| Рассмотрено: на заседании цикловой комиссии общепрофессиональных и математических дисциплин Протокол № ____ от «___» __________ 20__ г. Председатель ЦК __________ Ф.И.О. | # Экзаменационный билет №24 по дисциплине ОП.07. Охрана труда для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) Группы | Утверждаю: Начальник учебного отдела _________________ Ф.И.О. «____»___________ 20 __ г. |
| --- | --- | --- |

- Классификация опасных и вредных производственных факторов

- Действия работников железнодорожного транспорта в аварийных ситуациях.

Преподаватель _______________ Ф.И.О.

Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное агентство железнодорожного транспорта

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Приволжский государственный университет путей сообщения»

| Рассмотрено: на заседании цикловой комиссии общепрофессиональных и математических дисциплин Протокол № ____ от «___» __________ 20__ г. Председатель ЦК __________ Ф.И.О. | # Экзаменационный билет №25 по дисциплине ОП.07. Охрана труда для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) Группы | Утверждаю: Начальник учебного отдела _________________ Ф.И.О. «____»___________ 20 __ г. |
| --- | --- | --- |

- Опасность прикосновения к токоведущим частям.

- Общее понятие о шуме и вибрации. Вредное воздействие шума на организм человека.

Преподаватель _______________ Ф.И.О.

* Если специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по условиям труда) не проводилась, в пункте 3.1 указывается "не проводилась", пункт 3.2 не заполняется.