Приложение

к рабочей программе

профессионального модуля

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для реализации профессионального модуля

ПМ.01. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА

(по видам транспорта)

МДК.01.01. Технология перевозочного процесса

(по видам транспорта)

ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

для специальности

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте

(по видам)

очное отделение

заочное отделение

Базовая подготовка среднего профессионального образования

2023

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа профессионального модуля ПМ.01. Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) разработана на основе ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовая подготовка) и раскрывает основные требования к знаниям, умениям, практическому опыту, которыми должны обладать обучающиеся в результате изучения указанного курса.

По учебному плану по профессиональному модулю ПМ.01. Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) МДК.01.01. Технология перевозочного процесса (по видам транспорта) на 2(3) курсе по очной форме и на 2 курсе по заочной форме выполняется курсовой проект.

Курсовое проектирование является одним из основных видов учебных занятий и формой контроля учебной работы обучающихся. С целью освоения основного вида профессиональной деятельности и соответствующих профессиональных компетенций обучающиеся в процессе курсового проектирования:

- закрепляют полученные теоретические знания и практические умения по общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям;

- углубляют теоретические знания в соответствии с заданной темой;

- формируют навыки применения теоретических знаний и использования справочной, нормативной и правовой документации;

- развивают творческую инициативу, самостоятельность и ответственность.

Курсовой проект «Технологический процесс работы участковой станции» носит практический характер и должен выполняться в соответствии с действующими приказами и инструктивными указаниями ОАО РЖД, с учетом передовых методов и приемов труда, новейших достижений транспортной науки и техники.

Первоначально в каждом разделе очень кратко указываются основные принципиальные условия, которые характеризуют собой все дальнейшее направление разработки данного раздела, иначе говоря, ставится цель. Далее излагается содержание отдельных вопросов раздела с достаточно полным объяснением всех принятых положений и решений с соответствующими расчетами и обоснованиями, технологическими и другими схемами и графиками. И, наконец, делаются краткие выводы, в которых отмечается целесообразность принятых решений и их технико-экономическая эффективность.

Во всех разделах проекта и, в особенности при разработке плана-графика работы станции должны быть соблюдены требования обеспечения безопасности движения поездов и маневровой работы.

В курсовом проекте не допускается переписывание отдельных положений из учебников, инструкций и т. д.

Графическая часть проекта должна включать один лист формата А1 с выполненным суточным планом-графиком работы станции и схемой узловой участковой станции. Схема железнодорожной станции может быть вычерчена на отдельном листе формата A3.

Курсовой проект сложен для выполнения в основном из-за разработки суточного плана-графика работы станции, в связи с этим рекомендуется:

- использовать исходные данные курсового проекта при проведении практических занятий;

- применять в заданиях единую схему станции для всей группы;

- не задавать график отправления поездов, а производить отправление поездов (транзитных и своего формирования) по готовности.

Методическое пособие составлено для участковой станции поперечного типа, работающей на два двупутных подхода.

Занятия по выполнению курсового проекта проводятся под руководством руководителя курсового проектирования и завершаются его защитой.

Курсовой проект выполняется по индивидуальному заданию, выбранному по исходным данным по двум последним цифрам шифра обучающегося, и сдается на проверку.

После получения рецензии на курсовой проект, обучающийся исправляет ошибки, не извлекая листы с ошибками.

Оформление курсового проекта выполняется в соответствии с внутренним стандартом предприятия.

МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Получив задание на курсовой проект, обучающийся вычерчивает немасштабную схему заданной участковой станции и сетку суточного плана-графика работы железнодорожной станции. Число путей в парках станции должно соответствовать индивидуальному заданию на проектирование. Вопросы, входящие в состав пояснительной записки:

Введение

1.Общие вопросы работы станции

1.1	Технологическая характеристика железнодорожной станции

1.2	Эксплуатационная характеристика железнодорожной станции

1.3	Специализация парков и путей

1.4	Маршруты следования поездов, вагонов и локомотивов

2.	Оперативное руководство и планирование работы станции

3.	Технология обработки поездов

3.1	Технология обработки транзитного поезда без переработки без смены локомотива со сменой локомотивной бригады

3.2	Технология обработки состава по прибытию

3.3	Технология обработки поездов своего формирования

4.	Организация маневровой работы

5.	Нормирование технологических операций

5.1	Расчет времени занятия горловин железнодорожной станции связанного с приемом и отправлением поездов

5.2	Расчет технологических норм времени на выполнение маневровых операций

6.	Разработка суточного плана-графика

7.	Расчет показателей работы станции

7.1	Вагонооборот железнодорожной станции

7.2	Расчет простоя транзитных вагонов без переработки

7.3	Расчет простоя транзитных вагонов с переработкой

7.4	Расчет простоя местного вагона

7.5	Коэффициент сдвоенных операций

7.6	Простой местного вагона под одной грузовой операцией

7.7	Норма рабочего парка на железнодорожной станции

7.8	Коэффициент использования маневровых локомотивов

7.9	Коэффициент использования приемоотправочных путей

8.	Мероприятия по обеспечению безопасности движения

9.	Мероприятия по охране труда и защите окружающей среды

Заключение

Пояснительная записка начинается с введения, в котором кратко освещаются:

-	роль железнодорожного транспорта в экономике страны и его основные задачи на современном этапе;

-	роль участковых станций в перевозочном процессе;

-	документы, регламентирующие работу железнодорожной станции;

-	задачи и содержание технологического процесса работы участковых станций;

-	цель курсового проекта.

В пособии разработано 10 вариантов заданий на курсовое проектирование.

В пояснительной записке производится расчет технологических нормативов и отражается принятая технология работы железнодорожной станции.

1	Общие вопросы работы станции

Для составления технической и эксплуатационной характеристики обучающиеся используют исходные данные задания.

1.1	Технологическая характеристика железнодорожной станции

В технической характеристике железнодорожной станции согласно заданию указывается наименование железнодорожных участков, примыкающих к станции (рис. 1.1) и дается их характеристика.

Неч

Чет

Ст. М

Ст. О

Ст. Н

а б в г д е ж

з и к л м н

с

Рисунок 1.1 - Схема железнодорожных участков

Рисунок 1.2 - Схема железнодорожной станции

По заданной схеме железнодорожной станции (рис. 1.2) описывается:

-	основное назначение участковой станции;

- к какому типу она относится;

- ее путевое развитие, техническое оснащение;

- наличие грузовых устройств;

- число главных путей и средства сигнализации и связи при движении поездов на прилегающих к станции участках;

- основные сооружения и устройства локомотивного и вагонного хозяйства;

- серии маневровых локомотивов;

- тип и серия поездных локомотивов в грузовом и пассажирском движении, нормы длины составов грузовых поездов.

Характеризуются устройства для расформирования составов поездов, способ производства маневров.

Определяется размещение служебно-технических заданий и помещений, пунктов управления.

1.2	Эксплуатационная характеристика железнодорожной станции

В эксплуатационной характеристике указываются: основной характер выполняемой на железнодорожной станции работы, суточный объем транзитного вагонопотока без переработки и с переработкой, объем местной работы (погрузки, выгрузки), количество транзитных поездов и вагонов углового потока и направление их следования.

Также перечисляются работы, выполняемые на железнодорожной станции:

-	прием и отправление пассажирских и пригородных поездов четного нечетного направлений;

-	прием и отправление грузовых поездов четного и нечетного направления;

-	расформирование и формирование сборных и участковых поездов четного и нечетного направлений;

-	смена локомотивов и локомотивных бригад от всех транзитных поездов;

-	техническое и коммерческое обслуживание поездов и вагонов.

Объем выполняемой эксплуатационной работы определяется по заданным размерам грузового и пассажирского движения. Данные расписания прибытия грузовых поездов и вагонов представляются в виде косых таблиц корреспонденции вагонопотоков между станциями.

В первую очередь рассчитываются размеры транзитного поездо- и ваго- нопотока. Данные заносятся в таблицу 1.1.

Для обработки данных транзитного с переработкой и местного вагоно- потоков из расписания прибытия выписываются в таблицу поездообразования последовательно все поезда, поступающие в переработку по времени прибытия.

Таблица 1.1. Косая таблица поездо- и вагонопотока транзитного без переработки

В таблице поездообразования указывается разложение составов по назначениям групп вагонов заданного плана формирования и поступления местных вагонов на грузовые фронты. Суммируются итоги вагонов, производится заадресовка местных вагонов по отправлению, определяются общие вагонопотоки (местные и транзитные с переработкой), рассчитывается число поездов своего формирования для каждого назначения плана формирования поездов по формуле 1.1.

Расчет поездообразования производится по таблице 1.2.

Количество отправляемых поездов по каждому назначению плана формирования определяется по формуле:

На основании таблицы 1.2 разрабатывается косая таблица корреспонденции транзитного с переработкой и местного вагонопотоков. Данные сводят в таблицу 1.3.

По местному вагонопотоку определяется избыток и недостаток порожних вагонов по таблице 1.4.

1.3	Специализация парков и путей

Правильная специализация парков и путей железнодорожной станции позволяет лучше использовать путевое развитие, сократить до минимума враждебные поездные и маневровые маршруты, рационально использовать маневровые локомотивы. На железнодорожной станции выделяют отдельные пути для пассажирских поездов, приёма и отправления грузовых поездов (отдельно чётных и нечётных), пропуска локомотивов в депо и из депо под поезда (ходовые пути), для манёвровой работы по расформированию и формированию поездов (вытяжные пути), для накопления вагонов (сортировочные пути). Определённая специализация путей обеспечивает безопасность движения при приёме транзитных поездов с обоих направлений и позволяет расформировывать, формировать и перестанавливать на путь отправления сформированные составы одновременно с приёмом и пропуском поездов. Возможен пропуск локомотивов в депо одновременно с приёмом и отправлением поездов.

Пути сортировочного парка специализируются для накопления вагонов транзитных - по назначениям поездов и групп, установленных планом формирования, а местных (под грузовые операции) - по районам и пунктам грузовой работы. Для каждого назначения формируемых железнодорожной станцией поездов желательно выделять отдельные пути, так как может быть повторная сортировка вагонов.

Для сборных поездов выделяют по одному пути на каждое примыкающее направление. Ещё есть диспетчерские пути (или отсевной). Их диспетчер использует для регулирования работы парка в зависимости от складывающейся оперативной обстановки. Специализация двух или более вытяжных путей для формирования поездов должна учитывать возможность одновременной работы на них маневровых локомотивов.

Специализация путей не входящих в парки (пример):

I	- главный путь для приема и отправления нечетных пассажирских поездов;

II	- главный путь для приема и отправления четных пассажирских поездов;

3	- пассажирский приемоотправочный путь для поездов обоих направлений;

13 - ходовой путь для прохода поездного локомотива.

Для удобства специализацию путей и парков можно свести в таблицу 1.5 и таблицу 1.6.

1.4 Маршруты следования поездов, вагонов и локомотивов

Для правильной организации работы железнодорожной станции разрабатываются наиболее рациональные маршруты следования по станционным путям поездов, вагонов и локомотивов.

При разработке маршрутов следует соблюдать требования: обеспечить поточность передвижения, установить кратчайшие пробеги локомотивов, обеспечить наименьшую враждебность маршрутов, обеспечить безопасность движения поездов и маневровых передвижений.

1.4.1	Маршруты движения поездов

Маршруты следования поездов по прибытию и отправлению поездов по станционным путям, поездных локомотивов и маневровых составов целесообразно представить в форме таблиц.

1.4.2 Маршруты движения поездных локомотивов

1.4.3 Маршруты следования маневровых составов

2 	Оперативное руководство и планирование работы станции

Основная цель оперативного управления работой станции и прилегающих участков - обеспечение высокого качества технологической обработки составов при отсутствии задержек поездов на подходах и сбоев в организации движения на направлении. На станции для своевременного приема поездов должен иметься резерв свободных путей. Для интенсификации вывода поездов необходимо достаточное количество ниток графика по отправлению поездов, чтобы выход на участок не был перекрыт пассажирскими и другими поездами, достаточное число локомотивов и локомотивных бригад. Кроме того, необходима интенсивная работа по техническому обслуживанию бригадами ПТО, а также своевременная подготовка поездных документов.

Оперативное планирование и непосредственное руководство маневровой работой на участковой станции осуществляется ДСП или ДСЦ. Для обеспечения слаженности в работе по выполнению сменного плана, взаимной заинтересованности всех работников в повышении производительности труда организуются единые смены, которыми руководят ДСП (ДСЦ). В состав смен входят работники служб, участвующих в обработке поездов и вагонов - движения, грузовой, СЦБ и связи, локомотивного и вагонного хозяйств.

ДСП (ДНЦ) обеспечивает составление плана отправления поездов по 4-6 часовым периодам, выполнение сменного плана по приему, отправлению, пропуску поездов, обработке, расформированию и формированию. Большое внимание уделяется выполнению технологических норм по обработке поездов и вагонов, сокращению межоперационных интервалов, общего времени нахождения вагонов на станции. Для этого проводят скоростную обработку транзитных поездов, своевременную обработку грузовых пунктов по подаче-уборке, погрузке- выгрузке вагонов. Оперативно распределяют работу между маневровыми районами. К концу дежурства ДСП (ДСЦ) должен обеспечить наличие свободных путей для приема поездов, подготовить сортировочные пути для расформирования.

В основу оперативного управления железнодорожной станции положен метод диспетчерского руководства станционными процессами.

В курсовом проекте необходимо привести схему оперативного руководства железнодорожной станции.

3 Технология обработки поездов

3.1	Технология обработки транзитного поезда без переработки со сменой локомотива или локомотивной бригады

К транзитным поездам относятся поезда, проходящие станцию без переработки или с частичной переработкой (перецепка групп вагонов, уменьшение массы и длин составов поезда), ускоренные грузовые поезда для скоропортящихся грузов и живности. Транзитные поезда принимаются в объединенные приемоотправочные или специальные транзитные парки на пути, обеспечивают быструю смену поездных локомотивов.

Пути для транзитных поездов оборудуются воздухо-проводной и смазкопроводной сетью, стеллажами для хранения запасных частей, устройствами централизованного ограждения составов, средствами механизации ремонта вагонов, парковой оповестительной связью, переговорными колонками и пр.

Обработка транзитного поезда включает техническое обслуживание состава, безотцепочный ремонт вагонов и опробование автотормозов; коммерческий осмотр состава и устранение коммерческих неисправностей; смену локомотива или локомотивной бригады. Все эти операции выполняются параллельно.

До прибытия транзитного поезда дежурный по станции получает от поездного диспетчера информацию о номере поезда, времени прибытия, назначении и других данных, характеризующие состав поезда (количество вагонов, наличие вагонов с разрядными и негабаритными грузами, живностью и пр.).

При выходе поезда с соседней станции ДСП сообщает его номер, время прибытия и путь приема дежурному по локомотивному депо, работникам СТЦ, пунктам технического обслуживания вагонов и приемщикам поездов, осуществляющим коммерческий осмотр состава.

Осмотрщики вагонов обязательно встречают поезд и осматривают техническое состояние вагонов в движущемся поезде (выявляя дефект ходовых частей ползуны).

При техническом обслуживании состава выявляются вагоны, требующие отцепочного и безотцепочного ремонта. На вагонах, подлежащих отцепочному ремонту, осмотрщики делают меловые надписи с указанием, куда должен быть отправлен вагон (депо, перегруз и т. д.) и сообщают номера вагонов ДСП с выдачей уведомления формы ВУ-23. О неисправностях вагонов, подлежащих устранению без отцепки состава, осмотрщики делают меловые пометки, и идущие вслед за ними слесари выполняют необходимый ремонт, по окончании которого они стирают надписи с вагона. Таким образом, бригада вагонников состоит из осмотрщиков вагонов, слесарей - ремонтников и осмотрщиков-авто- матчиков, которые после ограждения состава подключают его тормозную магистраль воздухопроводной сети, производят полную пробу и при необходимости ремонт тормозов. Каждая бригада состоит из нескольких групп (обычно 2-4), каждая из групп обрабатывает свою часть состава. Число бригад и групп определяется расчетом в зависимости от количества и длины поездов, интенсивности их прибытия и норм времени на обработку.

Средняя продолжительность технического осмотра равна:

На основании расчетов необходимо построить графики обработки транзитных составов. Пример такого графика приведен ниже (график 3.1).

График 3.1 - Обработка транзитного поезда без переработки, без смены локомотива (со сменой локомотивной бригады)

3.2 Технология обработки состава по прибытию

Обработка поездов в парке прибытия осуществляется работниками железнодорожной станции и пункта технического обслуживания. До прибытия поезда дежурный по железнодорожной станции получает сообщение от соседней железнодорожной станции о выходе поезда и извещает всех причастных к обработке лиц о номере поезда, времени прибытия и пути приема.

Поезд, прибывающий на станцию со скоростью, установленной исходя из местных условий, встречают:

-	старший оператор и оператор СТЦ поста списывания;

-	осмотрщики-ремонтники вагонов ПТО;

-	приемосдатчики поездов;

-	сигналисты;

-	дежурный стрелок ВОХР (при наличии вагонов с ценными грузами).

На посту списывания оператор вводит номера вагонов в порядке расположения их в составе и передает сообщение в ИВЦ дороги. В настоящее время на некоторых станциях испытывается система телевизионного считывания номеров вагонов в прибывающих поездах. Повагонный состав определяется без участия оператора СТЦ на посту списывания.

Машинист прибывающего поезда пакет с перевозочными документами сбрасывает в бункер, расположенный во входной горловине у поста списывания.

Старший оператор СТЦ вынимает пакет из бункера и производит обработку документов. Сверив принадлежность документов данному поезду, и проверив целостность пакета, оператор СТЦ делает запись в книге приема документов формы ДУ-40.

В случае повреждения пакета или отсутствия документа составляется акт общей формы в двух экземплярах, один из которых направляется в локомотивное депо (через СТЦ).

Прибывшие документы сверяются с телеграммой-натуркой и перечнем списанных вагонов, обращается внимание на особые отметки, указанные в документах. При выявлении расхождений сообщением вводится в ЭВМ корректировка. Об окончании коммерческого осмотра извещаются дежурный по железнодорожной станции и оператор ПТО.

График 3.2 - График обработки поезда, прибывшего в расформирование, в парке прибытия

Оператор ПТО снимает ограждение состава.

ИВЦ выдает сортировочный листок дежурному по горке, маневровому диспетчеру, составителю и осмотрщику-автоматчику.

Общая продолжительность обработки состава поезда в парке прибытия регламентируется временем его технического и коммерческого осмотра.

Остальные операции выполняются параллельно.

Продолжительность технического осмотра рассчитывается по формуле 3.1.

3.3	Технология обработки поездов своего формирования

Обработка состава по отправлению начинается с момента перестановки его из парка формирования в парк отправления. Дежурный по железнодорожной станции после согласования с дежурным по парку формирования готовит маневровый маршрут перестановки состава и объявляет по парковой связи причастным работникам номер пути, назначение поезда и время отправления по графику. В парке отправления состав встречают дежурный по парку, осмотрщики-ремонтники, приемосдатчики, сигналист и работник охраны (при наличии вагонов с ценным грузом).

После остановки состава в пределах полезной длины пути сигналист производит закрепление его с обязательным докладом дежурному по станции.

Дежурный по железнодорожной станции выпускает из-под состава маневровый локомотив, о чем извещает оператора ПТО, включающего централизованное ограждение состава на пути, и по парковой связи объявляет о начале осмотра вагонов.

Дежурный по парку оформляет предъявление состава к техническому обслуживанию с записью в журнале ВУ-14.

Техническое обслуживание предусматривает выявление и устранение технических неисправностей в сформированном поезде, а также обеспечение проследования его по гарантийному плечу.

При осмотре внимательно обследуются ходовые части, буксовые узлы, ударно-тяговые и тормозные устройства, кузова и рамы вагонов. Транспортеры и вагоны с опасными грузами осматривать должен руководитель смены ПТО.

График 3.3 - График обработки поезда своего формирования в парке отправления

Работники ПТО закрывают вагонные двери, люки, борта, бункерные и сливные приборы в порожних вагонах.

Одновременно с техническим обслуживанием приемосдатчики выполняют коммерческий осмотр вагонов с оформлением результатов осмотра в книге формы ГУ-98.

Осмотр начинается только после получения информации от оператора ПТО об ограждении состава. Одновременно с осмотром состава приемосдатчики устанавливают обнаруженные неисправности. При выявленных неисправностях, которые угрожают безопасности движения или сохранности груза, при невозможности их устранения в парке отправления, старший приемосдатчик выдает наряд дежурному по парку на отцепку вагонов с нанесение меловой разметки «проверка», «перегруз». В наряде указывается место подачи вагона. На отцепляемые вагоны составляется акт общей формы ГУ-23 в трех экземплярах.

Один прилагается к перевозочным документам, второй направляется в пункт исправления коммерческих неисправностей, третий остается в книге регистрации актов у старшего приемосдатчика.

По окончании технического обслуживания и коммерческого осмотра руководитель смены ПТО разрешает оператору снять ограждение, предварительно убедившись в отсутствии людей под вагонами.

Дежурный по железнодорожной станции подает под состав поездной локомотив, осмотрщики вагонов совместно с локомотивной бригадой производят опробование автоматических тормозов и навешивают хвостовые сигналы.

В СТЦ на основании накопительного листа и перечня номеров вагонов, полученных из ИВЦ, подбираются перевозочные документы. Документы пакетируются и по пневмопочте пересылаются в парк отправления, куда из ИВЦ по телетайпу поступает натурный лист.

В парке отправления пакет объединяется с натурным листом и вручается машинисту с распиской в книге формы ДУ-40.

По окончании пробы автотормозов и получении справки формы ВУ-45 машинист по радиосвязи докладывает дежурному по станции о готовности к отправлению.

Дежурный по железнодорожной станции по согласованию с поездным диспетчером готовит маршрут отправления и открывает выходной сигнал.

4	Организация маневровой работы

Все передвижения подвижного состава на железнодорожном транспорте подразделяются на поездные и маневровые Поездными называются передвижения подвижного состава на перегонах между раздельными пунктами в составе поезда с действующим локомотивом и установленными сигналами. Все перемещения подвижного состава, групп или отдельных вагонов, а также одиночных локомотивов по станционным путям для выполнения различных видов обработки поездов и вагонов, обеспечения погрузки, выгрузки и других операций называются маневровыми. Основную часть маневровой работы выполняют специализированные маневровые локомотивы, обеспечивающие подачу, уборку и перестановку вагонов, также расформирование составов и формирование новых поездов, подачу и уборку вагонов при ремонте, для маневров можно использовать и поездные локомотивы.

Непосредственно маневровую работу выполняют составительская бригада и бригада маневрового локомотива. В составительской бригаде два человека составитель поездов и его помощник. В бригаду маневрового локомотива входят машинист и его помощник.

Маневровая работа железнодорожной станции включает:

-	расформирование участковых и сборных поездов, поступающих на станцию;

-	окончание формирования одногруппных участковых поездов;

-	формирование многогруппных сборных поездов;

-	подборку вагонов по фронтам погрузки-выгрузки;

-	подачу вагонов на грузовые фронты;

-	перестановку из-под выгрузки под погрузку;

-	уборку вагонов;

-	сортировку местных вагонов согласно плану формирования поездов.

Для выполнения маневров расформирования железнодорожная станция

имеет маневровую вытяжку со специальным профилем вытяжного пути и стрелочной зоны (при указании величины уклона).

Маневры выполняются способом - серийными толчками, при этом необходимы:

-	слаженная работа маневровой бригады;

-	эффективная система передачи сигналов от составителя машинисту и оператору поста централизации;

-	организация вытормаживания идущих друг за другом отцепов одной серии для обеспечения соударения с допустимыми скоростями и недопущения остановки на стрелочной зоне или с большими «окнами».

С противоположной стороны сортировочного парка вытяжной путь специализирован для формирования составов, подборки местных вагонов и их сортировки после уборки с грузовых фронтов.

Необходимо выделить маневровые районы и определить порядок выезда локомотивов за пределы своего района.

В курсовом проекте должна быть предусмотрена технология совмещения операций:

-	по расформированию-формированию составов, предусматривающая расстановку отцепов на сортировочных путях в соответствии с планом формирования таким образом, чтобы при составлении нового поезда избежать или сократить до минимума перестановку вагонов;

-	по подборке вагонов при формировании сборных поездов до полного накопления вагонов на состав;

-	по подаче-уборке, перестановке вагонов по грузовым фронтам.

Для организации слаженной работы железнодорожной станции рекомендуется предусмотреть единые смены и комплексные бригады, указав их состав.

5 Нормирование технологических операций

5.1	Расчет времени занятия горловин железнодорожной станции связанного с приемом и отправлением поездов

Время занятия горловин прибывающими поездами определяется по формуле:

5.2 Расчет технологических норм времени на выполнение маневровых операций

- Время на перестановку составов по путям железнодорожной станции

Время на перестановку составов по станционным путям зависит от расстояния, на которое выполнялась перестановка и скорости, с которой выполнялись маневровые передвижения. Нормы времени на эти операции берем из расчетных таблиц.

В соответствии с расположением приемоотправочных парков, сортировочных устройств и вытяжных путей на станции, маневры по расформированию составов выполняют с вытяжного пути (ВП) 2 (по согласованию с руководителем проекта).

Аналогично определяем время на перестановку составов из сортировочного парка в ПОП.

Перестановка состава из СП в ПОП выполняется из трех полурейсов: вытягивания состава из СП на ВП, перестановка с ВП в ПОПи возвращение маневрового локомотива на ВП.

Определяем время на подачу и уборку вагонов на грузовые точки, холостой проезд локомотива.

Пример:

При выполнении сборки количество переставляемых вагонов m=10 ваг. Групп в маневровом составе к=3.

Определяем среднее количество переставляемых вагонов:

В курсовом проекте по согласованию с руководителем нужно определить время расформирования участкового и сборного поездов.

5.2.3 Время на формирование участкового поезда

Технологическое время формирования одногруппного поезда определяется по формуле:

5.2.4 Время на формирование сборного поезда

Технологическое время на формирование многогруппного поезда определяется по формуле:

5.3 Расчет потребного числа маневровых локомотивов

Потребное число маневровых локомотивов определяется по формуле:

Расчет общего время работы маневрового локомотива за сутки на станции выполняем в таблице.

6 Разработка суточного плана-графика

После расчета нормативов времени обработки составов в парках, продолжительности операций поездной и маневровой работы потребного количества маневровых средств, бригад и средств механизации следует комплексно проанализировать работу станции. Для этого составляют суточный план-график.

На плане-графике отражают также обработку местных вагонов, включая подачи (и уборки) на грузовые пункты, погрузку вагонов, сортировку контейнеров и мелких отправок.

Цель суточного плана-графика - согласовать, работу всех цехов станции, увязать их взаимодействие с графиком прибытия и отправления поездов, с работой подъездных путей предприятий, уточнить загрузку отдельных парков, путей, горловин, маневровых локомотивов, определить нормы времени нахождения на станции вагонов различных категорий обработки. Перераспределение работы, корректировки подвода и отправления поездов и передач в процессе составления суточного плана-графика позволяют усовершенствовать технологический процесс, улучшить показатели работы станции.

План-график составляют на сутки. В нем в масштабе времени отражают:

-	подход поездов по графику движения со всех примыкающих к станции направлений;

-	нахождение поездов в парке прибытия с выделением времени приема (занятия стрелочной горловины), обработки составов, простоя в ожидании последующих операций, занятость поездными и маневровыми передвижениями наиболее загруженных стрелок в горловинах парков прибытия, в выходной горловине сортировочного парка, на маршрутах подач и уборок местных вагонов, в горловинах парка отправления;

-	формирование составов с выделением операций, выполняемых каждым маневровым локомотивом, и занятость устройств (горки, вытяжного пути);

-	накопление вагонов на сортировочных путях с показом моментов завершения накопления составов, занятость сортировочных путей при окончании формирования и выводе составов;

-	работу вытяжных путей формирования, и отдельно маневровых локомотивов с фиксацией операций окончания формирования и вывода в парк отправления каждого состава;

-	подачу и уборку местных вагонов маневровыми локомотивами;

-	работу грузовых пунктов (время подачи, погрузки-выгрузки, простоев в ожидании последующих операций);

-	нахождение поездов в парках отправления и транзитном парке с выделением операций обработки составов и ожидания отправления;

-	отправление поездов по графику на все примыкающие к станции направления.

При построении плана-графика обязательно учитывают возможную враждебность различных передвижений, время освобождения устройств (пути, горки, вытяжного пути), локомотивов и бригад после выполнения операций, что позволяет выявить межоперационный простой и простой поездов из-за неприема станцией вследствие недостаточности путевого развития. Задача заключается в том, чтобы изменив специализацию устройств реконструктивными мероприятиями, предупредить или свести к минимуму возможные потери. Форму суточного плана-графика для конкретной станции разрабатывают, учитывая схему ее путёвого развития, отражая работу каждого приемоотправочного, сортировочного, горочного и вытяжного пути, маневрового локомотива, всех важных грузовых пунктов, контролируя загрузку стрелок.

Для построения плана-графика используют:

-	расчетные нормативы, определяющие технологию работы железнодорожной станции;

-	схему железнодорожной станции и грузовых пунктов;

-	специализацию парков и путей;

-	техническо-распорядительный акт железнодорожной станции;

-	график движения поездов на прилегающих участках;

-	план формирования поездов и план маршрутизации перевозок;

-	пооперационные графики обработки поездов всех категорий;

-	нормы времени на все виды маневров и операций обработки поездов и вагонов;

-	договоры на эксплуатацию подъездных путей, подачу и уборку вагонов, единые технологические процессы работы железнодорожной станции и подъездных путей предприятии.

На каждой железнодорожной станции, на основе технологического процесса с учетом прогрессивных технологий рассчитывают нормы времени на выполнение отдельных операций с составами, вагонами и на обработку составов в каждом парке. Они должны учитывать результаты, достигнутые передовыми коллективами и работниками и обеспечивать повышение производительности труда, ускорение процесса обработки вагонов, выполнение норм приема и отправления поездов, погрузки и выгрузки.

Суточный план-график составляют после разработки нового технологического процесса, ввода новых графиков движения и плана формирования поездов. Он позволяет уточнить потребность в технических средствах и кадрах для выполнения заданного объема, работы, наметить способы использования оборудования, рассчитать нормы времени нахождения поездов и вагонов различных категорий на станции, показатели использования технических средств.

В курсовом проекте этот раздел выполняется в пояснительной записке и на сетке суточного плана-графика.

В пояснительной записке отражается теоретическая часть вопроса. Форму сетки суточного плана-графика разрабатывают для конкретной станции, учитывая ее путевое развитие, наличие сортировочных устройств, число грузовых фронтов и т.д. Для каждого прилегающего к станции перегона выделяется горизонтальная полоса.

Суточный план-график начинается с прокладки приема транзитных поездов без переработки, транзитных с переработкой и пассажирских поездов.

На перегоне прокладывается линия хода поезда с точкой прибытия на линии станции «Н», затем с точкой отправления на линии станции «Н» в соответствии с направлением движения.

Затем поезда показывают на пути приема в ПОП1 нечетные, в ПОП2 четные. Продолжительность стоянки поезда в приемоотправочном парке отмечается в соответствии графиков обработки поездов (графики 3.1, 3.2). Перед остановкой поезда на пути приема поезд проходит входную горловину станции, а после отправления - выходную горловину. Это время также показывается на графике.

Поезда, которые приходят в расформирование на станцию «Н», также принимаются в ПОП на пути соответственно специализации. Для расформирования состава, его переставляют маневровым локомотивом на вытяжной путь.

После прибытия поезда в расформирование и его обработки в парке приема, на графике показывают расформирование состава, занятость маневрового локомотива и вытяжного пути.

После расформирования состава вагоны накапливаются по назначению на путях сортировочного парка до полного состава. Затем составы формируются и переставляются в ПОП под операции отправления.

Параллельно с накоплением выполняется работа с местными вагонами. Работа с местными вагонами включает в себя: подачу вагонов к грузовым точкам, расстановку вагонов у грузовых фронтов, сборку вагонов после грузовых операций, уборку вагонов с грузовых точек на пути сортировочного парка под накопление по назначению.

Работу с местными вагонами выполняет маневровый локомотив станции, если у грузовой точки нет собственного локомотива.

После формирования состав переставляют в парк отправления. В парке отправления выполняется техническое обслуживание состава. Продолжительность стоянки поезда должна соответствовать времени обслуживания поезда по графику 3.3.

При построении суточного плана-графика важным элементом является занятость стрелок.

В конце сетки выделяются горизонтальные полосы для наиболее загруженных стрелок.

Условные обозначения для построения суточного плана-графика:

7	Расчет показателей работы станции

7.1	Вагонооборот железнодорожной станции

Вагонооборотом железнодорожной станции называется: сумма прибывших и убывших вагонов за сутки (транзитных без переработки, транзитных с переработкой, местных).

Вагонооборот определяется по формуле:

7.3	Расчет простоя транзитных вагонов с переработкой

Простой транзитного вагона с переработкой состоит из нескольких простоев: в парке прибытия, под расформированием, под накоплением, под формированием и в парке отправления.

7.3.1	Простой транзитного вагона с переработкой в парке прибытия

Расчет удобней выполнять в форме таблицы.

Таблица 7.2 - Расчет простой транзитного вагона с переработкой в парке прибытия

8	Мероприятия по обеспечению безопасности движения

Первейшей обязанностью каждого железнодорожника, связанного с движением поездов, является безусловное обеспечение безопасности движения, сохранности перевозимых грузов, багажа и грузобагажа.

На железнодорожном транспорте проводится обширный комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности движения поездов.

Этот раздел пояснительной записки должен содержать конкретные мероприятия, обеспечивающие безопасность движения на данном железнодорожном объекте.

9	Мероприятия по охране труда и защите окружающей среды

В этом разделе необходимо отразить мероприятия, способствующие обеспечению охране труда работников железнодорожного транспорта.

Также мероприятия по защите окружающей среды. Мероприятия, направленные на рациональное природопользование, сохранение и оздоровление окружающей среды в интересах ныне живущих и будущих поколений людей.

Руководитель курсового проекта может выдавать индивидуальные задания для выполнения этих разделов.

Заключение

В заключении дается анализ показателей суточного плана-графика работы станции, загруженности элементов железнодорожной станции. Делается вывод о соответствии объема работы и технической оснащенности станции. Кроме того необходимо сделать сравнительный анализ показателей работы железнодорожной станции со средним по сети. Предложить мероприятия по улучшению показателей.

Исходные данные

- Схема участковой станции Н (рисунок 1)

Рисунок 1 Схема станции

- Схема участков, примыкающих к станции Н (рисунок 2)

Неч

Чет

Ст. М

Ст. О

Ст. Н

а б в г д е ж

з и к л м н

с

Рисунок 2 Схема железнодорожных участков

- Характеристика участков, примыкающих к станции Н (для всех вариантов)

Таблица 1

| Участки | Кол-во главных путей | Средства сигнализации и связи | Тип и серия лок-вов, обслуж. грузовые поезда | Время хода грузовых поездов по прилегающим перегонам, мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| М-Н | 2 | Автоблокировка | 2 ТЭ 10 | 12 |
| Н-О | 2 | Автоблокировка | 2 ТЭ 10 | 15 |
| С-Н | 1 | Полуавтоблокировка | 2 ТЭ 10 | 20 |

- Характеристика станционных устройств и маневровых средств (см. табл. 2)

4.1.	Для всех вариантов курсовых проектов количество путей на станции:

Главных – 2

Пассажирских – 1

В ПО1 – 3

В ПО2 – 3

В сортировочном парке – 6

Ходовых – 1

Вытяжных – 2

4.2.	Оборудование стрелок главных и приёмоотправочных путей – ЭЦ

4.3.	Серия маневровых локомотивов ЧМЭ 3

4.4. 	Расформирование – формирование производится серийными толчками.

4.5.	По условиям профиля требуется включение тормозов при маневрах.

Таблица 2

| Исходные данные | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Полезная длина приемоотправочных путей, м | 850 | 850 | 1050 | 1050 | 850 | 850 | 1050 | 850 | 1050 | 850 |
| Уклон вытяжных путей, ‰ | 3,0 | 2,6 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 2,0 |
| Число групп в составе участ. поезда, gуч0 | 15 | 18 | 20 | 22 | 16 | 19 | 23 | 17 | 25 | 20 |
| Среднее число расцепок в составе поезда, Р0 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| Число групп в составе сборного поезда, gсб0 | 17 | 20 | 22 | 24 | 18 | 20 | 24 | 20 | 25 | 22 |

- План формирования поездов на ст. Н (для всех вариантов)

Таблица 3

| Станция назначения поезда | Назначение групп вагонов | Категория поезда |
| --- | --- | --- |
| М М О О С С | Станция М и далее На промежуточные станции участка Н - М Станция О и далее На промежуточные станции участка Н - О Станция С и далее На промежуточные станции участка Н-С | участковый сборный участковый сборный участковый сборный |

- Размер грузовой работы станции Н

Таблица 4

| Вариант | Погрузка в грузовом районе |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по назначениям |  |
|  |  | м | о |
| 1 | 45 | 20 | 25 |
| 2 | 35 | 15 | 20 |
| 3 | 25 | 15 | 10 |
| 4 | 40 | 20 | 20 |
| 5 | 50 | 30 | 20 |
| 6 | 30 | 15 | 15 |
| 7 | 50 | 30 | 20 |
| 8 | 30 | 15 | 15 |
| 9 | 20 | 10 | 10 |
| 10 | 35 | 15 | 20 |

Примечание:

  - 50% местных вагонов, прибывающих под погрузку, проходят сдвоенные грузовые операции продолжительностью 3ч.

  - Порожние вагоны направляются в сторону станции М

  - Время отправления сборных поездов устанавливается преподавателем

  - Преподавателю рекомендуется предусмотреть возможность формирования и отправления длинносоставных и тяжеловесных поездов

- Расписание прибытия грузовых поездов и разложение их по назначениям вагонов

| № варианта | № № | № поезда | Время прибытия | Количество вагонов | Назначение вагонов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Станция М и далее | Участок М-Н | Станция О и далее | Участок Н-О | Станция С и далее | Участок Н-С | Станция Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 вариант | Со стороны станции «М» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2102 | 0.50 | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 2104 | 2.00 | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 2106 | 2.30 | 50 | - | - | - | - | 50 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 2108 | 4.30 | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 3104 | 5.00 | 50 | - | - | 10 | 10 | 20 | - | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 3106 | 6.55 | 50 | - | - | 20 | 10 | - | 20 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 2110 | 7.45 | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 2112 | 8.00 | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 2114 | 8.30 | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 2116 | 9.30 | 50 | - | - | - | - | 50 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 2118 | 10.00 | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 2120 | 11.30 | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 3102 | 12.00 | 50 | - | - | 20 | 20 | 5 | 5 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 2122 | 13.00 | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 2124 | 16.00 | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 2126 | 18.20 | 50 | - | - | - | - | 50 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 2128 | 19.00 | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 2130 | 20.00 | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | 2132 | 21.30 | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 2134 | 22.10 | 50 | - | - | - | - | 50 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Со стороны станции «О» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2101 | 0.50 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 2103 | 1.10 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 3103 | 2.40 | 50 | 15 | 15 | - | - | 10 | 10 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 2105 | 3.15 | 50 | - | - | - | - | 50 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 2107 | 4.40 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 2109 | 5.30 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 3401 | 6.10 | 50 | 10 | 10 | - | - | 16 | 10 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 2111 | 7.20 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 2113 | 9.00 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 2115 | 11.00 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 2117 | 11.40 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 3109 | 12.15 | 50 | - | 20 | - | - | 10 | 20 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 2119 | 13.30 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 2101 | 14.10 | 50 | - | - | - | - | 50 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 2123 | 15.30 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 2125 | 16.00 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 2127 | 18.40 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 3111 | 21.00 | 50 | - | - | - | - | 50 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Со стороны станции «С» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2801 | 0.30 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 2803 | 1.30 | 50 | - | - | 50 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 3301 | 3.40 | 50 | 5 | 10 | 15 | 10 | - | - | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 2805 | 4.10 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 2809 | 6.40 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 3423 | 7.00 | 50 | 15 | - | 15 | 10 | - | - | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 2811 | 10.30 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 2813 | 12.35 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 2815 | 14.30 | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 3303 | 19.30 | 50 | 5 | 15 | 5 | 15 | - | - | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Со стороны станции «М» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 вариант | 1 | 2102 | 0.30 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 2104 | 1.20 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 3104 | 2.15 | 40 | - | - | 10 | 10 | 20 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 3106 | 4.00 | 40 | - | - | 15 | 16 | - | - | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 2106 | 5.00 | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 2110 | 7.00 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 2112 | 7.50 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 2114 | 9.30 | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 2116 | 10.00 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 3402 | 11.00 | 40 | - | - | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 2118 | 12.00 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 2120 | 13.40 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 2122 | 14.30 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 2124 | 15.30 | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 2126 | 17.00 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 3112 | 19.00 | 40 | - | - | 15 | 10 | 10 | 5 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 2128 | 20.30 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 2130 | 21.15 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | 2132 | 22.00 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 2104 | 23.15 | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Со стороны станции «О» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2101 | 0.50 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 2103 | 1.40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 3103 | 2.00 | 40 | 10 | 10 | - | - | 10 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 2105 | 3.15 | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 2107 | 6.20 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 3401 | 8.50 | 40 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 2109 | 9.00 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 2111 | 12.30 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 2113 | 13.00 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 2115 | 16.40 | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 2117 | 17.50 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 3109 | 18.20 | 40 | 15 | 5 | - | - | 10 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 2110 | 19.30 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 2121 | 20.00 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 2123 | 21.00 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 2125 | 22.30 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Со стороны станции «С» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2801 | 1.00 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 3301 | 2.30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 2801 | 3.40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 3423 | 5.40 | 40 | 5 | 10 | 5 | 10 | - | - | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 2805 | 6.50 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 2807 | 7.20 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 3303 | 10.30 | 40 | 15 | - | 15 | - | - | - | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 2809 | 13.10 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 2811 | 21.40 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Со стороны станции «М» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 вариант | 1 | 2102 | 0.45 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 2104 | 1.00 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 2106 | 2.15 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 3104 | 3.00 | 60 | - | - | 20 | 20 | 20 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 2108 | 4.35 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 2110 | 5.00 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 3402 | 7.00 | 60 | - | - | 15 | 20 | - | 15 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 2112 | 8.00 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 2114 | 9.10 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 2116 | 10.15 | 60 | - | - | - | - | 60 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 2118 | 11.00 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 2120 | 12.00 | 60 | - | - | - | - | 60 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 3110 | 13.30 | 60 | - | - | 25 | 25 | 10 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 2122 | 17.00 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 2124 | 18.00 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 3112 | 20.00 | 60 | - | - | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 2126 | 22.00 | 60 | - | - | - | - | 60 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 2128 | 22.30 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | 2130 | 23.30 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | 2132 | 23.50 | 60 | - | - | - | - | 60 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Со стороны станции «О» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2101 | 0.10 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 2103 | 1.15 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 3103 | 1.45 | 60 | 25 | 25 | - | - | - | - | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 2105 | 3.45 | 60 | - | - | - | - | 60 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 2107 | 6.30 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 3401 | 9.00 | 60 | 20 | 20 | - | - | 20 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 2109 | 12.30 | 60 | 60 | -- | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 2111 | 13.00 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 2113 | 15.30 | 60 | - | - | - | - | 60 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 2115 | 16.40 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 2117 | 17.20 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 3109 | 18.20 | 60 | 20 | 20 | - | - | 10 | 10 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 2119 | 19.10 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 2121 | 20.15 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 2123 | 21.30 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 2125 | 23.15 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Со стороны станции «С» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2801 | 0.30 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 2803 | 2.25 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 3301 | 4.00 | 60 | 20 | 20 | 5 | 5 | - | - | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 2805 | 7.15 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 3423 | 8.30 | 60 | 20 | 15 | 20 | - | - | - | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 2807 | 11.30 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 2809 | 14.00 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 2811 | 15.15 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 3305 | 19.30 | 60 | 20 | 10 | 20 | - | - | - | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 2813 | 22.15 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 вариант | Со стороны станции «М» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2102 | 01.10 | 60 | - | - | - | - | 60 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 2104 | 02.00 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 2106 | 03.30 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 2108 | 04.00 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 2110 | 05.10 | 60 | - | - | - | - | 60 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 2112 | 07.50 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 2114 | 08.30 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 3106 | 09.20 | 60 | - | - | 10 | 20 | 15 | 15 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 2116 | 10.50 | 60 | - | - | - | - | 60 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 3402 | 11.15 | 60 | - | - | 20 | 15 | 10 | 10 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 2118 | 13.00 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 2120 | 15.30 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 2122 | 16.45 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 3112 | 17.25 | 60 | - | - | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 2124 | 19.30 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 2126 | 20.00 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 2128 | 23.00 | 60 | - | - | - | - | 60 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 2130 | 23.30 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | 2132 | 23.40 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Со стороны станции «О» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2101 | 00.25 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 2103 | 01.40 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 3101 | 02.30 | 60 | 25 | 10 | - | - | 15 | 10 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 2105 | 04.20 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 2107 | 05.00 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 2109 | 05.30 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 2111 | 06.00 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 3401 | 06.50 | 60 | 15 | 25 | - | - | - | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 2113 | 08.10 | 60 | 60 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 2115 | 10.20 | 60 | - | - | - | - | 60 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 2117 | 11.55 | 60 | 60 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 3109 | 14.00 | 60 | 15 | 15 | - | - | 5 | 15 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 2119 | 16.00 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 2121 | 18.00 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 2123 | 22.00 | 60 | - | - | - | - | 60 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 3111 | 22.30 | 60 | 10 | 20 | - | - | 20 | 10 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 2125 | 23.45 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Со стороны станции «С» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2801 | 00.40 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 2803 | 03.00 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 3301 | 04.50 | 60 | 20 | 10 | 5 | 15 | - | - | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 3423 | 09.40 | 60 | 10 | 10 | 15 | 25 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 2805 | 12.30 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 3303 | 17.40 | 60 | 10 | - | 25 | 15 | - | - | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 2807 | 18.15 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 2809 | 19.40 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 2811 | 21.40 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 вариант | Со стороны станции «М» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2102 | 01.40 | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 2104 | 02.10 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 3104 | 03.40 | 40 | - | - | 10 | - | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 3106 | 05.30 | 40 | - | - | 5 | 5 | 15 | 15 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 2106 | 06.50 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 2108 | 08.00 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 2110 | 09.15 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 2112 | 11.00 | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 2114 | 12.00 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 2116 | 13.00 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 2118 | 14.00 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 3402 | 16.30 | 40 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 2120 | 18.40 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 2122 | 19.00 | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 2124 | 21.00 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 2126 | 22.00 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 2128 | 22.20 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 2130 | 23.00 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | 2132 | 23.40 | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Со стороны станции «О» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2101 | 0.10 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 2103 | 1.20 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 3103 | 3.15 | 40 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 2105 | 4.10 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 2107 | 5.50 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 3401 | 7.10 | 40 | 10 | - | - | - | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 2109 | 8.25 | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 2111 | 9.00 | 40 | 40 | - | -- | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 2113 | 10.30 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 2115 | 12.30 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 2117 | 13.40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 3109 | 15.05 | 40 | - | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 2110 | 16.45 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 2121 | 17.20 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 2123 | 19.40 | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 2125 | 23.40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Со стороны станции «С» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2801 | 2.40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 3301 | 4.40 | 40 | 5 | 15 | 10 | 10 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 2803 | 6.30 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 3423 | 7.45 | 40 | 10 | - | 10 | 10 | - | - | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 3303 | 10.50 | 40 | 20 | 10 | 10 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 2805 | 13.20 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 2807 | 15.40 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 2809 | 16.10 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 2811 | 17.40 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 2813 | 18.15 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 вариант | Со стороны станции «М» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2102 | 1.15 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 2104 | 2.00 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 3106 | 4.00 | 45 | - | - | 20 | 10 | 10 | 5 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 2106 | 5.15 | 45 | - | - | - | - | 45 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 2108 | 6.30 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 2110 | 7.30 | 45 | - | - | - | - | 45 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 2112 | 8.10 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 3402 | 10.50 | 45 | - | - | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 2114 | 11.05 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 2116 | 12.00 | 45 | - | - | - | - | 45 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 2118 | 13.00 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 2120 | 15.30 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 2122 | 16.00 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 3112 | 17.30 | 45 | - | - | - | 15 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 2124 | 18.00 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 2126 | 19.00 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 2128 | 19.40 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 2130 | 22.30 | 45 | - | - | - | - | 45 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | 2132 | 23.00 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Со стороны станции «О» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2101 | 0.20 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 2103 | 1.00 | 45 | - | - | - | - | 45 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 2105 | 1.30 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 3103 | 2.40 | 45 | 10 | 15 | - | - | 10 | 10 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 2107 | 3.20 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 2109 | 4.15 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 3401 | 6.00 | 45 | 10 | 20 | - | - | 10 | - | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 2111 | 7.15 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 2113 | 8.30 | 45 | - | - | - | - | 45 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 2115 | 9.10 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 2117 | 11.50 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 2119 | 14.40 | 45 | 45 | - | - | -- | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 2121 | 17.10 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 2123 | 18.30 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 3109 | 19.20 | 45 | 20 | 10 | - | - | 10 | 5 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 2125 | 21.40 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Со стороны станции «С» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2801 | 0.40 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 3301 | 3.45 | 45 | 10 | 5 | 10 | 10 | - | - | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 2803 | 5.00 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 3423 | 6.30 | 45 | 10 | 10 | 15 | 10 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 2805 | 7.35 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 2807 | 8.00 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 3303 | 10.30 | 45 | - | 15 | 15 | 15 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 2809 | 17.45 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 2811 | 18.50 | 45 | 45 | - | - | - | - | -- | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 вариант | Со стороны станции «М» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2102 | 0.10 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 2104 | 2.30 | 60 | - | - | - | - | 60 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 2106 | 3.00 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 3104 | 3.40 | 60 | - | - | 20 | 20 | - | - | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 2108 | 4.30 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 2110 | 5.00 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 2112 | 6.00 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 3402 | 10.40 | 60 | - | - | 15 | 10 | 25 | 10 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 2114 | 13.30 | 60 | - | - | - | - | 60 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 2116 | 15.30 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 2118 | 16.30 | 60 | - | - | - | - | 60 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 3110 | 17.30 | 60 | - | - | - | 20 | 15 | 15 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 2120 | 18.40 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 2122 | 20.00 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 2124 | 21.30 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 2126 | 23.15 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 2128 | 23.30 | 60 | - | - | - | - | 60 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 2130 | 23.50 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Со стороны станции «О» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2101 | 0.20 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 2103 | 1.00 | 60 | - | - | - | - | 60 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 2105 | 2.00 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 2107 | 4.00 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 2109 | 6.00 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 2111 | 7.00 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 3401 | 9.50 | 60 | 20 | 25 | - | - | 15 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 2113 | 11.00 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 2115 | 13.00 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 2117 | 15.00 | 60 | - | - | - | - | 60 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 2119 | 17.00 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 3109 | 19.00 | 60 | 10 | - | - | - | 30 | - | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 2121 | 19.30 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 2123 | 20.50 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 2125 | 22.30 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 3111 | 23.00 | 660 | - | 20 | - | - | 15 | 25 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Со стороны станции «С» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2801 | 0.45 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 2803 | 1.25 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 2805 | 3.30 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 3423 | 4.50 | 60 | - | 20 | 20 | 10 | - | - | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 2607 | 6.30 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 3303 | 12.00 | 60 | 10 | 10 | 10 | 30 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 2809 | 19.50 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 3305 | 21.00 | 60 | 40 | - | 20 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 2811 | 22.00 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 вариант | Со стороны станции «М» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2102 | 0.45 | 45 | - | - | - | - | 45 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 2104 | 2.00 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 2106 | 3.40 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 3104 | 4.55 | 45 | - | - | - | 10 | 10 | 5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 2108 | 6.40 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 2110 | 7.50 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 2112 | 9.00 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 2114 | 10.10 | 45 | - | - | - | - | 45 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 2116 | 11.50 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 2118 | 13.00 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 2120 | 14.30 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 2122 | 15.30 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 3102 | 17.00 | 45 | - | - | 20 | 10 | 10 | 5 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 2124 | 18.00 | 45 | - | - | - | - | 45 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 2126 | 18.50 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 3106 | 19.45 | 45 | - | - | 20 | 10 | 15 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 2128 | 21.15 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 2130 | 22.30 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | 2132 | 23.30 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Со стороны станции «О» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2101 | 0.05 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 2103 | 1.20 | 45 | - | - | - | - | 45 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 3101 | 2.30 | 45 | 10 | 10 | - | - | 10 | 10 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 2105 | 3.10 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 2107 | 4.00 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 2109 | 5.15 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 2111 | 6.00 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 3401 | 7.25 | 45 | - | 15 | - | - | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 2113 | 9.40 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 2115 | 11.15 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 2117 | 13.20 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 2119 | 16.20 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 2121 | 18.10 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 2123 | 19.15 | 45 | - | - | - | - | 45 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 2125 | 20.00 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 3103 | 21.40 | 45 | 5 | 10 | - | - | 20 | 10 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 2127 | 23.00 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Со стороны станции «С» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2801 | 0.20 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 2803 | 2.10 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 3301 | 4.30 | 45 | 10 | 15 | 15 | 5 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 2805 | 6.15 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 3423 | 8.40 | 45 | - | 20 | 10 | 5 | - | - | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 2807 | 14.00 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 2809 | 16.40 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 3303 | 20.50 | 45 | 15 | 10 | 10 | 10 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 2811 | 22.00 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 вариант | Со стороны станции «М» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2102 | 0.30 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 2104 | 2.00 | 60 | - | - | - | - | 60 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 2106 | 2.30 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 3104 | 3.00 | 60 | - | - | 20 | 15 | - | 20 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 2108 | 5.10 | 60 | - | - | - | - | 60 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 2110 | 6.05 | 60 | - | - | - | - | 60 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 2112 | 7.30 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 2114 | 8.00 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 3402 | 9.10 | 60 | - | - | 15 | 20 | 15 | - | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 2116 | 10.10 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 2118 | 11.20 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 3112 | 12.30 | 60 | - | - | 15 | 25 | 15 | 5 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 2120 | 1330 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 2122 | 14.00 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 2123 | 17.30 | 60 | - | - | - | - | 60 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 2126 | 18.00 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 2128 | 19.00 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 2130 | 20.00 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | 2132 | 23.30 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Со стороны станции «О» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2101 | 0.15 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 2103 | 1.10 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 3101 | 2.05 | 60 | 20 | 25 | - | - | - | 10 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 2105 | 3.30 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 7021 | 4.40 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 3401 | 5.45 | 60 | 30 | 15 | - | - | 10 | 5 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 2109 | 7.10 | 60 | - | - | - | - | 60 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 2111 | 8.50 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 2113 | 9.45 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 2115 | 14.50 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 2117 | 16.30 | 60 | - | - | - | - | 60 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 2119 | 17.00 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 2121 | 19.50 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 2123 | 21.00 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 3103 | 22.00 | 60 | 10 | 10 | - | - | 15 | 15 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 2125 | 23.10 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Со стороны станции «С» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2801 | 0.45 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 2803 | 1.40 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 2805 | 2.45 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 3301 | 3.50 | 60 | 20 | 15 | - | 15 | - | - | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 3423 | 8.30 | 60 | 20 | 15 | 20 | 5 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 2807 | 13.00 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 2809 | 20.00 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 3303 | 20.30 | 60 | 20 | 15 | 20 | 5 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 2811 | 21.15 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 вариант | Со стороны станции «М» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2102 | 0.50 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 2104 | 1.00 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 2106 | 2.30 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 3104 | 4.10 | 45 | - | - | 15 | 15 | 5 | - | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 2108 | 5.00 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 2110 | 7.30 | 45 | - | - | - | - | 45 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 2112 | 5.25 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 2114 | 11.15 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 2116 | 12.00 | 45 | - | - | - | - | 45 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 3106 | 13.30 | 45 | - | - | 10 | 10 | 10 | 15 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 2118 | 15.00 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 3402 | 16.40 | 45 | - | - | 20 | 10 | - | 10 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 2120 | 17.00 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 2122 | 17.50 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 2124 | 19.20 | 45 | - | - | - | - | 45 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 2126 | 20.00 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | 2128 | 22.30 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | 2130 | 22.50 | 45 | - | - | - | - | 45 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 | 2132 | 23.20 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Со стороны станции «О» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2101 | 0.20 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 2103 | 1.15 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 3101 | 1.45 | 45 | 15 | 10 | - | - | 10 | - | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 2105 | 2.10 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 2107 | 3.40 | 45 | - | - | - | - | 45 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 3401 | 4.50 | 45 | 15 | 5 | - | - | 15 | 10 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 2109 | 6.20 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 2111 | 7.15 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 2113 | 8.10 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | 3109 | 9.40 | 45 | 15 | 10 | - | - | 10 | - | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | 2115 | 11.15 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | 2117 | 11.40 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | 2119 | 14.00 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 2121 | 16.00 | 45 | - | - | - | - | 45 | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | 2123 | 19.50 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | 2125 | 22.00 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Со стороны станции «С» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2801 | 1.40 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 2803 | 5.30 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 3301 | 6.50 | 45 | 10 | 10 | 15 | 10 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 2805 | 7.40 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 3423 | 8.50 | 45 | 5 | 15 | 15 | 10 | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 2807 | 14.50 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 3303 | 17.20 | 45 | 10 | 5 | 5 | 15 | - | - | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 2809 | 19.00 | 45 | - | - | 45 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 2811 | 21.30 | 45 | 45 | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Остатки вагонов на сортировочных путях и пунктах местной работы на 0.00 часов.

Таблица 9

| №№ | Назначение вагонов |  |  |  |  |  |  | Время окончания грузовых операций для остатка вагонов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Станция М и далее | Участок Н-М | Станция О и далее | Участок Н-О | Станция С и далее | Участок Н-С | Станция Н грузовой двор |  |
| 1 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 15 | 15 | 2час 30 мин |
| 2 | 20 | 20 | 5 | - | 5 | - | 10 | 2час 00 мин |
| 3 | 30 | 20 | - | 10 | - | 15 | 20 | 0час 50 мин |
| 4 | 15 | 15 | 15 | - | 20 | 25 | 1010 | 0час 30 мин |
| 5 | 5 | 25 | 20 | 10 | 20 | - | 15 | 1час 30 мин |
| 6 | - | 20 | 30 | 20 | 10 | 15 | 10 | 0час 30 мин |
| 7 | 20 | 35 | 10 | 20 | 15 | 10 | 15 | 2час 00 мин |
| 8 | 15 | 5 | 10 | 20 | 20 | 15 | 10 | 1час 00 мин |
| 9 | 10 | 20 | 15 | 30 | 15 | 25 | 5 | 1час 00 мин |
| 10 | 20 | 30 | 15 | 5 | 20 | 20 | 15 | 0час 45 мин |
| 11 | 15 | 35 | 20 | 5 | - | - | 10 | 0час 40 мин |
| 12 | 25 | 25 | 30 | 20 | - | 15 | - | 0час 20 мин |
| 13 | 10 | 5 | 15 | 10 | - | 40 | 10 | 0час 15 мин |
| 14 | 10 | 20 | 25 | 15 | 10 | - | 5 | 1час 30 мин |
| 15 | - | 10 | - | 20 | 35 | 20 | 15 | 1час 50 мин |
| 16 | 20 | 30 | 5 | 10 | 15 | - | 5 | 0час 20 мин |
| 17 | 10 | - | - | - | 35 | 20 | 10 | 2час 40 мин |
| 18 | - | 5 | 15 | 20 | 5 | 25 | 15 | 2час 30 мин |
| 19 | 15 | 30 | - | 10 | - | 20 | 5 | 0час 15 мин |
| 20 | - | 40 | 30 | 25 | 35 | 30 | 10 | 0час 50 мин |

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативно-технические документы:

- О железнодорожном транспорте в Российской Федерации : ФЗ РФ от 10.01.2003 № 17-ФЗ (ред. от 25.12.2023). - Текст : электронный // КонсультантПлюс - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40443/

- Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации : ФЗ РФ от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ (ред. от 19.10.2023). - Текст : электронный // КонсультантПлюс - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40444/

- Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации  : утв. Приказом Минтранса России от 23.06.2022 г. № 250. - Текст : электронный // КонсультантПлюс

- Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте Российской Федерации: утв. Приказом Минтранса России от 23.06.2022 г. № 250 ; приложен. № 1 к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации. - Текст : электронный // КонсультантПлюс

- Инструкция по организации движения поездов и маневровой работы на железнодорожном транспорте Российской Федерации : утв. Приказом Минтранса России от 23.06.2022 г. № 250 ; приложен. № 2 к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации. - Текст : электронный //КонсультантПлюс

Основные источники:

- Ермакова, Т.А. Технология перевозочного процесса : учебное пособие / Т. А. Ермакова. — Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 334 с. — 978-5-907055-48-3. — Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. — URL: https://umczdt.ru/books/1196/230310/. — Режим доступа: по подписке.

- Кудрявцева, Л.Н. Технология перевозочного процесса на железнодорожном транспорте : / Л. Н. Кудрявцева. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2024. — 288 с. — 978-5-907695-41-2. — Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. — URL: https://umczdt.ru/books/1196/290006/. — Режим доступа: по подписке.

- Боровикова, М.С. Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте : учебник / М. С. Боровикова. — Москва : ФГБУ ДПО «Учебно методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2021. — 552 с. — 978-5-907206-71-7. — Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. — URL: https://umczdt.ru/books/1196/251714/. — Режим доступа: по подписке.

- Рукина, А.М. Технология перевозочного процесса на железнодорожном транспорте : учебное пособие / А. М. Рукина. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2023. — 272 с. — 978-5-907479-94-4. — Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. — URL: https://umczdt.ru/books/1197/280411/. — Режим доступа: по подписке.

Дополнительные источники:

- Левин, Д.Ю. Управление поездообразованием : учебное пособие / Д. Ю. Левин. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2023. — 352 с. — 978-5-907479-83-8. — Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. — URL: https://umczdt.ru/books/1196/280468/. — Режим доступа: по подписке.

Методическое обеспечение:

- Груздев, А.И. Методические рекомендации по применению имитационного тренажера ДСП/ДНЦ при проведении практических занятий МДК 01.01 Технология перевозочного процесса (по видам транспорта) : методическое пособие / А. М. Рукина, А. И. Груздев. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2024. — 64 с. — Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. — URL: https://umczdt.ru/books/1258/288648/. — Режим доступа: по подписке.

- Груздев, А.И. Методические рекомендации по применению имитационного тренажера ДСП/ДНЦ при проведении практических занятий МДК 01.01 Технология перевозочного процесса (по видам транспорта) : методическое пособие / А. М. Рукина, А. И. Груздев. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2024. — 64 с. — Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. — URL: https://umczdt.ru/books/1258/288648/. — Режим доступа: по подписке.

- Харитонова, С. М. ПМ 01 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) : методическое пособие / С. М. Харитонова. — Москва : ФГБУ ДПО «Учебно методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2021. — 73 с. — Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. — URL: https://umczdt.ru/books/1258/251450/. — Режим доступа: по подписке.

- Харитонова, С. М. Методическое пособие Организация самостоятельной работы для обучающихся заочной формы обучения образовательных организаций среднего профессионального образования МДК 01.01 Технология перевозочного процесса (по видам транспорта) : методическое пособие / С. М. Харитонова. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2022. — 128 с. — Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. — URL: https://umczdt.ru/books/1258/260612/. — Режим доступа: по подписке.

- Вологдина , Т.Ф. МДК.01.01 Технология перевозочного процесса (по видам транспорта). МП "По подготовке к промежуточной аттестации" : / Т. Ф. Вологдина . — : , 2019. — 104 с. — Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. — URL: https://umczdt.ru/books/1258/232128/. — Режим доступа: по подписке.

- Выжимова, Л.А. Методические рекомендации по использованию игровых интерактивных технологий в учебном процессе МДК 01.01 Технология перевозочного процесса (по видам транспорта), МДК 02.01 Организация движения на железнодорожном транспорте : / Л. А. Выжимова. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2022. — 96 с. — Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. — URL: https://umczdt.ru/books/1258/260601/. — Режим доступа: по подписке.

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

- КонсультантПлюс : справочно-поисковая  система : официальный сайт. - URL  : https://www.consultant.ru/. - Текст : электронный

- Гарант : информационно - правовой портал. - URL  : https://www.garant.ru/ . - Текст : электронный.

- Кодекс : профессиональная справочная система. - URL :http://www.kodeks.ru/. - Текст : электронный

- АСПИЖТ : система правовой информации на железнодорожном транспорте. - URL: https://niias.ru/products-and-services/products/asu/avtomatizirovannaya-sistema-pravovoy-informatsii-na-zheleznodorozhnom-transporte. - Текст : электронный

- Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транспорте : официальный сайт. - URL  : https://umczdt.ru/books/. - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст : электронный.

- Лань : электронная библиотечная система. - URL : https://e.lanbook.com/. - Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст : электронный.

- BOOK.ru: электронно-библиотечная система : сайт / КНОРУС : издательство учебной литературы. - URL  : https://book.ru/. - Режим доступа: для авториз. пользователей  - Текст : электронный.

- eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. - Москва, 2000. - URL : http://elibrary.ru. - Режим доступа: для зарегистрир.. пользователей. - Текст : электронный.

- Министерство транспорта Российской Федерации : официальный сайт. - Москва, 2010-2023. - URL  : https://mintrans.gov.ru/. - Текст : электронный.

- РЖД : официальный сайт. - URL : https://www.rzd.ru/. - Текст : электронный

- Федеральное агентство железнодорожного транспорта : официальный сайт. - Москва, 2009-2023. - URL  : https://rlw.gov.ru/. - Текст : электронный.

- СЦБИСТ : сайт железнодорожников № 1. - URL  : http://scbist.com. - Текст : электронный.