Приложение

к рабочей программе

профессионального модуля

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для реализации профессионального модуля

ПМ.01. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА

(по видам транспорта)

МДК.01.01. Технология перевозочного процесса (по видам транспорта)

ВЫПОЛНЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ № 1,2 и ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ

для специальности

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте

(по видам)

заочное отделение

Базовая подготовка среднего профессионального образования

2023

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	3

ТАБЛИЦА ВАРИНТОВ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ № 1	5

ВОПРОСЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ №1	6

Задачи 1-10	6

Задачи 11-20	6

Задачи 21-30	6

Вопросы 31-40	7

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ №1	8

Задачи 1-10	8

Задачи 11-20	9

Задачи 21-30	10

ТАБЛИЦА ВАРИНТОВ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ № 2	11

ВОПРОСЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ №2	12

Задачи 1-10	12

Задачи 11-20	13

Задачи 21-30	14

Вопросы 31-40	14

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ №2	16

Задачи 1-10	16

Задачи 11-20	18

Задачи 21-30	19

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ	22

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	24

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа профессионального модуля ПМ.01. Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) разработана на основе ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовая подготовка) и раскрывает основные требования к знаниям, умениям, практическому опыту, которыми должны обладать обучающиеся в результате изучения указанного курса.

Профессиональный модуль ПМ.01. Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) МДК.01.01. Технология перевозочного процесса (по видам транспорта) изучается на 2 курсе по заочной форме обучения. По учебному плану выполняется две контрольные работы №1, 2, курсовой проект и проводится ряд практических занятий.

В конце методических рекомендаций помещены вопросы для самопроверки при подготовке к экзамену и список рекомендуемой литературы.

Цель контрольной работы – закрепить знания, полученные обучающимися при самостоятельном изучении ПМ.01. Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) МДК.01.01. Технология перевозочного процесса (по видам транспорта) по рекомендуемой литературе.

Каждая контрольная работа выполняется в соответствии с заданным вариантом в сроки, обусловленные учебным планом. Вариант контрольной работы определяется по двум последним цифрам шифра обучающегося по таблице вариантов.

Каждая контрольная работа выполняется в отдельной тетради в клеточку черной или синей пастой. На обложку тетради приклеивается титульный лист, соответствующий внутреннему стандарту предприятия. Титульный лист заполняется обучающимся.

На первом листе контрольной работы записывается вариант обучающегося, и перечисляются соответствующие ему задания контрольной работы. Каждое задание выполняется с нового листа через клетку. В конце контрольной работы приводится список используемой литературы, а также дата выполнения и подпись обучающегося.

После проверки работы преподавателем, обучающийся должен выполнить работу над ошибками (если они имеются в работе). Работа над ошибками выполняется в той же тетради после рецензии преподавателя и сдается на повторную проверку.

Практические занятия проводятся в период лабораторно-экзаменационных сессий под руководством преподавателя. Перечень практических занятий указан в рабочей программе. Отчеты по практическим занятиям составляются и оформляются по стандарту.

Занятия по выполнению курсового проекта проводятся в период лабораторно-экзаменационных сессий под руководством руководителя курсового проектирования и завершаются его защитой.

Курсовой проект выполняется по индивидуальному заданию, выбранному по исходным данным по двум последним цифрам шифра обучающегося, и сдается на проверку.

После получения рецензии на курсовой проект, обучающийся исправляет ошибки, не извлекая листы с ошибками.

Оформление курсового проекта выполняется в соответствии с внутренним стандартом предприятия.

Тетради с зачтенными контрольными работами, отчёты по практическим занятиям и защищенный курсовой проект обучающиеся предоставляют на экзамен.

ТАБЛИЦА ВАРИНТОВ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ № 1

Задание на контрольную работу №1 составлено в 50 вариантах. Каждый вариант состоит из 3-х задач и одного вопроса. Теоретический вопрос носит описательный характер, практические состоят из расчетной части.

В соответствии с таблицей 1 необходимо по двум последним цифрам шифра выбрать номера контрольных вопросов, на которые необходимо дать ответы.

Таблица 1

| Две последние цифры шифра | Вариант | Номера задач и вопросов | Две последние цифры шифра | Вариант | Номера задач и вопросов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 или 51 | 1 | 1,20,22,32 | 26 или 76 | 26 | 10,14,25,33 |
| 02 или 52 | 2 | 2,19,27,35 | 27 или 77 | 27 | 7,18,28,36 |
| 03 или 53 | 3 | 3,17,25,33 | 28 или 78 | 28 | 5,16,21,34 |
| 04 или 54 | 4 | 4,15,28,37 | 29 или 79 | 29 | 6,13,26,31 |
| 05 или 55 | 5 | 5,11,21,31 | 30 или 80 | 30 | 8,17,23,37 |
| 06 или 56 | 6 | 6,13,26,38 | 31 или 81 | 31 | 5,15,27,39 |
| 07 или 57 | 7 | 7,14,24,34 | 32 или 82 | 32 | 6,14,24,32 |
| 08 или 58 | 8 | 8,12,22,39 | 33 или 83 | 33 | 2,12,29,39 |
| 09 или 59 | 9 | 9,13,29,36 | 34 или 84 | 34 | 8,18,21,35 |
| 10 или 60 | 10 | 10,20,25,32 | 35 или 85 | 35 | 9,20,26,37 |
| 11 или 61 | 11 | 2,15,22,40 | 36 или 86 | 36 | 2,17,25,39 |
| 12 или 62 | 12 | 3,16,30,33 | 37 или 87 | 37 | 4,11,30,35 |
| 13 или 63 | 13 | 1,18,27,37 | 38 или 88 | 38 | 6,16,27,31 |
| 14 или 64 | 14 | 4,19,21,34 | 39 или 89 | 39 | 7,19,23,38 |
| 15 или 65 | 15 | 5,13,28,38 | 40 или 90 | 40 | 7,12,29,40 |
| 16 или 66 | 16 | 9,15,25,31 | 41 или 91 | 41 | 6,17,24,34 |
| 17 или 67 | 17 | 10,14,22,39 | 42 или 92 | 42 | 4,13,27,36 |
| 18 или 68 | 18 | 7,15,30,35 | 43 или 93 | 43 | 5,16,30,40 |
| 19 или 69 | 19 | 8,11,24,40 | 44 или 94 | 44 | 4,18,22,32 |
| 20 или 70 | 20 | 6,17,29,32 | 45 или 95 | 45 | 7,13,29,35 |
| 21 или 71 | 21 | 1,18,21,40 | 46 или 96 | 46 | 2,15,23,38 |
| 22 или 72 | 22 | 2,11,30,36 | 47 или 97 | 47 | 5,12,28,33 |
| 23 или 73 | 23 | 4,20,27,40 | 48 или 98 | 48 | 3,11,24,36 |
| 24 или 74 | 24 | 9,14,22,33 | 49 или 99 | 49 | 10,19,26,34 |
| 25 или 75 | 25 | 3,16,28,37 | 50 или 100 | 50 | 6,14,23,31 |

ВОПРОСЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ №1

Задачи 1-10

Определить технологическое время на расформирование состава с вытяжного пути.

Исходные данные

Маневры по расформированию состава выполняются серийными толчками.

Таблица 1.1

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приведенный уклон пути, ‰ | 2,8 | 2,1 | 1,2 | 2,7 | 3,1 | 4,0 | 1,9 | 1,8 | 2,4 | 2,0 |
| Среднее число вагонов в составе | 55 | 50 | 60 | 65 | 53 | 58 | 63 | 61 | 57 | 65 |
| Среднее число отцепов в составе | 10 | 15 | 13 | 9 | 11 | 14 | 18 | 20 | 16 | 21 |

Задачи 11-20

Рассчитать технологическое время на окончание формирования состава одногруппного поезда при накоплении вагонов на одном пути.

Исходные данные

Таблица 1.2

| Вариант | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число расцепок | 0,6 | 0,35 | 0,3 | 0,7 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,55 | 0,4 | 0,65 |
| Среднее число вагонов в составе | 55 | 50 | 60 | 65 | 53 | 58 | 63 | 61 | 57 | 65 |

Задачи 21-30

Определить технологическое время на окончание формирования состава сборного поезда.

Исходные данные

Таблица 1.3

| Вариант | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество вагонов в формируемом составе | 55 | 50 | 60 | 65 | 53 | 58 | 63 | 61 | 57 | 65 |
| Среднее число отцепов в составе сборного поезда | 15 | 17 | 20 | 13 | 21 | 16 | 28 | 21 | 18 | 29 |
| Среднее число поездных групп в одном составе | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 |

Вопросы 31-40

- Основные требования к управлению движением на железнодорожном транспорте.

- Назначение и классификация железнодорожных станций, их техническое оснащение.

- Документы, регламентирующие перевозочный процесс.

- Понятие о поезде и сопровождающих его документах.

- Классификация грузовых и пассажирских поездов.

- Понятие индекса поезда. Нумерация и индексация поездов.

- Понятие о технологическом процессе работы железнодорожной станции, его содержание.

- Натурный лист поезда, его содержание. Сортировочный листок, его назначение, содержание и порядок составления.

- Виды маневров. Элементы маневровой работы.

- Технология обработки поездов по прибытии. Организация коммерческого и технического обслуживания.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ №1

Задачи 1-10

Определить технологическое время на расформирование состава с вытяжного пути.

Технологическое время расформирования состава с вытяжного пути определяется по формуле:

|  | (1.1) |
| --- | --- |

где Тс - технологическое время на сортировку, мин.;

Тос - технологическое время на осаживание вагонов, мин.

Технологическое время на сортировку определяется по формуле:

|  | (1.2) |
| --- | --- |

где 	go- число отцепов в составе;

тс - состав поезда в физических вагонах, ваг.;

А, Б - коэффициенты, зависящие от уклона вытяжного пути и от способа производства маневров (таблица 1.4), мин.

Технологическое время на осаживание вагонов определяется по формуле:

|  | (1.3) |
| --- | --- |

Таблица 1.4 Значение параметров А и Б при определении времени на расформирование-формирование составов на вытяжках (мин)

| Приведенный уклон пути следования отцепов по вытяжному пути и 100 м стрелочной зоны, | Способ расформирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | рейсами осаживания |  | толчками |  |
|  | А | Б | А | Б |
| менее 1,5 | 0,81 | 0,40 | 0,73 | 0,34 |
| 1,5-4,0 |  |  | 0,41 | 0,32 |
| более 4,0 |  |  | 0,34 | 0,30 |

Пример:

При выполнении сортировки вагонов серийными толчками: m=60 ваг.; q=5,  приведенный уклон пути 2,1 %о.

В этом случае А=0,41 мин.; Б=0,32 мин.

Тсор = 0,41 • 5 + 0,32 • 60 = 22,8 мин.

Тос = 0,06 • 60 = 3,6 мин.

Тр =22,8 + 3,6 = 26,4  27мин.

Задачи 11-20

Рассчитать технологическое время на окончание формирования состава одногруппного поезда при накоплении вагонов на одном пути.

Технологическое время формирования одногруппного поезда определяется по формуле:

|  | (2.1) |
| --- | --- |

где ТПТЭ - время на расстановку вагонов в составе в соответствии с ПТЭ;

Тпод - время на подтягивание состава к горловине сортировочного парка.

|  | (2.2) |
| --- | --- |

где В и Е - нормативное время	, зависящее от числа расцепок в формируемом составе.

|  | (2.3) |
| --- | --- |

Таблица 1.5 Значение параметров для определения технологического времени на расстановку вагонов в составе согласно требованиям ПТЭ

| Р0 | В | Е | Ж | И |  | Р0 | В | Е | Ж | И |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | - | - | 1,80 | 0,300 |  | 0,50 | 1,60 | 0,10 | 2,90 | 0,440 |
| 0,05 | 0,16 | 0,03 | 0,91 | 0,314 |  | 0,55 | 1,76 | 0,11 | 3,01 | 0,454 |
| 0,10 | 0,32 | 0,03 | 2,02 | 0,328 |  | 0,60 | 1,92 | 0,12 | 3,12 | 0,468 |
| 0,15 | 0,48 | 0,03 | 2,13 | 0,342 |  | 0,65 | 2,08 | 0,13 | 3,23 | 0,482 |
| 0,20 | 0,64 | 0,04 | 2,24 | 0,356 |  | 0,70 | 2,24 | 0,14 | 3,34 | 0,496 |
| 0,25 | 0,80 | 0,05 | 2,35 | 0,370 |  | 0,75 | 2,40 | 0,15 | 3,45 | 0,510 |
| 0,30 | 0,96 | 0,06 | 2,46 | 0,384 |  | 0,80 | 2,56 | 0,16 | 3,56 | 0,524 |
| 0,35 | 1,12 | 0,07 | 2,57 | 0,398 |  | 0,85 | 2,72 | 0,17 | 3,67 | 0,538 |
| 0,40 | 1,28 | 0,08 | 2,68 | 0,412 |  | 0,90 | 2,88 | 0,18 | 3,78 | 0,552 |
| 0,45 | 1,44 | 0,09 | 2,79 | 0,426 |  | 0,95 | 3,04 | 0,19 | 3,89 | 0,566 |
|  |  |  |  |  |  | 1,00 | 3,20 | 0,20 | 4,00 | 0,580 |

Пример:

Определить технологическое время на расстановку вагонов в составе в соответствии с ПТЭ, если количество вагонов в составе тф=65 ваг., число расцепок р0=0,45.

По числу расцепок в таблице 1.5 определяем нормативные коэффициенты В и Е.

При ро=0,45  В=1,44; Е=0,09

ТПТЭ = 1,44 + 0,09 • 65 = 7,29 мин.

Задачи 21-30

Определить технологическое время на окончание формирования состава сборного поезда.

Технологическое время на формирование многогруппного поезда определяется по формуле:

|  | (3.1) |
| --- | --- |

где Тсор - время на сортировку вагонов (рассчитывается по формуле 1.2);

Тсб  - время на сборку вагонов.

|  | (3.2) |
| --- | --- |

где р - количество путей, с которых собираются вагоны;

тсб - число собираемых вагонов.

|  | (3.3) |
| --- | --- |

где к - количество групп в составе.

| р = к-1 | (3.4) |
| --- | --- |

Пример:

При выполнении сборки количество вагонов в составе m=60 ваг. Групп в составе к=6.

Определяем среднее количество переставляемых вагонов:

Тсб = 1,8 • 5 + 0,3 • 50 = 24 мин.

ТАБЛИЦА ВАРИНТОВ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ № 2

Задание на контрольную работу №2 составлено в 50 вариантах. Каждый вариант состоит из 3-х задач и одного вопроса. Теоретический вопрос носит описательный характер, практические состоят из расчетной части.

В соответствии с таблицей 2 необходимо по двум последним цифрам шифра выбрать номера контрольных вопросов, на которые необходимо дать ответы.

Таблица 2

| Две последние цифры шифра | Вариант | Номера задач и вопросов | Две последние цифры шифра | Вариант | Номера задач и вопросов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 или 51 | 1 | 1,20,22,32 | 26 или 76 | 26 | 10,14,25,33 |
| 02 или 52 | 2 | 2,19,27,35 | 27 или 77 | 27 | 7,18,28,36 |
| 03 или 53 | 3 | 3,17,25,33 | 28 или 78 | 28 | 5,16,21,34 |
| 04 или 54 | 4 | 4,15,28,37 | 29 или 79 | 29 | 6,13,26,31 |
| 05 или 55 | 5 | 5,11,21,31 | 30 или 80 | 30 | 8,17,23,37 |
| 06 или 56 | 6 | 6,13,26,38 | 31 или 81 | 31 | 5,15,27,39 |
| 07 или 57 | 7 | 7,14,24,34 | 32 или 82 | 32 | 6,14,24,32 |
| 08 или 58 | 8 | 8,12,22,39 | 33 или 83 | 33 | 2,12,29,39 |
| 09 или 59 | 9 | 9,13,29,36 | 34 или 84 | 34 | 8,18,21,35 |
| 10 или 60 | 10 | 10,20,25,32 | 35 или 85 | 35 | 9,20,26,37 |
| 11 или 61 | 11 | 2,15,22,40 | 36 или 86 | 36 | 2,17,25,39 |
| 12 или 62 | 12 | 3,16,30,33 | 37 или 87 | 37 | 4,11,30,35 |
| 13 или 63 | 13 | 1,18,27,37 | 38 или 88 | 38 | 6,16,27,31 |
| 14 или 64 | 14 | 4,19,21,34 | 39 или 89 | 39 | 7,19,23,38 |
| 15 или 65 | 15 | 5,13,28,38 | 40 или 90 | 40 | 7,12,29,40 |
| 16 или 66 | 16 | 9,15,25,31 | 41 или 91 | 41 | 6,17,24,34 |
| 17 или 67 | 17 | 10,14,22,39 | 42 или 92 | 42 | 4,13,27,36 |
| 18 или 68 | 18 | 7,15,30,35 | 43 или 93 | 43 | 5,16,30,40 |
| 19 или 69 | 19 | 8,11,24,40 | 44 или 94 | 44 | 4,18,22,32 |
| 20 или 70 | 20 | 6,17,29,32 | 45 или 95 | 45 | 7,13,29,35 |
| 21 или 71 | 21 | 1,18,21,40 | 46 или 96 | 46 | 2,15,23,38 |
| 22 или 72 | 22 | 2,11,30,36 | 47 или 97 | 47 | 5,12,28,33 |
| 23 или 73 | 23 | 4,20,27,40 | 48 или 98 | 48 | 3,11,24,36 |
| 24 или 74 | 24 | 9,14,22,33 | 49 или 99 | 49 | 10,19,26,34 |
| 25 или 75 | 25 | 3,16,28,37 | 50 или 100 | 50 | 6,14,23,31 |

ВОПРОСЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ №2

Задачи 1-10

Определить технологическое время на расформирование состава тепловозом на механизированной горке. Парки приема и сортировки расположены последовательно.

Исходные данные приведены на рисунке 2.1 и в таблице 2.1.

Длину физического вагона (lв) принять 14 м. Локомотив находится на горбе горки.

Рисунок 2.1 Схема расположения парков

Таблица 2.1 Исходные данные

| № п/п | Исходные данные | №№ задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | механизированная |  |  |  |  | немеханизированная |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Количество вагонов в составе (m) | 55 | 50 | 65 | 60 | 65 | 55 | 50 | 60 | 65 | 55 |
| 2 | Среднее число отцепов в составе (g), ваг/отц | 17 | 15 | 18 | 20 | 18 | 18 | 16 | 21 | 17 | 19 |
| 3 | Среднее расстояние от горба горки до предельного столбика парка приема (l1), м | 320 | 350 | 500 | 400 | 500 | 460 | 380 | 430 | 470 | 450 |
| 4 | Полезная длина путей парка приема (lп), м | 850 | 1050 | 1250 | 850 | 1250 | 1250 | 850 | 1050 | 1250 | 1050 |
| 5 | Средняя скорость заезда локомотива (Vз), км/ч | 30 | 25 | 27 | 24 | 27 | 30 | 29 | 28 | 26 | 25 |
| 6 | Длина входной горловины парка приема (lвх), м | 300 | 360 | 340 | 280 | 400 | 420 | 310 | 370 | 380 | 350 |
| 7 | Средняя скорость надвига состава на горку (Vн), км/ч | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Задачи 11-20

Определить технологическое время на расформирование состава тепловозом на механизированной горке, если парки приема и сортировки расположены параллельно. Локомотив находится на горбе горки. Горочный тепловоз ЧМЭ-3.

Исходные данные приведены на рисунке 2.2 и в таблице 2.2.

Длину физического (lваг) принять 14 м, длину тепловоза (lлок) принять 18 м.

Рисунок 2.2 Схема расположения парков

Таблица 2.2 Исходные данные

| № п/п | Исходные данные | №№ задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | механизированная |  |  |  |  | немеханизированная |  |  |  |  |
|  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Количество вагонов в составе (m) | 65 | 55 | 70 | 60 | 65 | 60 | 55 | 60 | 65 | 50 |
| 2 | Среднее число отцепов в составе (g), | 22 | 18 | 25 | 19 | 23 | 24 | 17 | 20 | 21 | 16 |
| 3 | Среднее расстояние от горба горки до стрелки горочной вытяжки (l1), м | 300 | 400 | 360 | 390 | 340 | 340 | 370 | 380 | 350 | 320 |
| 4 | Расстояние от предельного столбика парка приема до стрелки горочной вытяжки(l2), м | 450 | 570 | 560 | 550 | 490 | 500 | 530 | 550 | 510 | 490 |
| 5 | Средняя скорость заезда локомотива (Vз), км/ч | 29 | 25 | 27 | 24 | 28 | 30 | 26 | 25 | 28 | 30 |
| 6 | Средняя скорость надвига состава на горку (Vн), км/ч | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 |

Задачи 21-30

Построить технологический график работы горки при одном и двух горочных локомотивах. Расположение парков приема и сортировочного -последовательное.

Определить горочный цикл, горочный технологический интервал. Определить суточную перерабатывающую способность горки. Исходные данные приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3

| № п/п | Исходные данные | №№ задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | Время заезда горочного локомотива за составом ( tз), мин | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| 2 | Время надвига состава до вершины горки (tн), мин. | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Время роспуска состава с горки на пути парка сортировки (tр), мин. | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 |
| 4 | Время на окончание формирования с одновременным осаживанием вагонов в сортировочном парке (tос), мин. | 12 | 14 | 13 | 10 | 15 | 13 | 14 | 13 | 11 | 16 |
| 5 | Число вагонов в составе (mс) | 50 | 65 | 60 | 50 | 60 | 65 | 55 | 65 | 60 | 55 |
| 6 | Время выполнения постоянных операций, не зависящих от объема сортировки вагонов (ремонт пути, обработка местных вагонов и др.) (ЕТпост), мин. | 30 | 40 | 50 | 60 | 50 | 40 | 30 | 60 | 40 | 50 |
| 7 | Коэффициент, учитывающий возможные перерывы в работе | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,96 | 0,97 | 0,95 | 0,97 |
| 8 | Осаживание вагонов в сортировочном парке производится после роспуска составов | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 |

Вопросы 31-40

- Организация работы сортировочной горки. Технические средства для управления роспуском вагонов.

- Укажите назначение и размещение на станции станционного технологического центра обработки поездной информации и перевозочных документов (СТЦ). Операции, выполняемые в СТЦ.

- Организация формирования поездов и перестановка поездов в парк отправления.

- Обработка поездов в парке отправления. Привести график технического обслуживания состава по отправлению.

- Опишите порядок обработки вагонов на железнодорожных путях необщего пользования. Понятие о едином технологическом процессе работы железнодорожных путей необщего пользования и станций примыкания. Организация местной работы на железнодорожных станциях.

- Суточный план-график работы железнодорожной станции.

- Учет и анализ работы железнодорожной станции.

- Обеспечение безопасности движения на железнодорожной станции.

- Организация работы железнодорожного узла.

- Накопление вагонов в сортировочном парке.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ №2

Задачи 1-10

Определить технологическое время на расформирование состава тепловозом на механизированной горке. Парки приема и сортировки расположены последовательно.

Порядок выполнения

Технологическое время на расформирование состава с сортировочной горки при последовательном расположении парка приема и сортировочного определяется по формуле:

|  | (1.1) |
| --- | --- |

где t3- время на заезд горочного локомотива в парк приема за составом при последовательном расположении парков, определяется по формуле:

|  | (1.2) |
| --- | --- |

где lвх - длина входной горловины станции со стороны парка приема;

ln- полезная длина приемо - отправочного пути;

lн - среднее расстояние от горба горки до предельного столбика парка приема;

tn.д. - время на перемену направления движения локомотива (0,15 мин);

Vз - скорость заезда горочного локомотива в парк приема за составом;

tH - время на надвиг состава на горб сортировочной горки, определяется по формуле:

|  | (1.3) |
| --- | --- |

где Vн - скорость надвига состава до горба сортировочной горки.

tp- время на роспуск состава с сортировочной горки, определяется по формуле:

|  | (1.4) |
| --- | --- |

где lваг- длина физического вагона в метрах;

тс- количество вагонов в составе;

gp- число отцепов;

Vp - скорость роспуска состава с сортировочной горки, зависящая от отношения: , определяется по нормативной таблице 2.4.

Таблица 2.4 Расчетная скорость роспуска состава с сортировочной горки в зависимости от среднего числа вагонов в отцепе

| Среднее число вагонов в отцепе | Скорость роспуска состава с сортировочной горки, км/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | механизированной |  | немеханизированной |  |
|  | сортировочные пути оборудованы вагонными замедлителями | сортировочные пути не оборудованы вагонными замедлителями | с тормозной позицией на спускной части | без тормозной позиции на спускной части |
| 5,0 | 9,20 | 7,08 | 5,58 | 3,35 |
| 4,2 | 8,91 | 6,85 | 5,24 | 3,14 |
| 3,6 | 8,65 | 6,65 | 4,95 | 2,97 |
| 3,2 | 8,39 | 6,45 | 4,73 | 2,84 |
| 2,8 | 8,20 | 6,30 | 4,50 | 2,70 |
| 2,5 | 7,90 | 6,10 | 4,30 | 2,60 |
| 2,3 | 7,70 | 5,90 | 4,20 | 2,50 |
| 2,1 | 7,50 | 5,80 | 4,00 | 2,40 |
| 1,8 | 7,20 | 5,60 | 3,80 | 2,30 |
| 1,6 | 7,00 | 5,40 | 3,70 | 2,20 |
| 1,4 | 6,70 | 5,20 | 3,60 | 2,20 |
| 1,2 | 6,60 | 5,10 | 3,50 | 2,10 |
| 1,0 | 6,50 | 5,00 | 3,40 | 2,00 |

Пример:

Количество вагонов в составе тс = 60ваг.; число отцепов gр = 20; горка механизированная, не оборудованы вагонными замедлителями.

60/12 = 5,0- отсюда, в соответствии с таблицей 2.4 Vр = 7,08 км/ч.

toс - время на осаживание вагонов в подгорочном парке, определяется по формуле:

|  | (1.5) |
| --- | --- |

Задачи 11-20

Определить технологическое время на расформирование состава тепловозом на механизированной горке, если парки приема и сортировки расположены параллельно.

Порядок выполнения

Технологическое время на расформирование состава с сортировочной горки при параллельном расположении парка приема и сортировочного определяется по формуле:

|  | (2.1) |
| --- | --- |
|  | (2.2) |

где lh - среднее расстояние от горба горки до предельного столбика парка приема;

l3 - расстояние от предельного столбика парка приема до маневрового светофора.

tв - время на вытягивание состава на вытяжной путь, определяется по формуле:

|  | (2.3) |
| --- | --- |

где lв- расстояние вытягивания состава;

Vв- скорость вытягивания состава на вытяжной путь (Vв = 15-25 км/ч).

tн - время на надвиг состава на горб сортировочной горки, определяется по формуле:

|  | (2.4) |
| --- | --- |

где Vh - скорость надвига состава до горба сортировочной горки.

tp- время на роспуск состава с сортировочной горки, определяется по формуле:

|  | (2.5) |
| --- | --- |

где lваг- длина физического вагона в метрах;

тс- количество вагонов в составе;

gp- число отцепов;

Vp - скорость роспуска состава с сортировочной горки.

tос - время на осаживание вагонов в подгорочном парке, определяется по

формуле:

| tос = 0,06 • тс, | (2.6) |
| --- | --- |

Задачи 21-30

Построить технологический график работы горки при одном и двух горочных локомотивах. Расположение парков приема и сортировочного -последовательное.

Определить горочный цикл, горочный технологический интервал.

Определить суточную перерабатывающую способность горки.

Порядок выполнения

- Составление графика работы сортировочной горки с одним путем надвига и одним горочным локомотивом при автоматизации процесса сортировки.

При составлении графика работы сортировочной гори, следует помнить, что один локомотив может выполнять операции последовательно друг за другом, а осаживание выполняется после заданного количества роспуска составов.

График 3.1 График работы горки

2.Составление графика работы сортировочной горки с двумя путями надвига и двумя горочными локомотивами при автоматизации процесса сортировки.

При составлении графика работы горки при работе двух локомотивов, необходимо помнить, что операцию роспуска двумя локомотивами одновременно выполнять нельзя. Также нельзя одновременно выполнять роспуск и осаживание.

График 3.2 График работы горки

3. Расчет горочного цикла и горочного технологического интервала.
Горочный технологический интервал определяется по формуле:

|  | (2.7) |
| --- | --- |

где Тг.ц. - значение горочного цикла;

Np - количество распускаемых вагонов в цикле.

В задаче интервал нужно рассчитать два раза: для работы одним локомотивом и для работы двумя локомотивами.

4. Определение перерабатывающей способности сортировочной горки.

Перерабатывающая способность сортировочной горки определяется по формуле:

|  | (2.8) |
| --- | --- |

где авр- коэффициент, учитывающий возможные перерывы в использовании горки из-завраждебности маршрутов (авр = 0,97);

Тт.п..-суммарное за сутки время технологических перерывов в роспуске составов, связанное с экипировкой горочных локомотивов, сменой локомотивных бригад, ремонтом горочных устройств, повторной сортировкой для выборки вагонов-«чужаков», попавших при сортировке не на специализированный путь и т.д.;

mс - среднее число вагонов в расформировываемых составах;

tг.и.. - горочный интервал.

В задаче перерабатывающую способность нужно рассчитать два раза: для работы одним локомотивом и для работы двумя локомотивами. Затем сравнить их и сделать вывод.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

- Виды маневров и способы их выполнения.

- Виды оперативных планов и порядок их составления.

- Горочный цикл и горочный интервал.

- Зависимость технологии работы горки от схемы расположения парков прибытия и сортировочного, числа путей надвига и числа горочных локомотивов.

- Задачи оперативного планирования работы станции.

- Информация о подходе поездов и грузов на грузовых станциях.

- Использование суточного плана-графика для определения основных норм работы станции и необходимых технических средств.

- Классификация и индексация поездов.

- Классификация станций, их техническое оснащение.

- Маневровые бригады, комплексные бригады, единые смены.

- Назначение станционного технологического центра (СТЦ), его размещение на станции, оборудование, штат.

- Назначение суточного плана – графика работы станции, его содержание, порядок построения.

- Накопление вагонов в сортировочном парке и меры по его сокращению. Нормирование маневровых операций со сборными и вывозными поездами.

- Нормирование маневровых операций.

- Операции, выполняемые на промежуточных станциях.

- Опорные промежуточные станции.

- Организация внутристанционного диспетчерского руководства.

- Организация подачи и уборки вагонов.

- Основные показатели эксплуатационной работы станции.

- Особенности зимней технологии работы станции.

- Планирование работы и подготовка станции к работе со сборным поездом. Организация маневровой работы.

- Подборка документов на формируемые составы и составление натурного листа.

- Подготовка хозяйства и штата к зиме.

- Положение о железнодорожной станции (его содержание).

- Понятие о маневровой работе.

- Понятие о поезде и сопровождающих его документах.

- Порядок приема, отправления и пропуска поездов на промежуточной станции.

- Порядок составления и корректировки.

- Предварительная информация станции о прибывающих в переработку поездах.

- Использование на станции этой информации.

- Работа дежурного по станции, дежурного поста ЭЦ, дежурного по горке, дежурного по парку.

- Расчет элементов горочной технологии.

- Роль и обязанности станционного и маневрового диспетчера.

- Соединенные поезда, поезда повышенного веса и длины, особенности их обработки.

- Соединенные поезда, поезда повышенного веса и длины.

- Сортировочный листок, его назначение, содержание.

- Техника безопасности при расформировании поездов

- Техника безопасности работников станции в зимних условиях.

- Техническо-распорядительный акт станции, его значение, содержание, порядок разработки и утверждения.

- Технология обработки по прибытии поездов, поступающих в переработку.

- Технология обработки транзитных поездов, проходящих станцию без переработки, с частичной переработкой.

- Технология роспуска составов на немеханизированных, механизированных, автоматизированных горках.

- Типовые технологические процессы участковых, сортировочных, грузовых и пассажирских станций, особенности работы этих станций.

- Учет накопления вагонов.

- Формирование составов и обработка их перед отправлением на грузовой станции.

- Элементы маневровых передвижений.

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативно-технические документы:

- О железнодорожном транспорте в Российской Федерации : ФЗ РФ от 10.01.2003 № 17-ФЗ (ред. от 25.12.2023). - Текст : электронный // КонсультантПлюс - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40443/

- Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации : ФЗ РФ от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ (ред. от 19.10.2023). - Текст : электронный // КонсультантПлюс - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40444/

- Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации  : утв. Приказом Минтранса России от 23.06.2022 г. № 250. - Текст : электронный // КонсультантПлюс

- Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте Российской Федерации: утв. Приказом Минтранса России от 23.06.2022 г. № 250 ; приложен. № 1 к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации. - Текст : электронный // КонсультантПлюс

- Инструкция по организации движения поездов и маневровой работы на железнодорожном транспорте Российской Федерации : утв. Приказом Минтранса России от 23.06.2022 г. № 250 ; приложен. № 2 к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации. - Текст : электронный //КонсультантПлюс

Основные источники:

- Ермакова, Т.А. Технология перевозочного процесса : учебное пособие / Т. А. Ермакова. — Москва : ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. — 334 с. — 978-5-907055-48-3. — Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. — URL: https://umczdt.ru/books/1196/230310/. — Режим доступа: по подписке.

- Кудрявцева, Л.Н. Технология перевозочного процесса на железнодорожном транспорте : / Л. Н. Кудрявцева. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2024. — 288 с. — 978-5-907695-41-2. — Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. — URL: https://umczdt.ru/books/1196/290006/. — Режим доступа: по подписке.

- Боровикова, М.С. Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте : учебник / М. С. Боровикова. — Москва : ФГБУ ДПО «Учебно методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2021. — 552 с. — 978-5-907206-71-7. — Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. — URL: https://umczdt.ru/books/1196/251714/. — Режим доступа: по подписке.

- Рукина, А.М. Технология перевозочного процесса на железнодорожном транспорте : учебное пособие / А. М. Рукина. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2023. — 272 с. — 978-5-907479-94-4. — Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. — URL: https://umczdt.ru/books/1197/280411/. — Режим доступа: по подписке.

Дополнительные источники:

- Левин, Д.Ю. Управление поездообразованием : учебное пособие / Д. Ю. Левин. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2023. — 352 с. — 978-5-907479-83-8. — Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. — URL: https://umczdt.ru/books/1196/280468/. — Режим доступа: по подписке.

Методическое обеспечение:

- Груздев, А.И. Методические рекомендации по применению имитационного тренажера ДСП/ДНЦ при проведении практических занятий МДК 01.01 Технология перевозочного процесса (по видам транспорта) : методическое пособие / А. М. Рукина, А. И. Груздев. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2024. — 64 с. — Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. — URL: https://umczdt.ru/books/1258/288648/. — Режим доступа: по подписке.

- Груздев, А.И. Методические рекомендации по применению имитационного тренажера ДСП/ДНЦ при проведении практических занятий МДК 01.01 Технология перевозочного процесса (по видам транспорта) : методическое пособие / А. М. Рукина, А. И. Груздев. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2024. — 64 с. — Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. — URL: https://umczdt.ru/books/1258/288648/. — Режим доступа: по подписке.

- Харитонова, С. М. ПМ 01 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) : методическое пособие / С. М. Харитонова. — Москва : ФГБУ ДПО «Учебно методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2021. — 73 с. — Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. — URL: https://umczdt.ru/books/1258/251450/. — Режим доступа: по подписке.

- Харитонова, С. М. Методическое пособие Организация самостоятельной работы для обучающихся заочной формы обучения образовательных организаций среднего профессионального образования МДК 01.01 Технология перевозочного процесса (по видам транспорта) : методическое пособие / С. М. Харитонова. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2022. — 128 с. — Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. — URL: https://umczdt.ru/books/1258/260612/. — Режим доступа: по подписке.

- Вологдина , Т.Ф. МДК.01.01 Технология перевозочного процесса (по видам транспорта). МП "По подготовке к промежуточной аттестации" : / Т. Ф. Вологдина . — : , 2019. — 104 с. — Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. — URL: https://umczdt.ru/books/1258/232128/. — Режим доступа: по подписке.

- Выжимова, Л.А. Методические рекомендации по использованию игровых интерактивных технологий в учебном процессе МДК 01.01 Технология перевозочного процесса (по видам транспорта), МДК 02.01 Организация движения на железнодорожном транспорте : / Л. А. Выжимова. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2022. — 96 с. — Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. — URL: https://umczdt.ru/books/1258/260601/. — Режим доступа: по подписке.

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

- КонсультантПлюс : справочно-поисковая  система : официальный сайт. – URL  : https://www.consultant.ru/. - Текст : электронный

- Гарант : информационно - правовой портал. – URL  : https://www.garant.ru/ . – Текст : электронный.

- Кодекс : профессиональная справочная система. - URL :http://www.kodeks.ru/. – Текст : электронный

- АСПИЖТ : система правовой информации на железнодорожном транспорте. – URL: https://niias.ru/products-and-services/products/asu/avtomatizirovannaya-sistema-pravovoy-informatsii-na-zheleznodorozhnom-transporte. - Текст : электронный

- Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транспорте : официальный сайт. – URL  : https://umczdt.ru/books/. – Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст : электронный.

- Лань : электронная библиотечная система. – URL : https://e.lanbook.com/. – Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст : электронный.

- BOOK.ru: электронно-библиотечная система : сайт / КНОРУС : издательство учебной литературы. – URL  : https://book.ru/. – Режим доступа: для авториз. пользователей  - Текст : электронный.

- eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. – URL : http://elibrary.ru. – Режим доступа: для зарегистрир.. пользователей. – Текст : электронный.

- Министерство транспорта Российской Федерации : официальный сайт. – Москва, 2010-2023. – URL  : https://mintrans.gov.ru/. – Текст : электронный.

- РЖД : официальный сайт. – URL : https://www.rzd.ru/. – Текст : электронный

- Федеральное агентство железнодорожного транспорта : официальный сайт. – Москва, 2009-2023. – URL  : https://rlw.gov.ru/. – Текст : электронный.

- СЦБИСТ : сайт железнодорожников № 1. – URL  : http://scbist.com. – Текст : электронный.