Филиал федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования

«Самарский государственный университет путей сообщения» в г. Ртищево

(филиал СамГУПС в г. Ртищево)

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПРИ АТТЕСТАЦИОННОМ МОНИТОРИНГЕ

Специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

ПО ДИСЦИПЛИНЕ: ОП.07 ГЕОДЕЗИЯ

Ртищево, 2023

- Продолжите определение: геодезия – это наука ….

- Какие методы определения превышений используют в геометрическом нивелировании?

- Что называется приращением координат?

- Напишите, для чего необходим планиметр?

- Как называются условные знаки, обозначающие границы участков на плане?

- Поверхность океана в спокойном состоянии – это..? –

- Что называют основанием масштаба?

- Приведите основные правила округления чисел

- Чем отличается азимут от дирекционного угла?

- Какие вы знаете виды склонения магнитной стрелки?

- Приведите основные виды теодолитов и их марки.

- Как измеряют горизонтальный угол способом повторений?

- Дайте понятие о географическом и магнитном меридианах

- Назовите выпуклые и вогнутые формы рельефа

- Что называют планом, картой, профилем?

- Какие правила необходимо соблюдать при обращении с теодолитом?

- Дайте понятие о применении радиодальномеров и светодальномеров.

- С какой целью применяют нивелирование?

- В каких случаях и по каким формулам выполняют нивелирование способом «вперед»?

- В каких случаях и по каким формулам выполняют нивелирование способом «из середины»?

- Как найти пикетажное положение главных точек кривой?

- По какой формуле производят постраничный контроль?

- Как определить проектный угол на продольном профиле?

- В чем сущность, содержание и цель тахеометрической съемки?

- Какие приборы применяют при тахеометрической съемке?

- Что содержит угломерный журнал?

- Дайте определение понятию «аэрофотосъемка».

- С чего начинают обработку журнала нивелирования?

- Что называют продольным профилем?

- Что называют поперечным профилем?

- Дайте понятие о высотной геодезической сети

- Что называют государственной геодезической сетью?

- Что такое репер?

- Сколько классов нивелирования существует?

- Дайте понятие о гидростатическом нивелировании

- Дайте понятие о барометрическом нивелировании

- Назначение планиметра

- Построение координатной сетки

- Порядок решения прямой геодезической задачи

- Что такое теодолитный ход?

- Перечислите виды теодолитного хода?

- Что называют абрисом?

- Как определяются неприступные расстояния?

- Что называют неприступным расстоянием?

- Перечислите способы съемки контуров ситуации.

- Что называют ситуацией местности

- Рекогносцировка – это?

- Каких типов могут быть постоянные нивелирные знаки (реперы)?

- Сколько поверок у теодолита 2Т30П?

- Расшифруйте маркировку теодолита 4Т30П?

- Что называют условными топографическими знаками?

- Что называют поверкой прибора?

- Что называют ориентированием?

- Пониженная часть хребта между двумя соседними горными вершинами, по форме напоминающая седло. О чем идет речь?

- Установите соответствие между понятиями.

| А) Теодолитная | 1) высотная |
| --- | --- |
| Б) Нивелирная | 2) комбинированная |
| В) Тахеометрическая | 3) плановая |

- Заполните пропуск в предложении: в каждом полигоне 1 класса в виде сплошной сети методом триангуляции, трилатерации или полигонометрии строятся сети ______класса.

- Заполните пропуск в предложении: по схеме ниже определяют _______________ расстояния

рис.1

- Завершите предложение: расстояние по отвесной линии от нулевой уровенной поверхности до точки на физической поверхности Земли, называется …

- Заполните пропуск в предложении: Круг лимба … не может вращаться, так как он наглухо скреплен с подставкой.

- Кто первым сравнительно точно определил радиус Земли во II веке до нашей эры?

- Дополните предложение: фигура Земли, которую нельзя представить конечным математическим уравнением, называется…

- Направление на какую сторону горизонта соответствует дирекционный угол  в 269 градусов?

- О ком идет речь? Советский астроном-геодезист. Под его руководством были определены размеры земного референц-эллипсоида.

- По каким формулам вычисляют приращения координат?

- Перечислите виды нивелирования.

- Верно ли утверждение, что в геометрическом нивелировании существует 5 способов определения превышений?

- При помощи какой линейки строят координатную сету топографического плана?

- Какой прибор изображен на рисунке? (напишите название и марку)

- Какой прибор изображен на рисунке? (напишите название и марку)

- Как называется геодезический пункт, указанный на фото?

- Какой теодолитный ход обозначен на рисунке?

- Какая цена деления отсчетной шкалы на круге алидады?

- Какой план представлен на рисунке?

- Какой масштаб изображен на рисунке?

- Какой метод построения геодезической сети представлен на рисунке?

- Расшифруйте маркировку прибора 3Н-5Л

- Что называют тахеометром?

- Что называют полевым контроллером?

- Что называют продольным профилем?

- Каким винтом закрепляется прибор на штатив?

- Перечислите свойства горизонталей.

- Порядок работы с тахеометром на станции

- Для вычисления главных точек кривой необходимо знать следующие параметры.. Какие?

- Для чего необходимы уровни геодезических приборов?

- Для чего необходима зрительная труда в приборах?

- Каким цветом показывают проектируемый план трассы и все надписи на нем, проектную линию, проектные уклоны и высоты, условные знаки на проектной линии на профиле?

- Каким цветом обозначают горизонты вод у искусственных сооружений и их высоты, высоты точек нулевых работ на профиле?

- Как называется проекция трассы на горизонтальную плоскость?

- О чем идет речь: металлический круг, на котором нанесены деления от 0 до 360 градусов?

- Что называют рекогносцировкой?

- Для чего нужны переходные кривые?

- Что называют гониометром?

- Что называют эккером?

- Перечислите способы съемки ситуации местности.

- Что такое поперечник?

- Поверхность, образованная как условное продолжение мирового океана под материками называется…

- При масштабе 1:5000, 1 см соответствует

- Какой прибор используется для определения превышения одной точки над другой

- Определите, как происходит метод нивелирования поверхности со спокойным рельефом

- В чем выражается численный масштаб плана (карты)?

- Расстояние между соседними секущими уровенными поверхностями называют..

- При уменьшении крутизны ската расстояние между горизонталями…

- Земной эллипсоид с определенными размерами и ориентированный определенным образом называют

- Как называется ход, проложенный внутри замкнутого полигона для обеспечения съемки ситуации и контроля измерения

- Геодезия, которая изучает фигуру и размеры Земли, методы определения точек всей страны — это

- совокупность неровностей физической поверхности Земли – это

- При помощи чего изображают рельеф?

- Система координат в геодезии на планах?

- При решении прямой геодезической задачи что определяют ?

- Двугранный угол между плоскостями геодезического меридиана данной точки и начального геодезического меридиана (вправо или влево от нулевого меридиана)

- Планы и карты с изображением на них контуров и рельефа как называются?

- Какое название носит тело Земли образованное уровенной поверхностью?

- Чем характеризуется крутизна ската?

- Геодезия, изучающая отдельные участки земной поверхности для изображения ее на картах и планах и создание цифровой модели – это..

- В системе координат, построенной на основе проекции Гаусса-Крюгера ордината точки составляет у = 6520000 м, следовательно данная точка находится в координатной зоне номер…

- Длина пикета в метрах составляет..

- Какая единица измерения на рейках?

- Линии сечения поверхности эллипсоида плоскостями, которые проходят через ось вращения Земли

- Три величины, две из которых характеризуют плановое положение, а третья является высотой точки над поверхностью земного эллипсоида

- Высота точки, которая определяется относительно основной уровневой поверхности

- Уменьшение обобщенное изображение на плоскости всей или значительной части земной поверхности, составленное в принятой картографической проекции с учетом кривизны Земли

- Изображения на плоскости вертикального сечения поверхности местности в заданном направлении

- В системе координат, построенной на основе проекции Гаусса-Крюгера ордината точки составляет у = 5420000 м, следовательно, данная точка находится в координатной зоне номер

- Единицы измерения угла

- Система обозначения отдельных листов топографических карт называют..

- Решить задачу. Нивелирование хода выполнено с трех станций. Отсчеты на рейках: задние - а1=0575, 
а2=1833, а3=0328; передние - b1=1568, b2=0747, b3=2572. Высота репера Нр=56,725м. Определить высоты связующих точек.

- Решить задачу.

Дано: Н1=75,350 м. Отсчеты по рейкам: а1=1833 мм, b2=0724 мм,с3=1067 мм,с4=1793 мм. Определить высоты точек 2,3 и 4.

- Решить задачу.

По рисунку определить превышения и высоты точек, если высота прибора i=1430 мм, отсчеты по рейкам: b1=2575 мм, b2=1735 мм, b3=0845 мм, b4= 1115 мм. Высота репера 
Нр.=85,300 м.

- Определить абсолютную и относительную невязки в приращениях координат замкнутого теодолитного хода с периметром, равным P= 539,42 м, если известны невязки в приращениях координат по осям X и Y: fx=+0,06 м; fy=-0,11 м

- По измеренному углу  а2-3 = 110º07’ стороны 2-3 и внутреннему углу β=83º14’ определить дирекционный угол  а3-4

- По дирекционным углам а1-2= 67º12’ и а2-3=147º09’ сторон 1-2 и 2-3, образующим справа по ходу лежащий внутренний угол β, определить его величину

- Определите допустимую и фактическую угловую невязку в замкнутом теодолитном ходе с 6 вершинами, где сумма измеренных углов равна 720º01’,точность прибора равна 30’’

- Определить абсолютную и относительную погрешность измерения и среднее значение длины линии, если относительная погрешность не превышает допустимую. Если двойное измерение линии на местности 2 категории произведено со следующими данными:

- В прямом направлении Dпр= 124,73 м. а в обратном Dоб= 124,81 м.

- Определить магнитный азимут линии 1-2, если истинный азимут равен 72º15’. Склонение магнитной стрелки западное, равное 2º46’

- Отсчеты по дальномерным нитям теодолита ТТ-5 равны нижний – 2853 мм (а), верхний – 0611 мм (b).

- Дан магнитный азимут, он равен 302º51’, а также известна величина западного склонения 3º14’.Определить истинный азимут

- Землемерной 20-метровой лентой, которая короче контрольной на величину -0,03 м, получен результат измерения линии, он равен 169,38 м. Определить действительную длину линии.

- Определить внутренний вправо лежащий по ходу угол β, если известны румбы сторон, его образующих: r1-2=24º15’ и r2-3 = 70º24’

- Дан численный масштаб 1: 5000. Определить его точность.

- Дан дирекционный угол, он равен 127°21′30″ .Определить румб

- Определить уклон линии АВ, если известны горизонтальное проложение линии на плане, оно равно 15,5 см, высота сечения рельефа равно 2,5 м и масштаб 1:1000

- Определите длину линии на местности в метрах, если ее длина на плане равна 2,8 см, а  масштаб плана 1:10000

- Определить магнитный азимут линии 1-2, если истинный азимут равен 65º23’. Склонение магнитной стрелки восточное 5º03’

- Определить истинный азимут линии, если известны магнитный азимут этой же линии равен 68º и величина восточного склонения равна 3º12’

- По измеренному дирекционному углу а2-3 = 110º07’и внутреннему углу β= 83º14’определить дирекционный угол а3-4

- Определить пикетаж главных точек кривой, если ВУ ПК 16+75,35; Т= 446,40 м, К= 876,17 м, Д= 16,63 м.

- Определить дирекционный угол а2-3, если известны внутренний угол вправо лежащий β2=71º 28’ и дирекционный угол  а1-2= 92º15’

- Определить уклон линии i с точностью до 0,1 ‰, если высота сечения горизонтали 5 м., длина линии на плане 2,1 см. Масштаб 1:25 0002

- 1.Геодезия в переводе с греческого означает?

А) землеразделение;

Б) чертить карты;

В) измерение земной поверхности

- Какая научная дисциплина занимается определением фигуры и размеров Земли в целом, разработкой методов особо точного определения координат точек земной поверхности и изучением гравитационного поля Земли, изображением Земли на плоскости?

А) космическая геодезия;

Б) картография;

В) геоинформатика;

Г) высшая геодезия;

Д) инженерная геодезия.

- За математическую поверхность принимают:

А) шар;

Б) геоид;

В) эллипсоид вращения.

- Фигуру Земли, образованную этой поверхностью, называют?

А) уровенной поверхностью;

Б) геоидом;

В) эллипсоид вращения.

- Какой референц-эллипсоид принят за математическую поверхность в России?

А) Крассовского;

Б) Хейфорда;

В) Бесселя.

- Высота любой точки земной поверхности над уровнем океана, называется?

А) уровенной;

В) относительной;

Г) абсолютной.

- Графическое изображение численного масштаба, называется?

А) линейный

Б) поперечный;

В) графический.

- Что называют ориентированием линии?

А) определение на местности геодезической линии;

Б) определение превышений между двумя опорными точками

В) определение направления линии относительно другого направления, принятого за исходное.

- Угол, отсчитываемый от северного направления осевого меридиана, или линии, параллельной ему, по ходу часовой стрелки до направления западно	й линии в пределах 0º до 360º

А) дирекционный угол;

Б) азимут;

В) румб

- Номенклатура карт – это..?

А) система учета листов карт одинаковых масштабов

Б) система учета листов карт разных масштабов.

В) журнал ведения съёмки

- Что такое государственная геодезическая сеть?

А) система незакрепленных точек, положение которых заранее известно, согласно проекту;

Б) система закрепленных на местности пунктов, положение которых определено в единой системе координат и высот;

В) система закрепленных на местности линий, положение которых необходимо определить.

- Сравнение длины рабочей мерного прибора с эталонном?

А) поверка;

Б) компарирование;

В) исследование.

- Геодезические сети подразделяются на:

А) тахеометрические и теодолитные;

Б) постоянные и временные;

В) высотные и низменные;

Г) плановые и высотные.

- Цена деления 20-метровой стальной ленты:

А) 10 мм;

Б) 1 м;

В) 10 см.

- Пункты плановой геодезической сети закрепляют на местности:

А) центрами и наружными знаками (сигналами);

Б) центрами и сторожками;

В) точкой, закрепленной на местности;

Г) деревянными кольями;

Д) наружными знаками и вехами.

- Что называют рекогносцировкой?

А) камеральная подготовка;

Б) расчет внутренних горизонтальных углов;

В) осмотр и обследование местности

- Вертикальная плоскость, соединяющая концы измеряемой линии, называется:

А) створом;

Б) лентой;

В) вехой.

- Метод триангуляции – это метод, при котором:

А) осуществляется построение на местности системы пунктов, образующих треугольники, у которых измеряются все углы и длины некоторых базисных сторон.

Б) осуществляется построение на местности ГГС в виде системы замкнутых или разомкнутых ломаных линий, в которых непосредственно измеряют все элементы: углы поворота и длины сторон.

- Вешка изготавливается из…

А) стали;

Б) алюминия;

В) древесины.

- Ошибки, всегда малые по величине и различные по знаку…

А)	систематические;

Б)	случайные;

Д)	относительные.

- Что означает 30 в марке теодолита 4Т30П?

А) высота инструмента;

Б) вес инструмента;

В) среднеквадратическую ошибку;

Г) точность центрировки.

- По точности теодолиты подразделяются на:

А) высокоточные, точные и технические;

Б) верньерные;

В) прямые и обратные;

Г) высокоточные и точные.

- Теодолит – это прибор для:

А) измерения превышений точек на местности;

Б) измерения площади строительной площадки;

В) измерения горизонтальных и вертикальных углов.

- Буссоль – это прибор:

А) центрир для штатива;

Б) для измерения координат на местности;

В) для ориентирования линии на местности.

- По способу взятия отсчетов теодолиты делятся:

А) точные и высокоточные;

Б) верньерные и оптические;

В) простые и повторительные.

- Кремальера – это..

А) механизм для настраивания горизонтального уровня;

Б) механизм для настраивания фокуса зрительной трубы;

В) механизм, предназначенный для взятия отсчета

- Плоское стеклянное кольцо с цилиндрической осью, которая входит в отверстие в подставке (трегере) – это..

А) лимб;

Б) алидада;

В) окуляр.

- Для чего служит сетка нитей?

А) для поверки теодолита;

Б) для точного наведения на цель;

В) для взятия отсчета.

- Юстировочные винты – необходимы для…

А) приведения прибора в рабочее состояние;

Б) горизонтирования;

В) выполнения поверок.

- Винт настройки резкости наблюдаемых объектов…

А)	наводящий

Б)	кремальера

В)	элевационный

Г)	диоптрийное кольцо

- Контролем правильности вычисления дирекционных углов линий замкнутого теодолитного хода является:

А) исходный дирекционный угол;

Б) теоретическая сумма углов;

В) угловая невязка.

- Если дирекционный угол равен  260º и горизонтальный угол (правый) β= 50º, то дирекционный угол   равен:

А) 30º

Б) 210º

В) 310º

- Площадь полигона аналитическим способом вычисляется через:

А) геометрические фигуры;

Б) дирекционные углы;

В) координаты вершин.

- Определить угол между двумя направлениями, если    ,

А)	30º40';

Б)	70º00';

В)	39º20';

Г)	8º40'

- Угловую невязку, если она допустима, распределяют в виде поправок:

А) поровну на все углы с обратным знаком невязки;

Б) пропорционально величинам углов со знаком невязки;

В) поровну на все углы со знаком невязки;

Г) пропорционально точности измерения углов;

Д) пропорционально величинам углов с обратным знаком невязки.

- Определите величину и знак угловой невязки в замкнутом теодолитном ходе с 5 вершинами. Сумма измеренных горизонтальны углов хода равна 539º59’, теодолит Т30.

А) 0º001’

Б) 1º26’

В) -0º01’

Г) -0º1’

- В замкнутом теодолитном ходе теоретическая сумма внутренних углов равна:

А)  βт=180(n-2)

Б) βт=180(2-n)

В) βт=360(n-2)

- Горизонтальные проекции сторон теодолитного хода вычисляют по формуле:

А) d= Dcosγ

Б) d= Dcosβ

В) d= Dsinγ

- Если известны дирекционный угол   линии АВ и измеренный горизонтальный угол правый β, то дирекционный угол   линии ВС будет равен:

А)  а2= а1+180°+β

Б) а2= а1-180°+β

В) а2= а1+180°-β

- Механическое устройство для определения площади фигур на планах и картах, а также на других чертежах – это…

А) теодолит;

Б) экер;

В) буссоль;

Г) планиметр.

- При геометрическом нивелировании способом «вперед» превышения вычисляются по формуле:

А) h = a - b

Б) h = b - a

В) h = i - b

Г) h = i - a

- При геометрическом нивелировании способом «из середины» превышения вычисляются по формуле:

А) h = a - b

Б) h = b - a

В) h = i - b

Г) h = i - a

- Геодезический прибор, предназначенный для геометрического нивелирования:

А) уровень

Б) теодолит

В) нивелир

- Геометрическое, тригонометрическое, барометрическое, гидростатическое:

А) виды полевых измерительных действий

Б) виды нивелирных ходов

В) виды нивелирования.

- Что обозначает буква К в шифре марки нивелира Н-3КЛ?

А) нивелир имеет лимб для измерения горизонтальных углов

Б) нивелир имеет компенсатор

В) нивелир имеет конструкцию теодолита

- Отсчет производится по:

А) вешкам

Б) по колышкам

В) по рейкам

- Основное геометрическое условие нивелира связано с поверкой:

А) положение визирной оси зрительной трубы

Б) сетка нитей

В) кремальера

Г) круглого уровня

- Сколько осей имеют нивелиры 3Н и Н3К:

А) 3 и 1;

Б) 3 и 3;

В) 3 и 2.

- Ось цилиндрического уровня должна быть параллельна:

А) горизонтальной оси прибора;

Б) визирной оси зрительной трубы;

В) лимбу теодолита.

- Чему равно превышение между точками А и В, если их отметки НА = 48,71 м, а НВ = 25,22 м?

А) -23,49 м.

Б) 23,49 м.

В) 73,93 м.

Г) -73,93 м.

Ключ к вопросам:

- это наука об измерениях на земной поверхности, производимых с целью определения фигуры Земли (геоида) и изображения ее поверхности на плоскости в виде карт, планов, профилей, математических моделей местности и для обеспечения строительства разнообразных сооружений.

- «из середины», «вперед»

- величина, на которую нужно увеличить координаты точки, чтобы получить координаты последующей. Считается как разница координат по модулю.

- специальный прибор, для для определения площадей достаточно больших участков на планах или картах

- контурные

- уровенная поверхность

- Основание масштаба это условно принятая длина отрезков откладываемых по линейному масштабу от нуля в правой части линейного масштаба и одного деление в левой части, которое в свою очередь делится на десять равных частей

- Если в старшем из отбрасываемых разрядов стоит цифра меньше пяти, то содержимое сохраняемых разрядов числа не изменяется. В противном случае в младший сохраняемый разряд добавляется единица с тем же знаком, что и у самого числа. Если первая слева из отброшенных цифр равна 5 и за ней не следуют отличные от нуля цифры, то последняя оставшаяся цифра усиливается, если она нечетная, и остается без изменения, если она четная (правило четной цифры).

- Азимут (геодезия) — угол между направлением на север и направлением на какой-либо удалённый предмет; отсчитывается обычно по ходу часовой стрелки.

Дирекционный угол — это горизонтальный угол, измеряемый по ходу часовой стрелки от 0-00 до 360-00 между северным направлением вертикальной линии координатной сетки карты и направлением на контурную точку.

- Восточное, западное

- Простые, повторительные, оптические, верньерные. 4Т30П, 2Т30П, Т30

- В этом случае измеряемый угол многократно откладывают на лимбе, получая конечный результат как частное от деления окончательного отсчёта на число измерений.

- Географический (истинный) меридиан – средний меридиан в шестиградусной зоне в проекции Гаусса-Крюгера. Магнитный меридиан совпадает с направлением магнитной стрелки. Магнитное склонение – угол образованный магнитным меридианом точки с ее географическим меридианом.

- Выпуклые формы рельефа-это положительные, они возвышаются над ровной поверхностью земли.К ним можно отнести холмы, гряды, зандры, возвышенности, останцы, отроги. Вогнутые формы рельефа-отрицательные, они находятся ниже от ровной поверхности земли.К ним можно отнести балку, овраг, лощину, промоину, низменность

- Чертеж, дающий в подобном и уменьшенном виде изображения горизонтальной проекции участка местности, называется планом. меньшенные изображения на плоскости значительных участков поверхности, полученные с учетом кривизны Земли, называются картами. Профилем называется изображение на бумаге в уменьшенном виде вертикального разреза местности.

- При транспортировке следует оберегать теодолит от резких толчков и ударов. Следует предохранять теодолит от нагрева (особенно одностороннего) солнечными лучами. Необходимо аккуратно укладывать теодолит в футляр и извлекать из него. Теодолит берут за втулку лимба, но не за трубу. При измерении углов разрешается переносить теодолит прикрепленным к штативу с небольшим наклоном от вертикального положения. Закрепление теодолита на штативе становым винтом должно быть таким, чтобы подъемные винты вращались свободно. Перед работой подъемные и наводящие винты приводят в среднее положение. Движение наводящих винтов необходимо заканчивать ввинчиванием.

- Радиодальномеры – приборы для определения расстояний по скорости распространения ультракоротких радиоволн в сантиметровом диапазоне. Светодальномер — геодезический прибор, позволяющий с высокой точностью (до нескольких миллиметров) измерять расстояния в десятки (иногда в сотни) километров.

- С целью определения высоты точек

- В стеснённых положениях не всегда удаётся установить нивелир посередине между точками. В этих случаях применяют способ нивелирования «вперёд». h=i-b

- Когда удаётся установить нивелир посередине между точками. h=a-b

- НК=ВУ-Т, КК=НК+К, СК=НК+К/2

- a-b=h

- Как определить проектный угол на продольном профиле?

- Тахеометрическая съемка представляет собой топографическую, т.е. контурно-высотную съемку, в результате которой получают план местности с изображением ситуации и рельефа.

- Тахеометр

- Номер точки, станции, положение круга, углы из полуприемов, среднее значение углов

- Аэрофотосъемкой называют фотографирование с определенной высоты территории или объекта, находящегося на поверхности Земли.

- с увязки превышений опорного хода.

- Развернутая на плоскости вертикальная цилиндрическая поверхность, проходящая через трассу

- это изображение в уменьшенном масштабе сечения дороги вертикальной плоскостью, перпендикулярной к её оси.

- совокупность пунктов, высоты которых определены методами нивелирования

- совокупность геодезических пунктов, положение которых определено в общей системе координат

- Знак, который находится в определённой точке земной поверхности с известной абсолютной высотой.

- 4 класса

- Определение высот точек земной поверхности относительно исходной точки с помощью сообщающихся сосудов с жидкостью.

- представляет собой один из способов определения разности высот точек земной поверхности путем сравнения величин атмосферного давления в этих точках

- Прибор, служащий для механического определения площадей замкнутых контуров, прорисованных на плоской поверхности

- Координатная сетка со сторонами квадратов 10×10 см строится на листе ватмана формата А1 при помощи линейки Ф.В. Дробышева ЛД-1 или ЛТ

- Прямая геодезическая задача (ПГЗ) – это способ определения координат точки по известным прямоугольным координатам исходной точки, расстоянию между ними и дирекционному углу с исходной точки на определяемую

- Теодолитным ходом называется ломанная линия, в которой измерены все стороны и углы между ними

- Разомкнутый, замкнутый, висячий, диагональный

- схематичный план местности, который делают от руки, основываясь на данных полевых съемок (теодолитных), на нем обозначаются измеренные расстояния и прочие данные.

- Способом базисов

- Неприступное расстояние – это расстояние до объекта, находящегося в поле зрения наблюдателя, которое не может быть измерено непосредственно.

- перпендикуляров (прямоугольных координат), линейных засечек, створов, угловых засечек, обхода или обмера, полярных координат.

- совокупность контуров и неподвижных местных предметов

- это комплекс работ, в процессе проведения которых непосредственно на участке обследования уточняется проект плановых и высотных геодезических сетей, размечаются места расположения центральных пунктов и реперов для будущих ходов съемки.

- грунтовые, скальные, стенные

- 4 поверок

- «4» — теодолит относится к усовершенствованным приборам четвертого поколения, «Т» — тип измерительного прибора: теодолит, «30» — максимальное среднеквадратическое отклонение, определенное по вертикальному углу, составляет 30» и относит данную модель к инструментам технической точности, «П» — зрительная труба формирует прямое изображение?

- Символические условные обозначения объектов местности, применяемые для их изображения на топографических картах и планах.

- Проверка технического состояния прибора

- совокупность действий по определению своего положения (точки стояния) среди окружающих объектов или ориентиров, сторон горизонта, направления движения и достаточно точному выдерживанию этого направления.

- Седловина

- А-3, Б-1, В-2

- 2  класса.

- Неприступное расстояние

- высотой

- Простого теодолита

- Эратосфен

- Геоидом

- ЮЗ

- Красовский Ф.Н

- X = d · cos r. Y = d · sin r

- Гидростатическое, барометрическое, геометрическое, тригонометрическое, Стереофотограмметрическое, спутниковое

- неверно

- Дробышева

- Теодолит 4Т30П

- Нивелир 3Н-5Л

- Репер

- Замкнутый

- 5’

- топографический

- поперечный

- трилатерация

- 3- номер модификации, Н – нивелир, 5 – точность, л – с лимбом

- Геодезический прибор, предназначенный для измерения горизонтальных и вертикальных углов, длин линий и превышений.

- это устройство для автоматизации топографо-геодезических процессов, управления отдельными функциями геодезического оборудования и хранения полученных результатов, а так же для оценки качества наблюдений.

- Развернутая на плоскости вертикальная цилиндрическая поверхность, проходящая через трассу

- становым

- - горизонталь – это замкнутая кривая линия, все точки на которой имеют одинаковую высоту, кратную высоте сечения рельефа;

- горизонтали на плане не могут раздваиваться и обрываться; если горизонталь не замыкается в пределах плана, она замыкается за его пределом;

- горизонтали не должны пересекаться между собой, так как они получаются пересечением земной поверхности плоскостями, лежащими на разных высотах;

- чем чаще горизонтали на плане, тем уклон местности больше, или чем меньше заложение, тем скат круче;

- водораздельные и водосливные линии и направления максимального уклона горизонтали пересекают под прямым углом.

- Порядок работы с тахеометром на станции

- Угол поворота, радиус, тангенс, биссектриса, длина кривой, домер

- Уровни служат для приведения осей прибора в вертикальное или горизонтальное положение и для измерения малых углов наклона

- В геодезических приборах зрительная труба служит для визирования

- Красным

- Синим

- План трассы

- лимб

- осмотр и обследование местности с целью выбора положения астрономических и геодезических опорных пунктов для обоснования топографических съёмок.

- Для плавного перехода из прямого участка пути в кривую и наоборот

- прибор, который либо измеряет угол, либо позволяет поворачивать объект в точное угловое положение.

- геодезический прибор, предназначенный для откладывания на местности фиксированного угла

- перпендикуляров (прямоугольных координат), линейных засечек, створов, угловых засечек, обхода или обмера, полярных координат..

- прямая линия, перпендикулярная к направлению трассы

- основная уровенная поверхность

- 50 м

- нивелир

- нивелированием по квадратам

- отвлеченным числом, в котором числитель – единица, знаменатель – число, показывающее, во сколько раз горизонтальное проложение линии местности S уменьшено по сравнению с его изображением s на плане;

- высотой сечения

- увеличивается

- референц-эллипсоид

- диагональный

- высшая геодезия

- рельеф

- горизонталей

- прямоуголная

- координаты

- геодезическая долгота

- топографическими

- геоид

- углом наклона или уклоном

- инженерная геодезия

- 6

- 100м

- миллиметры

- меридианы

- геодезические координаты

- Абсолютные

- карта

- профиль

- 5

- градусы

- номенклатурой

- Решить задачу. Нивелирование хода выполнено с трех станций. Отсчеты на рейках: задние - а1=0575, 
а2=1833, а3=0328; передние - b1=1568, b2=0747, b3=2572. Высота репера Нр=56,725м. Определить высоты связующих точек.

- Решить задачу.

Дано: Н1=75,350 м. Отсчеты по рейкам: а1=1833 мм, b2=0724 мм,с3=1067 мм,с4=1793 мм. Определить высоты точек 2,3 и 4.

- Решить задачу.

По рисунку определить превышения и высоты точек, если высота прибора i=1430 мм, отсчеты по рейкам: b1=2575 мм, b2=1735 мм, b3=0845 мм, b4= 1115 мм. Высота репера 
Нр.=85,300 м.

- Определить абсолютную и относительную невязки в приращениях координат замкнутого теодолитного хода с периметром, равным P= 539,42 м, если известны невязки в приращениях координат по осям X и Y: fx=+0,06 м; fy=-0,11 м

- По измеренному углу  а2-3 = 110º07’ стороны 2-3 и внутреннему углу β=83º14’ определить дирекционный угол  а3-4

- По дирекционным углам а1-2= 67º12’ и а2-3=147º09’ сторон 1-2 и 2-3, образующим справа по ходу лежащий внутренний угол β, определить его величину

- Определите допустимую и фактическую угловую невязку в замкнутом теодолитном ходе с 6 вершинами, где сумма измеренных углов равна 720º01’,точность прибора равна 30’’

- Определить абсолютную и относительную погрешность измерения и среднее значение длины линии, если относительная погрешность не превышает допустимую. Если двойное измерение линии на местности 2 категории произведено со следующими данными:

- В прямом направлении Dпр= 124,73 м. а в обратном Dоб= 124,81 м.

- Определить магнитный азимут линии 1-2, если истинный азимут равен 72º15’. Склонение магнитной стрелки западное, равное 2º46’

- Отсчеты по дальномерным нитям теодолита ТТ-5 равны нижний – 2853 мм (а), верхний – 0611 мм (b).

- Дан магнитный азимут, он равен 302º51’, а также известна величина западного склонения 3º14’.Определить истинный азимут

- Землемерной 20-метровой лентой, которая короче контрольной на величину -0,03 м, получен результат измерения линии, он равен 169,38 м. Определить действительную длину линии.

- Определить внутренний вправо лежащий по ходу угол β, если известны румбы сторон, его образующих: r1-2=24º15’ и r2-3 = 70º24’

- Дан численный масштаб 1: 5000. Определить его точность.

- Дан дирекционный угол, он равен 127°21′30″ .Определить румб

- Определить уклон линии АВ, если известны горизонтальное проложение линии на плане, оно равно 15,5 см, высота сечения рельефа равно 2,5 м и масштаб 1:1000

- Определите длину линии на местности в метрах, если ее длина на плане равна 2,8 см, а  масштаб плана 1:10000

- Определить магнитный азимут линии 1-2, если истинный азимут равен 65º23’. Склонение магнитной стрелки восточное 5º03’

- Определить истинный азимут линии, если известны магнитный азимут этой же линии равен 68º и величина восточного склонения равна 3º12’

- По измеренному дирекционному углу а2-3 = 110º07’и внутреннему углу β= 83º14’определить дирекционный угол а3-4

- Определить пикетаж главных точек кривой, если ВУ ПК 16+75,35; Т= 446,40 м, К= 876,17 м, Д= 16,63 м.

- Определить дирекционный угол а2-3, если известны внутренний угол вправо лежащий β2=71º 28’ и дирекционный угол  а1-2= 92º15’

- Определить уклон линии i с точностью до 0,1 ‰, если высота сечения горизонтали 5 м., длина линии на плане 2,1 см. Масштаб 1:25 0002

- А

- Г

- В

- Б

- А

- Г

- А

- В

- А

- А

- Б

- Б

- Г

- А

- В

- В

- А

- А

- В

- Б

- Г

- А

- В

- В

- Б

- Б

- А

- Б

- А

- Г

- А

- А

- А

- Б

- А

- В

- А

- А

- В

- Г

- В

- А

- В

- В

- Б

- В

- А

- Б

- Б

- Б

- А