23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

МДК.03.03 Перевозка грузов на особых условиях

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями.

знать:

- классификацию опасных грузов;

- порядок нанесения знаков опасности;

- формы перевозочных документов;

- меры безопасности при перевозке грузов, особенно опасных;

уметь:

- определять класс и степень опасности перевозимых грузов.

Закрытые вопросы

| Вопрос | Ключ |
| --- | --- |
| 1. Какие размеры согласно ППОГ имеет основной знак опасности, наносимую на упаковку: - 100 мм х 100 мм - 150 мм х 150 мм - 250 мм х 250 мм - 350 мм х 350 мм | а |
| 2. Можно ли наполнять универсальную цистерну, предназначенную для перевозки различных газов, другим газом: - можно; - запрещается; - разрешено, после соответствующей обработки. - разрешено на путях необщего пользования | в |
| 3. Что означает Род вагона СКВ: - специализированные крытые вагоны грузоотправителей (грузополучателей). - специализированные контейнеры грузоотправителей (грузополучателей); - специализированный вагон – хоппер для перевозки минеральных удобрений - специализированный вагон – платформа | а |
| 4. Согласно ППОГ таблички оранжевого цвета, дополнительного знака опасности имеют размер: - 30 см х 40 см. - 40 см х 50 см - 20 см х 70 см - 50 см х 30 см | а |
| 5. Какие размеры согласно ППОГ имеет основной знак опасности, размещаемый на цистернах: - 100 мм х 100 мм; - 150 мм х 150 мм; - 250 мм х 250 мм. - 350 мм х 350 мм. | в |
| 6. Класс 3 - это: - взрывчатые вещества - ядовитые газы - легковоспламеняющие жидкости. - окисляющие вещества | в |
| 7. Второй знак в штемпеле Прикрытия означает: - от подталкивающего локомотива - от вагонов с людьми, - от ведущего локомотива - от локомотива на твердом топливе | а |
| 8. Класс 2 - это: - взрывчатые вещества - ядовитые газы - легковоспламеняющие жидкости. - окисляющие вещества | б |
| 9. Оранжевый цвет знака опасности означает: - опасность воздействия окислителей - взрывоопасность. - воспламеняемость - радиационная опасность | б |
| 10. Классификационный шифр дает представление: - о грузоотправителе - о грузополучателе - об основных и дополнительных видах опасности. - о станции отправления | в |
| 11. Вагоны с «ВМ» разрешается ставить в поезда… - соединенные - почтово-багажные - грузовые тяжеловесные. - пассажирские | в |
| 12. Класс 8 - это: - органические пероксиды - сильнодействующие вещества - едкие (коррозийные) вещества. - инфекционные вещества | в |

Открытые вопросы

| Вопрос | Ключ |
| --- | --- |
| 1. Вставьте пропущенное понятие: _______ - это комбинированные железнодорожно-автомобильные перевозки автопоездов, автоприцепов, полуприцепов и съёмных автомобильных кузовов на специальных контрейлерных платформах. | Контрейлерные перевозки |
| 2. Вставьте пропущенное понятие: ________ _______ _______ ______ - это железнодорожные подъездные пути, примыкающие непосредственно или через другие железнодорожные подъездные пути к железнодорожным путям общего пользования и предназначенные для обслуживания определѐнных пользователей услугами железнодорожного транспорта на условиях договоров или выполнения работ для собственных нужд. | Железнодорожный путь необщего пользования |
| 3. Вставьте пропущенное понятие: _________ - это ввоз груза на территорию страны с других государств. | Импорт |
| 4. Как называется сверхнегабаритность, имеющая высоту более 5300 мм. | Вертикальная |
| 25. Вставьте пропущенное понятие: __________ _________, ________ - это часть железнодорожного пути необщего пользования, примыкающая к крытым и открытым складам и предназначенная для погрузки и выгрузки грузов. | Место погрузки, выгрузки |
| 6. Вставьте пропущенное понятие: _______ _______ предназначены для информирования поставщиков и продавцов о способах обращения с товарами и наносятся в основном на транспортную упаковку. | Манипуляционные знаки |
| 7. Вставьте пропущенное понятие: _____ _____ - это загорание, течь, утечка, просыпание опасного вещества, повреждение тары или подвижного состава с опасным грузом и другие происшествия, которые могут привести к взрыву, пожару, отравлению, ожогам, заболеванию людей и животных, а также случаи, когда в зоне схода подвижного состава, аварии, крушения или пожара оказались вагоны, контейнеры или грузовые места с опасными грузами. | Аварийная ситуация |
| 8. Вставьте пропущенное понятие: _________ _________ относятся к Классу I | Взрывчатые материалы |
| 9. Вставьте пропущенное понятие: _______ называется груз, габариты которого выходят за пределы габарита погрузки при размещении на подвижных составах открытого типа | Негабаритным |
| 10. Вставьте пропущенное понятие: К ______ ______ относятся газы сжатые, сжиженные и сжатые и растворенные под давление. | классу 2 или 2 классу |
| 11. Вставьте пропущенное понятие: ________ _______ - это легковоспламеняющиеся жидкости. | Класс 3 |
| 12. Вставьте пропущенное понятие: ________ ________ - это единица транспортного оборудования многократного использования, имеющая конструкцию, которая обеспечивает сохранную перевозку грузов одним или несколькими видами транспорта (без промежуточной выгрузки), оборудованная приспособлением для ускорения погрузки, выгрузки и перегрузки. | Грузовой контейнер |
| 13. Вставьте пропущенное понятие: _______ _______ - это легковоспламеняющиеся твердые вещества, самовоспламеняющиеся вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой. | Класс 4 |
| 14. Вставьте пропущенное понятие: _______ _______ - это окисляющие вещества и органические пероксиды. | Класс 5 |
| 15. Вставьте пропущенное понятие: _______ _______ - это ядовитые (токсичные), инфекционные вещества. | Класс 6 |
| 16. Вставьте пропущенное понятие: _______ _______ - это радиоактивные материалы. | Класс 7 |
| 17. Вставьте пропущенное понятие: _______ _______ - это предельное поперечное (перпендикулярное оси железнодорожного пути) очертание, в котором, не выходя наружу, должен помещаться установленный на прямом горизонтальном железнодорожном пути (при наиболее неблагоприятном положении в колее и отсутствии боковых наклонений на рессорах и динамических колебаний) как в порожнем, так и в груженом состоянии железнодорожный подвижной состав, в том числе имеющий максимально нормируемые износы. | Габарит подвижного состава |
| 18. Вставьте пропущенное понятие: _______ _______ - это едкие и (или) коррозионные вещества. | Класс 8 |
| 19. Вставьте пропущенное понятие: _______ _______ - это прочие опасные вещества и изделия. | Класс 9 |
| 20. Вставьте пропущенное понятие: _______ _______ - это остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, образующиеся при изготовлении продукции, выполнении работ и частично или полностью утратившие первоначальные потребительские свойства. | Отходы производства |
| 21. Вставьте пропущенное понятие: _______ _______ - это перевозки в результате которых происходят потери или ухудшения качества грузов при транспортировке, погрузки, выгрузки и доставки к месту потребления. | Несохранные перевозки |
| 22. Вставьте пропущенное понятие: _______ _______ - это одно из оперативных мероприятий по обеспечению сохранности и своевременной доставки грузов. | Розыск груза |
| 23. Вставьте пропущенное понятие: _______ - это обращение в суд за защитой своего права или охраняемого законом интереса. | Иск |
| 24. Вставьте пропущенное понятие: ______ _______ _______ _______ - это документ регламентирует отношения, возникающие между перевозчиками, пассажирами, грузоотправителями, грузополучателями, владельцами железнодорожных путей необщего пользования при пользовании услугами железнодорожного транспорта, и устанавливает их права, обязанность и ответственность. | Устав железнодорожного транспорта РФ |
| 25. Вставьте пропущенное понятие: _______ _______ ______ - это сочетание природных и природно-антропогенных тел и факторов, оказывающих воздействие на человека и естественно-ресурсные экономические показатели хозяйственной деятельности. | Окружающая природная среда |
| 26. Вставьте пропущенное понятие: _______ _______ - это предельное поперечное (перпендикулярное линии, проходящей в плоскости поверхности катания рельсов на одинаковом расстоянии от их оси осей симметрии) (далее ось железнодорожного пути) очертание, в котором не выходя наружу должен размещаться груз (с учѐтом упаковки и крепления) на открытом подвижном составе при его нахождении на прямом горизонтальном участке пути. | Габарит погрузки |
| 27. Вставьте пропущенное понятие: _______ _______ ______ ______ - это алфавитный указатель опасных грузов, допущенных к перевозке опасных грузов. | Приложение №2 к ППОГ |
| 28. Вставьте пропущенное понятие: _______ - это утрата, недостача, повреждение (порча) груза. | Несохранность |
| 29. Вставьте пропущенное понятие: _______ - это разница между количеством (массой) груза, указанным в транспортном документе, и фактическим количеством (массой) груза, прибывшим в пункт назначения. | Недостача |
| 30. Вставьте пропущенное понятие: _______ _______ - это результат такого воздействия на груз, которое привело к ухудшению его качества и снижению стоимости. | Повреждение груза или Порча груза |
| 31. Вставьте пропущенное понятие: _______ _______ ______ ______ - это таблица совместной перевозки опасных грузов. | Приложение №4 к ППОГ |
| 31. Вставьте пропущенное понятие: _______ _______ ______ ______ - это таблица возможности совместной перевозки опасных грузов с неопасными. | Приложение №5 к ППОГ |
| 33. Вставьте пропущенное понятие: _______ _______ - это порядковый номер, присвоенный опасному грузу или группе сходных по свойствам опасных грузов на основе рекомендаций комитета экспертов организации объединенных наций по перевозке опасных грузов. | Номер ООН |
| 34. Вставьте пропущенное понятие: _______ _______ - это обозначает усиление соответствующего вида опасности. | Удвоение цифры |
| 35. Вставьте пропущенное понятие: _______ _______, _______ _______ - это КВ, УК, ВЦ, КЦ. Условные обозначения сокращений приведены в примечании Приложения 2 ППОГ. | Род вагона, тип контейнера |
| 36. Вставьте пропущенное слово: _______ подавать под погрузку опасных грузов вагоны и контейнеры без технического осмотра и признания их годными под перевозку этих грузов. | Запрещается |
| 37. Вставьте пропущенные слова: Результаты _______ _______ записываются в журнале формы ВУ-14 с указанием наименования груза, под перевозку которого этот вагон или контейнер предназначается. | технического осмотра |
| 38. Вставьте пропущенные слова: Не допускается подавать под погрузку опасных грузов крытые вагоны, у которых до планового ремонта осталось _______ _______ суток. | менее 15 |

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов.

знать:

- классификацию опасных грузов;

- порядок нанесения знаков опасности;

- формы перевозочных документов;

- меры безопасности при перевозке грузов, особенно опасных;

уметь:

- определять класс и степень опасности перевозимых грузов.

Закрытые вопросы

| Вопрос | Ключ |
| --- | --- |
| 1. Цистерны для перевозки аммиака имеют полосу цвета: - красного; - желтого; - защитного; - синего | б |
| 2. Цистерны для перевозки пропана имеют полосу цвета а) красного; б) желтого; в) защитного; г) синего | а |
| 3. Цистерны для перевозки хлора имеют полосу цвета а) красного; б) желтого; в) защитного; г) синего | в |
| 4. Согласно ППОГ к сжиженным относятся газы, которые являются частично жидкими при температуре: а) выше минус 50°С; б) выше минус 100°С; в) выше минус 150°С. г) выше минус 200°С | а |
| 5. Какие средства индивидуальной защиты применяются в случае аварии или инцидента при перевозке пропана? а) плотно прилегающие защитные очки, перчатки из кожи или плотного материала, обувь с подошвой из антистатика; б) плотно прилегающие защитные очки, перчатки, легкая защитная спецодежда в) плотно прилегающие защитные очки, кожаные или асбестовые перчатки, кожаные сапоги, легкая защитная спецодежда; г) полный защитный комплект одежды и дыхательный аппарат. | г |
| 6. Сколько цифр содержит индекс негабаритности: а) 6 б) 4 в) 5 г) 7 | в |
| 7. Какого из перечисленных видов негабаритности не существует: а) нижняя негабаритность б) внутренняя негабаритность в) боковая негабаритность г) верхняя | б |
| 8. Натурный лист поезда имеет форму: - ВУ-23 - ГУ-98 - ДУ-1 - ГУ-23 | 3 |
| 9. Как называется масса груза в вагоне: - нетто - брутто - тара - вместимость | 1 |
| 10. Укажите последовательность опасности на убывание опасных грузов: а) 3 б) 5 в) 6 г) 9 | 4, 1, 2, 3 |
| 11. Установите соответствие между опасным грузом и кодом прикрытия в ТГНЛ: 1. вагон с ЯВ А. 3 2. вагон с ВМ Б. 4 3. вагон с ЛГ В. 5 4. вагон Сжатым газом Г. 6 | 1Б 2А 3Г 4В |
| 12. Какие действия работников станции при неисправности вагонных весов: а) оформляет акт общей формы ГУ-23, передает оперативное донесение в адрес балансодержателя весов, делается запись в Журнале ДУ-46. б) оформляет акт общей формы ГУ-23. в) уведомляет начальника станции. г) оформляет коммерческий акт формы ГУ-22. | а |

Открытые вопросы

| Вопрос | Ключ |
| --- | --- |
| 1. Вставьте пропущенные слова: Не допускается налив груза в вагоны-цистерны, вагоны бункерного типа в случаях: – если до их планового ремонта и/или технического освидетельствования котла и арматуры осталось _____________ ___________ суток, при этом остаток межремонтного ресурса составляет менее 1500 км пробега. | менее 30 |
| 2. Вставьте пропущенное слово: Жидкие грузы, перевозимые наливом в цистернах и бункерных полувагонах, называются _______. | наливными |
| 3. Вставьте пропущенное понятие: ______ - это единица железнодорожного подвижного состава, предназначенная для перевозки пассажиров или грузов. | Вагон |
| 4. Вставьте пропущенное понятие: _________ _________ относятся к Классу I | Взрывчатые материалы |
| 5. Вставьте пропущенное понятие: К ______ ______ относятся газы сжатые, сжиженные и сжатые и растворенные под давление. | классу 2 или 2 классу |
| 6. Вставьте пропущенное понятие: ________ _______ - это легковоспламеняющиеся жидкости. | Класс 3 |
| 7. Вставьте пропущенное понятие: ________ - это один из важнейших компонентов упаковки и представляет собой специальное изделие, в которое помещается продукция. | Тара |
| 8. Вставьте пропущенное понятие: _______ ______ - это документ СМГС сопровождает груз до станции назначения и выдается получателю с листом 5 и грузом. | Оригинал накладной |
| 9. Вставьте пропущенное понятие: ________-_______ ______ - это устройства, представляющие собой контрольные элементы, совмещенные в единой конструкции с блокирующими устройствами. | Запорно-пломбировочные устройства или ЗПУ |
| 10. Вставьте пропущенное понятие: _______ _______ - это легковоспламеняющиеся твердые вещества, самовоспламеняющиеся вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой. | Класс 4 |
| 11. Вставьте пропущенное понятие: _______ _______ - это окисляющие вещества и органические пероксиды. | Класс 5 |
| 12. Вставьте пропущенное понятие: _______ _______ - это маркировка, состоящая из основных, дополнительных, информационных надписей и манипуляционных знаков. | Транспортная маркировка |
| 13. Вставьте пропущенное понятие: _______ _______ - это ядовитые (токсичные), инфекционные вещества. | Класс 6 |
| 14. Вставьте пропущенное понятие: _______ _______ - это радиоактивные материалы. | Класс 7 |
| 15. Вставьте пропущенные слова: При _________ _________ по горизонтали и вертикали указаны классификационные шифры опасных грузов. На пересечении двух классификационных шифров указан знак «+» или «–». | совместной перевозке |
| 16. Вставьте пропущенные слова: Знаки опасности, наносимые на упаковку, должны иметь форму квадрата, поставленного на вершину, с минимальными размерами __________. Ответ укажите в мм | 100×100 мм |
| 17. Вставьте пропущенные слова: Знаки опасности условно делятся на __________ __________. | две половины |
| 18. Вставьте пропущенные слова: Нанесение ______ ______ производится на ______ и транспортных пакетах на трех поверхностях (боковой, торцевой и верхней). | знаков опасности; ящиках |
| 19. Вставьте пропущенные слова: Нанесение ______ _______ производится на ______ на одном из днищ и обечайке (цилиндрической части). | знаков опасности; бочках |
| 20. Вставьте пропущенные слова: Высота цифр номера аварийной карточки должна быть ________. Ответ укажите в мм | 100 мм |
| 21. Вставьте пропущенные слова: Высота цифр, обозначающих номер класса составляет не менее _________. Ответ укажите в мм | 25 мм |
| 22. Вставьте пропущенные слова: Знаки опасности, которые наносятся на вагоны и контейнеры, должны иметь размеры не менее __________, с линией того же цвета, что и символ, проходящей с внутренней стороны параллельно кромке на расстоянии 12,5 мм от нее. Ответ укажите в мм | 250х250 мм |
| 23. Вставьте пропущенное понятие: _________ представляет собой железнодорожную платформу, предназначенную для перевозки автопоездов. | Контрейлер |
| 24. Вставьте пропущенные слова: Не допускается эксплуатация вагонов-цистерн на железных дорогах без знаков опасности, надписей, трафаретов и ______ ______. | отличительной окраски |
| 25. Вставьте пропущенное понятие: __________ _________, ________ - это часть железнодорожного пути необщего пользования, примыкающая к крытым и открытым складам и предназначенная для погрузки и выгрузки грузов. | Место погрузки, выгрузки |
| 26. Вставьте пропущенную аббревиатуру: Трафарет ________ применяется для светлого и темного налива на цистернах. | СТ |
| 27. Вставьте пропущенную аббревиатуру: Трафарет ________ применяется для химических грузов на цистернах | Х |
| 28. Что изображено на рисунке: | Льготный габарит |
| 29. Вставьте пропущенное понятие: _______ называется груз, габариты которого выходят за пределы габарита погрузки при размещении на подвижных составах открытого типа | Негабаритным |
| 30. Вставьте пропущенное понятие: ______ ______ - это численный код опасного груза, характеризующий его транспортную опасность. | Классификационный шифр |
| 31. Вставьте пропущенное понятие: ________ ________ - это единица транспортного оборудования многократного использования, имеющая конструкцию, которая обеспечивает сохранную перевозку грузов одним или несколькими видами транспорта (без промежуточной выгрузки), оборудованная приспособлением для ускорения погрузки, выгрузки и перегрузки. | Грузовой контейнер |
| 32. Вставьте пропущенное понятие: В графе накладной ____________________________ грузоотправитель, наряду с требованиями правил перевозок грузов, должен указать в соответствии с Алфавитным указателем опасных грузов (Приложение 2 к ППОГ): код опасности, через дробь - номер ООН, надлежащее наименование опасного груза, номер основного знака опасности (в скобках – номер дополнительного знака опасности), номер аварийной карточки. | «Наименование груза» или Наименование груза |
| 33. Вставьте пропущенное понятие: _______ ______ - это перевозки в результате которых происходят потери или ухудшения качества грузов при транспортировке, погрузки, выгрузки и доставки к месту потребления. | Несохранные перевозки |
| 34. Вставьте пропущенное понятие: _______ _______ - это одно из оперативных мероприятий по обеспечению сохранности и своевременной доставки грузов. | Розыск груза |
| 35. Вставьте пропущенные слова: В верхней части накладной, грузоотправитель обязан проставить предусмотренные для данного груза ________ ________ _______. | штемпеля красного цвета |
| 36. Вставьте пропущенное понятие: ________ – это минимальное число физических вагонов прикрытия вагона с опасным грузом от головы (хвоста) поезда, вагонов с людьми. | Прикрытие |
| 37. Вставьте пропущенную цифру: В соответствии с положениями СМГС перевозки грузов в прямом международном железнодорожном сообщении оформляются документами единого образца, комплект которых состоит из ____________ листов. Ответ запишите цифрой | 5 |
| 38. Вставьте пропущенные слова: ________ ________ выдается отправителю после заключения договора перевозки при СМГС. | Дубликат накладной |

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика.

знать:

- классификацию опасных грузов;

- порядок нанесения знаков опасности;

- формы перевозочных документов;

- меры безопасности при перевозке грузов, особенно опасных;

уметь:

- определять класс и степень опасности перевозимых грузов.

Закрытые вопросы

| Вопрос | Ключ |
| --- | --- |
| 1. Вагоны с «ВМ» разрешается ставить в поезда… - Соединенные - Почтово-багажные - Грузовые тяжеловесные - Пассажирские | в |
| 2. Класс 8 - это: - Органические пероксиды - Сильнодействующие вещества - Едкие (коррозийные) вещества. - Инфекционные вещества | в |
| 3. Оранжевый цвет знака опасности означает? - Опасность воздействия окислителей - Взрывоопасность. - Воспламеняемость - Радиационная опасность | б |
| 4. Классификационный шифр дает представление: - О грузоотправителе - о грузополучателе - Об основных и дополнительных видах опасности. - Станции отправления | в |
| 5. Второй знак в штемпеле Прикрытия означает: - От подталкивающего локомотива - От вагонов с людьми, - От ведущего локомотива - От локомотива на твердом топливе | а |
| 6. Класс 2 - это: - Взрывчатые вещества - Ядовитые газы - Легковоспламеняющие жидкости. - Окисляющие вещества | б |
| 7. Какие размеры согласно ППОГ имеет основной знак опасности, размещаемый на цистернах? - 100 мм х 100 мм; - 150 мм х 150 мм; - 250 мм х 250 мм. - 350 мм х 350 мм. | в |
| 8. Класс 3 - это: - Взрывчатые вещества - Ядовитые газы - Легковоспламеняющие жидкости. - Окисляющие вещества | в |
| 9. Сколько цифр содержит индекс негабаритности?: - 6 - 4 - 5 - 7 | в |
| 10. Согласно ППОГ таблички оранжевого цвета, дополнительного знака опасности имеют размер: - 30 см х 40 см. - 40 см х 50 см - 20 см х 70 см - 50 см х 30 см | а |
| 11. Какие размеры согласно ППОГ имеет основной знак опасности, наносимую на упаковку? - 100 мм х 100 мм. - 150 мм х 150 мм; - 250 мм х 250 мм - 350 мм х 350 мм | а |
| 12. Можно ли наполнять универсальную цистерну, предназначенную для перевозки различных газов, другим газом? - можно; - запрещается; - разрешено, после соответствующей обработки. - разрешено, на путях необщего пользования | в |

Открытые вопросы

| Вопрос | Ключ |
| --- | --- |
| 1. Вставьте пропущенное понятие: К ________ _________ относятся взрывчатые вещества, способные к химическому превращению при внешних механических, электрических, термических и других воздействиях, пиротехнические вещества и составы, изделия, содержащие одно или несколько взрывчатых или пиротехнических веществ. | взрывчатым материалам |
| 2. Вставьте пропущенное понятие: ______________ - это перевозки, предназначенные для удовлетворения особо важных государственных и оборонных нужд, а также перевозки осужденных и лиц, содержащихся под стражей. | Специальные железнодорожные |
| 3. Вставьте пропущенное слово: Жидкие грузы, перевозимые наливом в цистернах и бункерных полувагонах, называются _______. | наливными |
| 4. Вставьте пропущенное понятие: ______ - это единица железнодорожного подвижного состава, предназначенная для перевозки пассажиров или грузов. | Вагон |
| 5. Вставьте пропущенное понятие: __________ - это потеря части жидкого груза, перевозимого наливом или в таре, вследствие его просачивания через щели и неплотности в таре, сосуде, емкости, через сливные приборы цистерн. | Утечка |
| 6. Вставьте пропущенное понятие: ________ - это один из важнейших компонентов упаковки и представляет собой специальное изделие, в которое помещается продукция. | Тара |
| 7. Вставьте пропущенное понятие: К ______ ______ относятся газы сжатые, сжиженные и сжатые и растворенные под давление. | классу 2 или 2 классу |
| 8. Вставьте пропущенное понятие: ________ _______ - это легковоспламеняющиеся жидкости. | Класс 3 |
| 9. Вставьте пропущенное понятие: _______ _______ - это легковоспламеняющиеся твердые вещества, самовоспламеняющиеся вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой. | Класс 4 |
| 10. Вставьте пропущенное понятие: _______ _______ - это окисляющие вещества и органические пероксиды. | Класс 5 |
| 11. Вставьте пропущенное понятие: _______ ______ - это числовой код опасного груза, характеризующий его транспортную опасность. | Классификационный шифр |
| 12. Вставьте пропущенные слова: Знаки опасности на вагонах, перевозящих грузы насыпью или навалом, в упакованном виде, на вагонах-цистернах должны размещаться на _______ ________ ________ ________. | обеих боковых сторонах вагона. |
| 13. Вставьте пропущенное понятие: ______ ______ - это перевозки грузов в одной и той же грузовой единице или на одном и том же транспортном средстве последовательно используемыми видами транспорта без обработки самих грузов при изменении вида транспорта. | Интермодальные перевозки |
| 14. В каком документе грузоотправитель делает отметку в графе: «Вагон (котел) и арматура исправны и соответствуют установленным требованиям»? Ответ записать в именительном падеже | Заявление отправителя |
| 15. Вставьте пропущенные слова: _________ __________ состоит из основных, дополнительных, информационных надписей и манипуляционных знаков. | Транспортная маркировка |
| 16. Вставьте пропущенные слова: _______ _______ на таре содержат массу брутто и нетто грузового места в килограммах. | Информационные надписи |
| 17. Вставьте пропущенное понятие: _______ _______ - это ядовитые (токсичные), инфекционные вещества. | Класс 6 |
| 18. Вставьте пропущенное понятие: _______ _______ - это радиоактивные материалы. | Класс 7 |
| 19. Вставьте пропущенное понятие: _______ _______ - это едкие и (или) коррозионные вещества. | Класс 8 |
| 20. Вставьте пропущенные слова: Знаки опасности, наносимые на упаковку, должны иметь форму квадрата, поставленного на вершину, с минимальными размерами __________. | 100×100 мм |
| 21. Вставьте пропущенное понятие: _____ _____ - это загорание, течь, утечка, просыпание опасного вещества, повреждение тары или подвижного состава с опасным грузом и другие происшествия, которые могут привести к взрыву, пожару, отравлению, ожогам, заболеванию людей и животных, а также случаи, когда в зоне схода подвижного состава, аварии, крушения или пожара оказались вагоны, контейнеры или грузовые места с опасными грузами. | Аварийная ситуация |
| 22. Дополните предложение: Прямоугольные таблички оранжевого цвета, должны быть прикреплены рядом со знаками опасности, на них указаны _____ _____ и _____ _____, должны иметь размеры 400 мм в основании, 300 мм в высоту. | код опасности номер ООН |
| 23. Вставьте пропущенное слово: Маркировка, характеризующая транспортную опасность груза, наносится на ______ – на дверь, боковые стенки и, если позволяет конструкция, на крышу. | контейнер |
| 24. Вставьте пропущенное слово: Маркировка, характеризующая транспортную опасность груза, наносится на ______ и (или) транспортный пакет – на контрастном фоне или ярлыке рядом с манипуляционными знаками. | упаковку |
| 25. Вставьте пропущенную аббревиатуру: ________ - это соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении. | СМГС |
| 26. Как сокращенно называется телеграмма-натурный лист? Напишите аббревиатуру. | ТГНЛ |
| 27. Как сокращенно называется форма натурного листа? Напишите аббревиатуру. | ДУ-1 |
| 28. Дополните предложение: Во ________ знаке «Особых отметок» натурного листа проставляются коды Прикрытия. | втором |
| 29. Дополните предложение: В ________ знаке «Особых отметок» натурного листа проставляются коды Маршрут, нерабочий парк. | первом |
| 30. Дополните предложение: В ________ знаке «Особых отметок» натурного листа проставляются коды Негабаритность, живность, ДБ, НГ. | третьем |
| 31. Вставьте пропущенные слова: Полосы шириной 0,3 м _____ цвета имеют _____ для перевозки пропана, желтого аммиака, защитного хлора. | красного цистерны |
| 32. Вставьте пропущенное понятие: ________ ________ - это перевозки в результате которых происходят потери или ухудшения качества грузов при транспортировке, погрузки, выгрузки и доставки к месту потребления. | Несохранные перевозки |
| 33. Вставьте пропущенное понятие: _______ _______ - это одно из оперативных мероприятий по обеспечению сохранности и своевременной доставки грузов. | Розыск груза |
| 34. Вставьте пропущенные слова: Маркировка, характеризующая транспортную опасность класса 1, наносится на упаковку, транспортный пакет, а также на контейнер или железнодорожное транспортное средство для грузов, перечисленных в таблице Приложения 10.2 ППОГ. Маркировка должна содержать: знак опасности, основной и дополнительный, условный ________ ________ . | номер вещества |
| 35. Вставьте пропущенное слово: Условный номер взрывчатого материала наносится в равностороннем ________, под знаком опасности. | треугольнике |
| 36. Определите, к какому классу опасности относятся эти знаки: 1); 2); 3). Ответ запишите цифрами через запятую | 1, 2, 8 |
| 37. Вставьте пропущенное понятие: ________ ________ - это остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, образующиеся при изготовлении продукции, выполнении работ и частично или полностью утратившие первоначальные потребительские свойства. | Отходы производства |
| 38. Вставьте пропущенное понятие: _______ _______ - это прочие опасные вещества и изделия. | Класс 9 |