Образцы тестовых заданий для промежуточной аттестации

Модуль 1. Основы эксплуатации беспилотных воздушных судов

1. Для чего предназначен магнитометр —это

- прибор для измерения характеристик магнитного поля

- электронный компас.

- магнитный гироскоп

- измеритель скорости БВС

2. Гироскоп это

- устройство, способное реагировать на изменение углов ориентации БВС, относительно инерциальной системы отсчета

- устройство для определения направления БВС в пространстве

- устройство для измерения скорости БВС

- устройство для измерения дальности полета БВС

3. Автопилот БВС предназначен для:

- Автоматическое управление БВС при полёте по заданной траектории

- Стабилизация углов ориентации БВС в полете

- Определение навигационных параметров (координат, углов ориентации, параметров движения БВС)

- Выдача телеметрической информации о навигационных параметрах, углах ориентации и параметрах управления БВС

- Все вышеперечисленное

- Устройство для стабилизации углов ориентации БВС в полете

- Блок инерциальной навигационной системы;

- Блок стабилизации полета

- Блок управления полетом БВС

- Блок измерения углов стабилизации

5. Максимальная высота полета БВС устанавливается из условия

      - устойчивости и управляемости

      - располагаемого запаса по тяге двигателя

      - запаса по углу атаки до сваливания

      - экономичности полета

Модуль 2. Основы аэрофотосъемки

1. Комплекс интегрированных технических и программных средств, используемый на борту воздушного судна для выполнения топографической аэрофотосъемки это –

- Аэрофотосъемочная система

- Аэрофотокамера

- Аэрофотоустановка

- Беспилотное воздушное средство

2. PPK это –

- метод точного определения координат относительно базовой станции в режиме постобработки фазовых измерений

- коэффициент потери точности совокупного определения местоположения

- метод точного абсолютного спутникового определения местоположения

- метод точного определения координат относительно базовой станции в режиме реального времени с использованием дифференциальных поправок

3. PDOP это -

- метод точного определения координат относительно базовой станции в режиме постобработки фазовых измерений

- коэффициент потери точности совокупного определения местоположения

- метод точного абсолютного спутникового определения местоположения

- метод точного определения координат относительно базовой станции в режиме реального времени с использованием дифференциальных поправок

4. PPP – это

- метод точного определения координат относительно базовой станции в режиме постобработки фазовых измерений

- коэффициент потери точности совокупного определения местоположения

- метод точного абсолютного спутникового определения местоположения

- метод точного определения координат относительно базовой станции в режиме реального времени с использованием дифференциальных поправок

5. RTK это –

- метод точного определения координат относительно базовой станции в режиме постобработки фазовых измерений

- коэффициент потери точности совокупного определения местоположения

- метод точного абсолютного спутникового определения местоположения

- метод точного определения координат относительно базовой станции в режиме реального времени с использованием дифференциальных поправок

Модуль 4: Применение аэрофотосъемочных систем

1. Для чего съемка объекта производится с двух точек (базис)?

- для контроля съемки;

- для получения объемного изображения объекта;

- для более детального изучения изображений;

- для устранения нерезкости;

- для однозначного определения точки местности в пространстве;

2. Какие программные продукты не используются для проведения аэрофотосъемки с помощью БВС DJI

- Litchi

- Dronelink

- DJI GO

- Smart app

3. Съемка, проводимая для определения фактического положения контуров конструкции, их размеры, взаимное расположение и высотные отметки

- Площадная съемка

- Линейная съемка

- Инспекционная съемка

- Фасадная съемка

4. Съемка, проводимая для обследования конструкции искусственных сооружений при диагностике конструкций

а)	Площадная съемка

б)	Линейная съемка

в)	Инспекционная съемка

г)	Фасадная съемка

5. На плановое смещение точек на космическом снимке существенно влияет:

- Высота фотографирования

- Кривизна земной поверхности

- Угол наклона

- Рефракция

- Параметры орбиты спутника

Модуль 5: Обработка результатов аэрофотосъемки в ПО Agisoft Metashape

1. Чем геодезия обеспечивает фотограмметрию?

- геодезическими приборами

- опорными точкам

- элементами внешнего ориентирования

2. Каким методом осуществляется сгущение геодезической сети по снимкам?

- Нивелирование

б) фототриангуляция

в) трансформирование

3. Набор вершин в трехмерной системе координат для представления внешней поверхности объекта это –

- Цифровая модель местности

- Плотное облако точек

- Полигональная модель

- Ортофотоплан

4. Изображение плановых координат и высот конкретного участка местности, имеющее математическое представление это –

- Цифровая модель местности

- Плотное облако точек

- Полигональная модель

- Ортофотоплан

5. метод определения координат точек местности по фотоснимкам называется

- Фотограммометрия

- Фототриангуляция

- Трансформирование

- все вышеперечисленное