23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

МДК.02.01 Организация движения (на железнодорожном транспорте)

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного процесса

знать:

З5 - основные принципы организации движения на транспорте (по видам транспорта)

уметь:

У2 - анализировать работу транспорта.

Закрытые вопросы

| Вопрос | Ключ |
| --- | --- |
| - Пункты зарождения вагонопотоков: - Станции погрузки - Станции выгрузки вагонов, которые отправляются в порожнем состоянии - Станции формирования поездов - Станции перечисления порожних составов. | 1,2 |
| - При правильной организации вагонопотоков обеспечивается: 1. Скорость движения поездов 2. Ускорение доставки грузов 3. Снижение стоимости вагонов 4. Снижение себестоимости перевозок 5. Повышение стоимости перевозок | 2,4 |
| - При правильной организации вагонопотоков обеспечивается: 1. Повышение производительности локомотивов 2. Повышение производительности погрузочно-выгрузочных устройств 3. Удобное использование маневровых средств 4. Целесообразное использование сортировочных устройств 5. Рациональное использование путевого развития станций. | 1,5 |
| 4. Соотнесите даты истории с событиями в организации вагонопотоков 1. Разработаны первые определенные правила движения; а) 1918. 2. Применяется маршрутизация перевозок; б) 1958. 3. Перевозки осуществляются исходя из нужд фронта; в) 1941. 4. Применяются компьютерные программы по организации вагонопотоков; г) 1861. | 1-г, 2-а, 3-в, 4-б |
| 5. Для технико-экономического обоснования пути следования вагонов в расчет принимаются критерии: 1. Расстояние 2. Время стоянки вагонов на станции 3. Перерабатывающая способность станций 4. Пропускная способность станций 5. Затраты на электрическую энергию. | 1,3 |
| 6. Основные факторы, влияющие на процесс накопления: - Число отправляемых поездов - Число вагонов в составе поезда - Величина групп вагонов в прибывающих поездах и групп собственной погрузки - Режим работы подъездного пути - Наличие вагонов на станции на начало суток | 2,3 |
| 7. План формирования устанавливает: - род и назначение поездов, а также групп вагонов - категории отправляемых поездов - число вагонов в составе - скорость движения поездов | 1,2 |
| 8. Соотнесите название маршрута с его описанием 1. Отправительский; а) погружен разными грузоотправителями на одной или нескольких станциях участка. 2. Ступенчатый; б) на одну станцию выгрузки одному или нескольким получателям. 3. Прямой; в) погружен одним или несколькими грузоотправителями на одном подъездном пути. 4. В распыление; г) с грузами для разных станций участка с подборкой вагонов и для станций заадресовки грузов разным получателям. | 1-в, 2-а, 3-б, 4-г |
| 9. Какая классификация соответствует грузовым поездам? - По скорости формирования - По условиям проследования до станций назначения - По условиям формирования - По числу групп в составе - По состоянию неисправных вагонов - По техническим условиям обслуживания поездов | 2,3,4 |
| 10. Установите соответствие форм учета контроля выполнения плана формирования поездов на сети железных дорог с их описанием: 1. О направлении вагонопотоков кружностью; а) ДО-24. 2. О фактическом выполнении вагонопотоков; б) ДО-21. 3. О допущенных нарушениях плана; в) ДО-16 и ДО-17. 4. Месячный отчет недоотпраленных порожних вагонов в неполносоставных поездах; г) ДО-42. | 1-б, 2-в, 3-а, 4-г |
| 11. К какой классификации грузовых поездов относится рисунок? - По условиям формирования - По условиям проследования до станций назначения - По числу групп в составе - По состоянию включаемых вагонов | 2 |
| 12. Какая нумерация соответствует грузовым сквозным поездам, в т.ч. на удлиненных плечах обслуживания? 1. 2001-2998 2. 3001-3998 3. 4001-4998 4. 5001-5998 | 1 |

Открытые вопросы

| Вопрос | Ключ |
| --- | --- |
| 1. Вставьте пропущенное понятие: _____________ _______________ — установление оптимального пути следования вагонов и рациональное распределение сортировочной работы между станциями. | Организация вагонопотоков |
| 2. На основании шахматки вагонопотоков определите баланс порожних вагонов по станции А. В ответе перед значением укажите знак, где «-» недостаток, «+» избыток. Из/на; А; Б; В; Г. А; -; 5; 20; 25. Б; 25; -; 10; 5. В; 30; 15; -; 35. Г; 15; 30; 35; -. | +20 |
| 3. На основании шахматки вагонопотоков определите баланс порожних вагонов по станции Б. В ответе перед значением укажите знак, где «-» недостаток, «+» избыток. Из/на; А; Б; В; Г. А; -; 5; 20; 25. Б; 25; -; 10; 5. В; 30; 15; -; 35. Г; 15; 30; 35; -. | +10 |
| 4. На основании шахматки вагонопотоков определите баланс порожних вагонов по станции В. В ответе перед значением укажите знак, где «-» недостаток, «+» избыток. Из/на; А; Б; В; Г. А; -; 5; 20; 25. Б; 25; -; 10; 5. В; 30; 15; -; 35. Г; 15; 30; 35; -. | -15 |
| 5. На основании шахматки вагонопотоков определите баланс порожних вагонов по станции Г. В ответе перед значением укажите знак, где «-» недостаток, «+» избыток. Из/на; А; Б; В; Г. А; -; 5; 20; 25. Б; 25; -; 10; 5. В; 30; 15; -; 35. Г; 15; 30; 35; -. | -15 |
| 6. Вставьте пропущенное понятие: ____ _________________ ________ — единый технологический процесс работы всех станций сети и одновременно системаорганизации вагонопотоков, обеспечивающая оптимальное распределение сортировочной работы между техническими станциями, минимальные простои вагонов, уменьшение числа переработок в пути следования и затрат маневровых средств. | План формирования поездов |
| 7. Вставьте пропущенное понятие: ______________ ___________– поезд, в составе которого объединены вагонопотоки дальнего и ближнего назначений | Групповой поезд |
| 8. Для каких поездов включение хотя бы одного вагона, не соответствующего назначению поезда, установленному планом формирования поездов, является нарушением? | Сквозных |
| 9. Как называется поезд, имеющий в своем составе более 50% груженых вагонов? | Груженый |
| 10. Как называется поезд, в котором более 50% порожних вагонов? | Порожний |
| 11. Как называется соединенный состав, которыйучитывается как один поезд с установленной для него массой? | Сдвоенный |
| 12. Как называется поезд, фактическая масса которого не меньше нормы, установленной графиком движения для поездов данной категории? | Полновесный |
| 13.Как называется поезд, масса которого для соответствующих серий локомотивов на 100 тонн и более превышает установленную графиком движения весовую норму на участке следования этого поезда? | Тяжеловесный |
| 14.Как называется поезд, фактическая длина которого в условных единицах не меньше унифицированной длины, установленной графиком движения для поездов данной категории? | Полновсеный |
| 15. Как называется поезд, длина которого превышает не менее чем на один условный вагон норму, установленную графиком движения? | Длинносоставный |
| 16. Как называется поезд, следующий без переработки через одну или несколько участковых или сортировочных станций? | Сквозной |
| 17.Как называется поезд, следующий без переформирования по одному участку? | Участковый |
| 18. Как называется поезд, который предназначен для развоза и сбора вагонов по промежуточным станциям с подборкой вагонов по станциям участка? | Сборный |
| 19. Как называется поезд, следующий с сортировочной или участковой станции до отдельной промежуточной (грузовой) станции примыкающего участка или обратно? | Вывозной |
| 20. Как называется поезд, следующий между станциями, входящими в один узел, и обслуживаемый парком специальных передаточных локомотивов? | Передаточный |
| 21. Как называется поезд, у которого все вагоны следуют на одну станцию назначения (выгрузки или расформирования)? | Одногруппный |
| 22. Как называется поезд, состоящий из двух или более подобранных групп вагонов на разные станции назначения или из вагонов назначением на одну станцию с подборкой по маневровым районам, сортировочным системам, по роду, состоянию и принадлежности подвижного состава, по грузам, грузополучателям и другим признакам? | Групповой |
| 23.На станцию в течение суток поступали группы вагонов согласно таблице. Количество вагонов в составе поезда 60. Определите общую затрату вагоно-часов на накопление на станции. Время прибытия вагонов, час; Количество вагонов. 1-00; 20. 5-00; 40. в 9-00 отправились. 13-00; 25. 15-00; 20. 18-00; 15. в 20-00 отправились. 21-00; 25. 23-00; 35. в 00-00 отправились. | 540 |
| 24.Определите, чему будут равны вагоно-часы накопления на станции при непрерывном процессе накопления, если число вагонов в составе 70. | 840 |
| 25. Как называется скорость, которая определяется конструкцией локомотивов и вагонов? | Конструкционная |
| 26. Как называется скорость, которая определяется по состоянию пути, искусственных сооружений, в зависимости от профиля пути, серии локомотива? | Максимально допустимая |
| 27. Как называется скорость, которая минимально допустимая, с которой локомотив может вести поезд установленной массы на расчетном подъеме? | Расчетная |
| 28. Как называется средняя скорость движения поезда по участку без учета время на разгон и замедление? | Ходовая |
| 29. Как называется средняя скорость движения поезда по участку с учетом время на разгон и замедление? | Техническая |
| 30. Как называется скорость, которая учитывает время на разгон и замедление и кроме того стоянки поездов на промежуточных станциях? | Участковая |
| 31. Как называется среднесуточная скорость движения поезда, которая определяется на всем пути следования от станции формирования до станции назначения с учетом стоянок на промежуточных, участковых и сортировочных станциях? | Маршрутная |
| 32. Какой коэффициент рассчитывается как отношение участковой скорости к технической? | Скорости |
| 33. Для заданного условия определите коэффициент скорости по второму пути двухпутного участка Четное направление. № поезда; Время, час; пробег, км. в пути; стоянок; в движении. 2002; 3; -; 190. 2004; 3; -; 190. 3402; 7,56; 3,5; 190. Итого. | 0,74 |
| 34. Для заданного условия определите участковую скорость по первому пути двухпутного участка Нечетное направление. № поезда; Время, час; пробег, км. в пути; стоянок; в движении. 2001; 2,53; -; 193. 2003; 3,16; 0,33; 193. 3405; 7,66; 4,5; 193. Итого. | 43,37 |
| 35. Для заданного условия определите техническую скорость по первому пути двухпутного участка Нечетное направление. № поезда; Время, час; пробег, км. в пути; стоянок; в движении. 2001; 2,57; -; 193. 2003; 3,16; 0,33; 193. 3405; 7,66; 4,5; 193. Итого. | 67,64 |
| 36. Для заданного условия определите коэффициент скорости по первому пути двухпутного участка Нечетное направление. № поезда; Время, час; пробег, км. в пути; стоянок; в движении. 2001; 2,57; -; 193. 2003; 3,16; 0,33; 193. 3405; 7,66; 4,5; 193. Итого. | 0,64 |
| 37. Для заданного условия определите участковую скорость по второму пути двухпутного участка Четное направление. № поезда; Время, час; пробег, км. в пути; стоянок; в движении. 2002; 3; -; 190. 2004; 3; -; 190. 3402; 7,62; 3,5; 190. Итого. | 41,85 |
| 38. Для заданного условия определите техническую скорость по второму пути двухпутного участка Четное направление. № поезда; Время, час; пробег, км. в пути; стоянок; в движении. 2002; 3; -; 190. 2004; 3; -; 190. 3402; 7,56; 3,5; 190. Итого. | 56,66 |

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи посредством применения нормативно-правовых документов

знать:

З2 - систему организации движения

З6 - особенности организации пассажирского движения

уметь:

У1 - обеспечить управление движением.

Закрытые вопросы

| Вопрос | Ключ |
| --- | --- |
| 1. По назначению пассажирские поезда делятся на: 1. Пассажирские, почтовые, грузопассажирские, людские 2. пассажирские, почтово-багажные, грузовые, людские 3. Пассажирские, почтово-багажные, грузопассажирские, людские 4. Пассажирские, людские, почтовые | 3 |
| 2. Пассажирские поезда состоят 1. Из вагонов грузопассажирского парка для перевозки пассажиров, багажа и почты; 2. Из вагонов пассажирского парка для перевозки пассажиров, багажа и почты; 3. Из вагонов пассажирского парка для перевозки пассажиров, почты 4. Из вагонов грузопассажирского парка для перевозки пассажиров | 2 |
| 3.Почтово-багажные поезда состоят 1. Из вагонов пассажирского и грузового парка для перевозки почты, багажа и грузобагажа; 2. Из вагонов пассажирского и грузового парка для перевозки почты и багажа; 3. Из вагонов пассажирского парка для перевозки почты, багажа и грузобагажа. 4. Из вагонов грузового парка для перевозки грузобагажа | 1 |
| 4. Грузопассажирские поезда состоят: 1. из вагонов грузопассажирского парка для перевозки пассажиров, багажа и почты; 2. из вагонов грузового парка для перевозки грузов и пассажиров на малодеятельных участках; 3. из вагонов грузового и пассажирского парка для перевозки грузов и пассажиров на малодеятельных участках. 4. Из вагонов пассажирского парка для перевозки пассажиров и грузов | 3 |
| 5. Людские поезда это 1. грузовые поезда, в которые поставлено не более 10 вагонов, занятых людьми; 2. пассажирские поезда, в которые поставлено не менее 10 вагонов, занятых людьми; 3. грузовые поезда, в которые поставлено не менее 10 вагонов, занятых людьми. 4. Пассажирские поезда для перевозки пассажиров на малодеятельных участков | 3 |
| 6. Дальние поезда: 1. Следуют на расстояние свыше 700 км 2. Следуют на расстояние до 700 км 3. Следуют по нескольким дорогам 4. Следуют на участках свыше трёх дорог | 1 |
| 7. Местные поезда: 1. Следуют на расстояние свыше 700 км 2. Следуют на расстояние до 700 км 3. Следуют по нескольким дорогам 4. Следуют в пределах одной дороги | 2 |
| 8. Пригородные поезда: 1. Следуют на расстояние свыше 150 км 2. Следуют на расстояние до 150 км 3. Следуют на расстояние 250 км 4. Следуют в пределах одной дороги | 2 |
| 9. Скоростные пассажирские поезда 1. имеют маршрутную скорость не более 85 км/ч, стоянки этих поездов предусматриваются только на станциях для выполнения технических операций; 2. имеют маршрутную скорость не менее 85 км/ч, стоянки этих поездов предусматриваются только на станциях для выполнения технических операций; 3. имеют маршрутную скорость не более 50 км/ч, стоянки этих поездов предусматриваются 4. имеют маршрутную скорость не менее 50 км/ч, стоянки этих поездов предусматриваются только на станциях для выполнения технических операций; | 1 |
| 10. Скорые поезда 1. имеют маршрутную скорость не менее 85 км/ч, стоянки предусматриваются на станциях для выполнения технических операций; 2. имеют маршрутную скорость более 50 км/ч, стоянки этих поездов предусматриваются только на станциях для выполнения технических операций. 3. имеют маршрутную скорость не менее 50 км/ч, стоянки этих поездов предусматриваются 4. имеют маршрутную скорость не более 85 км/ч, стоянки предусматриваются на станциях для выполнения технических операций; | 3 |
| 11. По регулярности движения пассажирские поезда бывают 1. ежедневные, летние и разового назначения; 2. круглогодичные, летние и следующие через день; 3. круглогодичные, летние и разового назначения. 4. круглогодичные, летние и ежедневные | 3 |
| 12. По периодичности движения пассажирские поезда бывают 1. ежедневные, следующие через день, по определенным дням недели; 2. ежедневные, следующие через день, по определенным дням недели или числам месяца; 3. ежедневные, летние, по определенным дням недели или числам месяца 4. ежедневные, следующие по определенным дням недели или числам месяца | 2 |

Открытые вопросы

| Вопрос | Ключ |
| --- | --- |
| 1.Вставьте пропущенное слово Основная задача организации пассажирских перевозок состоит в удовлетворении потребностей населения в передвижении наряду с обеспечением безопасности и высококачественного обслуживания пассажиров на __________ и в поездах. | вокзалах |
| 2. Вставьте пропущенное слово Пассажиропотоки определяются по направлениям и периодам ____, а для пригородного движения — также по месяцам, дням недели и времени суток | года |
| 3.Вставьте пропущенное понятие _______________ на подразделении – произведение числа перевезённых пассажиров на расстояние их перевозки. | Пассажиро- оборот |
| 4. Вставьте пропущенное понятие _________ __________ – это произведение количества пропущенных поездов по участку в обоих направлениях на длину участка, пройденное каждым из них. | Пробег поездов |
| 5. Вставьте пропущенное понятие _________ ____________ – это произведение поездо-километров и числа вагонов в составе поездов, курсирующих на данной линии | Пробег вагонов |
| 6. Вставьте пропущенное слово Средняя дальность_____________ пассажира – отношение пассажирооборота и числа отправленных пассажиров | поездки |
| 7. Вставьте пропущенное понятие _________пассажирского движения – отношение пассажирооборота к длине участка | Густота |
| 8. Вставьте пропущенное понятие ________ ________ – время, затрачиваемое на выполнение цикла операций с момента отправления состава в рейс со станции приписки до отправления его с той же станции в следующий рейс. | Оборот состава |
| 9. Вставьте пропущенное понятие Средняя населенность ____________– отношение пассажиро-километров и вагоно-километров | вагона |
| 10. Какая нумерация относится к пригородным поездам? | 6001-6998 |
| 11. Какая нумерация соответствует скорым поездам в международном, дальнем и местном сообщении круглогодичного обращения? | 1-150 |
| 12. Как называется пригородный поезд, проходящий зону со всеми остановками? | Тихоходный |
| 13. Как называется пригородный поезд, проходящий зону без остановок? | Скороходный |
| 14. Какие поездаследуют со скоростью свыше 250 км/ч по специализированным путям либо со скоростью более 200 км/ч по модернизированным существующим путям? | Высокоскоростные |
| 15. Какие поезда следуют со скоростью, превышающей среднюю скорость железнодорожного сообщения на участках железных дорог и имеют маршрутную скорость не менее 85 км/ч? | Скоростные |
| - Вставьте пропущенное понятие На рисунке изображена __________ состава скорого поезда | композиция |
| - По схеме пассажиропотоков определите для четного направления АК число отправленных за сутки пассажиров. | 10530 |
| - По схеме пассажиропотоков определите для нечетного направления КА число отправленных за сутки пассажиров. | 11780 |
| - Вставьте пропущенное понятие Интенсивное ___________ движение – движение, при котором в час пропускаются не менее четырех пригородных поездов. | пригородное |
| 20. Вставьте пропущенное понятие: ______________ ___________ – минимальные промежутки времени, необходимые для выполнения операций по приему, отправлению или пропуску поездов через станцию (обгонный пункт или разъезд) при соблюдении условий безопасности движения; время, с помощью которого обеспечивается безопасность движения поездов, исключаются остановки поездов у входных сигналов и замедления их при входе на станцию | Станционные интервалы |
| 21. Вставьте пропущенное понятие: ______________ ___________– это минимальное время, которым разграничиваются поезда при следовании один за другим по перегонам, оборудованным автоматической блокировкой или полуавтоблокировкой при наличии проходных блок-постов | Межпоездной интервал |
| 22. Вставьте пропущенное понятие: Интервал ______________ ___________ – минимальное время от момента прибытия поезда на раздельный пункт до момента прибытия или проследования через этот раздельный пункт поезда встречного направления | Неодновременного прибытия |
| 23. Вставьте пропущенное понятие: Интервал ___________– минимальное время от момента прибытия или проследования поезда через раздельный пункт до момента отправления на тот же перегон поезда встречного направления | Скрещения |
| 24. Вставьте пропущенное понятие _______ __________ ________ – основополагающий нормативно-технологический документ, регламентирующий организацию эксплуатационной работы во всех звеньях и уровнях управления на железнодорожном транспорте | График движения поездов |
| 25. Вставьте пропущенное понятие Интервал __________ ________ – минимальное время от момента прибытия или проследования поезда через раздельный пункт до момента отправления или проследования поезда попутного направления через соседний раздельный пункт, на участках, не оборудованных автоматической блокировкой | Попутного следования |
| 26. Вставьте пропущенное слово Нормальной основной схемой следования попутных поездов является схема, обеспечивающая езду под зеленый на _________ огни проходных светофоров с разграничением поездов тремя смежными блок-участками | зеленый |
| 27. Какой станционный интервал изображен на рисунке? | Неодновременного прибытия |
| 28. Какой станционный интервал изображен на рисунке? | Скрещения |
| 29. Какой станционный интервал изображен на рисунке? | Попутного следования |
| 30. Какой станционный интервал изображен на рисунке? | Неодновременного прибытия |
| 31.Какой станционный интервал изображен на рисунке? | скрещения |
| 32.Вставьте пропущенное понятие Сформированный и сцепленный состав, состоящий из группы вагонов, с одним или несколькими действующими локомотивами или моторными вагонами, приводящими его в движение, и имеющий установленные сигналы (звуковые и видимые), которые обозначают его голову и хвост, называется _____ | поезд |
| 33.Вставьте пропущенное понятие Участок железнодорожной линии, который соединяет смежные раздельные пункты, называется _______. | перегон |
| 34.В каком углу, образованном осью раздельного пункта и наклонной линией хода поезда, указывается время отправления, проследования и прибытия поезда на графике движения? | тупом |
| 35.Вставьте пропущенное слово На графике движения ________ поезда наносятся сверху вниз | нечетные |
| 36.Вставьте пропущенное слово На графике движения ________ поезда наносятся снизу вверх | четные |
| 37. Какая нумерация относится к восстановительным поездам? | 8001-8048 |
| 38. Какая нумерация относится к пожарным поездам? | 8051-8098 |

OK 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам

знать:

З2 - систему организации движения

З5 - основные принципы организации движения на транспорте (по видам транспорта);

З6 - особенности организации пассажирского движения.

уметь:

У2 - анализировать работу транспорта.

Закрытые вопросы

| Вопрос | Ключ |
| --- | --- |
| 1. Композиция состава это… 1. расположение вагонов в составе пассажирского и грузового поезда определенной категории; 2. расположение вагонов в составе пассажирского поезда в зависимости от его категории; 3. расположение вагонов в составе пассажирского поезда 4. расположение вагонов в составе пассажирского и грузового поезда | 2 |
| 2. Беспересадочный вагон это… 1. вагон, следующий с пассажирским поездом до определенной станции, на которой происходит перецепка к другому поезду для продолжения следования к пункту назначения; 2. вагон, следующий с пассажирским поездом до конечной станции его назначения, на которой происходит перецепка к другому поезду для продолжения следования к пункту назначения; 3. вагон, следующий с пассажирским поездом до транзитной станции, на которой происходит перецепка 4. вагон, следующий с пассажирским поездом до транзитной станции, на которой происходит расформирование | 1 |
| 3. Особенности пригородного движения 1. равномерность пассажиропотоков по часам суток, дням недели; 2. следование небольшой части пассажиров на короткие расстояния; 3. быстрый спад пассажиропотока по мере удаления от города; 4. редкие остановки для посадки и высадки пассажиров; 5. равномерность пассажиропотоков по сезонам года; 6. Следование большей части пассажиров на короткие расстояния | 3,6 |
| 4.График движения поездов должен обеспечивать: 1.Удовлетворение потребности в перевозках грузов и пассажиров; 2. Безопасность движения поездов; 3. Эффективное использование пропускной и провозной способностей участков железных дорог; 4. Рациональное использование вокзалов; 5. Рационально использование локомотивов. | 1,2,3 |
| - Какие поезда наносятся на график движения сплошной линией красного цвета? 1.Грузовые; 2. Пассажирские; 3. Сборные; 4. Пассажирские поезда повышенной длины | 2 |
| - Какие сведения содержатся в графике движения поездов? 1. Время хода пассажирских и грузовых поездов по перегонам; 2. Род перевозимого груза; 3. Наименования раздельных пунктов; 4. Число перевозимых пассажиров 5. Расстояния между раздельными пунктами | 1,3,5 |
| - По числу главных путей на перегонах графики движения поездов бывают: 1. Однопутные; 2. Двухпутные; 3. Трехпутные; 4. Четырехпутные; 5. Многопутные | 1,2,5 |
| - По соотношению скоростей движения графики движения поездов бывают: 1. Последовательные; 2. Попутные; 3. Параллельные; 4. Непараллельные | 3,4 |
| - По числу поездов, следующих в каждом направлении, графики движения поездов бывают: 1. Четные; 2. Парные; 3. Нечетные; 4. Непарные. | 2,4 |
| - В зависимости от порядка следования поездов попутного направления графики движения поездов бывают: 1. Пакетные; 2. Пачечные; 3. Параллельные; 4. Непараллельные | 1,2 |
| - Какой график изображен на рисунке? 1. Однопутный; 2. Двухпутный; 3. Многопутный; 4. Однопутный с двухпутными вставками | 1 |
| 12.Какой график изображен на рисунке? 1. Непараллельный; 2. Пакетный; 3. Частично-пакетный; 4. Однопутный с двухпутными вставками | 2 |

Открытые вопросы

| Вопрос | Ключ |
| --- | --- |
| 1. Как называются вагонопотоки, оставшиеся не охваченными маршрутами и сквозными поездами? | Местные |
| 2. Вставьте пропущенное понятие _____________ _________ железнодорожной линии – максимальное число поездов или пар поездов установленной массы и длины, которое можетбыть пропущено по данной линии в единицу времени (сутки, час) при имеющейсятехнической оснащенности, принятом типе графика и заданном числе пассажирских поездов | Пропускная способность |
| 3. Дополните Для определения пропускной способности участка (линии) по перегонам берется в расчет перегон с наименьшей пропускной способностью. Такой перегонназывается _______________ | ограничивающий |
| 4. Вставьте пропущенное понятие _____________ ___________линии – максимальный объем перевозок,который может быть освоен при данной пропускной способности, имеющемсячисле локомотивов, вагонов, обеспеченности электроэнергией, топливом, кадрами и другими ресурсами | Провозная способность |
| 5. Вставьте пропущенное понятие Тяговое ____ – участок обращения, при котором локомотив после каждого рейса заходит в основное депо | плечо |
| 6. Вставьте пропущенное понятие _______ работа — комплекс мероприятий по организации перевозочного процесса, связанных с выполнением грузовых операций | Местная |
| 7. По имеющейся диаграмме развоза местного груза по участку определите число сборных поездов для четного направления, если вместимость поезда 50 вагонов. Четное | 1 |
| 8. По имеющейся диаграмме развоза местного груза по участку определите число сборных поездов для нечетного направления, если вместимость поезда 50 вагонов. Нечетное | 1 |
| 9.Определите вагоно-часы простоя для данной группы вагонов | 105,56 |
| 10. Определите вагоно-часы простоя для данной группы вагонов | 41,68 |
| 11.Вставьте пропущенное понятие ____ - время, в течение которого прекращается движение поездов по перегону, отдельным железнодорожным путям перегона или железнодорожной станции для производства ремонтно-строительных и строительно-монтажных работ или работ по текущему содержанию постоянных устройств, не предусмотренное в нормативном графике движения поездов | Окно |
| - Как называется пропускная способность, которая может быть реализована при существующей технической оснащенности линии? | наличная |
| - Как называется пропускная способность, которая должна быть обеспечена при заданных размерах пассажирского и грузового движения с резервом, определенным на направлении? | потребная |
| - Как называется пропускная способность, которая может быть достигнута при осуществлении реконструктивных мер по условиям технической оснащенности? | проектная |
| - Как называется перегон, на котором перегонное время ходя является наибольшим? | труднейший |
| - Вставьте пропущенное понятие ________________ ____ - период времени, предусмотренный в нормативном графике движения поездов, для выполнении работ по текущему содержанию и ремонту пути, искусственных сооружений, устройств СЦБ и связи и энергоснабжения, а также для строительно-монтажных работ (в незначительных объемах). | Технологическое окно |
| - Какая схема обслуживания поездов локомотивами представлена на рисунке? | плечевая |
| - Какая схема обслуживания поездов локомотивами представлена на рисунке? | кольцевая |
| - Какая схема обслуживания поездов локомотивами представлена на рисунке? | петлевая |
| - По данным в таблице определите средний простой локомотивов в часах на станции оборота | 3,4 |
| - По данным в таблице определите средний простой локомотивов в часах на станции оборота | 4,33 |
| - Вставьте пропущенное понятие _______ вагон – вагон, прибывший на станцию в гружёном состоянии и отправляемый в порожнем; | Местный |
| - Какой поезд обращается под нумерацией 3401-3468? | сборный |
| - Какой поезд обращается под нумерацией 3001-3398? | участковый |
| - В журнале какой формы записываются приказы на закрытие и открытие перегона? | ДУ-58 |
| - По имеющимся сведениям о поезде из графика исполненного движения определите индекс поезда | 9379 094 0185 |
| - По имеющимся сведениям о поезде из графика исполненного движения определите длину состава в условных вагонах | 19 |
| - По имеющимся сведениям о поезде из графика исполненного движения определите табельный номер машиниста | 24534 |
| - По имеющимся сведениям о поезде из графика исполненного движения определите номер хвостового вагона | 22746804 |
| - По имеющимся сведениям о поезде из графика исполненного движения определите номер головного вагона | 59814954 |
| - По имеющимся сведениям о поезде из графика исполненного движения определите число осей в составе | 256 |
| - По имеющимся сведениям о поезде из графика исполненного движения определите количество вагонов в составе | 68 |
| - По имеющимся сведениям о поезде из графика исполненного движения определите код станции формирования | 2700 |
| - По имеющимся сведениям о поезде из графика исполненного движения определите код станции назначения | 2600 |
| - По имеющимся сведениям о поезде из графика исполненного движения определите порядковый номер формирования состава | 782 |
| - По имеющимся сведениям о поезде из графика исполненного движения определите путь приема поезда на станцию | 6 |
| - По имеющимся сведениям о поезде из графика исполненного движения определите длину состава в условных вагонах | 32 |
| - По имеющимся сведениям о поезде из графика исполненного движения определите количество вагонов в составе | 18 |