23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

ОП.08. Станции и узлы

OK 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.

знать:

З1 - устройство, общие принципы содержания и ремонта железнодорожного пути;

Закрытые вопросы

| Вопрос | Ключ |
| --- | --- |
| 1. Что такое «руководящий уклон» ? - Установленный уклон начальником станции - Наименьший по станции, по которому рассчитывают вес грузового поезда при заданной скорости и одиночной тяге - Наибольший на прямом участке, по которому рассчитывают вес грузового поезда при заданной скорости и одиночной тяге - Усредненный по станции, по которому рассчитывают вес грузового поезда при заданной скорости и одиночной тяге | С |
| 2. Установите соответствие между величиной и единицами измерений: 1; уклон; метры. 2; пикеты; промили. 3; угол крестовины; градусы. | 1В, 2А, 3С |
| 3. Установите соответствие между геометрическими элементами стрелочного перевода и его определением: 1; а; расстояние от центра стрелочного перевода до хвостового стыка крестовины. 2; b; полная длина стрелочного перевода (от начала остряков до математического центра крестовины). 3; Lполная; расстояние от центра стрелочного перевода до переднего стыка рамного рельса. | 1С, 2А, 3В |
| 4. Подошва, шейка, головка – основные части чего? - светофора, - верхнего строения пути, - рельса, - балластной призмы, - земляного полотна | С |
| 5. Какие силы возникают в рельсах бесстыкового пути при их нагреве? - растягивающие, - сжимающие, - утяжеляющие, - утягивающие, - выталкивающие | В |
| 6. Если основная площадка расположена выше земной поверхности, то поперечный профиль земляного полотна представляет собой - выемка - полунасыпь - насыпь - нулевое место - полувыемка | С |
| 7. Расстояние между рабочими гранями головок рельсов, измеренное на 15 мм ниже поверхности катания - это: - Междупутье, - Рельсовая колея, - Длина деревянной шпалы, - Ширина основной площадки земляного полотна - Ширина поперечного профиля земляного полотна | В |

Открытые вопросы

| Вопрос | Ключ |
| --- | --- |
| 8. Укажите название: ________ – это расстояние между осями двух смежных путей | междупутье |
| 9. Укажите название: ________ – это стык двух рельс, полностью исключающий возможность прохождения тока от одного рельса из соединенных к другому: | изолирующий стык |
| 10. По предложенной схеме плана местности в горизонталях вписать все номера горизонталей : | 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 |
| 11. По предложенной схеме плана местности в горизонталях вписать все номера горизонталей : | 75, 76, 77, 78, 79 |
| 12. По предложенной схеме плана местности в горизонталях вписать все номера горизонталей : | 79, 78, 77, 76, 75, 74 |
| 13. По предложенной схеме плана местности в горизонталях вписать все номера горизонталей : | 74, 75, 76, 77, 78, 79 |
| 14. По предложенной схеме плана местности в горизонталях вписать все номера горизонталей : | 100, 101, 102, 103 |
| 15. По предложенной схеме плана местности в горизонталях вписать номера всех километров | 80, 81, 82, 83 |
| 16. По предложенной схеме плана местности в горизонталях вписать номера всех километров | 44, 45, 46, 47 |
| 17. По предложенной схеме плана местности в горизонталях вписать номера всех километров | 62,63, 64,65 |
| 18. По предложенной схеме плана местности в горизонталях вписать номера всех километров | 28, 29, 30,31 |
| 19. По предложенной схеме плана местности в горизонталях вписать номера всех километров | 85,86, 87,88 |
| 20. По предложенной схеме плана местности в горизонталях указать величину отметки проектной бровки с уклоноуказателя | 54,96 |
| 21. По предложенной схеме плана местности в горизонталях указать величину отметки проектной бровки с уклоноуказателя | 76,96 |
| 22. По предложенной схеме плана местности в горизонталях указать величину отметки проектной бровки с уклоноуказателя | 78,96 |
| 23. По предложенной схеме плана местности в горизонталях указать величину отметки проектной бровки с уклоноуказателя | 75,96 |
| 24. По предложенной схеме плана местности в горизонталях указать величину отметки проектной бровки с уклоноуказателя | 103,96 |
| 25. Укажите название: ________ – это изменение формы земляного полотна в процессе эксплуатации под воздействием поездных нагрузок, под влиянием гидрогеологических факторов и из-за низкого качества строительства земляного полотна | деформация земляного полотна |
| 26. Укажите пропущенное слово в определении: Поперечный профиль земляного полотна – это поперечный разрез земляного полотна вертикальной плоскостью, _________________ оси пути | перпендику-лярной |
| 27. Укажите пропущенное слово в определении: Продольный профиль жд линии – это изображение в вертикальной плоскости оси пути и поверхности ___________. | земли |
| 28. Укажите пропущенное слово в определении: Земляное полотно – это инженерное сооружение из грунта, на котором размещается верхнее ___________ железнодорожного пути. | строение |

З2 - требования к проектированию и устройству железнодорожных станций и узлов;

Закрытые вопросы

| Вопрос | Ключ |
| --- | --- |
| 29. Что включает в себя понятие «проектирование железнодорожных станций и узлов»? - Использование информационных технологий при эксплуатации железнодорожной станции или узла; - Выбор рациональной схемы железнодорожной станции и узла для оптимального размещения отдельных устройств; - Учет топографических и инженерно-геологических съемок территории в ходе проектирования; - Данные о размерах грузовых и пассажирских перевозок на расчетные сроки. | В |
| 30. Что такое «план местности»? - Проекция трассы на вертикальную плоскость; - Немасштабная съемка местности; - Неровности земной поверхности, изображенные на бумаге; - Масштабная съемка местности в полосе предполагаемой трассы | D |
| 31. Дайте понятие «поперечного профиля земляного полотна»: - Разрез трассы вдоль оси рельсовой плети; - Изображение в вертикальной плоскости земляного полотна жд и земной поверхности; - Ломаная линия; - Поперечный разрез земляного полотна его вертикальной плоскостью, перпендикулярной оси пути | D |
| 32. Дайте понятие «стрелочная улица»: - путь, ограниченный двумя стрелочными переводами, соединяющих два параллельных или непараллельных пути друг с другом; - соединение двух параллельных путей с помощью стрелочного перевода; - путь, в котором последовательно уложены стрелочные переводы, для соединения группы параллельных путей - путь, оснащенный выходными светофорами с пути следования | C |
| 33. Дайте понятие «Съезд»: - путь, ограниченный двумя стрелочными переводами, соединяющих два параллельных или непараллельных пути друг с другом; - соединение двух параллельных путей с помощью стрелочного перевода; - путь, в котором последовательно уложены стрелочные переводы, для соединения группы параллельных путей - путь, оснащенный выходными светофорами с пути следования | A |
| 34. Установите соответствие между названием и назначением сигналов:. 1; входные; Разрешают или запрещают поезду производство маневров. 2; выходные; Разрешают или запрещают поезду проследовать из одного района станции в другой. 3; маршрутные; Разрешают или запрещают поезду отправиться на перегон. 4; маневровые; Для ограждения станции со стороны перегонов. | 1D, 2С, 3В, 4А |
| 35.Установите соответствие между понятием и его определением 1; попутная укладка; А.; характеризуется тем, что центры стрелочных переводов направлены друг на друга. 2; центр стрелочного перевода; В; точка пересечения осей двух сходящихся или расходящихся путей. 3; встречная укладка; С; характеризуется тем, что центры стрелочных переводов направлены друг за другом. | 1С, 2В, 3А |

Открытые вопросы

| Вопрос | Ключ |
| --- | --- |
| 36. Укажите название рельс: ________ – это продолжение путевых рельсов, к которым прижимаются остряки в стрелочном переводе | рамные рельсы |
| 37. Укажите название: ________ – это часть стрелочного перевода, которая позволяет изменить направление движения подвижного состава | остряк |
| 38. Укажите название: ________ – это путевые устройства, предназначенные для перевода подвижного состава с одного пути на другой | стрелочный перевод |
| 39. Дать определение: Если по стрелочному переводу движущийся подвижной состав поворачивает направо от основного пути, то стрелочный перевод __________________ | правый |
| 40. Дать определение: Если по стрелочному переводу движущийся подвижной состав поворачивает налево от основного пути, то стрелочный перевод __________________ | левый |
| 41. Дать определение: Если движение подвижного состава по стрелочному переводу происходит в остряки, то стрелочный перевод _____________ | противо-шерстный |
| 42. Дать определение: Если движение подвижного состава по стрелочному переводу происходит в крестовину, то стрелочный перевод __________ | пошерстный |
| 43.Какой буквой обозначается геометрическое расстояние в обыкновенном стрелочной переводе: ______ - это расстояние от центра стрелочного перевода до переднего стыка рамного рельса | а |
| 44.Какой буквой обозначается геометрическое расстояние в обыкновенном стрелочной переводе: ______ - это расстояние от центра стрелочного перевода до хвостового стыка крестовины | b |
| 45. Дать название взаимной укладке двух стрелочных переводов: ______ - если центры двух стрелочных переводов направлены друг на друга | встречная укладка |
| 46. Дать название взаимной укладке двух стрелочных переводов: ______ - если центры двух стрелочных переводов направлены друг за другом | попутная укладка |
| 47. Дать название части стрелочного перевода: | соединительные пути |
| 48. Дать название элементам стрелочного перевода, обозначенного цифрой 5,6,7 | 5.контррельс 6.усовики 7. сердечник крестовиныы |
| 49. Дать название элементам стрелочного перевода, обозначенного цифрой 1,2 | - рамные рельсы - остряки |
| 50. Дать название части стрелочного перевода: | крестовина с контррельсами |
| 51. Дать название части стрелочного перевода: | стрелка с переводным механизмом |
| 52. Определите установку какого светофора регламентирует данное правило: | входной светофор |
| 53. Определите установку какого светофора регламентирует данное правило: | входной светофор |
| 54. Определите установку какого светофора регламентируют данные правила: | выходной светофор |
| 55. Определите установку какого светофора регламентируют данные правила: | выходной светофор |
| 56. Определите установку какого светофора регламентируют данные правила: | выходной светофор |
| 88. Укажите : с какой стороны по направлению движения поезда устанавливаются выходные сигналы? | с правой стороны |

З 3 - общие сведения о пропускной и перерабатывающей способности железнодорожных станций, методы расчета пропускной и перерабатывающей способности парков станций, грузовых фронтов, вытяжных путей.

Закрытые вопросы

| Вопрос | Ключ |
| --- | --- |
| 57. Перечислите основные два метода расчета пропускной способности станции - графический - аналитический - эмпирический - смешанный | А В |
| 58. Какое мероприятие применяют для увеличения перерабатывающей способности горки - Распускают составы с горки с равномерной скоростью вне зависимости от длины отцепов и маршрутов их следования, - Используют минимальное количество горочных локомотивов - Не используют режим параллельного роспуска составов с горки - Распускают составы с горки с переменной скоростью в зависимости от длины отцепов и маршрутов их следования | D |
| 59. Какое мероприятие применяют для увеличения перерабатывающей способности горки - Распускают составы с горки с равномерной скоростью вне зависимости от длины отцепов и маршрутов их следования, - Используют минимальное количество горочных локомотивов - Не используют режим параллельного роспуска составов с горки - Увеличивают число горочных локомотивов | D |
| 60. Определите исходные данные для расчета наличной пропускной способности вне зависимости от используемого метода расчета (2 варианта): - ТРА и схема станции, - Желаемая характеристика технической оснащенности станции, - Карта ливневых районов, - Технологический процесс работы станции и технические нормы времени выполнения основных операций | А D |
| 61. Перечислите операции, выполняемые на вытяжном пути станции (2 варианта): - Расформирование участковых и сборных поездов, - Ремонт и техническое обслуживание неисправных вагонов, - Формирование участковых и сборных поездов, - Отцепка групп вагонов от многогруппных поездов и отцепка больных вагонов | А D |
| 62. Укажите параметр, от которого не зависит перерабатывающая способность грузового склада: - Время занятия склада одной подачей вагонов, - Число вагонов в подаче, - Тара и род груза для осуществления грузовой операции на складе, - Технологические перерывы в работе склада, - Время на выполнение погрузочно-выгрузочных операций | С |
| 63. Установите соответствие между понятием и его определением 1; Наличная пропускная способность; А.; количество поездов, которые должна обслужить станция за расчетный период, чтобы обеспечить выполнение заданного объема перевозок.. 2; Перерабатывающая способность станции; В; наибольшее число грузовых поездов (при заданном числе пассажирских), которое может быть пропущено станцией в течение суток, с учетом наилучшего использования имеющихся технических средств и применения передовой технологии. 3; Потребная пропускная способность; С; число грузовых поездов (вагонов), которое может переработать станция за расчетный период времени, при передовой технологии и наилучшем использовании технических средств. | 1 В 2 С 3 А |

уметь:

У1 - анализировать схемы станций всех типов;

Открытые вопросы

| Вопрос | Ключ |
| --- | --- |
| 64. Определите тип станции, количество главных путей расположение путей по схеме по следующему шаблону: «___________ станция _________ типа __________ линии» | промежуточная станция полупродольного типа однопутной линии |
| 65. Определите тип станции, количество главных путей расположение путей по схеме по следующему шаблону: «___________ станция _________ типа __________ линии» | промежуточная станция поперечного типа однопутной линии |
| 66. Определите тип станции, количество главных путей расположение путей по схеме по следующему шаблону: «___________ станция _________ типа __________ линии» | промежуточная станция продольного типа двухпутной линии |
| 67. Определите тип станции, количество главных путей расположение путей по схеме по следующему шаблону: «___________ станция _________ типа __________ линии» | промежуточная станция полупродольного типа двухпутной линии |
| 68.Определите тип станции, количество главных путей расположение путей по схеме по следующему шаблону: «___________ станция _________ типа __________ линии» | участковая станция поперечного типа двухпутной линии |
| 69. Определите тип станции, количество главных путей расположение путей по схеме по следующему шаблону: «___________ станция _________ типа __________ линии» | участковая станция продольного типа двухпутной линии |
| 70. Определите тип станции, количество главных путей расположение путей по схеме по следующему шаблону: «___________ станция _________ типа __________ линии» | участковая станция полупродольного типа двухпутной линии |
| 71. Определите тип станции, количество главных путей расположение путей по схеме по следующему шаблону: «___________ станция _________ типа __________ линии» | участковая станция поперечного типа однопутной линии |
| 72. Определите тип станции, количество главных путей расположение путей по схеме по следующему шаблону: «___________ станция _________ типа __________ линии» | участковая станция продольного типа однопутной линии |
| 73. Определите тип станции, количество главных путей расположение путей по схеме по следующему шаблону: «___________ станция _________ типа __________ линии» | участковая станция поперечного типа двухпутной линии |
| 74. Определите тип станции, количество главных путей расположение путей по схеме по следующему шаблону: «___________ станция _________ типа __________ линии» | участковая станция поперечного типа однопутной линии |
| 75. Определите количество сортировочных систем (односторонняя, двухсторонняя станция), тип станции, расположение парков по схеме по следующему шаблону: «___________ ______________ станция с _________ расположением парков» | односторонняя сортировочная станция с последовательным расположением парков |
| 76. Определите количество сортировочных систем (односторонняя, двухсторонняя станция), тип станции, расположение парков по схеме по следующему шаблону: «___________ ______________ станция с _________ расположением парков» | односторонняя сортировочная станция с комбинированным расположением парков |
| 77. Определите количество сортировочных систем (односторонняя, двухсторонняя станция), тип станции, расположение парков по схеме по следующему шаблону: «___________ ______________ станция с _________ расположением парков» | односторонняя сортировочная станция с параллельным расположением парков |
| 78. Определите количество сортировочных систем (односторонняя, двухсторонняя станция), тип станции, расположение парков по схеме по следующему шаблону: «___________ ______________ станция с _________ расположением парков» | двухсторонняя сортировочная станция с параллельным расположением парков |
| 79. Определите основной тип узла по следующему шаблону: «Железнодорожный узел _________ типа» | железнодорожный узел треугольного типа |
| 80. Определите основной тип узла по следующему шаблону: «Железнодорожный узел _________ типа» | железнодорожный узел крестообразного типа |
| 81. Определите основной тип узла по следующему шаблону: «Железнодорожный узел _________ типа» | железнодорожный узел кольцевого типа |
| 82. Определите основной тип узла по следующему шаблону: «Железнодорожный узел _________ типа» | железнодорожный узел тупикового типа |
| 83. Определите основной тип узла по следующему шаблону: «Железнодорожный узел _________ типа» | железнодорожный узел полукольцевого типа |
| 84. Определите тип станции, количество главных путей расположение путей по схеме по следующему шаблону: «___________ станция _________ типа __________ линии» | промежуточная станция упродольного типа однопутной линии |
| 85. Определите тип станции, количество главных путей расположение путей по схеме по следующему шаблону: «___________ станция _________ типа __________ линии» | промежуточная станция полупродольного типа однопутной линии |

У4 - проектировать раздельные пункты (промежуточные, участковые).

Закрытые вопросы

| Вопрос | Ключ |
| --- | --- |
| 86. Установите соответствие между условием установки стрелочного перевода в пределах станции и правилом: 1; Если первый стрелочный перевод пошерстный,; А.; то входной сигнал устанавливается на расстоянии 50 м при тепловозной тяге и 300 м при электровозной тяге от начала остряков. 2; Если первый стрелочный перевод противошерстный,; В; то входной сигнал устанавливается на расстоянии 50 м при тепловозной тяге и 300 м при электровозной тяге от предельного столбика. | 1В, 2А, |
| 87. Установите соответствие между условием установки стрелочного перевода в пределах станции и правилом: 1; Если за выходным сигналом уложен противошерстный стрелочный перевод,; А.; то он устанавливается в створе с изолирующим стыком, т.е на расстоянии 3,5м от предельного столбика. 2; Если сигнал находится в разных междупутьях с предельным столбиком для данного пути; В; то сигнал устанавливают в створе со стыком рамного рельса, то есть на расстоянии а от центра стрелочного перевода.. 3; Если предельный столбик и выходной сигнал находятся в одном междупутье; С; то сигнал устанавливается в середине междупутья на расстоянии Lсиг от центра стрелочного перевода. | 1 В 2 А 3 С |