Примерный перечень заданий для проведения диагностического тестирования при аккредитационном мониторинге по междисциплинарному курсу МДК 02.02 Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути  по специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

время, отводимое на проведение тестирования: 90

структура контрольно-измерительных материалов (тестов):

  - заданий с выбором одного правильного ответа из предложенных  - 107

  - заданий с выбором нескольких правильных ответов из предложенных - 70

  - заданий на установление правильной последовательности -14

  - заданий с кратким ответом (целое число) - 81

Вариант № 1

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Ремонт, предназначенный для комплексного обновления верхнего строения пути на путях 1 и 2 классов… |  |
|  | 1) | усиленный средний |
|  | 2) | капитальный |
|  | 3) | усиленный капитальный |
|  | 4) | средний |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 1.2 | В каждой дистанции пути на путь и другие железнодорожные сооружения составляется… |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Система ведения путевого хозяйства основана на… |  |
|  | 1) | классификации путей |
|  | 2) | грузонапряженности |
|  | 3) | скорости движения поездов |
|  | 4) | нагруженности пути |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Дата распоряжения ОАО «РЖД» №1393р… |  |
|  | 1) | 1 июня 2009г |
|  | 2) | 1 июля 2009г |
|  | 3) | 1 августа 2009г |
|  | 4) | 1 сентября 2009г |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Следствие разработки костыльных отверстий - это… |  |
|  | 1) | расстройство пути |
|  | 2) | сужение колеи |
|  | 3) | упругие осадки пути |
|  | 4) | отклонение рельсовых нитей |
| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |  |
| 3.2 | Один из массовых видов деформации ЗП - это… |  |
| Выберите несколько правильных ответов из предложенных |  |  |
| 4.1 | Основные принципы содержания пути… |  |
|  | 1) | содержание верхнего строения пути |
|  | 2) | содержание бесстыкового пути |
|  | 3) | содержание пути на кривых участках |
|  | 4) | контроль технического состояния пути |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 4.2 | Одно из неисправностей пути - это … |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Метод работ при котором все работы на участке выполняются одновременно… |  |
|  | 1) | раздельный |
|  | 2) | комплексный |
|  | 3) | трудоемкий |
|  | 4) | механический |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 5.2 | Сметы в течение не более 30 дней проходят … |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Сроки осмотров и проверок зависят от… |  |
|  | 1) | категории пути |
|  | 2) | класса пути |
|  | 3) | грузонапряженности |
|  | 4) | группы пути |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 6.2 | Профессия работника, осматривающего путь, сооружения и т.д. - это … |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 7.1 | Форма АГУ-4 по направлениям определяет… |

| Выберите несколько правильных ответов из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7.2 | Требования к построению АСУ-П… |  |
|  | 1) | однократность ввода информации |
|  | 2) | совместимость со стандартными средствами обработки информации |
|  | 3) | адаптируемость к изменяющимся условиям |
|  | 4) | реализация функций управления |
| Выберите несколько правильных ответов из предложенных |  |  |
| 8.1 | Периодичность и объемы планово-предупредительных работ зависят от факторов… |  |
|  | 1) | топографических условий |
|  | 2) | климатических условий |
|  | 3) | конструкции КОП |
|  | 4) | устройства ЗП |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 8.2 | Фактор, определяющий периодичность работы - это… |

| Выберите несколько правильных ответов из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9.1 | Машины, применяемые в качестве ведущих в технологических процессах, наиболее распространенных в сети дорог… |  |
|  | 1) | ВПР-02 |
|  | 2) | ВПР-1200 |
|  | 3) | «Унимат» |
|  | 4) | ВПРС |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9.2 | Продолжительность ежедневного технологического «окна»… |  |
|  | 1) | 2ч 30мин |
|  | 2) | 2 часа |
|  | 3) | 3 часа |
|  | 4) | 4 часа |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.1 | Основной элемент устройств автоблокировки… |  |
|  | 1) | контактные провода |
|  | 2) | рельсовые цепи |
|  | 3) | светофоры |
|  | 4) | опоры |

| Выберите два правильных ответов из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.2 | Рельсовые цепи по принципу действия подразделяются на… |  |
|  | 1) | импульсные |
|  | 2) | нормально замкнутые |
|  | 3) | нормально разомкнутые |
|  | 4) | кодовые |
| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |  |
| 11.1 | Слой щебня фракции 25-60мм марки прочности И-20 - это… |  |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 11.2 | На скоростной магистрали защитный слой отделен от остального тела насыпи материалом под названием… |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12.1 | Основное отличие работы бесстыкового пути и звеньевого… |  |
|  | 1) | продольные силы |
|  | 2) | продольные силы сжатия |
|  | 3) | растягивающие усилия |
|  | 4) | перенапряжение в рельсах |

| Выберите два правильных ответов из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12.2 | Величина суммарных напряжений зависит от… |  |
|  | 1) | T max |
|  | 2) | T min |
|  | 3) | амплитуды изменения температуры |
|  | 4) | температурных сил |

| Выберите два правильных ответов из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13.1 | УК выполняется на путях определенного класса - это… |  |
|  | 1) | 1 |
|  | 2) | 2 |
|  | 3) | 3 |
|  | 4) | 4 |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 13.2 | На путях 1 и 2 классов могут применяться рельсы… |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 14.1 | Укладка перебранной решетки допускается на путях… |  |
|  | 1) | 1 класса |
|  | 2) | 2 класса |
|  | 3) | 3 класса |
|  | 4) | 4 класса |

| Установите правильную последовательность |  |  |
| --- | --- | --- |
| 14.2 | Структура производственного процесса ремонта путевой решетки… |  |
|  | 1) | разборка путевой решетки |
|  | 2) | сортировка элементов |
|  | 3) | калибровка |
|  | 4) | удаление дефектов |
|  | 5) | ремонт элементов |
|  | 6) | сборка путевой решетки |

| Выберите несколько правильных ответов из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 15.1 | Отремонтированный путь должен удовлетворять требованиям… |  |
|  | 1) | шпалы сплошь подбиты |
|  | 2) | путь соответствует проектной документации |
|  | 3) | болты смазаны |
|  | 4) | водоотводы устроены |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 15.2 | Член комиссии по приемке отремонтированного пути… |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 16.1 | Свободное выпадение снежинок из атмосферы в безветренную погоду - это… |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 16.2 | Перемещение ветром по поверхности земли ранее выпавших частиц снега при отсутствии снегопада - это… |  |
|  | 1) | метель |
|  | 2) | низовая метель |
|  | 3) | верховая метель |
|  | 4) | общая метель |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 17.1 | Дистанция пути подчиняется… |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 17.2 | Основное производственное подразделение по ремонтам пути - это… |

Вариант № 2

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Форма отчета о путевом хозяйстве дистанции пути: |  |
|  | 1) | АГУ-4 |
|  | 2) | АГО-1 |
|  | 3) | ПУ-29 |
|  | 4) | ПО-18 |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Планирование путевых работ на предстоящий год проводится по результатам… |  |
|  | 1) | комиссионных осмотров |
|  | 2) | фактического состояния |
|  | 3) | наработанного тоннажа |
|  | 4) | изменения технического состояния |

| Выберите несколько правильных ответов из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Основные виды работ, выполняемые за счет средств, относимых на ремонт пути, подразделяются на… |  |
|  | 1) | капитальный ремонт пути на новых материалах |
|  | 2) | капитальный ремонт пути на старогодных материалах |
|  | 3) | алюминотермитная сварка стыков |
|  | 4) | усиленный средний ремонт |

| Выберите несколько правильных ответов из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Основные виды работ, выполняемые за счет средств, относимых на ремонт пути, подразделяются на… |  |
|  | 1) | одиночную замену негодных и дефектных рельсов |
|  | 2) | снего –водо-пескоборьбу |
|  | 3) | реконструкцию железнодорожного пути |
|  | 4) | обслуживание переездов |

| Выберите два правильных ответа из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Силы, вызывающие поперечный сдвиг пути, это… |  |
|  | 1) | горизонтальная |
|  | 2) | центробежная |
|  | 3) | центростремительная |
|  | 4) | боковая |
| Выберите один правильный ответ из предложенных… |  |  |
| 3.2 | Динамическое воздействие подвижного состава на путь вызывает развитие… |  |
|  | 1) | волнообразного износа |
|  | 2) | бокового износа |
|  | 3) | поперечного сдвига |
|  | 4) | расстройство пути |

| Выберите несколько правильных ответов из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Требования, предъявляемые к пути при пропуске поездов по месту работы… |  |
|  | 1) | уровень |
|  | 2) | перекос |
|  | 3) | просадка |
|  | 4) | зазоры |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |
| --- | --- |
| 4.2 | Требования, предъявляемые к содержанию рельсов, это… |

| 1) | номинальные значения параметров рельсов … |
| --- | --- |
| 2) | номинальные значения зазоров в стыках |
| 3) | признаки групп годности старогодных рельсов |
| 4) | допускаемые величины зазоров в стыках |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | При расстановке рабочей силы различают основные способы работ, это… |  |
|  | 1) | звеньевой |
|  | 2) | фронтальный |
|  | 3) | поточный |
|  | 4) | смешанный |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 5.2 | Количество монтеров пути, выполняющих вывеску пути домкратами… |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 6.1 | Форма книги приема и сдачи дежурств и осмотра устройств на переезде… |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.2 | Вторая проверка пути на железобетонных шпалах выполняется… |  |
|  | 1) | на путях 4 и 5 классов |
|  | 2) | на выборочных участках |
|  | 3) | на путях 1, 2 и 3 классов |
|  | 4) | на всех путях |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Номер этапа и год разработки АСУ-П… |  |
|  | 1) | Первый этап-2003г |
|  | 2) | Второй этап-2004г |
|  | 3) | Третий этап-2010г |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 7.2 | Базовые данные ПХ приводятся в техническом паспорте дистанции пути в форме… |

| Установите правильную последовательность |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | График производства планово - предупредительного ремонта по выправке пути… |  |
|  | 1) | удаление регулируемых прокладок |
|  | 2) | приведение машин в транспортное положение |
|  | 3) | выправка пути |
|  | 4) | добивка противоугонов |

| Установите правильную последовательность |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2 |  | Ремонтные работы подготовительного периода… |  |  |
|  | 1) |  | Удаление засорителей |  |
|  | 2) |  | Определение высоты подъемки пути |  |
|  | 3) |  | Установка места работ |  |
|  | 4) |  | Определение места начала работ ВПР |  |

| Установите правильную последовательность |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9.1 | Для разработки технологического процесса планово-предупредительных работ необходимо знать: |  |
|  | 1) | условия обращения поездов |
|  | 2) | состав и объем работ |
|  | 3) | характеристику пути |
|  | 4) | состав машинизированного комплекса |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9.2 | При разработке технологического процесса важно определить его основной параметр… |  |
|  | 1) | продолжительность сезона |
|  | 2) | фронт работ |
|  | 3) | продолжительность «окна» |
|  | 4) | производительность ведущей машины |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.1 | Содержание рельсовых цепей на перегонах осуществляется… |  |
|  | 1) | дистанцией сигнализации и связи |
|  | 2) | дистанцией пути |
|  | 3) | службой пути |
|  | 4) | службой сигнализации и связи |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 10.2 | Прибор для определения сопротивления стыков на электрофицированных участках… |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 |  | Параметры линий, ставших скоростными, отличаются от параметров новых линий, они… |  |  |
|  | 1) |  | менее льготные |  |
|  | 2) |  | более льготные |  |
|  | 3) |  | повышенные |  |
|  | 4) |  | менее повышенные |  |

|  | Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11.2 |  | На существующей линии С.Петербург-Москва при реконструкции укладывают стрелочные переводы марки… |  |  |  |
| 1) |  |  |  | не круче 1/11 |  |  |
|  |  | 2) |  | не круче 1/9 |  |  |
|  |  | 3) |  | не круче 1/18 |  |  |
|  |  | 4) |  | не круче 1/22 |  |  |

| Выберите несколько правильных ответов из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12.1 | Признаки, определяющие состояние пути близкое выбросу… |  |
|  | 1) | зазоры |
|  | 2) | Слабо затянуты болты |
|  | 3) | Внутреннее напряжение в рельсах |
|  | 4) | Фон пути |

| Выберите два правильных ответа из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12.2 | Графики температурного режима рельсовых плетей имеются в … |  |
|  | 1) | службе пути |
|  | 2) | отделе службы пути |
|  | 3) | дистанции пути |
|  | 4) | околотках |

| Выберите несколько правильных ответов из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13.1 | Рельсы, используемые при усиленном капитальном ремонте пути… |  |
|  | 1) | Р65 |
|  | 2) | старогодные |
|  | 3) | новые |
|  | 4) | первого класса |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.2 | Капитальный ремонт назначает… |  |  |  |
|  |  | 1) | начальник дистанции пути |  |
|  |  | 2) | начальник службы пути |  |
|  |  | 3) | главный инженер службы пути |  |
|  |  | 4) | главный инженер дистанции пути |  |

| Выберите несколько правильных ответов из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 14.1 | Состав комиссии, производящий осмотр и маркировку рельсов… |  |
|  | 1) | дорожный мастер |
|  | 2) | начальник дистанции |
|  | 3) | монтер пути |
|  | 4) | дефектоскопист |

| Выберите несколько правильных ответов из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 14.2 | Рельсы, подлежащие сварке, должны быть… |  |
|  | 1) | одного типа |
|  | 2) | одной длины |
|  | 3) | одной группы |
|  | 4) | одинакового термического состояния |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 15.1 | Срок хранения технической документации по приемке пути… |  |
|  | 1) | полгода |
|  | 2) | один год |
|  | 3) | один месяц |
|  | 4) | два года |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.2 |  | Отклонение от проектного радиуса кривых при УК и скорости свыше 140 км/час… |  |  |
|  | 1) |  | 10% |  |
|  | 2) |  | 6% |  |
|  | 3) |  | 4% |  |
|  | 4) |  | 3% |  |

| Выберите два правильных ответа из предложенных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1 |  | По степени насыщенности ветрового потока снегом метели бывают… |  |  |
|  | 1) |  | слабые |  |
|  | 2) |  | насыщенные |  |
|  | 3) |  | ненасыщенные |  |
|  | 4) |  | средние |  |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 16.2 | Места сильно заносимые снегом- это… |  |
|  | 1) | глубокие выемки |
|  | 2) | выемки |
|  | 3) | нулевые места |
|  | 4) | насыпи |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 17.1 | Предприятия, на которых сваривают новые рельсы в бесстыковые плиты, это… |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.2 | Предприятие, на котором производится пропитка антисептиками деревянных шпал… |  |  |  |
|  |  | 1) | шпалоремонтные мастерские |  |
|  |  | 2) | ПЧЛ |  |
|  |  | 3) | ПРСМ |  |
|  |  | 4) | шпалопропиточные заводы |  |

Вариант № 3

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Ремонт, выполняемый для сплошно отчистки щебеночной балластной призмы, это… |  |
|  | 1) | капитальный ремонт |
|  | 2) | средний ремонт |
|  | 3) | усиленный капитальный ремонт |
|  | 4) | усиленный средний ремонт |

Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа

1.2; Одна из работ по обслуживанию пути, это….

| Выберите несколько правильных ответов из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Основные виды работ, выполняемых за счет инвестиций… |  |
|  | 1) | перенос стрелочных переводов на новые ординаты |
|  | 2) | реконструкция ж/д пути |
|  | 3) | перекладка рельсов с боковым износом |
|  | 4) | переустройство обделки тоннелей |

| Выберите два правильных ответа из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Критерии классификации железнодорожных линий… |  |
|  | 1) | скорость движения поездов |
|  | 2) | группа пути |
|  | 3) | грузонапряженность |
|  | 4) | категория пути |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 3.1 | Перемещение рельсошпальной решетки в балласте пути, это… |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 3.2 | Потайные толчки, т.е. просветы между нижней постелью шпал и балластом, вызывают: … |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 4.1 | Дефект пригодности железобетонных шпал и дальнейшей эксплуатации, это… |

| Выберите несколько правильных ответов из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | Дефекты назначения деревянных шпал к ремонту: … |  |
|  | 1) | трещины |
|  | 2) | расколы |
|  | 3) | поперечные изломы |
|  | 4) | загнивание торцов |

| Установите правильную последовательность |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Методика технологического процесса капитально ремонта пути… |  |
|  | 1) | условия производства работ |
|  | 2) | характеристика пути до ремонта |
|  | 3) | характеристика пути после ремонта |
|  | 4) | открытие перегона |

| Выберите несколько правильных ответов из предложенных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 |  | Продолжительность «окна» устанавливается в зависимости от: |  |  |
|  | 1) |  | виды работ |  |
|  | 2) |  | числа машин |  |
|  | 3) |  | схемы технологического процесса |  |
|  | 4) |  | скорости движения поездов |  |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Осмотр и проверку всех путей в дни установленные начальником ПУ производит… |  |
|  | 1) | Дежурные по переезду |
|  | 2) | Бригадир пути |
|  | 3) | Дорожный мастер |
|  | 4) | Старший мастер |

| Выберите несколько правильных ответов из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.2 | Результаты осмотров шпал и брусьев заносят в форму… |  |
|  | 1) | ПУ-28 |
|  | 2) | ПУ-6 |
|  | 3) | ПУ-30 |
|  | 4) | ПУ-5 |

| Выберите несколько правильных ответов из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Основной информационной моделью путевого хозяйства является… |  |
|  | 1) | совокупность паспортных данных |
|  | 2) | совокупность нормативов |
|  | 3) | совокупность характеристик путевого хозяйства |
|  | 4) | совокупность утвержденных информационных технологий |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 7.2 | Руководитель путей сообщения РФ… |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 8.1 | Машина, прибывающая на место работ первой, это… |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2 |  | Одна из работ основного периода в «окно», выполняемая ВПР, это… |  |  |
|  | 1) |  | установка сигнальных знаков |  |
|  | 2) |  | удаление засорителей |  |
|  | 3) |  | выправка пути |  |
|  | 4) |  | подтягивание гаек стыковых болтов |  |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 9.1 | Ведущая машина по выправке и рихтовке пути, это… |

| Выберите несколько правильных ответов из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9.2 | Качество машинной выправки пути зависит от … |  |
|  | 1) | состояния балластного слоя |
|  | 2) | высоты подъемки пути |
|  | 3) | загрязнения балласта |
|  | 4) | рода балласта |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.1 | Электромеханик совместно с дорожным мастером проверяет состояние рельсовых цепей… |  |
|  | 1) | каждый день |
|  | 2) | один раз в неделю |
|  | 3) | один раз в месяц |
|  | 4) | один раз в полгода |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.2 | Прибор для определения неисправности изолирующих стыков… |  |

| Выберите несколько правильных ответов из предложенных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 |  | Особенности содержания пути на линиях с высокими скоростями движения обусловлены требованиями… |  |  |
|  | 1) |  | к содержанию ширины колеи |  |
|  | 2) |  | рельсовых нитей по уровню |  |
|  | 3) |  | к продольной равноупругости пути |  |
|  | 4) |  | к параметрам кодовых частей |  |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.2 |  | Между смежными стрелочными переводами должны быть прямые вставки… |  |  |
|  | 1) |  | 50 м |  |
|  | 2) |  | 30 м |  |
|  | 3) |  | 25 м |  |
|  | 4) |  | 100 м |  |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12.1 | Журнал учета службы и температурного режима рельсовых плетей ведется… |  |
|  | 1) | в дистанции пути |
|  | 2) | на околотках |
|  | 3) | в дирекции по ремонту пути |
|  | 4) | в службе пути |

| Выберите несколько правильных ответов из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12.2 | Работы, выполняемые на плети, влияющие на температурный режим… |  |
|  | 1) | разрядка |
|  | 2) | регулировка температурных напряжений |
|  | 3) | определение начального этапа разрядки |
|  | 4) | восстановление плети сваркой |

| Выберите несколько правильных ответов из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13.1 | Материалы ВСП (рельсы), используемые для приемо-отправочных путей… |  |
|  | 1) | Р75 |
|  | 2) | Р65 |
|  | 3) | старогодные |
|  | 4) | новые |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 13.2 | Для вырезки балласта за торцами шпал на ширину 1,1м при глубине 0,4м используется машина… |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 14.1 | Рельсам, имеющим кривизну, производится… |

| Установите правильную последовательность |  |  |
| --- | --- | --- |
| 14.2 | Маркировка рельсов делается в определенной последовательности… |  |
|  | 1) | номер плети по проекту |
|  | 2) | номер сварочного предприятия |
|  | 3) | номер сварочной ведомости |
|  | 4) | длина в метрах |
|  | 5) | правость-левость пути |
| Выберите несколько правильных ответов из предложенных |  |  |
| 15.1 | Проверка в процессе технического надзора ПМС… |  |
|  | 1) | электрического сопротивления звеньев |
|  | 2) | соблюдение допусков |
|  | 3) | соответствие группы годности ВСП |
|  | 4) | качества ВСП |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 15.2 | Документ на проверяемые скрытые работы, это… |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1 |  | Толщина снегоотложения с умеренной интенсивностью снегопадов… |  |  |
|  | 1) |  | более 25см |  |
|  | 2) |  | от10 до 19см |  |
|  | 3) |  | до 10см |  |
|  | 4) |  | от 20 до 25см |  |

| Выберите два правильных ответа из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 16.2 | Каждый участок железнодорожного пути характеризуется двумя признаками… |  |
|  | 1) | подверженностью заносами |
|  | 2) | снегозаносимостью |
|  | 3) | степенью заносимости |
|  | 4) | незаносимостью |

| Выберите несколько правильных ответов из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17.1 | Должностные обязанности старшего дорожного мастера - это… |  |
|  | 1) | ответственность за безопасность движения |
|  | 2) | ответственность за ТБ по своему участку |
|  | 3) | проверки пути |
|  | 4) | устранение неотложных неисправностей |

| Выберите несколько правильных ответов из предложенных |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.2 | Полномочия начальника участка дистанции пути… |  |  |  |
|  |  | 1) | руководство участком |  |
|  |  | 2) | планирование планово-предупредительных работ |  |
|  |  | 3) | материальная ответственность |  |
|  |  | 4) | контроль качество работ |  |

Вариант № 4

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Ремонт, предназначенный для восстановления равноупругости подшпального основания, это… |  |
|  | 1) | сплошная замена рельсов |
|  | 2) | подъемочный ремонт пути |
|  | 3) | средний ремонт пути |
|  | 4) | шлифовка рельсов |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 1.2 | Класс звеньевого пути на железобетонных стыках, это… |

| Выберите несколько правильных ответов из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Направление реконструкции пути… |  |
|  | 1) | стабильность |
|  | 2) | долговечность и надежность |
|  | 3) | стоимость технического пути |
|  | 4) | ликвидация негабаритных мест |

| Выберите несколько правильных ответов из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Состав работ при реконструкции железнодорожного пути… |  |
|  | 1) | замена рельсошпальной решетки |
|  | 2) | уположение откосов насыпи и выемок |
|  | 3) | удлинение переходных кривых |
|  | 4) | комплексная замена стрелочных переводов |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 3.1 | Работа по исправлению положения пути в плане, это… |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Норматив допускаемого уклона отвода ширины колеи (при скорости 100км/час) |  |  |
|  | 1) | 2,5% |  |
|  | 2) | 3,5% |  |
|  | 3) | 4,5% |  |
|  | 4) | 5,5% |  |
| Выберите два правильных ответа из предложенных |  |  |  |
| 4.1 | Выполнение каких работ требует соблюдение температурного режима… |  |  |
|  | 1) | укладка плетей |  |
|  | 2) | разрядка напряжений |  |
|  | 3) | контроль температуры |  |
|  | 4) | положение пути в плане |  |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | Назначение «маячных» шпал для… |  |
|  | 1) | контроля угона пути |
|  | 2) | определения нарушения температурного режима |
|  | 3) | определения напряженного состояния рельсовой плети |
|  | 4) | определения смещений контрольных меток |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Директивный план выполнения ремонтно-путевых работ разрабатывается… |  |
|  | 1) | службой пути |
|  | 2) | департаментом пути |
|  | 3) | службой движения |
|  | 4) | департаментом управления перевозками |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Продолжительность «окна» для выполнения среднего ремонта пути… |  |
|  | 1) | 3 часа |
|  | 2) | 4 часа |
|  | 3) | 5 часов |
|  | 4) | 6 часов |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 6.1 | Все деформации земляного полотна заносятся в… |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 6.2 | Руководитель дистанции пути, обеспечивающий натурные проверки в пределах всей дистанции… |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Должностное лицо, составляющие отчет о числе негодных шпал… |  |
|  | 1) | бригадир |
|  | 2) | дорожный мастер |
|  | 3) | диспетчер |
|  | 4) | старший мастер |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7.2 | Сокращенное обозначение системы баз данных путевого хозяйства… |  |
|  | 1) | СБД-И |
|  | 2) | СБД-П |
|  | 3) | СД |
|  | 4) | СПД |

| Выберите два правильных ответа из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | Применение машин на текущем содержании пути увеличивает выполняемый объем… |  |
|  | 1) | в 2 раза |
|  | 2) | в 2,5 раза |
|  | 3) | в 3 раза |
|  | 4) | в 4 раза |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 8.2 | Машина для планово-предупредительной выправки бесстыкового пути, это… |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9.1 | Работа машины ВПР недостаточна… |  |
|  | 1) | на участках уравнительных пролетов |
|  | 2) | на звеньевом пути |
|  | 3) | где рельсы имеют смятые концы |
|  | 4) | при послеосадочной выправке пути |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9.2 | При технической производительности машины 200 км/ч на планово-предупредительной выправке пути надо учитывать… |  |
|  | 1) | поправочные коэффициенты |
|  | 2) | количество тоннажа |
|  | 3) | загрязненность балласта |
|  | 4) | состояние балласта |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.1 | На участках с автоматической блокировкой замену рельсов ведут с соблюдением… |  |
|  | 1) | осторожности |
|  | 2) | особой осторожности |
|  | 3) | аккуратности |
|  | 4) | техники безопасности |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 10.2 | Элемент крепления поперечной перемычки к подошве рельса… |

| Выберите два правильных ответа из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11.1 | На участках скоростного движения допускаются отклонения от нормы ширины колеи… |  |
|  | 1) | 8 мм в строну уширения |
|  | 2) | 6 мм в сторону уширения |
|  | 3) | 4 мм в сторону сужения |
|  | 4) | 6 мм в сторону сужения |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11.2 | Одно из главных условий обеспечения высоких скоростей… |  |
|  | 1) | плавность рельсовых нитей в плане |
|  | 2) | плавность отвода отступления |
|  | 3) | высокочастотные колебания |
|  | 4) | жесткость пути |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 12.1 | Искривление всей путевой решетки в вертикальной и горизонтальной плоскости это… |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 12.2 | Прибор для проверки пути бригадиром при каждом осмотре это… |

| Выберите несколько правильных ответов из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13.1 | Дополнительные критерии дл назначения усиленного среднего ремонта… |  |
|  | 1) | наличие пучин |
|  | 2) | загрязненность балласта |
|  | 3) | наличие выплесков |
|  | 4) | на участках первого и второго класса |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13.2 | Замена железобетонных шпал в среднем на 1 км пути… |  |
|  | 1) | 34 |
|  | 2) | 30 |
|  | 3) | 26 |
|  | 4) | 22 |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 14.1 | Прибор, используемый для проверки качества сварки это… |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 14.2 | В пути рельсы свариваются машиной марки… |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 15.1 | Акт сдачи километра для производства работ… |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 15.2 | Ведомость габаритных промеров после работ составляется после… |  |
|  | 1) | подъемочного ремонта пути |
|  | 2) | среднего ремонта пути |
|  | 3) | усиленность капитального ремонта стрелочных переводов |
|  | 4) | капитальный ремонт стрелочных переводов |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 16.1 | Места, где количество снега превышает 600 м ³/м |  |
|  | 1) | особо заносимые |
|  | 2) | особо сильнозаносимые |
|  | 3) | сильнозаносимые |
|  | 4) | слабозаносимые |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 16.2 | Вид метеорологического явления, вызывающего категорию опасного явления… |  |
|  | 1) | снегопад значительный |
|  | 2) | снегопад умеренный |
|  | 3) | снегопад сильный |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17.1 | Дорожный мастер является помощником… |  |
|  | 1) | начальника участка |
|  | 2) | старшего дорожного мастера |
|  | 3) | бригадира пути |
|  | 4) | начальника дистанции |
| Выберите несколько правильных ответов из предложенных |  |  |
| 17.2 | Бригадир должен уметь… |  |
|  | 1) | выполнять работы по содержанию пути |
|  | 2) | хранить инструменты строгого учета |
|  | 3) | составлять график по текущему содержанию пути |
|  | 4) | оценивать состояние пути |

Вариант № 5

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Ремонт, предназначенный для замены путевой решетки на более мощную, это… |  |
|  | 1) | сплошная замена рельсов |
|  | 2) | капитальный ремонт пути |
|  | 3) | подъемочный ремонт |
|  | 4) | средний ремонт |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 1.2 | Фактор, влияющий на установление периода между ремонтами, это… |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Ремонт, предназначенный для полной замены рельсошпальной решетки, на путях первого и второго класса… |  |
|  | 1) | капитальный ремонт пути |
|  | 2) | усиленный средний ремонт |
|  | 3) | средний ремонт |
|  | 4) | усиленный подъемочный ремонт |

| Выберите несколько правильных ответов из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Виды путеремонтных работ, выполняемых за счет средств на ремонт пути… |  |
|  | 1) | ремонт настила переездов |
|  | 2) | возведение временных сооружений |
|  | 3) | ремонт рельсов |
|  | 4) | шлифовка рельсов |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Допустимая величина зазора в стыках при скорости 100 км/ч |  |
|  | 1) | >30 до 34 |
|  | 2) | >24 до 26 |
|  | 3) | >35 |
|  | 4) | >36 до 30 |
| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |  |
| 3.2 | Прибор для измерения температуры рельсов, это… |  |

| Выберите несколько правильных ответов из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Назначение разрядки температурных напряжений… |  |
|  | 1) | устранить опасность выброса пути |
|  | 2) | устранить перенапряжение в рельсах |
|  | 3) | устранение сил, вызывающих напряжение |
|  | 4) | устранение разрыва рельсового сдвига |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | Требования , предъявляемые к содержанию рельсов… |  |
|  | 1) | номинальные значения параметров рельсов … |
|  | 2) | номинальные значения зазоров в стыках |
|  | 3) | признаки групп годности старогодных рельсов |
|  | 4) | признаки групп годности старогодных рельсов |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Скорость, устанавливаемая после стабилизации пути… |  |
|  | 1) | 100 км/ч |
|  | 2) | более 100 км/ч |
|  | 3) | 60 км/ч |
|  | 4) | более 60 км/ч |

| Установите правильную последовательность |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | При разработке организации и технологии ремонтно-путевых работ необходимо учитывать условия:… |  |
|  | 1) | конструкцию пути |
|  | 2) | продолжительность стабилизации пути |
|  | 3) | технические средства, имеющиеся в распоряжении |
|  | 4) | проектные решения |
|  | 5) | характеристика ремонтируемого участка |
|  | 6) | возможности предоставления «окон» |

| Выберите два правильных ответа из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Назначение технических осмотров пути:… |  |
|  | 1) | проверка работы элементов пути |
|  | 2) | выявить недостаточность элементов ВСП |
|  | 3) | определить состояние элементов пути |
|  | 4) | определить целостность ЗП |
| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |  |
| 6.2 | Прибор для определения ширины колеи… |  |

| Выберите несколько правильных ответов из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Путевое хозяйство включает в себя… |  |
|  | 1) | объекты железнодорожного пути |
|  | 2) | охранные предприятия |
|  | 3) | комплекс хозяйственных предприятий |
|  | 4) | вокзал |

| Выберите несколько правильных ответов из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7.2 | В СБД-Н входят… |  |
|  | 1) | ИТК управления содержания земляного полотна |
|  | 2) | информационно- справочная система по путевым машинам |
|  | 3) | ППС- ведение технического паспорта дистанции пути |
|  | 4) | техническое обслуживание |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | Общий фронт выполнения планово- предупредительных работ механизированным способом составляет:… |  |
|  | 1) | 2000 м |
|  | 2) | 6000 м |
|  | 3) | 4000 м |
|  | 4) | 1000 м |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 8.2 | Уборка засорителей с пути осуществляется машиной … |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 9.1 | Первой на место работ прибывает машина… |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9.2 | Машина МПРС выполняет выправку болтовых стыков методом… |  |
|  | 1) | горячей правки |
|  | 2) | холодной правки |
|  | 3) | сменой шпал |
|  | 4) | подтягиванием гаек |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.1 | В изолирующем стыке устанавливается… |  |
|  | 1) | отсасывающий фидер |
|  | 2) | тяговый джемпер |
|  | 3) | усовик- дроссель |
|  | 4) | поперечная перемычка |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.2 | Условием хорошей работы изолирующих стыков является… |  |
|  | 1) | укладка клеммоболтовых стыков |
|  | 2) | закрепление от угонов |
|  | 3) | подбивка шпал |
|  | 4) | планировка балласта |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11.1 | Вертикальные неровности на головке рельсов составляют… на перспективу… |  |
|  | 1) | 0,6- 1,0 мм |
|  | 2) | 0,2- 0,4 мм |
|  | 3) | 0,5 мм |
|  | 4) | 0,0 мм |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 11.2 | Ликвидация волнообразного износа обеспечивается рельсошлифовальными поездами типа… |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 12.1 | Опасное сжимающее и растягивающее напряжение в плетях может вызвать… |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12.2 | Для предотвращения угона плети необходимо обеспечить… |  |
|  | 1) | постоянное натяжение клеммных болтов |
|  | 2) | смазку резьбы всех болтов |
|  | 3) | подтягивание гаек |
|  | 4) | прижатие плети к основанию |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13.1 | Продолжительность «окон» для очистки балласта… |  |
|  | 1) | 2 часа |
|  | 2) | 6 часов |
|  | 3) | 4 часа |
|  | 4) | 8 часов |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 13.2 | Машина, доставляющая и выгружающая новый балласт на место работ, это… |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 14.1 | Сплошная смена обозначается буквой … |  |
|  | 1) | О |
|  | 2) | Р |
|  | 3) | РС |
|  | 4) | С |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 14.2 | Нормативная наработка тоннажа для рельсов типа Р-50 составляет… |  |
|  | 1) | 450 млн.т. |
|  | 2) | 300 млн.т. |
|  | 3) | 200 млн.т. |
|  | 4) | 500 млн.т. |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 15.1 | Минимальные длины элементов продольного профиля после ремонта… |  |
|  | 1) | не менее проектной |
|  | 2) | равное проектной |
|  | 3) | более проектной |
|  | 4) | 200 м |

| Выберите несколько правильных ответов из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 15.2 | Акт о ремонте ЗП и балластной призмы для приемки пути составляется при ремонтах… |  |
|  | 1) | усиленном капитальном |
|  | 2) | капитальном |
|  | 3) | усиленном среднем |
|  | 4) | подъемочным |
| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |  |
| 16.1 | На каждой дистанции пути в связи со снегоборьбой составляется… |  |

| Выберите несколько правильных ответов из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 16.2 | Состав бригады первой очереди для борьбы со снежными заносами… |  |
|  | 1) | работники околотков |
|  | 2) | работники контор |
|  | 3) | работники служб узла |
|  | 4) | работники мастерских |

| Выберите несколько правильных ответов из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17.1 | Обязанности бригадира пути по содержанию стрелочных переводов… |  |
|  | 1) | содержать стрелочные переводи в плане |
|  | 2) | производить осмотры рельсов, скреплений |
|  | 3) | следить, чтобы брусья были подбиты |
|  | 4) | обеспечивать своевременный отвод воды |

| Выберите несколько правильных ответов из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17.2 | Бригадир пути имеет право… |  |
|  | 1) | прохода по путям в пределах околотка |
|  | 2) | иметь запас пучинных материалов материалов |
|  | 3) | отстранять от работы лиц в нетрезвом состоянии |
|  | 4) | представлять работников на повышение разряда |

Вариант № 6

| Выберите несколько правильных ответов из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Межремонтные нормы зависят от факторов… |  |
|  | 1) | скорости движения поездов |
|  | 2) | конструкции пути |
|  | 3) | климатических условий |
|  | 4) | состояния ЗП |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Вид работ при замене верхнего строения пути 4 и 5 классов, это… |  |
|  | 1) | УК |
|  | 2) | К |
|  | 3) | С |
|  | 4) | П |

| Выберите несколько правильных ответов из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Состав работ по текущему содержанию пути входят… |  |
|  | 1) | выправка стрелочных переводов |
|  | 2) | ликвидация одиночных выплесков |
|  | 3) | проведение периодических осмотров |
|  | 4) | срезка и уборка отложений загрязнителей |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Перспективное планирование назначается на срок… |  |
|  | 1) | 3 года |
|  | 2) | 5-6 лет |
|  | 3) | 1 год |
|  | 4) | 2 года |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Явления, происходящие в пути зимой при отрицательных температурах, это… |  |
|  | 1) | температурный выброс |
|  | 2) | искривления рельсов |
|  | 3) | выкручивание рельсов |
|  | 4) | разрывы стыков |
| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |  |
| 3.2 | Запрещенная операция с рельсами, это … |  |

| Выберите несколько правильных ответов из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Обеспечение безопасного движения поездов при нарушении работы рельсовой цепи… |  |
|  | 1) | исправное состояние токопроводящих и изолирующих стыков |
|  | 2) | надежность работы рельсовых цепей |
|  | 3) | установка поперечных перемычек |
|  | 4) | проверка состояния рельсовых цепей |

| Установите правильную последовательность |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | Правила содержания рельсовых цепей… |  |
|  | 1) | измерение напряжения между рельсами |
|  | 2) | проверка состояния |
|  | 3) | измерение напряжения между рельсами и накладками |
|  | 4) | переборы изолирующего стыка |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Основа для составления производственных норм… |  |
|  | 1) | трудовые затраты |
|  | 2) | технические нормы |
|  | 3) | экономические нормы |
|  | 4) | объем основных работ |

| Установите правильную последовательность |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 |  | В ходе отделочных работ соблюдают следующую последовательность: |  |  |
|  |  | 1) | добивка костылей |  |
|  |  | 2) | отделка балластной призмы |  |
|  |  | 3) | перешивка пути |  |
|  |  | 4) | выправка кривых |  |
|  | 5) рихтовка пути |  |  |  |
|  | 6) выправка пути |  |  |  |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Устойчивость колеи в кривых определяется по… |  |
|  | 1) | состоянию промежуточных скреплений |
|  | 2) | разрушению резиновых прокладок |
|  | 3) | повышению боковой плоскости |
|  | 4) | длительности эксплуатации пути |

| Выберите несколько правильных ответов из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.2 | При осмотре рельсов особое внимание обращается на… |  |
|  | 1) | рельс в целом |
|  | 2) | верх головки рельсов |
|  | 3) | верх шейки |
|  | 4) | концы рельсов |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | В состав РШБК входит информация… |  |
|  | 1) | эпюра и вид шпал |
|  | 2) | загрязнение балласта |
|  | 3) | род балласта |
|  | 4) | толщина балласта |
| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| 7.2 | В РШБК пропущенный тоннаж млн.т. (351-500) показывается цветом… |  |
|  | 1) | желтым |
|  | 2) | красным |
|  | 3) | зеленым |
|  | 4) | серым |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | В период основных работ выправка пути осуществляется машиной… |  |
|  | 1) | МВТХ |
|  | 2) | БУМ |
|  | 3) | «Дуоматик 09-32» |
|  | 4) | СМ-1 |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8.2 | Для определения сдвижек натурные стрелы измеряют 20-метровым шнуром через… |  |
|  | 1) | 5м |
|  | 2) | 10м |
|  | 3) | 15м |
|  | 4) | 20м |

| Выберите несколько правильных ответов из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9.1 | Машина ПМГ №2 производит… |  |
|  | 1) | смену скреплений |
|  | 2) | смену шпал |
|  | 3) | закрепление гаек |
|  | 4) | смазку болтов |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 9.2 | Против каждой фиксированной точки устанавливается… |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.1 | В системах переездной сигнализации контролируют приближение поездов, это… |  |
| Выберите несколько правильных ответов из предложенных |  |  |
| 10.2 | Основными элементами РЦ являются… |  |
|  | 1) | путевое реле |
|  | 2) | изолирующие стыки |
|  | 3) | источник питания |
|  | 4) | контактная система |
| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |  |
| 11.1 | Причина возникновения значительной неровности на пути в зимнее время, это… |  |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11.2 | Плавность хода и безопасность движения на скоростных линиях зависит от… |  |
|  | 1) | обеспечения равноупругости элементов пути |
|  | 2) | качества содержания пути |
|  | 3) | равнопрочности элементов пути |
|  | 4) | плотности отбивки шпал |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12.1 | Контроль за усилием затяжки гаек осуществляется… |  |
|  | 1) | при крутящем моменте |
|  | 2) | динаметрическими ключами |
|  | 3) | весной и осенью |
|  | 4) | постукиванием молоточком |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12.2 | Предельная высота подъемки при вывески решеток домкратами (см)… |  |
|  | 1) | 2 |
|  | 2) | 0 |
|  | 3) | 1 |
|  | 4) | 6 |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13.1 | Средний ремонт пути предназначен для… |  |
|  | 1) | оздоровления балластной призмы |
|  | 2) | глубокой очистки |
|  | 3) | устранения пучин |
|  | 4) | уположения откосов насыпи |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 13.2 | Предохранительная деталь для закрепления торцов плетей, это… |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |  |
| --- | --- | --- |
| 14.1 | Для периодического текущего контроля и оценки состояния поверхности катания головки рельсов используется… |  |
| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| 14.2 | Вертикальный износ старогодных стрелочных переводов 1 степени годности не должен превышать… |  |
|  | 1) | 10мм |
|  | 2) | 8мм |
|  | 3) | 6мм |
|  | 4) | 4мм |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 15.1 | В комиссию по приему работ по ремонту пути должен быть включен… |  |
|  | 1) | начальник дистанции пути |
|  | 2) | представитель сторонней организации |
|  | 3) | главный инженер |
|  | 4) | монтер пути |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 15.2 | Хранитель одного экземпляра технической документации по приемке отремонтированного пути… |

| Выберите два правильных ответа из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 16.1 | По воздействию на снеговой поток средства защиты разделяются на… |  |
|  | 1) | снегозадерживающие |
|  | 2) | снеговыдувающие |
|  | 3) | стационарные |
|  | 4) | маневренные |
| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |  |
| 16.2 | Самый надежный вид защиты пути - это… |  |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17.1 | Наиболее прогрессивная конструкция пути – это… |  |
|  | 1) | звеньевой путь |
|  | 2) | бесстыковой путь |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17.2 | Заявку на выдачу предупреждений дает… |  |
|  | 1) | ПДС |
|  | 2) | ПД |
|  | 3) | ПДБ |
|  | 4) | ПЧУ |

Вариант № 7

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Учетная форма ПУ-5, это… |  |
|  | 1) | рельсовая книга |
|  | 2) | тоннельная книга |
|  | 3) | книга учета шпал, лежащих в пути |
|  | 4) | книга малых искусственных сооружений |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Отчет о текущем содержании главных путей, это… |  |
|  | 1) | ПО-13 |
|  | 2) | ПО-4 |
|  | 3) | ПО-1 |
|  | 4) | ПО-28 |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Количество видов шлифования рельсов… |  |
|  | 1) | 1 |
|  | 2) | 2 |
|  | 3) | 3 |
|  | 4) | 4 |

| Выберите несколько правильных ответов из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Подъемочный ремонт предназначен для … |  |
|  | 1) | восстановления равноупругости подшпального основания |
|  | 2) | выправки пути |
|  | 3) | подъемки пути |
|  | 4) | очистки водоотводных устройств |
| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |  |
| 3.1 | Для уменьшения бокового износа головок рельсов в кривых участках пути применяется… |  |
| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |  |
| 3.2 | Для «кустов» негодных деревянных шпал незамедлительно выполняется… |  |
| Выберите несколько правильных ответов из предложенных |  |  |
| 4.1 | Проверка состояния кривых в плане осуществляется по направлениям : |  |
|  | 1) | сплошная выправка |
|  | 2) | съемка кривых |
|  | 3) | рихтовка кривых |
|  | 4) | положение кривой в плане |

| Выберите несколько правильных ответов из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Технические требования к исправлению пути в пучинах… |  |
|  | 1) | отводы от пучинных горбов |
|  | 2) | уклоны отводов, устраиваемых при исправлении пути на пучинах |
|  | 3) | утройство раздельных площадок |
|  | 4) | замена негодных или подтесанных шпал |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 5.1 | Количество экземпляров составляемых схем ограждения… |

| Установите правильную последовательность |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Дополнительные меры безопасности во время тумана, метелей… |  |
|  | 1) | дать заявку на выдачу предупреждений |
|  | 2) | выставлять сигналистов |
|  | 3) | применять автоматические средства оповещения |
|  | 4) | планировать работы |

| Выберите несколько правильных ответов из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | На переездах обращают внимание на … |  |
|  | 1) | исправность путевых знаков |
|  | 2) | состояние пути |
|  | 3) | чистоту желобов |
|  | 4) | наличие сигналов и петард |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.2 | Рабочий путевой шаблон служит для… |  |
|  | 1) | локального контроля пути |
|  | 2) | сплошного контроля пути |
|  | 3) | проверки ширины колеи |
|  | 4) | определения параметра рельсов |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7.1 | Программа, регулирующая функции управления путевым хозяйством… |  |
|  | 1) | АСУ-П |
|  | 2) | АСУ-ЗП |
|  | 3) | АРМ-ТО |
|  | 4) | АСУ-З |

| Выберите два правильных ответа из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7.2 | Данные таблиц персонала на уровне линейного предприятия… |  |
|  | 1) | ПД и ПДБ |
|  | 2) | работники службы пути |
|  | 3) | работники отделения дороги |
|  | 4) | работники тех.отдела ПЧ |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | Одна из основных работ текущего содержания пути, это… |  |
|  | 1) | снятие сигнальных знаков |
|  | 2) | выправка пути |
|  | 3) | оправка балластной призмы |
|  | 4) | добивка костылей |

| Выберите несколько правильных ответов из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8.2 | Измерительные работы перед выправкой пути… |  |
|  | 1) | определяют высоту подъемки |
|  | 2) | толщину карточки |
|  | 3) | границы просадок |
|  | 4) | отступления рельсовых нитей |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9.1 | Предварительная работа перед выправкой пути… |  |
|  | 1) | нивелирование пути |
|  | 2) | выправку пути в профиле |
|  | 3) | выправку пути в плане |
|  | 4) | выправку пути по уровню |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.2 | Уплотнение щебеточного балласта в шпальных ящиках выполняется машиной… |  |  |
| Выберите два правильных ответа из предложенных |  |  |  |
| 10.1 |  | Для уменьшения сопротивления РЦ рельсы в стыках соединяют… |  |
|  |  | 1) | дроссель- трансформаторами |
|  |  | 2) | накладками |
|  |  | 3) | пружинными тарельчатыми шайбами |
|  |  | 4) | рельсовым соединителями |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 10.2 | Для изменения величины тела путевых реле 1П и 2П служит: |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 11.1 | Новая выправочная система, это… |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11.2 | Устранение неровностей проводится методом … |  |
|  | 1) | сглаживания |
|  | 2) | уравнивания |
|  | 3) | постановки пути |
|  | 4) | выправки |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12.1 | Допускаемые изменения температуры рельсовых плетей при работе ВПО- 3000 |  |
|  | 1) | 5 |
|  | 2) | 10 |
|  | 3) | 15 |
|  | 4) | 20 |

| Выберите два правильных ответов из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12.2 | Цель разрядки температурных напряжений… |  |
|  | 1) | освободить плети от температурных напряжений |
|  | 2) | обеспечить устойчивость пути |
|  | 3) | смена уравнительных рельсов |
|  | 4) | измерение фактической температуры |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13.1 | Время зарядки ЩОМ-10 … |  |
|  | 1) | 5 мин |
|  | 2) | 10 мин |
|  | 3) | 15 мин |
|  | 4) | 20 мин |
| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |  |
| 13.2 | Инструмент для выправки и подбивки пути, это… |  |

| Выберите несколько правильных ответов из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 14.1 | Состав комиссии, производящий осмотр и маркировку рельсов… |  |
|  | 1) | дорожный мастер |
|  | 2) | начальник дистанции |
|  | 3) | монтер пути |
|  | 4) | дефектоскопист |

| Установите правильную последовательность |  |  |
| --- | --- | --- |
| 14.2 | Маркировка рельсов делается в определенной последовательности… |  |
|  | 1) | номер плети по проекту |
|  | 2) | номер сварочного предприятия |
|  | 3) | номер сварочной ведомости |
|  | 4) | длина в метрах |
|  | 5) | правость-левость пути |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 15.1 | Одно из требований, предъявляемых к отремонтированному пути… |  |
|  | 1) | работы выполнены полностью |
|  | 2) | соответствие стандартам |
|  | 3) | материалы в норме |
|  | 4) | балласт уплотнен |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 15.2 | Приемка пути считается законченной… |  |
|  | 1) | после трех проходов вагона- путеизмерителя |
|  | 2) | пропуск груза не менее 1 млн.т. брутто |
|  | 3) | отсутствуют изменения |
|  | 4) | отсутствуют отступления первой степени |

| Установите правильную последовательность |  |  |
| --- | --- | --- |
| 16.1 | Все виды создаваемых придорожных насаждений… |  |
|  | 1) | схемы смешения и размещения деревьев и кустарников должны способствовать полной механизации |
|  | 2) | более высокая защитная эффективность |
|  | 3) | восприпятствование выходу безнадзорного скота на путь |
|  | 4) | использование наиболее ценных древесных пород |
|  | 5) | вступление в эксплуатацию в нормативные сроки |
| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| 16.2 | Общая продолжительность ветра при северном его направлении … |  |
|  | 1) | 4000 мин |
|  | 2) | 1400 мин |
|  | 3) | 1500 мин |
|  | 4) | 600 мин |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17.1 | Запрещается приступать к работам на пути до… |  |
|  | 1) | ограждения места работ |
|  | 2) | сигнала производства работ |
|  | 3) | устранения препятствия |
|  | 4) | проверки контактной сети |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 17.2 | Инструмент сигналиста для предупреждения об опасности, это… |

Вариант № 8

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Должность, которая есть в ПМС и нет в ПЧ, это… |  |
|  | 1) | главный инженер |
|  | 2) | дорожный монтер |
|  | 3) | главный механик |
|  | 4) | зам. начальника по ИССО |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 1.2 | Краткое название документа о сдаче или приеме работ, это… |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Ремонт, предназначенный для восстановления дренирующих свойств балластной призмы … |  |
|  | 1) | подъемочный ремонт |
|  | 2) | средний ремонт пути |
|  | 3) | усиленный средний ремонт |
|  | 4) | капитальный ремонт |

| Выберите несколько правильных ответов из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Основные виды работ, выполняемые за счет средств, относимых на ремонт пути, подразделяются на… |  |
|  | 1) | одиночную замену негодных и дефектных рельсов |
|  | 2) | снего –водо-пескоборьбу |
|  | 3) | реконструкцию железнодорожного пути |
|  | 4) | обслуживание переездов |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 3.1 | Засорители, попадающие во внутрь балластной призмы могут вызвать… |
| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| 3.2 | Взаимное положение остряков и рамных рельсов контролируется шаблоном, это… |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Ведущей машиной по выправке и рихтовке пути является… |  |
|  | 1) | ВПР |
|  | 2) | СМ-1 |
|  | 3) | ЩОМ |
|  | 4) | МПРС |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 4.2 | Период времени для производства путевых работ, это… |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Время проведения путевых работ на горочных и сортировочных путях: |  |
|  | 1) | перерыв в маневровой работе |
|  | 2) | перерыв в работе монтеров пути |
|  | 3) | любое время |
|  | 4) | в начале производства работ |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 5.2 | Запись в журнал по устранению возникших неисправностей заменяет… |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Современное средство локального контроля пути… |  |
| Выберите два правильных ответов из предложенных |  |  |
| 6.2 | Сплошной контроль пути осуществляется |  |
|  | 1) | Путеизмерительными вагонами |
|  | 2) | ПТ-7 |
|  | 3) | автомотрисами |
|  | 4) | ПТ-8 |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 7.1 | Бумажный носитель графика путеизмерителя, это… |

| Выберите несколько правильных ответов из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7.2 | Запуск программы АСУ-П осуществляется с помощью… |  |
|  | 1) | общей оболочки АСУ-П |
|  | 2) | ярлыка АРМПСО |
|  | 3) | выполнение PRO EXE |
|  | 4) | команды «обновить программу» |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | Высота вывески пути домкратами не должна превышать… |  |
|  | 1) | 40 мм |
|  | 2) | 30 мм |
|  | 3) | 20 мм |
|  | 4) | 10 мм |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 8.2 | Машина, выполняющая выправку стрелочных переводов… |

| Установите правильную последовательность |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9.1 | График планово-предупредительных работ продолжительностью 2 часа… |  |
|  | 1) | выгрузка балласта |
|  | 2) | выправка пути |
|  | 3) | приведение машин в транспортное положение |
|  | 4) | смазка клеммных болтов |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 9.2 | Условное обозначение планово- предупредительной выправки пути… |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.1 | Дроссель трансформатора устанавливается… |  |
|  | 1) | внутри рельсовой колеи |
|  | 2) | вне рельсовой колеи |
|  | 3) | у пикетного столбика |
|  | 4) | в междупутье |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.2 | Путевое реле включается через электрический фильтр, настроенный для пропуска сигнального тока частотой… |  |
|  | 1) | 5 Гц |
|  | 2) | 10 Гц |
|  | 3) | 20 Гц |
|  | 4) | 15 Гц |

| Выберите несколько правильных ответов из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11.1 | Текущие осмотры земляного полотна и его сооружений проводят: |  |
|  | 1) | начальник дистанции |
|  | 2) | мастер по земляному полотну |
|  | 3) | старшие дорожные мастера |
|  | 4) | начальники участков |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 11.2 | Один из внешних признаков деформаций основной площадки земляного полотна… |

| Установите правильную последовательность |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12.1 | График работ по разрядке температурных напряжений в одну сторону… |  |
|  | 1) | ослабление гаек клеммных болтов |
|  | 2) | замена вкладышей |
|  | 3) | замена рельсов в уравнительном пролете |
|  | 4) | приварка соединителей |
|  | 5) | закрепление гаек клеммных болтов |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12.2 | Разрядку в одну сторону выполняет бригада монтеров пути в количестве… |  |
|  | 1) | 10 |
|  | 2) | 8 |
|  | 3) | 12 |
|  | 4) | 14 |
| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| 13.1 | Основными критериями при назначении работ по подъемочному ремонту пути является… |  |
|  | 1) | загрязненность балласта |
|  | 2) | количество дефектных шпал |
|  | 3) | количество отступлений от норм |
|  | 4) | количество дефектных скреплений |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 13.2 | Предохранительная деталь закрепления торцов плетей разложенных рельсов, это… |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 14.1 | Рельсам, имеющим кривизну, производится… |

| Установите правильную последовательность |  |  |
| --- | --- | --- |
| 14.2 | Маркировка рельсов делается в определенной последовательности… |  |
|  | 1) | номер плети по проекту |
|  | 2) | номер сварочного предприятия |
|  | 3) | номер сварочной ведомости |
|  | 4) | длина в метрах |
|  | 5) | правость-левость пути |

| Выберите несколько правильных ответов из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 15.1 | Акт по укладке в путь рельсовых плетей для оформления приемки пути после… |  |
|  | 1) | среднего ремонта |
|  | 2) | усиленного капитального ремонта |
|  | 3) | сплошной замены рельсов новыми |
|  | 4) | сплошной замены рельсов старогодными |

| Выберите два правильных ответа из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 15.2 | Перечень документов для оформления приемки пути… |  |
|  | 1) | ПУ-48 |
|  | 2) | продольный профиль |
|  | 3) | ПУ-81 |
|  | 4) | ведомость состояния стыковых зазоров |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 16.1 | Контурная защита используется на участках, называемых… |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 16.2 | Комплекс мероприятий направленных на пропуск талых, ливневых и подводных вод, это… |

| Дайте краткий ответ на вопрос в именительном падеже единственного числа |  |
| --- | --- |
| 17.1 | При производстве работ без ограждения со стороны плохой видимости выставляется… |

| Выберите один правильный ответ из предложенных |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17.2 | Бригадир пути должен проверять работу дежурных по переезду… |  |
|  | 1) | 1 раз в месяц |
|  | 2) | 1 раз в неделю |
|  | 3) | не реже 1 раза неделю |
|  | 4) | не реже 1 раза в месяц |

### Ответы к контрольно-измерительным материалам

Вариант № 1

| 1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | паспорт | 1 | 2 | 2 | пучина |
| 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 |
| 1.2.3. | уширение | 2 | согласование | 2 | обходчик |
| 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 |
| таблица | 1. | 1.2.3. | тоннаж | 1.2.4. | 2 |
| 10.1 | 10.2 | 11.1 | 11.2 | 12.1 | 12.2 |
| 2 | 2.3. | гранит | геотекстиль | 1 | 3 |
| 13.1 | 13.2 | 14.1 | 14.2 | 15.1 | 15.2 |
| 1.2. | Р - 75 | 3 | 1.2.3.4.5.6 | 1.2.4. | бригадир |
| 16.1 | 16.2 | 17.1 | 17.2 |  |  |
| снегопад | 2 | НОДП | ПМС |  |  |

Вариант № 2

| 1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 1.2.4. | 1.2.4. | 2.3. | 1 |
| 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 |
| 1.2.3. | 1.2.4. | 1.3.4. | два | ПУ - 67 | 2 |
| 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 |
| 3 | АГО - 1 | 2.1.3.4. | 2.1.4.3. | 3.1.2.4. | 3 |
| 10.1 | 10.2 | 11.1 | 11.2 | 12.1 | 12.2 |
| 2 | стыкоизмеритель | 2 | 1 | 1.2.4. | 3.4. |
| 13.1 | 13.2 | 14.1 | 14.2 | 15.1 | 15.2 |
| 1.3.4. | 2 | 1.2.4 | 3.4 | 2 | 4 |
| 16.1 | 16.2 | 17.1 | 17.2 |  |  |
| 2.3. | 3 | РСП | 4 |  |  |

Вариант № 3

| 1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | шлифовка | 1.2.4. | 1.3. | угон | выплеск |
| 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 |
| излом | 1.2. | 2.3.1.4. | 1.2.3. | 2 | 2.3.4. |
| 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 |
| 3 | министр | РОМ | 3 | ВПР | 1.2.4. |
| 10.1 | 10.2 | 11.1 | 11.2 | 12.1 | 12.2 |
| 3 | вольтметр | 1.2.3. | 3 | 2 | 1.2.4. |
| 13.1 | 13.2 | 14.1 | 14.2 | 15.1 | 15.2 |
| 2.3. | УМ | рихтовка | 2.1.3.5.4 | 1.3.4. | акт |
| 16.1 | 16.2 | 17.1 | 17.2 |  |  |
| 3 | 1.3. | 1.2.3. | 1.2.4. |  |  |

Вариант № 4

| 1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 5 | 1.2.3. | 1.3.4. | рихтовка | 2 |
| 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 |
| 1.2. | 1 | 1.3. | 3 | паспорт | начальник |
| 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 |
| 2 | 2 | 1.2. | БУМ | 3 | 1 |
| 10.1 | 10.2 | 11.1 | 11.2 | 12.1 | 12.2 |
| 2 | струбцина | 1.3. | 1 | выброс | бинокль |
| 13.1 | 13.2 | 14.1 | 14.2 | 15.1 | 15.2 |
| 2.3. | 4 | дефектоскоп | ПРСМ | ПУ - 48 | 2 |
| 16.1 | 16.2 | 17.1 | 17.2 |  |  |
| 2 | 2 | 2 | 1.3.4. |  |  |

Вариант № 5

| 1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | грузонапряженность | 1 | 1.2.3. | 2 | термометр |
| 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 |
| 1.2.4. | 1.2.4 | 2 | 3.4.5.1.6.5. | 1.3. | шаблон |
| 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 |
| 1.3 | 1.2.3 | 2 | СМ - 2 | РОМ | 2 |
| 10.1 | 10.2 | 11.1 | 11.2 | 12.1 | 12.2 |
| 2 | 1 | 2 | СПЕНО | угол | 1 |
| 13.1 | 13.2 | 14.1 | 14.2 | 15.1 | 15.2 |
| 4 | хоппер - дозатор | Р | 2 | 1 | 1.2.3. |
| 16.1 | 16.2 | 17.1 | 17.2 |  |  |
| план | 1.2.4. | 1.3.4. | 1.3.4. |  |  |

Вариант № 6

| 1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.4. | 2 | 1.2.3. | 2 | 4 | перекантовка |
| 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 |
| 1.2.3. | 2.1.3.4. | 2 | 4.3.6.1.5.2. | 1 | 2.3.4. |
| 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 |
| 1.2.3. | 1 | 3 | 1 | 3.4 | колышек |
| 10.1 | 10.2 | 11.1 | 11.2 | 12.1 | 12.2 |
| РЦ | 1.2.3. | пучина | 2 | 2 | 4 |
| 13.1 | 13.2 | 14.1 | 14.2 | 15.1 | 15.2 |
| 1 | башмак | тележка | 3 | 2 | заказчик |
| 16.1 | 16.2 | 17.1 | 17.2 |  |  |
| 1.2 | лес | 2 | 2 |  |  |

Вариант № 7

| 1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3 | 3 | 1.2.3. | смазка | разрядка |
| 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 |
| 1.3.4. | 1.2.3. | 4 | 1.2.3. | 1.3.4. | 3 |
| 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 |
| 1 | лента | 2 | 1.2.3. | 1 | БУМ |
| 10.1 | 10.2 | 11.1 | 11.2 | 12.1 | 12.2 |
| 3.4. | резистор | Доуматик | 1 | 3 | 1.2. |
| 13.1 | 13.2 | 14.1 | 14.2 | 15.1 | 15.2 |
| 3 | электро шпало подбойка | 1.2.4. | 2.1.3.5.4. | 4 | 4 |
| 16.1 | 16.2 | 17.1 | 17.2 |  |  |
| 4.5.3.1.2. | 3 | 1 | рожок |  |  |

Вариант № 8

| 1.1 | 1.2 | 2.1 | 2.2 | 3.1 | 3.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | акт | 2 | 1.2.4. | выплеск | кор |
| 4.1 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 6.2 |
| 1 | окно | 1 | телефонограмма | ПТ - 7 | 1.3. |
| 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 |
| 1.2.3. | 1.4. | 1 | ВПРС | 3.4.2.1. | В |
| 10.1 | 10.2 | 11.1 | 11.2 | 12.1 | 12.2 |
| 2 | 4 | 2.3.4. | пучина | 3.1.2.5.4. | 4 |
| 13.1 | 13.2 | 14.1 | 14.2 | 15.1 | 15.2 |
| 3 | башмак | рихтовка | 2.1.3.5.4. | 2.3.4. | 1.3. |
| 16.1 | 16.2 | 17.1 | 17.2 |  |  |
| станция | водоборьба | сигналист | 3 |  |  |