23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

ОП.05 Технические средства (по видам транспорта)

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением современных информационных технологий управления перевозками.

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов.

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности

уметь:

-	различать типы погрузочно-разгрузочных машин;

-	рассчитывать основные параметры складов и техническую производительность погрузочно-разгрузочных машин.

знать:

-	материально-техническую базу транспорта (по видам транспорта);

-	основные характеристики и принципы работы технических средств транспорта (по видам транспорта).

Закрытые вопросы

| Вопрос | Ключ |
| --- | --- |
| 1. Вагоны, служащие для перевозки насыпных, тарно-упаковочных и штучных грузов, требующих защиты от атмосферных садков: А) Крытые; Б) Полувагоны; В) Платформы; Г) Цистерны. | а |
| 2. Вагоны, предназначенные для перевозки жидких, затвердевающих, газообразных и пылевидных грузов: А) Крытые; Б) Полувагоны; В) Платформы; Г) Цистерны. | г |
| 3. Цистерны для перевозки светлых нефтепродуктов оборудуют устройствами: А) Нижнего слива, т.к. они менее опасны, чем темные нефтепродукты; Б) Верхнего слива, т.к. они менее опасны, чем темные нефтепродукты; В) Нижнего слива, т.к. они более опасны, чем темные нефтепродукты; Г) Верхнего слива, т.к. они более опасны, чем темные нефтепродукты. | г |
| 4. Цистерны, оборудованные наружной подогревательной рубашкой, служат для перевозки: А) Молока; Б) Спирта; В) Высоковязких грузов; Г) Кислот. | в |
| 5. Увеличенным удельным объемом кузова и возможностью объемного распределения за счет неполного заполнения котла отличаются цистерны для перевозки: А) Молока; Б) Спирта; В) Высоковязких грузов; Г) Кислот. | б |
| 6. Цистерны для перевозки аммиака имеют полосу цвета: А) Красного; Б) Желтого; В) Защитного; Г) Синего | б |
| 7. Изотермические вагоны с групповой системой охлаждения: А) 21-секционные, 12-секционные, 5-секционные, АРВ; Б) 21-секционные, 12-секционные, 5-секционные; В) 21-секционные, 12-секционные; Г) 5-секционные, АРВ. | в |
| 8. Вагон, в котором происходит управление всеми системами электроснабжения в 21-секциооном рефрижераторном поезде: А) Вагон-дизель-электростанция; Б) Вагон-машинное отделение; В) Грузовой вагон; Г) Все ответы верны. | а |
| 9. Центральный дизельный вагон в 5-вагонной секции имеет отделений: А) 5; Б) 6; В)7; Г) 8. | в |
| 10. Воздухоохладитель с вентиляторами и электронагревателями располагается: А) Под крышей вагона, в перегородке, отделяющей грузовое помещение от машинного; Б) Со стороны грузового отделения; В) Со стороны машинного отделения; Г) Верного ответа нет. | б |
| 11. На рисунке изображен: А) Думпкар с неустойчивым кузовом; Б) Думпкар с устойчивым кузовом; В) Трансферкар; Г) Вагон-весы. | б |
| 12. На рисунке изображен: А) Чугуновоз; Б) Шлаковоз; В) Коксотушильный вагон; Г) Трансферкар. | б |

Открытые вопросы

| Вопрос | Ключ |
| --- | --- |
| 13. Ответьте на вопрос: Какие вагоны, можно переоборудовать под перевозку людей? | Крытые |
| 14. Ответьте на вопрос: Для перевозки каких жидкостей служат цистерны, выполненные из двухслойной стали? | Спирта |
| 15. Ответьте на вопрос: Какого цвета полосу имеют цистерны для перевозки пропана? | Красного |
| 16. Ответьте на вопрос: Какого цвета полосу имеют цистерны для перевозки хлора? | Защитного |
| 17. Ответьте на вопрос: Какие вагоны, служат для перевозки скоропортящихся грузов, а также грузов, требующих особых условий перевозки? | Изотермические |
| 18. Ответьте на вопрос: В каком вагоне, происходит управление системой охлаждения в 21-секциооном рефрижераторном поезде? | Вагон-машинное отделение |
| 19. Ответьте на вопрос: Где располагается компрессорно-конденсаторный агрегат с распределительным щитом? | Со стороны машинного отделения |
| 20. Ответьте на вопрос: Устройство, служащее для контроля негабаритности грузов: | габаритные ворота |
| 21. Ответьте на вопрос: Характеристика вагона, определяющаяся общим количеством колесных пар вагона: | осность |
| 22. Ответьте на вопрос: Устройство, служащее для передачи электрического тока от контактной сети внутрь электровоза? | токоприемник |
| 23. Ответьте на вопрос: Единица подвижного состава, служащая для перевозки грузов или пассажиров: | вагон |
| 24. Ответьте на вопрос: Условный видимый или звуковой знак, при помощи которого подается приказ: | сигнал |
| 25. Расположите железные дороги России в порядке возникновения: 1. Железная дорога необщего пользования на Нижнетагильском металлургическом заводе; 2. Царскосельская железная дорога; 3. Петербурго-Московская железная дорога; 4. Горьковская железная дорога | 1, 2, 3, 4 |
| 26. Расположите сигналы на железной дороге в порядке возникновения: 1. Семафоры; 2. Фонари; 3. Светофоры; 4. Паровозный свисток | 4, 2, 1, 3 |
| 27. Расположите участки железных дорог в порядке электрификации: 1. Баку-Сабунчи-Сураханы; 2. Москва-Мытищи; 3. Кизел-Чусовская; 4. Адлер-Роза Хутор | 1, 2, 3, 4 |
| 28. Расположите первые тепловозы в порядке возникновения: 1. ТЭП75; 2. ЭЭЛ-2; 3. ЩЭЛ-1; 4. ТЭ1 | 3, 2, 4, 1 |
| 29. Расположите пассажирские вагоны в порядке возрастания количества мест для посадки пассажиров (от 0 до 54): 1. Багажный вагон; 2. Плацкартный вагон; 3. Купейный вагон; 4. Вагон класса «Люкс» | 1, 4, 3, 2 |
| 30. Предельное поперечное очертание, перпендикулярное оси пути, внутрь которого, помимо подвижного состава, не должны входить никакие части сооружений и устройств, за исключением тех, что предназначены для непосредственного взаимодействия с подвижным составом - это габарит ___________ ___________ | приближения строений |
| 31. Предельное поперечное очертание, перпендикулярное оси пути, внутрь которого, не выходя наружу, должен помещаться груженый или порожний подвижной состав, установленный на прямом горизонтальном пути - это габарит ___________ ___________ | подвижного состава |
| 32. Предельное поперечное очертание, внутрь которого должен помещаться груз, погруженный в открытый подвижной состав, установленный на прямом горизонтальном пути - это ________ ________. | Габарит погрузки |
| 33. В каком вагоне перевозятся громоздкие и тяжеловесные грузы, передающие большую нагрузку на ось колесной пары вагона? | Транспортер |
| 34. В каком вагоне перевозятся, грузы, боящиеся атмосферных осадков, климатических условий и механических повреждений? | Крытый вагон |
| 35. В каком вагоне перевозятся, скоропортящиеся грузы, а также требующие особых условий перевозки? | Изотермический вагон |
| 36. В каком вагоне перевозятся, грузы, не боящиеся атмосферных осадков, климатических условий и механических повреждений? | Полувагон |
| 37. В каком вагоне перевозятся, жидкие, газообразные и пылевидные грузы? | Цистерна |
| 38. Какой вагон представлен на рисунке? | Полувагон |
| 39. Какой вагон представлен на рисунке? | Хоппер |
| 40. Какой вагон представлен на рисунке? | Крытый |
| 41. Локомотив с электрическими тяговыми двигателями, получающими питание от энергосистемы через тяговые подстанции и контактную сеть - это __________. Допишите понятие. | Электровоз |
| 42. Локомотив с двигателем внутреннего сгорания - дизелем - это ______. Допишите понятие. | Тепловоз |
| 43. Локомотив, имеющий котел и паровую машину - это ______. Допишите понятие. | Паровоз |
| 44. Локомотив, приводимый в движение газовой турбиной - это ______. Допишите понятие. | Газотурбовоз |
| 45. Локомотив малой мощности, в качестве источника энергии имеет дизельный или карбюраторный двигатель - это ______. Допишите понятие. | Мотовоз |
| 46. Как называется часть вагона, расположенная над рамой и служащая для размещения грузов и пассажиров? | Кузов |
| 47. Укажите модель вагона: Вагон для перевозки скота | 11-835 |
| 48. Укажите модель вагона: Вагон-хоппер для перевозки зерна | 19-752 |
| 49. Укажите модель вагона: Вагон для бестарной перевозки муки | 17-486 |
| 50. Укажите модель вагона: Вагон для бестарной перевозки минеральных удобрений | 19-923 |

ПК 1.1.	Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением современных информационных технологий управления перевозками.

ПК 1.2.	Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций.

ПК 2.1.	Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного процесса.

ОК 02.	Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности

уметь:

-	различать типы погрузочно-разгрузочных машин;

-	рассчитывать основные параметры складов и техническую производительность погрузочно-разгрузочных машин.

знать:

-	материально-техническую базу транспорта (по видам транспорта);

-	основные характеристики и принципы работы технических средств транспорта (по видам транспорта).

Закрытые вопросы

| Вопрос | Ключ |
| --- | --- |
| 1. Машины, перемещающие груз отдельными порциями через определенный интервал времени: А) Машины периодического действия; Б) Машины непрерывного действия; В) Машины комбинированного действия; Г) Машины циклического действия. | А |
| 2. Вагоноопрокидыватели относятся к следующей группе: А) Машины периодического действия; Б) Машины непрерывного действия; В) Машины комбинированного действия; Г) Машины циклического действия. | В |
| 3. Машины, перемещающие грузы непрерывным потоком, без остановок для захвата и освобождения груза: А) Машины периодического действия; Б) Машины непрерывного действия; В) Машины комбинированного действия; Г) Машины циклического действия. | Б |
| 4. Машины, служащие для подъема груза под большим углом наклона к горизонту: А) Грузоподъемные машины; Б) Машины комбинированного действия; В) Передвижные машины; Г) Машины напольного транспорта. | А |
| 5. Машины, перемещающиеся по полу, грунту, дорожному покрытию: А) Грузоподъемные машины; Б) Машины комбинированного действия; В) Передвижные машины; Г) Машины напольного транспорта. | Г |
| 6. Свойство изделия сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при определенной системе технического обслуживания и ремонтов: А) Безотказность; Б) Долговечность; В) Ремонтопригодность; Г) Сохраняемость. | Б |
| 7. Свойство изделий сохранять работоспособность в течение заданной наработки без вынужденных перерывов (отказов): А) Безотказность; Б) Долговечность; В) Ремонтопригодность; Г) Сохраняемость. | А |
| 8. Свойство изделий непрерывно сохранять исправное и работоспособное состояние после установленного срока хранения и транспортирования: А) Безотказность; Б) Долговечность; В) Ремонтопригодность; Г) Сохраняемость. | Г |
| 9. Производительность характеризует количество конкретно перегружаемого груза в течение одной рабочей смены при правильной организации труда, передовых ее методах и на определенном месте работы: А) Теоретическая; Б) Техническая; В) Расчетная; Г) Эксплуатационная. | Г |
| 10. Производительность характеризует непрерывную работу машины за 1 ч, но с учетом фактической массы груза, перемещаемого машиной (установкой): А) Теоретическая; Б) Техническая; В) Расчетная; Г) Эксплуатационная. | Б |
| 11. Устройства, которые используют, когда пол склада расположен на уровне головки рельса и ниже, а также при укладке грузов в штабеля высотой свыше 2 м: А) Переходные мостки; Б) Сходни; В) Домкраты; Г) Ручные тележки. | Б |
| 12. Устройства, применяющиеся для перекрытия пространства между дверным проемом вагона и полом рампы склада: А) Переходные мостки; Б) Сходни; В) Домкраты; Г) Ручные тележки. | А |
| 13. Устройства, служащие для подъема тяжелых грузов на небольшую высоту: А) Переходные мостки; Б) Сходни; В) Домкраты; Г) Ручные тележки. | В |
| 14. Устройства, служащие для перемещения тяжелых грузов на небольшие расстояния по ровной и твердой поверхности: А) Переходные мостки; Б) Роликовые слеги; В) Домкраты; Г) Роликовые ломы. | Г |
| 15. Устройства, предназначенные для погрузки, выгрузки и перемещения штучных грузов с жесткой и ровной нижней поверхностью: А) Переходные мостки; Б) Роликовые слеги; В) Домкраты; Г) Роликовые ломы | Б |

Открытые вопросы

| Вопрос | Ключ |
| --- | --- |
| 16. Как называется диск, вращающийся на оси и имеющий на ободе желоб, огибаемый тросом или цепью? | блок |
| 17. Как называется устройство, предназначенное для подъема и перемещения сыпучих грузов? | грейферная тележка |
| 18. Как называется устройство, предназначенное для подъема и перемещения штучных грузов по рельсовому подвесному пути? | подвесная тележка |
| 19. Как называется совокупность подвижных и неподвижных блоков, огибаемых гибким элементом? | полиспаст |
| 20. Как называются устройства, служащие для транспортирования грузов, размещенных на прицепных тележках? | электро/ мототягачи |
| 21. Как называется четырехколесная тележка на пневмошинах, которая имеет безбортовую платформу и приводится в движение двигателем внутреннего сгорания? | автокар |
| 22. Как называется устройство, работающее от пневмодвигателя, сжатый газ или воздух в который поступает из баллонов через систему компенсаторных устройств? | грузовой мотороллер |
| 23. Как называются устройства, которые используются для захвата штучного груза, уложенного на поддон или прокладки или сформированного в пакете с соответствующими проемами? | вилы |
| 24. Как называются устройства, служащие для захвата грузов, имеющих отверстия? | штыревые захваты |
| 25. Как называются устройства, применяющиеся при укладке автопогрузчиком в штабель проката, досок, бревен и других длинномерных грузов? | клещевые захваты |
| 26. Как называется устройство, использующееся для переработки угля, песка, гравия и других сыпучих грузов? | ковш |
| 27. Как называются краны, у которых груз перемещается с помощью укосины стрелы или консоли, поворачивающейся в горизонтальной плоскости или в горизонтальной и вертикальной? | стреловые |
| 28. Как называются краны, грузовая тележка которых перемещается по несущему канату, размещенному между двумя опорами? | кабельные |
| 29. На рисунке изображен: | ленточный конвейер |
| 30. На рисунке изображен: | пластинчатый конвейер |
| 31. Как называются устройства, служащие для перемещения тяжелых грузов на небольшие расстояния по ровной и твердой поверхности? | роликовые ломы |
| 32. Как называются устройства, предназначенные для погрузки, выгрузки и перемещения штучных грузов с жесткой и ровной нижней поверхностью? | домкраты |
| 33. Как называется диск, вращающийся на оси и имеющий на ободе желоб, огибаемый тросом или цепью? | блок |
| 34. Как называется устройство, предназначенное для подъема и перемещения сыпучих грузов? | грейферная тележка |
| 35. Как называется устройство, предназначенное для подъема и перемещения штучных грузов по рельсовому подвесному пути? | подвесная тележка |
| 36. Как называется совокупность подвижных и неподвижных блоков, огибаемых гибким элементом? | полиспаст |
| 37. Как называется устройство, служащее для транспортирования грузов, размещенных на прицепных тележках? | автокар |
| 38. Как называется четырехколесная тележка на пневмошинах, которая имеет безбортовую платформу и приводится в движение двигателем внутреннего сгорания? | автокар |
| 39. Как называется устройства, работающие от пневмодвигателя, сжатый газ или воздух в который поступает из баллонов через систему компенсаторных устройств? | пневмотележки |
| 40. Как называются устройства, которые используются для захвата штучного груза, уложенного на поддон или прокладки или сформированного в пакете с соответствующими проемами? | вилы |
| 41. Как называются устройства, служащие для захвата грузов, имеющих отверстия? | штыревые захваты |
| 42. Как называются устройства, применяющиеся при укладке автопогрузчиком в штабель проката, досок, бревен и других длинномерных грузов? | клещевые захваты |
| 43. Как называется устройство, использующееся для переработки угля, песка, гравия и других сыпучих грузов? | ковш |
| 44. Как называются краны, грузовая тележка которых перемещается по несущему канату, размещенному между двумя опорами? | кабельные |
| 45. Как называются краны, у которых груз перемещается с помощью укосины стрелы или консоли, поворачивающейся в горизонтальной плоскости или в горизонтальной и вертикальной? | стреловые |
| 46. Как называется свойство изделия сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при определенной системе технического обслуживания и ремонтов? | долговечность |
| 47. Как называется свойство изделий сохранять работоспособность в течение заданной наработки без вынужденных перерывов (отказов)? | безотказность |
| 48. Как называется свойство изделий непрерывно сохранять исправное и работоспособное состояние после установленного срока хранения и транспортирования? | сохраняемость |
| 49. Как называется производительность, характеризующая количество конкретно перегружаемого груза в течение одной рабочей смены при правильной организации труда, передовых ее методах и на определенном месте работы? | эксплуатационная |
| 50. Как называются устройства, служащие для подъема тяжелых грузов на небольшую высоту? | домкраты |

ПК 2.1.	организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного процесса.

ПК 2.2.	обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи посредством применения нормативно-правовых документов.

ПК 2.3.	организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозочного процесса.

ПК 3.2.	обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов.

ОК 02	Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности

уметь:

-	различать типы погрузочно-разгрузочных машин;

-	рассчитывать основные параметры складов и техническую производительность погрузочно-разгрузочных машин.

знать:

-	материально-техническую базу транспорта (по видам транспорта);

-	основные характеристики и принципы работы технических средств транспорта (по видам транспорта).

Закрытые вопросы

| Вопрос | Ключ |
| --- | --- |
| 1. Вагоны, которые можно переоборудовать под перевозку людей: а) крытые; б) полувагоны; в) платформы; г) цистерны. | а |
| 2. Цистерны для перевозки тёмных нефтепродуктов оборудуют устройствами: а) нижнего слива, т.к. они менее опасны, чем светлые нефтепродукты; б) верхнего слива, т.к. они менее опасны, чем светлые нефтепродукты; в) нижнего слива, т.к. они более опасны, чем светлые нефтепродукты; г) верхнего слива, т.к. они более опасны, чем светлые нефтепродукты. | а |
| 3. К достоинствам цистерн для перевозки высоковязких грузов не относится: а) сокращение времени слива; б) увеличение тары на 1 тонну; в) устранение обводнения груза; г) правильного ответа нет. | б |
| 4. Цистерны, выполненные из двухслойной стали служат для перевозки: а) винопродуктов; б) спирта; в) высоковязких грузов; г) кислот. | а |
| 5. Цистерны для перевозки пропана имеют полосу цвета а) красного; б) желтого; в) защитного; г) синего | а |
| 6. Цистерны для перевозки хлора имеют полосу цвета а) красного; б) желтого; в) защитного; г) синего. | в |
| 7. Вагоны, служащие для перевозки скоропортящихся грузов, а также грузов, требующих особых условий перевозки: а) крытые; б) полувагоны; в) изотермические; г) цистерны. | в |
| 8. Изотермические вагоны с индивидуальной системой охлаждения: а) 21-секционные, 12-секционные, 5-секционные, арв; б) 21-секционные, 12-секционные, 5-секционные; в) 21-секционные, 12-секционные; г) 5-секционные, арв. | г |
| 9. Вагон, в котором происходит управление системой охлаждения в 21-секциооном рефрижераторном поезде: а) вагон-дизель-электростанция; б) вагон-машинное отделение; в) грузовой вагон; г) все ответы верны. | б |
| 10. Холодильная установка в автономном рефрижераторном вагоне располагается: а) под крышей вагона, в перегородке, отделяющей грузовое помещение от машинного; б) со стороны грузового отделения; в) со стороны машинного отделения; г) верного ответа нет. | а |
| 11. Компрессорно-конденсаторный агрегат с распределительным щитом располагается: а) под крышей вагона, в перегородке, отделяющей грузовое помещение от машинного; б) со стороны грузового отделения; в) со стороны машинного отделения; г) верного ответа нет. | в |
| 12. На рисунке изображен: а) чугуновоз; б) шлаковоз; в) коксотушильный вагон; г) трансферкар. | а |
| 13. На рисунке изображен: а) вагон-весы; б) коксотушильный вагон; в) думпкар с неустойчивым кузовом; г) трансферкар | а |
| 14. Цельнометаллический контейнер, имеющий на кузове 5 замкнутых шпангоутов корытообразного сечения: а) 1,25 т; б) 3 т; в) 5 т; г) 20 т. | б |
| 15. Контейнер, в котором перевозят сыпучие грузы с повышенной влажностью, требующие специальных условий перевозки: а) ск-i; б) ск-ii; в) ck-iii; г) ck-iv. | б |

Открытые вопросы

| Вопрос | Ключ |
| --- | --- |
| 16. Какое расстояние должно быть между осями путей на станциях между осями смежных путей? | 4800 |
| 17. Что называется единицей подвижного состава железных дорог, которая предназначена для перевозки пассажиров или грузов? | Вагон |
| 18. Из каких вагонов состоит парк пассажирских вагонов? | Дальнего следования |
| 19. Что называют упругим элементом, собранным из отдельных полос, тарелей или колец? | Рессора |
| 20. Закончите определение: Для уменьшения скорости движения поезда, его остановки и удержания на месте локомотивы и вагоны снабжены ______. | Тормозами |
| 21. Силы, создающие искусственное сопротивление называются - ______. | Тормозные |
| 22. Торможение за счёт силы трения тормозных колодок, прижимаемых к ободьям вращающихся колёс называется - ___________ | Фрикционное |
| 23. Торможение, основанное на принципе воздействия электромагнитных устройств на рельсы, называется ___________ | Электромагнитное |
| 24. Торможение, используемое при движении вагонов по затяжным спускам, называется _______________ | Реверсивное |
| 25. К каким частям относятся буксы вагонов? | Ходовым |
| 26. Упругий элемент, изготовленный завивкой - это ___________. | Пружина |
| 27. Что изображено на картинке? | Сдвиг пружины |
| 28. Что изображено на картинке? | Излом пружины |
| 29. Что изображено на картинке? | Смыкание витков пружины |
| 30. Что изображено на картинке? | Рама вагона |
| 31. Что изображено на картинке? | Тележка |
| 32. Какой вагон изображен? | Крытый |
| 33. Какой вагон изображен? | Полувагон |
| 34. Какой вагон изображен? | Платформа |
| 35. Какой вагон изображен? | Транспортер |
| 36. Какой вагон изображен? | Думпкар |
| 37. Какой вагон изображен? | Цистерна |
| 38. Какой вагон изображен? | Хоппер |
| 39. Какой вагон изображен? | Изотермический |
| 40. Какой вагон изображен? | Путеизмеритель |
| 41.Какая неисправность колеса изображена на картинке? | Ползун |
| 42.Какая неисправность колеса изображена на картинке? | Выщербина |
| 43.Какая неисправность колеса изображена на картинке? | Вертикальный износ |
| 44.Какая неисправность колеса изображена на картинке? | Навар |
| 45.Что изображено на картинке? | Колесная пара |
| 46.Какой склад изображен на картинке? | Крытый |
| 47.Какая платформа изображена на картинке? | Крытая |
| 48.Какая платформа изображена на картинке? | Открытая |
| 49. Что изображено на картинке? | Автосцепное устройство |
| 50. Что изображено на картинке? | Кран машиниста |