Приложение

к рабочей программе

учебной дисциплины

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для реализации программы учебной дисциплины

ОП.10. Системы регулирования движения поездов

Задание на контрольную работу №1, 2,

вопросы для подготовки к экзамену

для   специальности:

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте

(по видам)

заочное отделение

Базовая подготовка

2023

- СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка	3

Таблица вариантов контрольной работы №1 и №2	5

Задания к контрольной работе №1	6

Задания к контрольной работе №2	11

Вопросы для подготовки к экзамену	13

Список рекомендуемой литературы	17

Пояснительная записка

Рабочая программа дисциплины ОП.10. Системы регулирования движения поездов разработана в соответствии с содержанием основной профессиональной образовательной программы (программы подготовки специалистов среднего звена) по специальности Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) и раскрывает основные требования к знаниям и умениям, которыми должен обладать обучающийся в результате изучения указанного курса.

В методических указаниях помещены варианты заданий для контрольных работ, задачи и вопросы для контрольных работ, вопросы для самопроверки при подготовке к экзамену и список рекомендуемой литературы.

Задача дисциплины ОП.10. Системы регулирования движения поездов  состоит в том, чтобы обучающиеся получили достаточную теоретическую и практическую базу по назначению, конструкции, принципам построения и работы основных элементов и систем регулирования движения и связи, порядку пользования ими, что необходимо для дальнейшей подготовки специалиста при изучении специальных дисциплин профилирующего цикла. Для достижения этих целей преподавателю рекомендуется максимально использовать на занятиях реальные приборы, действующие макеты и схемы, производить занятия в реальных условиях производства  или  учебного  полигона, использовать компьютерные программы и видеофильмы по соответствующей тематике. В процессе изучения дисциплины особое внимание должно уделяться на выполнение требований ПТЭ, Инструкции по движению поездов и маневровой работе, приказов МПС и дороги по обеспечению безопасности движения поездов. Следует развивать и закреплять у обучающихся навыки правильного пользования устройствами СЦБ и связи в условиях, как нормальной работы, так и при возникновении отказов в их работе.

Дисциплина ОП.10. Системы регулирования движения поездов  изучается на 2 курсе заочной формы обучения. По учебному материалу рабочей программы выполняются две контрольные работы № 1 и № 2. Программой дисциплины предусмотрено выполнение лабораторных и  практических  работ. Изучение дисциплины завершается сдачей экзамена.

Цель контрольной работы – закрепить знания, полученные обучающимся при самостоятельном изучении дисциплины по рекомендуемой литературе.

Контрольная работа выполняется в соответствии с заданным вариантом в сроки, обусловленные учебным планом. Вариант контрольной работы определяется двумя последними цифрами шифра обучающимся по таблице вариантов, которые помещены перед каждым заданием на контрольную работу.

Контрольная работа выполняется в отдельной тетради в клеточку черной или синей пастой. На контрольную работу наклеивается титульный лист с номером работы; наименованием предмета; фамилией, именем и отчеством обучающегося и преподавателя; полным шифром обучающегося и основой обучения. На первом листе контрольной работы записывается вариант обучающегося и перечисляются соответствующие ему задания контрольной работы. Каждое задание выполняется с нового листа через клетку. В конце контрольной работы приводится список используемой литературы, а также дата выполнения и подпись обучающегося.

После проверки работы преподавателем, обучающийся должен выполнить работу над ошибками (если они имеются в работе). Работа над ошибками выполняется в той же тетради после рецензии преподавателя и сдается на повторную проверку.

Лабораторные работы и практические занятия выполняются под руководством преподавателя. Перечень лабораторных работ и практических занятий указан в рабочей программе данной дисциплины. Отчеты по лабораторным работам и практическим занятиям составляются и оформляются по стандарту филиала. Тетрадь с зачтенными контрольными работами и отчёты по лабораторным работам и практическим занятиям предоставляется обучающимся на экзамен.

Таблица вариантов контрольной работы №1 и №2

Задание на контрольные работы №1 и №2 составлено в 50 вариантах. Каждый вариант состоит из 4-х вопросов.

В соответствии с таблицей 1 необходимо по двум последним цифрам шифра выбрать номера контрольных вопросов, на которые необходимо дать ответы.

Таблица 1

| Две последние цифры шифра | Вариант | Номера вопросов | Две последние цифры шифра | Вариант | Номера вопросов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 или 51 | 1 | 1, 11, 21, 31 | 26 или 76 | 26 | 6, 15, 24, 31 |
| 02 или 52 | 2 | 2, 12, 22, 32 | 27 или 77 | 27 | 7, 16, 28, 34 |
| 03 или 53 | 3 | 3, 13, 23, 33 | 28 или 78 | 28 | 8, 17, 26, 35 |
| 04 или 54 | 4 | 4, 14, 24, 34 | 29 или 79 | 29 | 9, 18, 27, 36 |
| 05 или 55 | 5 | 5, 15, 25, 35 | 30 или 80 | 30 | 10, 19, 25, 37 |
| 06 или 56 | 6 | 6, 16, 26, 36 | 31 или 81 | 31 | 1, 13, 25, 39 |
| 07 или 57 | 7 | 7, 17, 27, 37 | 32 или 82 | 32 | 2, 14, 26, 38 |
| 08 или 58 | 8 | 8, 18, 28, 38 | 33 или 83 | 33 | 3, 15, 27, 39 |
| 09 или 59 | 9 | 9, 19, 29, 39 | 34 или 84 | 34 | 4, 16, 23, 40 |
| 10 или 60 | 10 | 10, 20, 30, 40 | 35 или 85 | 35 | 5, 17, 29, 31 |
| 11 или 61 | 11 | 1, 12, 23, 34 | 36 или 86 | 36 | 6, 18, 30, 32 |
| 12 или 62 | 12 | 2, 13, 24, 35 | 37 или 87 | 37 | 7, 19, 22, 33 |
| 13 или 63 | 13 | 3, 14, 25, 36 | 38 или 88 | 38 | 8, 20, 23, 34 |
| 14 или 64 | 14 | 4, 15, 26, 37 | 39 или 89 | 39 | 9, 11, 24, 35 |
| 15 или 65 | 15 | 5, 16, 27, 38 | 40 или 90 | 40 | 10, 15, 21, 36 |
| 16 или 66 | 16 | 6, 17, 28, 39 | 41 или 91 | 41 | 1, 14, 27, 40 |
| 17 или 67 | 17 | 7, 18, 29, 40 | 42 или 92 | 42 | 2, 15, 28, 34 |
| 18 или 68 | 18 | 8, 19, 30, 31 | 43 или 93 | 43 | 3, 16, 29, 32 |
| 19 или 69 | 19 | 9, 20, 21, 32 | 44 или 94 | 44 | 4, 17, 30, 33 |
| 20 или 70 | 20 | 10, 17, 22, 33 | 45 или 95 | 45 | 5, 18, 21, 34 |
| 21 или 71 | 21 | 1, 20, 29, 38 | 46 или 96 | 46 | 6, 19, 23, 35 |
| 22 или 72 | 22 | 2, 11, 30, 39 | 47 или 97 | 47 | 7, 20, 24, 36 |
| 23 или 73 | 23 | 3, 12, 21, 40 | 48 или 98 | 48 | 8, 11, 22, 37 |
| 24 или 74 | 24 | 4, 13, 22, 34 | 49 или 99 | 49 | 9, 12, 25, 38 |
| 25 или 75 | 25 | 5, 14, 28, 32 | 50 или 100 | 50 | 10, 16, 24, 39 |

Задания к контрольной работе №1

- Поясните значение и роль устройств автоматики и телемеханики (СЦБ) на железнодорожном транспорте и тенденции развития этих устройств. Дайте классификацию систем железнодорожной автоматики и телемеханики, приведите общую характеристику и укажите назначение каждой системы.

- Объясните принцип работы электромагнитного реле постоянного тока, укажите основные элементы конструкции такого реле, поясните их назначение на примере реле типа НМШ, РЭЛ, Н. Начертите условное изображение обмотки данного реле и его контактов в принципиальной электрической схеме,  укажите область применения данного реле.

- Расшифруйте обозначение реле типа ППР, ПМПШ. Укажите основные элементы конструкции реле, поясните их назначение и объясните принцип действия реле. Начертите условное изображение обмотки данного реле и его контактов в принципиальной электрической схеме, укажите область применения данного реле.

- Расшифруйте обозначение реле типа КМШ, КШ. Укажите основные элементы конструкции реле, поясните их назначение и объясните принцип действия  данного реле. Начертите условное изображение обмотки реле и его контактов в принципиальной электрической схеме, укажите область применения данного реле.

- Расшифруйте обозначение реле типа ДСШ. Укажите область применения этих реле и поясните назначение основных элементов конструкции. Поясните принцип работы реле ДСШ и укажите условия, необходимые для нормальной работы этого реле.  Начертите условное изображение обмоток этих  реле и их контактов в принципиальной электрической схеме.

- Поясните конструкцию и принцип работы трансмиттера МТ,   область его применения. Объясните назначение управляющего контакта  для работы трансмиттера и начертите условное изображение трансмиттера МТ и его контактов в принципиальной электрической схеме.

- Поясните конструкцию и принцип работы кодового трансмиттера КПТШ,   область его применения. Начертите условное изображение трансмиттера КПТШ и его контактов в принципиальной электрической схеме.

- Приведите классификацию светофоров по различным признакам. Начертите условное изображение входного, выходного и маневрового светофоров и покажите их обозначение для четной горловины станции, с указанием огней светофора, принятых в ГОСТе железнодорожной автоматики.

- Укажите назначение, достоинства и недостатки  светооптической системы линзового светофора. Перечислите основные элементы линзового комплекта. Приведите условное изображение входного и выходных светофоров и их обозначение для нечетной горловины станции.

- Укажите требования ПТЭ к сигналам. Приведите условное изображение входного, выходных, маневровых светофоров и их обозначение для четной горловины станции.

- Дайте определение понятия электрическая рельсовая цепь. Приведите классификацию электрических рельсовых цепей по различным признакам. Укажите режимы работы электрических рельсовых цепей.

- Укажите назначение рельсовых цепей на перегонах. Приведите схему кодовой цепи переменного тока частотой 25 Гц при электротяге и укажите назначение  элементов.

- Укажите назначение рельсовых цепей на станциях. Приведите схему фазочувствительной рельсовой цепи при электротяге переменного тока с непрерывным питанием. Укажите назначение её элементов.

- Укажите особенности тональных рельсовых цепей на перегонах. Приведите схему тональной рельсовой при электротяге и укажите назначение  элементов.

- Приведите внешний вид части пульта управления системы РПБ ГТСС для левой горловины разъезда, состоящего из трех путей. Отразите на нем индикацию при прохождении блокировочного сигнала "Путевое отправление" для станции приема. Опишите действия ДСП при приеме поезда.

- Приведите внешний вид части пульта управления системы РПБ ГТСС для правой горловины разъезда, состоящего из трех путей. Отразите на нем индикацию при прохождении блокировочного сигнала "Путевое отправление" для станции отправления. Опишите действия ДСП при отправлении поезда.

- Укажите назначение автоблокировки, требования ПТЭ к ней, применяемые системы сигнализации. Дайте классификацию и характеристику систем автоблокировки.

- Укажите особенности однопутной автоблокировки. Опишите порядок изменения направления движения на однопутном перегоне в основном и вспомогательном режимах.

- Укажите назначение устройств автоматической локомотивной сигнализации (АЛСН), требования ПТЭ к ней. Объясните принцип работы, дайте увязку показаний путевых и локомотивного светофоров.

- Укажите назначение устройств системы автоматического управления тормозами (САУТ). Объясните принцип работы САУТ-ЦМ.

- Для чётной горловины станции (рис.1) выполните эскиз аппарата управления электрической централизации с центральными зависимостями и маршрутным управлением стрелками и сигналами. Опишите назначение элементов аппарата и порядок работы ДСП при установке, отмене и искусственном  размыкании маршрута  приёма на боковой путь. На перегоне автоблокировка.

- Для чётной горловины станции (рис.2) выполните эскиз аппарата управления электрической централизации с центральными зависимостями и маршрутным управлением стрелками и сигналами. Опишите назначение элементов аппарата и порядок работы ДСП при установке, отмене и искусственном  размыкании маршрута  приёма на боковой путь. На перегоне автоблокировка.

- Для чётной горловины станции (рис.3) выполните эскиз аппарата управления электрической централизации с центральными зависимостями и маршрутным управлением стрелками и сигналами. Опишите назначение элементов аппарата и порядок работы ДСП при установке, отмене и искусственном  размыкании маршрута приёма на боковой путь. На перегоне автоблокировка.

- Для чётной горловины станции (рис.4) выполните эскиз аппарата управления электрической централизации с центральными зависимостями и маршрутным управлением стрелками и сигналами. Опишите назначение элементов аппарата и порядок работы ДСП при установке, отмене и искусственном  размыкании маршрута приёма на боковой путь. На перегоне автоблокировка.

- Для чётной горловины станции (рис.5) выполните эскиз аппарата управления электрической централизации с центральными зависимостями и маршрутным управлением стрелками и сигналами. Опишите назначение элементов аппарата и порядок работы ДСП при установке, отмене и искусственном  размыкании маршрута  приёма на боковой путь. На перегоне автоблокировка.

- Для нечётной горловины станции (рис.1) выполните эскиз аппарата управления электрической централизации с центральными зависимостями и маршрутным управлением стрелками и сигналами. Опишите назначение элементов аппарата и порядок работы ДСП при установке, отмене и искусственном  размыкании секций маршрута  отправления с бокового пути. На перегоне автоблокировка.

- Для нечётной горловины станции (рис.2) выполните эскиз аппарата управления электрической централизации с центральными зависимостями и маршрутным управлением стрелками и сигналами. Опишите назначение элементов аппарата и порядок работы ДСП при установке, отмене и искусственном  размыкании секций маршрута  отправления с бокового пути. На перегоне автоблокировка.

- Для нечётной горловины станции (рис.3) выполните эскиз аппарата управления электрической централизации с центральными зависимостями и маршрутным управлением стрелками и сигналами. Опишите назначение элементов аппарата и порядок работы ДСП при установке, отмене и искусственном  размыкании секций маршрута  отправления с бокового пути. На перегоне автоблокировка.

- Для нечётной горловины станции (рис.4) выполните эскиз аппарата управления электрической централизации с центральными зависимостями и маршрутным управлением стрелками и сигналами. Опишите назначение элементов аппарата и порядок работы ДСП при установке, отмене и искусственном  размыкании секций маршрута  отправления с бокового пути. На перегоне автоблокировка.

- Для нечётной горловины станции (рис.5) выполните эскиз аппарата управления электрической централизации с центральными зависимостями и маршрутным управлением стрелками и сигналами. Опишите назначение элементов аппарата и порядок работы ДСП при установке, отмене и искусственном  размыкании секций маршрута  отправления с бокового пути. На перегоне автоблокировка.

- Укажите назначение электрической централизации, требования ПТЭ к ней. Перечислите основные элементы электрической централизации (ЭЦ). Дайте классификацию и характеристику систем ЭЦ.

- Укажите порядок действий ДСП по приёму на станцию поезда (для рассмотренного Вами ранее аппарата управления), если после приёма на станцию предыдущего поезда осталась занятость бесстрелочного участка за входным светофором.

- Укажите порядок действий ДСП по приёму на станцию поезда (для рассмотренного  Вами ранее аппарата управления), если после приёма на станцию предыдущего поезда осталась занятость первого стрелочного участка за входным светофором.

- Укажите порядок действий ДСП по приёму на станцию поезда (для рассмотренного  Вами ранее аппарата управления), если стрелка, входящая в маршрут не имеет контроля положения на аппарате.

- Укажите порядок действий ДСП по отправлению со станции поезда (для рассмотренного  Вами ранее аппарата управления), если после отправления предыдущего поезда осталась занятость первого участка удаления.

- Укажите порядок действий ДСП по отправлению со станции поезда (для рассмотренного  Вами ранее аппарата управления), если после отправления предыдущего поезда осталась занятость бесстрелочного участка за входным дополнительным светофором.

- Укажите назначение устройств диспетчерского контроля, требования ПТЭ к ним. Перечислите основные элементы устройств диспетчерского контроля, поясните принцип работы устройств частотного диспетчерского контроля при передаче информации с перегона на станцию.

- Укажите назначение устройств (КТСМ-01), ДИСК, требования ПТЭ к ним. Перечислите основные элементы устройств (КТСМ-01), ДИСК, поясните     принцип работы устройств. Укажите выводимую ими к ДСП информацию.

- Укажите назначение комплекса устройств механизации и автоматизации на сортировочной горке, требования ПТЭ к ним. Перечислите основные элементы устройств комплекса, поясните их назначение. Поясните режимы работы горочной автоматической централизации (ГАЦ).

- Укажите назначение диспетчерской централизации, требования ПТЭ к ней. Перечислите основные элементы диспетчерской централизации (ДЦ). Дайте характеристику системы ДЦ "ТРАКТ".

Схемы станций к вопросам №23-30 контрольной работы №1

Задания к контрольной работе №2

- Перечислите средства  связи, виды связи и их назначение.

- Приведите схему двусторонней телефонной передачи, поясните ее действие, укажите назначение элементов схемы и ее недостатки.

- Опишите устройство микрофона и телефона, поясните рисунками, напишите о принципе их работы.

- Приведите  электрическую схему телефонного аппарата ЦБ при приеме вызова, поясните действие схемы, назначение элементов схемы и систему питания микрофона.

- Приведите электрическую схему телефонного аппарата МБ при передаче речи, поясните действие схемы, назначение элементов схемы.

- Приведите электрическую схему телефонного аппарата системы МБ при приеме речи, поясните действие схемы, назначение элементов схемы.

- Приведите простейшую схему телефонного аппарата ЦБ - АТС. Укажите назначение элементов схемы и цепей.

- Вычертите принципиальную схему телефонного аппарата ЦБ - АТС, при приеме речи, укажите назначение элементов схемы и работу схемы в заданном случае.

- Вычертите принципиальную схему телефонного аппарата ЦБ - АТС при передаче речи, укажите назначение элементов и работу схемы в заданном случае.

- Приведите принципиальную схему телефонного аппарата ЦБ - АТС при вызове абонента, укажите назначение элементов и работу схемы в заданном случае.

- Приведите схему групповой телефонной цепи связи с избирательным вызовом, поясните её действие и укажите применение избирательной связи на железнодорожном транспорте.

- Вычертите схему приемника тонального избирательного вызова, поясните его работу при приеме индивидуального вызова, назначение элементов.

- Вычертите схему приемника тонального избирательного вызова, поясните его  работу при приеме группового вызова, назначение элементов.

- Укажите назначение тональной системы избирательного вызова, принцип ее действия. Приведите схемы организации диспетчерской связи, общеслужебные и связи совещаний.

- Укажите назначение ДТИВ - датчика тонального избирательного вызова, его элементов и принцип кодирования вызывных частот.

- Укажите виды и назначение коммутаторов железнодорожной связи, поясните назначение элементов коммутатора.

- Напишите о принципе организации радиосвязи на железнодорожном транспорте поясните рисунками.

- Укажите виды железнодорожной радиосвязи, приведите схему организации станционной радиосвязи, поясните работу этого вида связи.

- Укажите виды железнодорожной радиосвязи, приведите схему ремонтно-оперативной радиосвязи, поясните работу этого вида связи.

- Приведите схему организации поездной радиосвязи, поясните ее работу.

- Приведите структурную схему телевизионной установки, поясните принцип телевидения.

- Дайте схематической изображение 1 км телефонной цепи и объясните ее параметры.

- Напишите о методах уплотнения телефонных цепей и приведите схему одновременного телеграфирования и телефонирования, пояснив ее работу.

- Вычертите схему принципа высокочастотного телефонирования и поясните ее работу.

- Приведите схему передачи и приема речи при помощи токов высокой частоты, поясните ее работу.

- Приведите упрощенную структурную схему трехканальной аппаратуры высокочастотного телефонирования, поясните назначение аппаратуры и работу схемы.

- Приведите функциональную схему поездной диспетчерской связи ПДС. Укажите принцип организации и назначение этого вида связи.

- Приведите функциональную схему поездной диспетчерской связи при  посылке вызова от ДНЦ к ДСП, поясните ее действие.

- Приведите функциональную схему поездной диспетчерской связи при посылке вызова от  ДСП к  ДНЦ, поясните ее действие.

- Приведите функциональную схему поездной диспетчерской связи при передаче разговорного тока от ДНЦ к ДСП, поясните ее действие.

- Вычертите структурную схему организации дорожной распорядительной связи по телефонным каналам ВЧ, укажите назначение, принцип организации ДРС.

- Приведите рисунок организации связи совещаний, укажите назначение связи совещаний, принцип организации,  порядок пользования этой связью.

- Вычертите рисунок четырехпроводной  системы связи совещаний при передаче речи с распорядительной станции на исполнительную, укажите назначение этой системы связи, поясните её действие.

- Укажите назначение и виды телеграфной связи, требования, предъявляемые к этому виду связи.

- Опишите принципы организации и применение на железнодорожном транспорте сотовой связи.

- Приведите схему организации передачи данных, укажите её назначение, работу.

- Принцип уплотнения в цифровых сетях. Импульсно кодовая модуляция.

- Принципы организации  и работы аппаратуры ДХ-500 Ж.Т.

- Объясните принципы организации волоконно-оптической связи и её применение  на железнодорожном транспорте.

- Опишите принципы организации  и применение на железнодорожном транспорте спутниковой связи.

Вопросы для подготовки к экзамену

- Принцип работы электромагнитного реле постоянного тока, основные элементы, их назначение на примере НМШ, РЭЛ, Н. Условные изображение обмотки и его контактов в принципиальной электрической схеме, область применения.

- Пульт управления системы ОПБ ГТСС. Назначение элементов и действия ДСП при приеме и отправлении поезда.

- Реле типа ППР, ПМПШ. Основные элементы конструкции, их назначение и принцип действия реле. Условное изображение обмотки, его контактов в принципиальной электрической схеме, область применения.

- Назначение автоблокировки, требования ПТЭ к ней, применяемые системы сигнализации, классификация и характеристики систем автоблокировки.

- Реле типа КМШ. Основные элементы конструкции, их назначение и принцип действия реле. Условное изображение обмотки, его контактов в принципиальной электрической схеме, область применения.

- Особенности однопутной автоблокировки. Порядок изменения направления движения на однопутном перегоне в основном и вспомогательном режиме.

- Реле типа ДСШ. Основные элементы конструкции, их назначение и принцип действия реле. Условное изображение обмотки, его контактов в принципиальной электрической схеме, область применения.

- Назначение устройств автоматической локомотивной сигнализации (АЛСН), требования ПТЭ к ней, принцип работы, увязка показаний путевых и локомотивного светофора.

- Трансмиттер МТ. Основные элементы конструкции, их назначение и принцип действия реле. Условное изображение обмотки, его контактов в принципиальной электрической схеме, область применения.

- Назначение устройств системы автоматического управления тормозами (САУТ). Принцип работы устройств САУТ-ЦМ.

- Кодовый трансмиттер КПТШ. Основные элементы конструкции, их назначение и принцип действия реле. Условное изображение обмотки, его контактов в принципиальной электрической схеме, область применения

- Назначения устройств автоматической переездной сигнализации с автошлагбаумами (АПСШ), требования ПТЭ к ним. Принцип работы устройств, щиток управления АПСШ и назначения его элементов.

- Требования ПТЭ к сигналам. Классификация светофоров по различным признакам. Назначение, достоинства и недостатки светооптической системы линзового светофора, основные элементы. Светодиодный линзовый комплект.

- Аппарат управления электрической сигнализации с центральными зависимостями и местным питание типа УП-2. Назначение аппарата  и порядок работы ДСП при установке, отмене и искусственном размыкании маршрута приема. На перегоне автоблокировка.

- Определение понятия – электрическая рельсовая цепь. Классификация РЦ по различным признакам и режимы работы.

- Аппарат управления электрической сигнализации с центральными зависимостями и местным питание типа УП-2. Назначение аппарата  и порядок работы ДСП при установке, отмене и искусственном размыкании маршрута отправления. На перегоне двухпутная автоблокировка.

- Назначение РЦ на перегонах. Схема кодовой РЦ переменного тока частотой 25Гц при электротяге, принцип работы и назначения элементов.

- Аппарат управления желобкового типа электрической централизации с центральными и раздельным управлением стрелками и сигналами. Назначение элементов аппарата и порядок работы ДСП при установке, отмене и искусственном размыкании маршрута приема. На перегоне автоблокировка.

- Достоинства тональных РЦ. Схема тональных цепей при электротяге, принцип работы и назначение элементов

- Аппарат управления желобкового типа электрической централизации с центральными и раздельным управлением стрелками и сигналами. Назначение элементов аппарата и порядок работы ДСП при установке, отмене и искусственном размыкании маршрута отправления. На перегоне двухпутная автоблокировка.

- Назначение РЦ на станциях. Фазочувствительная РЦ частотой 25Гц при электротяге переменного тока. Принцип работы и назначение элементов.

- Аппарат управления желобкового типа электрической централизации с центральными и раздельным управлением стрелками и сигналами. Назначение элементов аппарата и порядок работы ДСП при установке, отмене и искусственном размыкании маневровых маршрутов.

- Назначение электрической сигнализации, требование ПТЭ к ней. Основные элементы электрической централизации, классификация и характеристика систем ЭЦ.

- Устройство микрофона и телефона. Электрическая схема телефонного аппарата ЦБ системы, её работа при вызове, приема и передачи речи, назначение элементов.

- Простейшая схема телефонного аппарата ЦБ-АТС. Назначение элементов схемы и цепей.

- Порядок действия ДСП по приему на станцию поезда (для аппарата управления желобкового типа ЭЦ с центральными зависимостями и раздельным управлением стрелками и сигналами), если после приема на станцию предыдущего поезда осталась занятость бесстрелочного участка за входным светофором

- Схема групповой телефонной цепи связи с избирательным вызовом, её действия и применение на железнодорожном транспорте.

- Порядок действия ДСП по приему и отправлению на станцию и со станции поезда (для аппарата управления   ЭЦ с маршрутным управлением стрелками и сигналами), если после приема на станцию предыдущего поезда осталась занятость бесстрелочного участка за входным светофором

- Назначение ДТИВ – датчика тонального избирательного вызова, его элементов и принцип кодирования вызывных частот.

- Порядок действия ДСП по приему на станцию поезда (для аппарата управления ЭЦ с маршрутным управлением стрелками и сигналами типа ППНБ-М), если после приема на станцию предыдущего поезда осталась занятость первого стрелочного участка за входным светофором

- Принцип организации радиосвязи. Виды железнодорожном радиосвязи, схемы организации станционной и поездной радиосвязи. Порядок использования этих видов связи.

- Порядок действия ДСП по приему на станцию поезда (для аппарата управления желобкового типа ЭЦ с центральными зависимостями и раздельным управлением стрелками и сигналами), если стрелка, входящая в маршрут не имеет контроля положения на аппарате.

- Виды связи, применяемые на железнодорожном транспорте, их сравнительная характеристика.

- Методы уплотнения телефонных цепей, их сравнительная оценка.

- Порядок действия ДСП по отправлению со станции поезда (для аппарата управления желобкового типа ЭЦ с центральными зависимостями и раздельным управлением стрелками и сигналами), если после отправления предыдущего поезда осталась занятость первого участка удаления.

- Функциональная схема поездной диспетчерской связи ПДС. Принцип её организации и назначение.

- Порядок действия ДСП по отправлению со станции поезда (для аппарата управления ЭЦ с маршрутным управлением стрелками и сигналами), если после отправления предыдущего поезда осталась занятость первого участка удаления.

- Функциональная схема постанционной связи. Принцип её организации и назначение.

- Организация передачи данных на железнодорожном транспорте.

- Назначение стрелочных электроприводов, их типы, основные элементы конструкции. Требования ПТЭ к ним.

- Принцип организации и работа аппаратуры ДХ-500.

- Принципы построения схем управления стрелками ЭЦ. Порядок передачи стрелки на местное управление и возврат её на управление аппарата.

- Принцип уплотнения в цифровых сетях. Импульсно кодовая модуляция на примере ИКМ-30

- Назначение устройств ДК, характеристика применяемых систем, требования ПТЭ.

- Волоконно-оптические линии связи и их применение на железнодорожном транспорте.

- Основные элементы устройств ДК, принцип работы устройств при передаче информации с перегона на станцию, передаваемая информация.

- Виды телеграфной связи, предъявляемые требования, телеграфные коды их виды и назначения.

- Назначение устройств ДИСК, КТСМ, основные элементы устройств, принцип работы, порядок действия ДСП при срабатывании устройств, требования ПТЭ.

- Телеграфные коды их виды и назначения. АРМ телеграфиста.

- Назначение комплекса устройств механизации и автоматизации на сортировочной горке, требования ПТЭ к ним. Основные элементы, их назначение. Режим работы горочной автоматики (ГАЦ).

- Назначение ДЦ, требования ПТЭ. Основные элементы ДЦ. Характеристика системы «ТРАКТ». Работа ПДС на автоматизированном рабочем месте ДНЦ микропроцессорной системы «ТРАКТ».

- Назначение устройств контроля схода подвижного состава (УКСПС), принцип работы. Порядок действия ДСП при срабатывании УКСПС.

Список рекомендуемой литературы

Основные источники:

- Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации : утв. Приказом Минтранса России от 23.06.2022 г. № 250. - Текст : электронный // СПС КонсультантПлюс

- Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте Российской Федерации: утв. Приказом Минтранса России от 23.06.2022 г. № 250 ; приложен. № 1 к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации. - Текст : электронный // СПС КонсультантПлюс

- Инструкция по организации движения поездов и маневровой работы на железнодорожном транспорте Российской Федерации : утв. Приказом Минтранса России от 23.06.2022 г. № 250 ; приложен. № 2 к Правилам технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации. - Текст : электронный // СПС КонсультантПлюс

- Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при технической эксплуатации устройств и систем СЦБ ЦШ-530-11 : утв. распоряжением ОАО «РЖД» от 20.09.2011 г. № 2055р (ред. 27.10.2022). - Текст : электронный // СПС КонсультантПлюс.

- Организация работы диспетчера поездного : учебное пособие / составители П. Б. Романова [и др.]. — Самара : СамГУПС, 2022. — 111 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/379277. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительные источники:

- Инструкция по составлению техническо-распорядительных актов железнодорожных станций ОАО «РЖД» : утв. распоряжением ОАО «РЖД» от 15.03.2005 № ХЗ-3801 (ред. 12.09.2016). - Текст: электронный // СПС КонсультантПлюс.

- Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ : утв. распоряжением ОАО «РЖД» от 14.12.2016 №2540р (ред. 09.03.2023).  - Текст: электронный // СПС КонсультантПлюс.

- Прокофьева, Е. С. Технико-технологические основы организации движения поездов : учебное пособие / Е. С. Прокофьева, Е. О. Дмитриев, А. С. Петров. — Москва : РУТ (МИИТ), 2020. — 226 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/175913. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

- Малыгин, Е. А. Технические средства и технологии обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте : учебное пособие / Е. А. Малыгин. — Екатеринбург : , 2021. — 448 с. — ISBN 978-5-94614-496-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/246824. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Учебно-методические источники:

- Пономарева, С.А. Методическое пособие Организация самостоятельной работы для обучающихся заочной формы обучения образовательных организаций среднего профессионального образования Системы регулирования движения поездов (вариативная часть) : методическое пособие / С. А. Пономарева. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2022. — 76 с. — Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. — URL: https://umczdt.ru/books/1258/260617/. — Режим доступа: по подписке.

Периодические издания:

- Железнодорожный транспорт : ежемесячный научно-технический журнал. – URL : http://www.zdt-magazine.ru/. – Текст : электронный.

- Инновационный дайжест : всё самое интересное о железной дороге : сайт. – URL : http://expo.rzd-expo.ru/. – Текст : электронный.

- ОАО «Скоростные магистрали» : официальный сайт. -  URL : http://www.hsrail.ru/abouthsr/. –Текст : электронный.

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

- КонсультантПплюс : справочно-поисковая  система : официальный сайт. – URL  : https://www.consultant.ru/. - Текст : электронный

- Гарант : информационно - правовой портал. – URL  : https://www.garant.ru/ . – Текст : электронный.

- Кодекс : профессиональная справочная система. - URL :http://www.kodeks.ru/. – Текст : электронный

- АСПИЖТ : система правовой информации на железнодорожном транспорте. – URL: https://niias.ru/products-and-services/products/asu/avtomatizirovannaya-sistema-pravovoy-informatsii-na-zheleznodorozhnom-transporte. - Текст : электронный

- Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транспорте : официальный сайт. – URL  : https://umczdt.ru/books/. – Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст : электронный.

- Лань : электронная библиотечная система. – URL : https://e.lanbook.com/. – Режим доступа: для авториз. пользователей. - Текст : электронный.

- BOOK.ru: электронно-библиотечная система : сайт / КНОРУС : издательство учебной литературы. – URL  : https://book.ru/. – Режим доступа: для авториз. пользователей  - Текст : электронный.

- eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. – URL : http://elibrary.ru. – Режим доступа: для зарегистрир.. пользователей. – Текст : электронный.

- Министерство транспорта Российской Федерации : официальный сайт. – Москва, 2010-2023. – URL  : https://mintrans.gov.ru/. – Текст : электронный.

- РЖД : официальный сайт. – URL : https://www.rzd.ru/. – Текст : электронный

- Федеральное агентство железнодорожного транспорта : официальный сайт. – Москва, 2009-2023. – URL  : https://rlw.gov.ru/. – Текст : электронный.

- СЦБИСТ : сайт железнодорожников № 1. – URL  : http://scbist.com. – Текст : электронный.